Модернизированный блок зажигания.

Для уменьшения ударных нагрузок при запуске двигателей 912ULS/S разработан новый блок зажигания (номер по каталогу 966727).

Новый блок имеет дополнительный (фиолетовый) провод для обеспечения управления блоком.

	Параметр
	стандартный

блок 966726
	модернизирован.

блок 966727

	опережение зажигания при запуске
	40 до ВМТ
	40 до ВМТ

	временная задержка перехода на рабочее зажигание
	нет
	3-8 сек

	переход на рабочее зажигание
	650-1000 об/мин
	2000-2500 об/мин

	опережение зажигания рабочее
	260
	260



Новый блок переключается на рабочее опережение зажигания через 3-8 секунд после запуска или при превышении 2000-2500 об/мин. 
Пример: 

1. Выполнили запуск и установили обороты меньше 2000 об/мин. Переключение на рабочее опережение произойдет через 3-8 секунд. 
2. Выполнили запуск и устанавливаем сразу обороты выше 2000 об/мин. Переключение произойдет, не ожидая окончания временной задержки.

В проводку нового блока включен дополнительный провод (фиолетовый) для обеспечения управления блоком. Этот провод подключается к проводу управления реле стартера, т.е. к кнопке запуска. При запуске двигателя на данный провод подается +12В, после запуска двигателя с этого провода снимается +12В и с этого момента включается счетчик временной задержки. 
Если данный провод в новом блоке не подключается к командному проводу реле стартера, то блоки будут работать по старому алгоритму.

