PAGE  
31

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства

інфраструктури України
«____» _______2011  №
Правила 
польотів цивільних повітряних суден 
у повітряному просторі України

1. Загальні положення

1.1. Правила польотів цивільних повітряних суден (ПС) у повітряному просторі України (далі – Правила) встановлюють загальний порядок виконання польотів та маневрування повітряних суден у класифікованому повітряному просторі України і повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху (ОПР) покладено на Україну, з метою забезпечення безпеки польотів повітряних суден і екологічної безпеки.

1.2. Усі нормативно-правові акти, що розробляються та видаються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади з питань виконання польотів та маневрування повітряних суден, що виконують польоти як загальний повітряний рух (GAT)  повинні відповідати вимогам цих Правил.
1.3. Вимоги цих Правил поширюються на всіх суб’єктів правовідносин, на яких розповсюджується дія Повітряного кодексу України, який регулює відносини в галузі цивільної авіації, в тому числі - підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, та фізичних осіб, які здійснюють діяльність, пов’язану з експлуатацією цивільних повітряних суден, цивільних аеродромів та органи обслуговування повітряного руху.

1.4. Наведені в Правилах терміни вживаються у такому значенні
У тексті Правил термін «обслуговування» означає функціональні обов’язки або обслуговування, що надається. Термін «орган» означає колектив працівників, які здійснюють обслуговування.

абсолютна висота – відстань по вертикалі від середнього рівня моря до рівня, точки або об’єкта, прийнятого за точку;

абсолютна висота переходу - абсолютна висота, на якій або нижче  якої положення повітряного судна у вертикальній площині витримується у значеннях абсолютної висоти;

авіаційна станція - наземна станція авіаційного мобільного зв'язку. В окремих випадках авіаційна станція може бути встановлена на борту морського судна або на платформі в морі;

аварійне обслуговування - обслуговування, що забезпечується шляхом оповіщення відповідних організацій про повітряні судна, яким потрібна пошуково-рятувальна допомога, та сприяння таким організаціям на їх запит;

аеродром - поверхня земної або водної ділянки (на якій розміщені будинки, споруди та обладнання), яка призначена повністю або частково для вильоту, прибуття та руху по цій поверхні повітряних суден;

аеродромний рух - увесь рух у зоні маневрування аеродрому, а також польоти всіх повітряних суден в районі аеродрому.

Повітряне судно виконує політ в районі аеродрому, коли воно входить до аеродромної схеми польотів, виходить з неї чи перебуває в її межах;


аеродромна схема польотів - встановлений маршрут, якого повинні дотримуватися повітряні судна, що виконують політ в районі аеродрому;
аеродромне диспетчерське обслуговування - диспетчерське обслуговування аеродромного руху;

аеродромна диспетчерська вишка - орган, призначений для забезпечення диспетчерського обслуговування аеродромного руху;


барометрична висота - атмосферний тиск, виражений у величинах абсолютної висоти, що відповідає тиску по стандартній атмосфері на даному рівні;

безпілотний (некерований) аеростат – безпілотне повітряне судно легше за повітря, не обладнане силовою установкою та перебуває у вільному польоті;

бортова система попередження зіткнення (ACAS) - бортова система, що базується на використанні сигналів бортового прийомовідповідача вторинного оглядового радіолокатора (SSR), функціонує незалежно від наземного обладнання і повідомляє пілоту про потенційно конфліктну ситуацію з повітряними суднами, які обладнані прийомовідповідачами вторинної радіолокації;

видимість - величина, яка представляє собою значення, що перевищує:

найбільшу відстань, на якій чорний об'єкт прийнятних розмірів, розташований поблизу землі, можна побачити й розпізнати при його спостереженні на світлому фоні;
найбільшу відстань, на якій світловий орієнтир силою світла приблизно 1000 кд можна побачити й розпізнати на неосвітленому фоні.


Ці дві відстані мають різні значення в повітрі із заданим коефіцієнтом затухання:


а) це метеорологічна оптична    дальність видимості;

б) це видимість, що змінюється в залежності від освітленості фону;
видимість у польоті – видимість з кабіни пілота повітряного судна у напрямку польоту;

видимість біля землі – видимість на аеродромі, яка повідомляється уповноваженим спостерігачем чи автоматичною системою;

висота нижньої межі хмар - відстань за вертикаллю між поверхнею суші або води та нижньою межею найнижчого шару хмар, що знаходяться нижче 6000 метрів (20000 футів) та закривають більше половини неба;

відносна висота - відстань по вертикалі від указаного вихідного рівня до рівня, точки або об’єкта, прийнятого за точку;


відповідний повноважний орган:

щодо польоту над відкритим морем - відповідний повноважний орган держави реєстрації;

щодо польоту не над відкритим морем - відповідний повноважний орган держави, яка має суверенітет над територією, над якою виконується політ ПС;

відповідний повноважний орган обслуговування повітряного руху - призначений державою відповідний повноважний орган, на який покладена відповідальність за забезпечення ОПР у межах даного повітряного простору;

візуальні метеорологічні умови – метеорологічні умови, виражені у значеннях дальності видимості, відстані до хмар та висоти нижньої межі хмар, що відповідають установленим значенням або перевищують їх;

Державіаслужба - уповноважений орган з питань цивільної авіації;
диспетчерська зона - частина контрольованого повітряного простору, що простягається вгору від земної поверхні до встановленої верхньої межі; 

диспетчерський район - частина контрольованого повітряного простору, що простягається вгору від межі, установленої над земною поверхнею до встановленої верхньої межі, контроль та обслуговування повітряного руху в якій здійснюється відповідним диспетчерським органом; 

диспетчерське обслуговування підходу - диспетчерське обслуговування контрольованих польотів повітряних суден, що прибувають або вилітають;
диспетчерське обслуговування повітряного руху - обслуговування, що надається з метою:

запобігання зіткненням між повітряними суднами;

запобігання зіткненням повітряних суден з перешкодами в зоні маневрування;

прискорення та підтримки впорядкованого потоку повітряного руху; 

диспетчерський орган підходу - орган, призначений для забезпечення диспетчерського обслуговування контрольованих польотів повітряних суден, що прибувають або вилітають на (з) один або декілька аеродромів;

диспетчерський дозвіл – дозвіл повітряному судну діяти відповідно до умов, установлених диспетчерським органом.

Термін “диспетчерський дозвіл” може скорочуватися до терміну “дозвіл”.

Скорочений термін “дозвіл” може використовуватись зі словами “на вирулювання”, “на зліт”, “на виліт”, “на політ за маршрутом”, “на заходження на посадку” або “на посадку” для позначення етапу польоту, до якого відноситься диспетчерський дозвіл; 

ешелон польоту - поверхня постійного атмосферного тиску, віднесена до встановленої величини тиску 760 мм. рт. ст. (1013,2 гектопаскалей /гПа/) і віддалена від інших таких поверхонь на величину встановлених інтервалів тиску.
Барометричний висотомір, калібрований відповідно до стандартної атмосфери: 

при встановленні  тиску за QNH показуватиме абсолютну висоту;

при встановленні тиску за QFE показуватиме відносну висоту над опорною точкою QFE;

при встановленні тиску 760 мм.рт.ст. (1013,2 ГПа) може бути використаний для індикації ешелонів польоту.
Терміни «відносна висота» та «абсолютна висота», що тут використовуються, означають приладні, а не геометричні відносні та абсолютні висоти;
загальний повітряний рух – польоти повітряних суден, що виконуються за цивільними правилами і процедурами та/або стандартами та рекомендованою практикою Міжнародної організації цивільної авіації;
загальний розрахунковий закінчений час:

для польотів за правилами польотів за приладами - розрахунковий час, необхідний від зльоту до прольоту над визначеною за навігаційними засобами заданою точкою, від якої припускається початок схеми заходження на посадку за приладами, або якщо навігаційні засоби не пов'язані з аеродромом призначення, - до прольоту над аеродромом призначення;

для польотів за правилами візуальних польотів - розрахунковий час, необхідний  від зльоту до прольоту над аеродромом призначення;

запасний аеродром - аеродром, до якого може прямувати повітряне судно у разі, коли неможливо або недоцільно виконувати політ до аеродрому призначення або здійснити на ньому посадку. До запасних аеродромів належать:

запасний аеродром при вильоті - запасний аеродром, на якому повітряне судно може здійснити посадку, якщо в цьому виникає потреба незабаром після зльоту, а використати аеродром вильоту не можливо.

запасний аеродром на маршруті – запасний аеродром, на якому повітряне судно може здійснити посадку у випадку, виникнення позаштатної чи аварійної ситуації під час польоту на маршруті;

запасний аеродром на маршруті ETOPS - запасний аеродром, на якому ПС може здійснити посадку у випадку вимкнення двигуна або виникнення іншої позаштатної чи аварійної ситуації на маршруті при виконанні ETOPS;
запасний аеродром пункту призначення - запасний аеродром, на який може прямувати повітряне судно в тому випадку, коли неможливо чи недоцільно виконати посадку на аеродромі призначення. 

Аеродром, з якого виконується виліт повітряного судна, може бути запасним аеродромом на маршруті або запасним аеродромом пункту призначення для даного повітряного судна.


злітно-посадкова смуга - встановлена прямокутна ділянка сухопутного аеродрому, яка підготовлена для зльоту та посадки повітряних суден;


заборонена зона – частина повітряного простору встановлених розмірів над поверхнею землі чи територіальними водами держави, у межах якого польоти повітряних суден заборонені;


збірник аеронавігаційної інформації - видана або санкціонована державою публікація, яка містить довгострокову аеронавігаційну інформацію, що має важливе значення для аеронавігації;

зона аеродромного руху - частина повітряного простору навколо аеродрому, яка встановлена для захисту аеродромного руху; 

зона маневрування – частина аеродрому, крім перонів, що призначена для зльоту посадки, руління повітряних суден; 

зона обмеження польотів - частина повітряного простору над сухопутною територією або територіальними водами, де обмежуються польоти повітряних суден;


зона посадки – частина робочої площі, що призначена для зльоту і посадки повітряних суден;

зона руху (робоча площа) – частина аеродрому призначена для зльоту, посадки, і руління повітряних суден, яка складається з зони маневрування і перону (перонів);

зональна навігація – метод навігації, який дозволяє повітряним суднам виконувати політ по будь-якій потрібній траєкторії в межах зони дії наземних або супутникових навігаційних засобів або в межах, що визначені технічними характеристиками автономних засобів чи їх комбінації;

інформація про рух - інформація, що надається органом обслуговування повітряного руху екіпажу повітряного судна з метою попередження його  про інші відомі повітряні судна або повітряні судна, які можуть перебувати недалеко від його місцезнаходження або зазначеного маршруту польоту, що допомагає екіпажу запобігати зіткненню;

командир повітряного судна - пілот, який визначений експлуатантом або, у випадку авіації загального призначення, власником повітряного судна виконувати обов’язки командира та  відповідати за безпечне виконання польоту;

контрольований аеродром - аеродром, на якому забезпечується диспетчерське обслуговування аеродромного руху.

Термін «контрольований аеродром» означає, що на цьому аеродромі забезпечується диспетчерське обслуговування аеродромного руху, але це не означає обов’язкової наявності диспетчерської зони.
контрольований повітряний простір - частина повітряного простору, у межах якого забезпечується диспетчерське обслуговування повітряного руху  відповідно до встановленої класифікації повітряного простору ОПР.
До контрольованого повітряного простору відноситься повітряний простір ОПР класів А, В, C, D та E;
контрольований політ - будь-який політ, який виконується за наявності диспетчерського дозволу;

крейсерський рівень - рівень (ешелон, висота), який підтримується повітряним судном протягом значної частини польоту;

курс – напрямок, який вказує повздовжню вісь повітряного судна, виражений в градусах від північного напрямку (дійсного, магнітного, компасного або умовного);

лінія шляху (трек) - проекція траєкторії польоту повітряного судна на земну поверхню, напрямок якої в будь-якій точці польоту виражений в градусах від  північного напрямку (дійсного, магнітного або умовного);

маршрут ОПР - визначений маршрут, призначений для спрямування потоку руху з метою забезпечення обслуговування повітряного руху. Зазначене поняття використовується для повітряного маршруту, контрольованого чи неконтрольованого маршруту, умовного маршруту, маршруту прибуття або вильоту тощо; 

межа дії дозволу – пункт або точка до якої діє диспетчерський дозвіл виданий повітряному судну;
місце чекання біля ЗПС - визначене місце для чекання призначене для захисту злітно-посадкової смуги, чи критичної/чутливої зони ILS/MLS, в якому повітряне судно, що виконує руління і транспортні засоби повинні зупинитися і чекати, якщо немає іншого дозволу аеродромної диспетчерської вишки;

набір висоти в крейсерському режимі – пілотування повітряного судна у крейсерському режимі, яке забезпечує приріст абсолютної висоти пропорційно до зменшення маси повітряного судна;
небезпечна зона - частина повітряного простору, у межах якої у визначені періоди часу може здійснюватися діяльність, що є небезпечною для польотів повітряних суден;
обслуговування повітряного руху - загальний термін, що означає у відповідних випадках польотно-інформаційне обслуговування, аварійне обслуговування, консультативне обслуговування, диспетчерське обслуговування повітряного руху (районне диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу або аеродромне диспетчерське обслуговування); 

орган обслуговування повітряного руху - орган диспетчерського обслуговування повітряного руху, центр польотної інформації або пункт збору повідомлень щодо обслуговування повітряного руху; 

орган диспетчерського обслуговування повітряного руху - загальний термін, який означає у відповідних випадках районний диспетчерський центр, диспетчерський орган підходу або аеродромну диспетчерську вишку;

пагориста місцевість – місцевість з пересічним рельєфом і відносним перевищенням рельєфу від 200 метрів до 500 метрів в радіусі 25 кілометрів,

персонал із забезпечення безпеки польотів – особи, неналежне виконання якими своїх посадових обов’язків може поставити під загрозу безпеку авіації, до яких належать члени екіпажу, персонал з технічного обслуговування, диспетчери ОПР, та інші відповідні категорії працівників;

перон – визначена ділянка сухопутного аеродрому, що призначена для розміщення повітряних суден з метою посадки та висадки пасажирів, завантаження і розвантаження пошти, вантажу, заправки, стоянки та технічного обслуговування;
план польоту - установлені відомості про намічений політ або частини польоту повітряного судна, які надаються органам ОПР;

повітряне судно - апарат, що тримається в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні;

повітряний простір ОПР - частина повітряного простору з літерним позначенням, у межах якого виконуються певні види польотів з установленням для цих польотів відповідних видів обслуговування повітряного руху і правил польотів;


повітряний маршрут – контрольований повітряний простір, або його частина у вигляді коридору;

повітряний рух - усі повітряні судна, що перебувають у польоті або рухаються у зоні маневрування аеродрому;

повітряна траса – контрольований повітряний простір (або його частина) в вигляді коридору,

повторюваний план польоту - план польоту, що стосується окремих польотів, які часто повторюються, регулярно виконуються з однаковими основними елементами, який надається експлуатантом для зберігання і багаторазового використання органами ОПР;

поданий план польоту - план польоту в тому вигляді, у якому він поданий органу ОПР пілотом або його повноважним представником без будь-яких подальших змін;

політ за ППП - політ, що виконується відповідно до правил польотів за приладами;

політ за ПВП - політ, що виконується відповідно до правил візуальних польотів; 

польотно-інформаційне обслуговування - обслуговування, метою якого є надання консультацій та інформації для забезпечення безпечного та ефективного виконання польотів;

поточний план польоту - план польоту, у тому числі можливі зміни до нього, зумовлені подальшими диспетчерськими дозволами;

приладові метеорологічні умови – метеорологічні умови, виражені у значеннях дальності видимості, відстані до хмар та висоти нижньої межі хмар; ці значення нижчі, ніж значення, що встановлені для візуальних метеорологічних умов;


психоактивні речовини -  алкоголь, опіоїди, каннабіноїди, седативні засоби, гіпнотичні препарати, кокаїн, інші психостимулювальні засоби, галюциногени та летючі розчинники. Виняток становлять тютюн і кофеїн;

пункт збору донесень щодо обслуговування повітряного руху - орган, який створюється з метою отримання повідомлень щодо ОПР і планів польоту, що подаються перед вильотом.

Пункт збору донесень щодо ОПР може створюватися як окремий орган або об'єднуватися з існуючим органом, таким як орган ОПР чи орган обслуговування аеронавігаційною інформацією;

радіотелефонний зв’язок – зв’язок, що призначений для мовного обміну інформацією;

район польотної інформації - частина повітряного простору, у межах якої забезпечуються польотно-інформаційне та аварійне  обслуговування;

районне диспетчерське обслуговування - диспетчерське обслуговування контрольованих польотів у диспетчерських районах;

районний диспетчерський центр - орган, призначений для забезпечення диспетчерського обслуговування контрольованих польотів у диспетчерських районах, що перебувають під його контролем; 


рекомендація щодо запобігання зіткнення – рекомендація органу ОПР стосовно маневрування повітряного судна з метою надання допомоги пілоту по запобіганню зіткнення;
рівень - загальний термін, що відноситься до положення у вертикальній площині повітряного судна, яке перебуває у польоті, і що означає у відповідних випадках відносну висоту, абсолютну висоту чи ешелон польоту;

рівнинна місцевість – місцевість з відносним перевищенням рельєфу до 200 метрів в радіусі 25 кілометрів,

розрахунковий час заходження на посадку – розрахований органом диспетчерського ОПР час, коли повітряне судно, яке прибуває залишить контрольну точку очікування для завершення заходження на посадку.

Фактичний час покидання контрольної точки очікування залежить від диспетчерського дозволу на виконання заходження на посадку;

розрахунковий час прибуття: 

а) під час виконання польотів за приладами - розрахунковий час прибуття ПС до наміченої точки, зазначеної навігаційними засобами, з якої передбачається виконання маневру заходження на посадку за приладами, чи за відсутності навігаційного засобу, пов'язаного з цим аеродромом, - час прибуття ПС у точку над аеродромом;

б) під час виконання польотів за ПВП - розрахунковий час прибуття ПС у точку над аеродромом;
розрахунковий час прибирання колодок - розрахунковий час, коли ПС почне рух, пов'язаний з вильотом;

руління - переміщення повітряного судна за рахунок власної тяги двигунів по поверхні аеродрому, крім етапів виконання зльоту та посадки;

руліжна доріжка - встановлений для руління повітряних суден маршрут на сухопутному аеродромі, який призначений для з'єднання однієї частини аеродрому з іншою. Руліжною доріжкою може бути: 

руліжна доріжка на стоянці - частина перону, маркована як руліжна доріжка і призначена тільки для зарулювання  та вирулювання з місць стоянок ПС;
руліжна доріжка на перонні - руліжна доріжка на пероні, що призначена для забезпечення руління через перон;
руліжна доріжка для швидкого звільнення ЗПС - руліжна доріжка, з'єднана зі злітно-посадковою смугою під гострим кутом та сконструйована таким чином, щоб дозволити ПС, які виконують посадку, звільняти ЗПС на підвищених швидкостях щоб мінімізувати час зайнятості ЗПС;
сигнальна зона - зона на аеродромі, що використовується для демонстрації наземних сигналів;

спеціальний політ за ПВП -  політ за ПВП, виконання якого у диспетчерській зоні дозволено органом ОПР у гірших метеорологічних умовах, ніж візуальні метеорологічні умови;

термінальний диспетчерський район - диспетчерський район, який встановлюється в місцях сходження маршрутів ОПР навколо одного або декількох основних аеродромів;

точка переключення –  точка у якій при польоті повітряного судна на ділянці маршруту ОПР, що визначений все направленими ДВЧ-маяками планується перехід основного навігаційного орієнтування з засобу, що перебуває позаду повітряного судна на засіб, що знаходиться попереду нього;

точка передачі повідомлень – визначений географічний орієнтир відносно якого може бути надане повідомлення про місце повітряного судна;

фігурний політ (вищий пілотаж) - навмисно виконувані маневри внаслідок яких, повітряне судно різко змінює свої позиції, займає незвичайне положення у повітряному просторі або незвичайно міняє швидкість; 
центр польотної інформації – орган ОПР, призначений для забезпечення польотно-інформаційного обслуговування та аварійного обслуговування у відповідному районі польотної інформації;

член льотного екіпажу - особа авіаційного персоналу, що має свідоцтво пілота та на яку покладено обов'язки, пов'язані з керуванням повітряним судном протягом виконання польотного завдання.

1.5 Скорочення

	АНІ
	 - 
	аеронавігаційна інформація;

	ВМУ
	 - 
	візуальні метеорологічні умови;

	ДВЧ
	 - 
	дуже високі частоти;

	КПС
	 - 
	командир повітряного судна;

	ЗПС
	 - 
	злітно-посадкова смуга;

	ОПР
	 - 
	обслуговування повітряного руху;

	ПВП
	 - 
	правила візуальних польотів;

	ППП
	 - 
	правила польотів за приладами;

	ПС

РДЦ

ЦПІ
	 - 

 - 

 - 
	повітряне судно; 

районний диспетчерський центр;

центр польотної інформації;

	АСАS

ARO
	 - 
· 
	бортова система попередження зіткнень (airborne collision avoidance system);

пункт збору донесень щодо обслуговування повітряного руху (air traffic services reporting office);

	CTR
	 - 
	диспетчерська зона (control zone);

	FL

FPL
	 - 
 - 
	ешелон польоту (flight level);
план польоту (

	GAT
	 - 
	загальний повітряний рух (general air traffic);

	QFE
	 - 
	кодове позначення тиску на рівні аеродрому або порогу ЗПС (question field elevation - field elevation pressure /Q-code/);

	QNE
	 - 
	кодове позначення стандартного атмосферного тиску за стандартною атмосферою (question normal elevation - standard pressure (1013 hPa) /Q-code/);

	QNH

RNAV
RPL
	 - 

 - 
 - 
	кодове позначення тиску, приведеного до середнього рівня моря (question normal height - sea level pressure/Q-code/) за стандартною атмосферою;

зональна навігація (area navigation);
повторювальний план польоту (Repetitive flight plan);

	RVSM
	 - 
	 скорочений мінімум вертикального ешелонування (Reduced Vertical Separation Minimum)

	SSR
	 - 
	вторинний оглядовий радіолокатор (secondary surveillance radar);

	UTC
	 - 
	всесвітній скоординований час (universal time coordinated);


2. Дотримання правил польотів

2.1. Авіаційний персонал повинен знати вимоги цих Правил в частині, що його стосується, і несе персональну відповідальність за їх виконання згідно з чинним законодавством.

Кожний випадок порушення Правил підлягає розслідуванню в установленому порядку.

2.2. У разі виникнення в польоті екстремальної ситуації, що створює загрозу для життя людей, командир повітряного судна може відступати від вимог Правил з негайним повідомленням про прийняте рішення органу ОПР, з яким він здійснює радіозв’язок.

2.3. Керування повітряним судном як в польоті так і в зоні руху аеродрому, здійснюється відповідно до розділу 3 цих Правил, а в польоті, крім того, відповідно до:

а) правил візуальних польотів;
або
б) правил польотів за приладами.

Примітка 1. Порядок обслуговування повітряних суден, які виконують польоти за правилами польотів за приладами (ППП) та правилами візуальних польотів (ПВП) у класифікованому повітряному просторі обслуговування повітряного руху (ОПР) встановлюється Правилами польотів повітряних суден та  обслуговування повітряного руху у класифікованому повітряному просторі обслуговування повітряного руху України, затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 16.04.2003 №293, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.05.2003 за №346/7667.
Примітка 2. Командир повітряного судна (КПС) має право виконувати політ за ППП у візуальних метеорологічних умовах (ВМУ). В окремих частинах повітряного простору ОПР, Державіаслужба може встановлювати вимоги щодо обов’язкового виконання польоту за ППП у візуальних метеорологічних умовах.

2.4. Відповідальність за дотримання правил польотів

2.4.1. Відповідальність командира повітряного судна

Незалежно від того, чи командир повітряного судна безпосередньо пілотує повітряне судно чи ні, він несе відповідальність за керування повітряним судном відповідно до вимог цих Правил крім випадків, коли командир повітряного судна може відступати від цих вимог за обставин, необхідних в інтересах безпеки.

2.4.2. Передпольотна підготовка

До початку польоту командир повітряного судна повинен ознайомитись з усією наявною інформацією, яка стосується запланованого польоту. Передпольотна підготовка для польоту за межі району аеродрому та для всіх польотів за ППП включає ретельне вивчення поточних метеорологічних повідомлень і прогнозів погоди з урахуванням вимог щодо аеронавігаційного запасу палива й альтернативних дій у тих випадках, коли політ не може бути завершений відповідно до плану.

2.5. Повноваження командира повітряного судна

Під час виконання своїх обов’язків командир повітряного судна має остаточне право розпоряджатися повітряним судном. 

2.6. Вживання спиртних напоїв, наркотиків або лікарських засобів

Будь-якій особі, від діяльності якої залежить безпека польотів, вживати спиртні напої, наркотики або лікарські засоби та перебувати під впливом будь-яких психоактивних речовин, що обмежують можливості людини під час виконання своїх обов’язків забороняється.
3. Загальні правила

3.1. Захист людей та майна

3.1.1. Халатне або безвідповідальне пілотування повітряного судна
Пілотування повітряного судна повинно здійснюватися без ознак халатності чи безвідповідальності, які створюють загрозу для життя або збереження майна інших людей.

3.1.2. Мінімальні висоти

Крім випадків, коли це необхідно при зльоті або посадці, або за винятком тих випадків, коли на це видається дозвіл Державіаслужби, виконання польотів над населеними районами міст, селищ, сіл, або над скупченням людей на 
відкритому повітрі на такій висоті, що не забезпечує виконання посадки під час виникнення надзвичайних обставин, без надмірної загрози людям або майну на землі забороняється.

Мінімальні відносні висоти для польотів за ПВП встановлюються правилами візуальних польотів, а мінімальні рівні для польотів за ППП – правилами польотів за приладами.

3.1.3. Крейсерські рівні

Крейсерські рівні, на яких виконується політ або частина польоту, виражаються:

а) ешелонами - при польотах вище абсолютної висоти переходу;

б) абсолютними висотами - при польотах на абсолютній висоті переходу або нижче за неї.

Абсолютною висотою переходу у повітряному просторі України є висота 3050м (10000 футів). 

Примітка. Система вертикального ешелонування визначається спільним наказом Міністерства транспорту України та Міністерства оборони України від 13.07.2001 №441/241 «Про введення в дію системи вертикального ешелонування IKAO», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.2001 за №653/5844.
3.1.4. Скидання або розприскування

За винятком умов, встановлених Державіаслужбою і наданих у інформації, рекомендації та/або дозволі відповідного органу ОПР, будь-що скидати або розприскувати з повітряних суден під час польоту забороняється.

3.1.5. Буксирування

За винятком умов, встановлених Державіаслужбою і наданих у інформації, рекомендації та/або дозволі відповідного органу ОПР буксирування повітряним судном іншого повітряного судна або будь-якого предмету забороняється. 
3.1.6. Стрибки з парашутом

а) крім випадку аварійного стрибка та випадків, передбачених порядком, який встановлюється Державіаслужбою і наданий у інформації, рекомендації та/або дозволі відповідного органу ОПР, стрибки з парашутом забороняються.

б) у разі виконання планових стрибків з парашутом отримання дозволу від відповідного органу ОПР є обов’язковим.

3.1.7. Акробатичний політ

а) крім випадків, передбачених порядком, який встановлюється Державіаслужбою і наданий у інформації, рекомендації та/або дозволі відповідного органу ОПР виконання акробатичних польотів повітряними суднами забороняється.

б) у кожному випадку виконання акробатичного польоту повинно бути узгоджено з відповідним органом ОПР.

3.1.8. Польоти групою
Польоти групою можуть виконуватися лише у тому випадку, коли існує попередня домовленість дій між командирами повітряних суден, які будуть виконувати груповий політ. Польоти групою у контрольованому повітряному просторі виконуються тільки відповідно до умов, наданих Украероцентром (РДЦ). Такі умови передбачають наступне:

а) група виконує політ як одне повітряне судно з точки зору навігації і повідомлень про місцезнаходження;

б) за забезпечення ешелонування між повітряними суднами в польоті відповідають командир ведучого повітряного судна і командири інших повітряних суден групи. Забезпечення ешелонування між повітряними суднами включає перехідні періоди, коли повітряні судна маневрують для заняття свого місця в групі та під час сходження і розходження;

в) повздовжній і бічний інтервал між ведучим повітряним судном та кожним іншим повітряним судном групи не повинен перевищувати 1км (0,5м. милі), а вертикальний інтервал не повинен перевищувати 30м (100 футів).

3.1.9. Безпілотні некеровані аеростати

Безпілотний некерований аеростат повинен експлуатуватися таким чином, щоб звести до мінімуму небезпеку людям, майну або іншим повітряним суднам та з дотриманням умов, наведених у додатку 1.

3.1.10. Заборонені зони та зони обмеження польотів

а) у повітряному просторі України або в окремих його районах польоти повітряних суден можуть бути повністю заборонені або обмежені за висотою, у часі та напрямках у порядку, встановленому Положенням про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №401.

б) постійно діючі заборонені зони і зони обмеження польотів обов’язково включаються до Збірника аеронавігаційної інформації і наносяться на аеронавігаційні карти.

в) повітряні судна не повинні виконувати польоти в заборонених зонах або в зонах обмеження польотів, інформація про які була належним чином опублікована, крім польотів, що виконуються відповідно до умов обмежень, або з дозволу Державіаслужби.
3.2. Запобігання зіткнень

Екіпаж не повинен послабляти пильність з метою виявлення небезпеки зіткнення незалежно від типу польоту або класу повітряного простору, в якому виконується політ повітряного судна та під час пересування в зоні маневрування аеродрому. Командир повітряного судна відповідає за виконання найбільш ефективного маневру по запобіганню зіткнення відповідно до рекомендацій з уникнення зіткнення, отриманих від бортової системи АСАS. 
Порядок обладнання повітряних суден бортовими системами із запобігання зіткнень та їх експлуатації встановлює Державіаслужба.
3.2.1. Зближення

Повітряне судно не повинно виконувати політ на такій відстані від іншого повітряного судна, коли виникає небезпека зіткнення.

3.2.2. Право першочерговості

Повітряне судно, яке має право першочерговості перед іншим повітряним судном для забезпечення безпеки розходження, повинне зберігати свій курс та швидкість. 

а) екіпаж повітряного судна, яке відповідно до вимог цих Правил, наведених у підпунктах 3.2.2 - 3.2.5, зобов’язане звільнити шлях іншому повітряному судну, повинен уникати прольоту вище, нижче або попереду іншого повітряного судна. Це правило не поширюється, коли повітряне судно знаходиться на безпечній відстані від іншого повітряного судна і екіпаж враховує вплив турбулентності сліду.

б) у випадку ненавмисного зближення двох повітряних суден на зустрічних курсах або на курсах близьких до зустрічних, та якщо при цьому існує загроза зіткнення, пілот кожного повітряного судна повинен відвернути своє повітряне судно вправо для їх розходження лівими бортами.

3.2.3. При зближенні двох повітряних суден на курсах, що сходяться, та знаходяться приблизно на одному рівні, повітряне судно, справа від якого знаходиться інше повітряне судно, звільняє йому шлях, крім випадків, коли:

а) повітряне судно, яке важче за повітря, і приводиться в рух силовою установкою, звільняє шлях дирижаблям, планерам і аеростатам;

б) дирижаблі звільняють шлях планерам і аеростатам;

в) планери звільняють шлях аеростатам;

г) повітряне судно, що приводиться у рух силовою установкою, звільняє шлях повітряним суднам, які буксирують інші повітряні судна або будь-які предмети.

3.2.4. Повітряним судном, що здійснює обгін, вважається  повітряне судно, яке наближається до судна, що летить попереду з його хвостової частини, по лінії, що утворює кут менше ніж 70° до площини симетрії останнього, тобто воно перебуває в такому положенні по відношенню до повітряного судна, що обганяється, коли вночі не можливо бачити жодного з лівих чи правих аеронавігаційних вогнів повітряного судна. 
Повітряне судно, яке обганяється, користується правом першочерговості, а повітряне судно, яке обганяє, незалежно від того набирає воно висоту, знижується чи знаходиться у горизонтальному польоті, поступається шляхом, відвертаючи вправо. Незалежно від подальшого взаємного розташування повітряних суден одне до одного, екіпаж повітряного судна, що обганяє, зобов'язаний виконувати цю вимогу доти, поки обгін не буде цілком завершений із забезпеченням безпечних інтервалів.

3.2.5. Посадка

а) повітряне судно, що перебуває в польоті, або рухається по землі чи воді, звільняє шлях повітряним суднам, що виконують посадку або знаходяться на кінцевому етапі заходження на посадку.

б) коли два або декілька повітряних суден, важчих за повітря, наближаються до аеродрому для виконання посадки, повітряне судно, що знаходиться на більш високому рівні, звільняє шлях повітряному судну, що знаходиться на більш низькому рівні. Проте, повітряне судно, що знаходиться нижче, не користується цим правилом для того, щоб перетинати шлях повітряному судну, яке знаходиться на кінцевому етапі (сегменті) заходження на посадку, або для обгону такого повітряного судна.

Повітряне судно, важче за повітря, яке приводиться в рух силовою установкою, повинне звільнити шлях планерам.

в) вимушена посадка. Командир повітряного судна, якому відомо, що інше повітряне судно виконує аварійну посадку, зобов’язаний поступитися йому шляхом.

г) повітряне судно, яке рулює в зоні маневрування аеродрому, повинне звільнити шлях повітряним суднам, що виконують зліт або готуються злітати.

3.3. Наземний рух повітряних суден

3.3.1. У випадку небезпеки зіткнення між двома повітряними суднами, що виконують рулювання в зоні руху (на робочій площі) аеродрому, застосовуються такі правила:

а) при зближенні двох повітряних суден на зустрічних курсах або на курсах, близьких до зустрічного, кожне повітряне судно зупиняється та, у разі можливості, відвертає вправо, дотримуючись безпечного інтервалу;

б) при зближенні двох повітряних суден на курсах, що сходяться, повітряне судно, справа від якого знаходиться інше повітряне судно, повинне поступитися шляхом;

в) повітряне судно, що обганяється іншим повітряним судном, користується правом першочерговості, а повітряне судно, що обганяє, повинне витримувати безпечний інтервал.

3.3.2. Командир повітряного судна, яке рулить в зоні маневрування повинен зупинитися й чекати в усіх місцях чекання біля злітно-посадкової смуги,  у тому числі на лінії попереднього старту, якщо немає іншого дозволу від аеродромної диспетчерської вишки. 

Примітка. Маркування і відповідні знаки місць чекання біля ЗПС встановлюються Державіаслужбою відповідно до тому 1, Додатка 14 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

3.3.3. Командир повітряного судна, яке рулить в зоні маневрування повинен зупинитися й чекати на всіх лініях “СТОП”, де ввімкнені вогні і може продовжувати рух лише після того, як ці вогні вимкнуться.

3.4. Бортові вогні повітряного судна

3.4.1. Технічні характеристики вогнів, які встановлюються на повітряних суднах відповідно до вимог цих Правил та технічні умови до аеронавігаційних вогнів літаків і вертольотів, встановлюються Державіаслужбою.
Повітряне судно вважається таким, що експлуатується в зоні руху аеродрому, якщо воно виконує руління чи здійснюється його буксирування чи коли воно тимчасово зупиняється під час руління або буксирування.
3.4.2. У період між заходом і сходом сонця на всіх повітряних суднах, що знаходяться в польоті, повинні бути ввімкненими такі вогні:

а) вогні попередження зіткнення, що призначені для притягнення уваги до повітряного судна; та

б) аеронавігаційні вогні, що призначені для вказівки спостерігачеві відносної траєкторії польоту повітряного судна. Інші вогні, що можуть бути помилково прийняті за зазначені, не вмикаються.

Вогні, що призначені для інших цілей, наприклад, посадкові фари і вогні прожекторного освітлення планера повітряного судна, можуть використовуватися разом із вогнями попередження зіткнення, для підвищення помітності повітряного судна.

3.4.3. У період між заходом і сходом сонця, крім випадків, визначених пунктом 3.4.6:

а) на всіх повітряних суднах, що рухаються в зоні руху (на робочій площі) аеродрому повинні бути ввімкнені аеронавігаційні вогні, що призначені для вказівки спостерігачеві відносної траєкторії прямування повітряного судна. Інші вогні, якщо вони помилково можуть бути прийняті за зазначені вогні, не вмикаються;

б) у разі відсутності відповідного освітлення зони руху (робочої площі) аеродрому, на всіх повітряних суднах вмикаються вогні, що призначені для позначення їхніх габаритів;

в) на всіх повітряних суднах, що експлуатуються в зоні руху (на робочій площі) аеродрому вмикаються вогні, що призначені для притягнення уваги до повітряного судна; та

г) на всіх повітряних суднах із працюючими двигунами, що знаходяться в зоні руху аеродрому, вмикаються вогні, призначені для попередження, що їхні двигуни працюють.

Примітка. При відповідному розташуванні на повітряному судні аеронавігаційні вогні, що зазначені в пункті 3.4.2.б), можуть також задовольняти вимогам пункту 3.4.6.б). Червоні вогні попередження зіткнення, що  встановлені для задоволення вимог пункту 3.4.2.а), можуть також задовольняти вимогам пунктів 3.4.3.в) і 3.4.3.г) за умови, що вони не викликають небезпечного осліплення спостерігачів.

3.4.4. На всіх повітряних суднах, які обладнані вогнями попередження зіткнення, згідно з вимогами пункту 3.4.2а), ці вогні повинні бути ввімкненими постійно під час знаходження повітряного судна в польоті не залежно від часу доби, крім випадків, визначених пунктом 3.4.6.

3.4.5. На всіх повітряних суднах, які:


а) експлуатуються в зоні руху (на робочій площі) аеродрому та обладнані вогнями попередження зіткнення згідно з вимогами пункту 3.4.3.в); або


б) знаходяться в зоні руху (на робочій площі) аеродрому та обладнані вогнями згідно з вимогами пункту 3.4.3.г),

ці вогні повинні бути завжди ввімкненими незалежно від часу доби, крім випадків, визначених пунктом 3.4.6.

3.4.6. Командир повітряного судна має право вимкнути або зменшити інтенсивність будь-яких проблискових вогнів, встановлених згідно з вимогами пунктів 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 і 3.4.5, цих Правил якщо вони:

а) негативно впливають або можуть погіршити пілотування повітряного судна; або

б) викликають або можуть викликати небезпечне осліплення зовнішнього спостерігача.

3.4.7. Між заходом і сходом сонця, на всіх повітряних суднах, що знаходяться на воді, включаються бортові вогні, передбачені Міжнародними положеннями для попередження зіткнень на морі (видання 1972 року), за 
винятком випадків, коли зробити це практично неможливо. В таких випадках на повітряних суднах встановлюються вогні, які за своїми характеристиками та місцем розташування максимально відповідають вогням Міжнародних правил.

Примітка. Технічні вимоги до вогнів, які встановлюються на літаках на воді, визначаються Державіаслужбою.

3.5. Навчальні польоти за приладами

У випадку, коли:

а) на повітряному судні не встановлене справне спарене керування; та

б) на борту повітряного судна на робочому місці зі спареним керуванням відсутній пілот-інструктор,

виконання учбових польотів за ППП забороняється.


Пілот-інструктор повинен мати достатній обзір спереду та з кожного боку повітряного судна.
3.6. Виконання польотів на аеродромі та в районі аеродрому.

Екіпаж повітряного судна, що виконує ту чи іншу операцію на аеродромі або в районі аеродрому, незалежно від того, чи знаходиться повітряне судно в зоні аеродромного руху, чи ні, зобов’язаний:

а) вести спостереження за іншим рухом на аеродромі з метою запобігання зіткнення;

б) дотримуватися або уникати схеми руху, що використовується іншими повітряними суднами;

в) виконувати всі розвороти вліво під час заходження на посадку та під час зльоту, якщо інше не описано в документах АНІ або від органу ОПР не отримано інший дозвіл;

г) виконувати посадку і зліт проти вітру, якщо умови безпеки, розташування ЗПС або повітряна обстановка, не вказують на доцільність вибору іншого напрямку.

Примітка. В зонах аеродромного руху можуть застосовуватися додаткові правила. Додаткові правила публікуються в документах аеронавігаційної інформації для конкретного аеродрому.

3.7. Порядок дій на воді

3.7.1. Коли два повітряних судна, або повітряне і надводне судно наближаються одне до одного і при цьому існує небезпека їхнього зіткнення, командир повітряного судна повинен продовжити рух, забезпечивши безпеку з урахуванням наявних обставин та умов, у тому числі обмежень, властивих іншому судну.

а) командир повітряного судна, справа від якого рухається інше повітряне або надводне судно, поступається шляхом для забезпечення безпечного інтервалу між ними.

б) командир повітряного судна, що наближається до іншого повітряного або надводного судна на зустрічних курсах або на курсах, близьких до зустрічних, повинен відвернути вправо для забезпечення безпечного інтервалу між ними.

в) повітряне судно або надводне судно що обганяється має право першочерговості, а повітряне судно, що обганяє, повинне змінити курс для забезпечення безпечного інтервалу.

г) повітряні судна, що виконують посадку на воду або зліт з води, повинні забезпечити безпечний інтервал від будь-яких надводних суден і не створювати перешкод їхньому руху.

3.8. Плани польоту

3.8.1. Подання плану польоту

Інформація щодо запланованого польоту або частини польоту, яка направляється до органу ОПР, повинна подаватися у форматі плану польоту (FPL).

3.8.2. План польоту повинен бути поданий до початку:
а) будь-якого польоту або його частини для того, щоб він був забезпечений диспетчерським ОПР;

б) будь-якого польоту, що виконується в межах повітряного простору класу G, для забезпечення польотно-інформаційного обслуговування, аварійного обслуговування та пошуку і рятування;

в) будь-якого польоту, що виконується в зоні з особливим режимом використання повітряного простору та виключній (морській) економічній зоні;

ґ) будь-якого польоту з перетином державних кордонів.

Примітка. Термін «план польоту» використовується для позначення, у відповідних випадках повної інформації по всіх пунктах маршруту польоту, які включені в план польоту, або обмеженої інформації, необхідної для отримання диспетчерського дозволу для невеликої частини польоту (наприклад, на перетин контрольованого маршруту ОПР, на зліт чи посадку на контрольованому аеродромі).

3.8.3. За відсутності повторюваного плану польоту (RPL) план польоту подається перед вильотом до пункту збору донесень щодо ОПР (ARO), іншому відповідному органу ОПР, а в ході польоту органу ОПР, з яким екіпаж повітряного судна підтримує зв’язок.

3.8.4. План польоту, якому потрібне диспетчерське обслуговування, подається, принаймні, за 60 хвилин до вильоту. Якщо план польоту подається під час польоту він повинен подаватися настільки завчасно, щоб було 
гарантовано його отримання відповідним органом ОПР не пізніше як за 10 хвилин до розрахункового часу прибуття повітряного судна:

а) до запланованого пункту входу в диспетчерський район; або

б) в точку перетину контрольованого маршруту ОПР.

3.8.5. Зміст плану польоту

План польоту складається з пунктів (полів), які повинні включати наступні дані:

пізнавальний індекс повітряного судна;

правила польоту та тип польоту;

кількість, тип(и) повітряних суден та категорія турбулентності сліду;

устаткування;

аеродром вильоту. Для планів польоту поданих з повітря, інформація, зазначена в цьому пункті, буде покажчиком місцезнаходження, де, в разі потреби, може бути отримана додаткова інформація щодо польоту;

розрахунковий час прибирання колодок. Для планів польоту, поданих з повітря, інформація, зазначена в цьому пункті, буде вказувати час прольоту першої точки маршруту, вказаної в плані польоту;

крейсерська швидкість (швидкості);

крейсерський рівень (рівні);

маршрут польоту;

аеродром призначення і загальний розрахунковий закінчений час;

запасний аеродром (аеродроми);

запас палива;

загальна кількість осіб на борту;

аварійно-рятувальне устаткування;

інша інформація.

Термін «аеродром», який використовується у форматі плану польоту, крім аеродромів, означає також злітно-посадкові майданчики, які можуть використовуватися повітряними суднами певних типів, наприклад, вертольотами або аеростатами.

3.8.6. Складання плану польоту

Незалежно від того з якою метою подано план польоту, він повинен містити застосовувані дані по всіх пунктах, включно з пунктом «аварійно-рятувальне устаткування» щодо всього маршруту чи його частини, на яку подається цей план.

3.8.7. Зміни до плану польоту

Про всі непередбачені відхилення від плану польоту, який виконується за ППП або ПВП та обслуговується як контрольований політ, екіпаж повинен якнайшвидше повідомити відповідний орган ОПР.

Для інших польотів за ПВП, до органу ОПР доводяться тільки значні зміни у плані польоту. 
Примітка 1. Подана перед вильотом інформація щодо запасу палива і загального числа осіб на борту, яка виявилася неточною на момент вильоту, відноситься до розряду значних змін у плані польоту і підлягає обов’язковому повідомленню.

Примітка 2. Порядок подання змін до RPL визначається Повідомленнями щодо обслуговування повітряного руху. 

3.8.8. Закриття плану польоту

а) доповідь про прибуття здійснюється особисто екіпажем повітряного судна, на яке подавався план польоту, відповідному органу ОПР аеродрому призначення, відразу після посадки каналами радіотелефонного зв’язку або каналом лінії передачі даних.

б) у тому випадку, коли план польоту був наданий тільки у відношенні частини польоту, яка не включає ту частину польоту, що залишається до пункту призначення, він закривається шляхом надання доповіді відповідному органу ОПР.

в) у випадку відсутності на аеродромі прибуття органу ОПР, доповідь про прибуття повітряного судна екіпаж здійснює після посадки найближчому органу ОПР за допомогою засобів найбільш швидкої передачі даних.

г) у разі відсутності на аеродромі засобів зв’язку, що робить неможливим подання доповіді про прибуття за допомогою наземних засобів, командир повітряного судна зобов’язаний безпосередньо перед посадкою повітряного судна передати відповідному органу ОПР повідомлення, аналогічне доповіді про прибуття. Таке повідомлення, передається РДЦ (ЦПІ), який відповідає за той РПІ, де знаходиться повітряне судно.

3.8.9. Доповідь про прибуття повітряного судна повинна складатися з таких елементів інформації:

а) пізнавальний індекс повітряного судна;

б) аеродром вильоту;

в) аеродром призначення (тільки у випадку посадки на запасному аеродромі);

г) аеродром прибуття;

ґ) час прибуття.

Примітка. Невиконання цих вимог може викликати серйозні порушення в обслуговуванні повітряного руху і спричинити значні витрати на проведення непотрібних пошуково-рятувальних робіт.

4. Сигнали

4.1. При спостереженні або отриманні будь-якого з сигналів, викладених у додатку 2, командир повітряного судна повинен виконувати дії у відповідності з тлумаченням значення цих сигналів.

4.2. Сигнали мають лише таке значення, як описано в додатку 2, та використовуються лише з описаною метою. Ніякі інші сигнали, які можуть бути сприйняті за ці сигнали, не повинні використовуватися.
4.3. Сигнальник відповідає за подачу повітряним суднам стандартних сигналів, що регулюють рух на землі, точно і зрозуміло використовуючи сигнали, що вказані в додатку 2.

4.4. Керування рухом повітряного судна будь-якою особою без відповідної підготовки, кваліфікації та допуску забороняється.

4.5. Сигнальник повинен бути одягнений у спеціальний, покритий люмінесцентною фарбою жилет, який дозволяє льотному екіпажу відрізнити, що він (вона) є особою, яка відповідає за подачу сигналів.
4.6. Весь наземний персонал, що здійснює подачу будь-яких сигналів вдень повинен використовувати покриті люмінесцентною фарбою жезли або рукавички. В умовах низької видимості та вночі використовуються жезли, що світяться.
5. Час

5.1. Екіпажі повітряних суден та органи ОПР використовують скоординований всесвітній час (UTC), який виражається в годинах і хвилинах, а за необхідності, й у секундах, починаючи з опівночі у двадцяти чотирьох годинах доби.

5.2. Перевірка часу повинна здійснюватися перед початком виконання контрольованого польоту, а у разі потреби і в інших випадках.

Інформація про точний час у ході такої перевірки, як правило, надходить від органа ОПР.

5.3. У випадку, коли час використовується в умовах застосування лінії передавання даних, його точність повинна бути в межах 1 секунди від всесвітнього скоординованого часу (UTC).

6. Диспетчерське обслуговування повітряного руху

6.1. Диспетчерський дозвіл

6.1.1. Диспетчерський дозвіл повинен бути отриманий до початку виконання контрольованого польоту, або частини польоту, яка виконується як контрольований політ. Такий дозвіл запитується шляхом подання плану польоту до органу диспетчерського обслуговування повітряного руху.

План польоту може охоплювати тільки частину польоту, при потребі, для опису тієї частини або тих маневрів, що пов'язані з обслуговуванням повітряного руху. Диспетчерський дозвіл може охоплювати тільки частину поточного плану польоту. У цьому разі вказується межа диспетчерського дозволу або диспетчерський дозвіл надається на виконання конкретних маневрів, таких як рулювання, посадка або зліт.

Якщо диспетчерський дозвіл не задовольняє командира повітряного судна, він може зробити запит та, за наявності практичної можливості, одержати змінений диспетчерський дозвіл.
6.1.2. У разі, якщо командир повітряного судна запитує диспетчерський дозвіл, який стосується черговості дій, він подає запит відповідному органу ОПР з обґрунтуванням потреби в зміні черговості дій.
6.1.3. У разі, якщо до вильоту командиром повітряного судна передбачається можливість прийняття рішення на зміну аеродрому призначення залежно від тривалості польоту, за наявності запасу палива і за умови нового диспетчерського дозволу в польоті, командир повітряного судна може прийняти рішення про продовження польоту на змінений аеродром призначення, про що органи ОПР повідомляються шляхом унесення до плану польоту інформації про змінений маршрут (якщо це відомо) і про змінений пункт призначення.

Примітка. Це положення призначене для полегшення командиру повітряного судна в одержанні нового диспетчерського дозволу для польоту до зміненого пункту призначення, що розташований, як правило, на відстані від зазначеного у FPL аеродрому призначення.

6.1.4. Повітряне судно на контрольованому аеродромі не починає руху в зоні маневрування без дозволу аеродромної диспетчерської вишки і виконує всі вказівки цього органу.

6.2. Дотримання плану польоту

6.2.1. За винятком випадків, що передбачені у пунктах 6.2.4. і 6.2.6., екіпаж повітряного судна повинен дотримуватися поточного плану польоту або відповідної частини поточного плану польоту, поданого для виконання контрольованого польоту, якщо: 

а) не був зроблений запит щодо його зміни і не був отриманий дозвіл на це від відповідного диспетчерського органу, або

б) не виникла аварійна ситуація, що вимагає негайних дій з боку екіпажу повітряного судна. У цьому випадку, як тільки дозволять обставини, екіпаж повинен повідомити відповідний орган ОПР про розпочаті дії, які були виконані у зв’язку з аварійною ситуацією.

6.2.2. Контрольовані польоти виконуються:

а) за встановленими маршрутами ОПР уздовж визначеної осьової лінії цього маршруту; або 
б) за будь-якими іншими маршрутами безпосередньо між аеронавігаційними засобами і (або) точками, що визначають цей маршрут;
в) за маршрутами, що задає диспетчерський орган ОПР шляхом видачі курсу польоту.
Про недотримання цих вимог екіпаж повинен повідомити відповідний орган ОПР, з яким він підтримує зв’язок.

6.2.3. З урахуванням пріоритетних вимог, викладених в пункті 6.2.2., повітряне судно, що виконує політ уздовж ділянки маршруту ОПР, обумовленого всебічно направленим ДВЧ-радіомаяком, переключається для одержання основної навігаційної інформації з аеронавігаційного засобу, що знаходиться позаду повітряного судна, на аеронавігаційний засіб, що знаходиться попереду, у точці переключення, якщо вона встановлена, або якомога ближче до неї.

6.2.4. У випадку, якщо в ході контрольованого польоту мають місце ненавмисні відхилення від поточного плану польоту, командир повітряного судна розпочинає такі дії:

a) якщо повітряне судно відхилилося від лінії шляху, починаються дії для коригування курсу повітряного судна з метою якнайшвидшого повернення на лінію заданого шляху;

б) якщо середнє значення  дійсної повітряної швидкості на крейсерському ешелоні між двома контрольними пунктами не є незмінним або очікується, що воно зміниться на величину плюс-мінус 5% від дійсної повітряної швидкості, яка зазначена у плані польоту, інформація про це надається відповідному органу ОПР;

в) якщо виявиться, що розрахунок часу прольоту наступного запланованого контрольного пункту, межі району польотної інформації або розрахунковий час прибуття на аеродром призначення (залежно від того, що виявиться першим) відрізняється від фактичного часу більше ніж на 3 хв., відповідний орган ОПР якнайшвидше інформується про переглянутий розрахунковий час.
6.2.5. До запитів щодо зміни плану польоту входить зазначена нижче інформація:

а) при зміні крейсерського рівня - пізнавальний індекс повітряного судна, новий крейсерський рівень і крейсерська швидкість, що запитується на цьому рівні й (у разі потреби) переглянутий розрахунок часу наступного перетину меж районів польотної інформації;

б) при зміні маршруту:

якщо пункт призначення не змінюється - пізнавальний індекс повітряного судна, правила виконання польоту, опис нового маршруту польоту, у тому 
числі дані, що входять до плану польоту, починаючи з місця початку змін у маршруті, що запитані; переглянутий розрахунок часу; будь-яка інша відповідна інформація;

якщо пункт призначення змінений - пізнавальний індекс повітряного судна, правила виконання польоту, опис переглянутого маршруту до переглянутого аеродрому призначення, у тому числі дані, які відносяться до плану польоту, починаючи з місця початку змін у маршруті, що запитані; переглянутий розрахунок часу, запасні аеродроми, будь-яка інша відповідна  інформація. 

6.2.6. Коли стає очевидним, що політ, який виконується за ВМУ відповідно до поточного плану польоту, не може бути виконаний, командир повітряного судна, що виконує політ за ПВП як контрольований політ:

а) запитує відповідний орган ОПР про зміну дозволу, який дає змогу повітряному судну продовжувати політ у ВМУ до пункту призначення чи до запасного аеродрому або залишити повітряний простір, у межах якого потрібний диспетчерський дозвіл; або

б) якщо не може бути отриманий дозвіл відповідно до підпункту «а», повітряне судно продовжує політ у ВМУ і повідомляє відповідний орган ОПР про прийняте рішення: або покинути відповідний повітряний простір, або виконати посадку на найближчому придатному для цього аеродромі; або

в) якщо політ виконується у межах CTR, запитує дозвіл на виконання спеціального польоту за ПВП;
г) запитує дозвіл на виконання польоту відповідно до правил польоту за приладами.
7. Повідомлення про місцезнаходження
7.1. Командир повітряного судна, що виконує контрольований політ, повідомляє відповідному органу ОПР про час і висоту прольоту кожного з установлених обов'язкових контрольних пунктів разом з наданням іншої потрібної інформації, якщо диспетчерським дозволом не передбачено інших умов. Повідомлення про місцезнаходження повітряного судна також передаються при прольоті додаткових контрольних пунктів за запитом відповідного органу ОПР. За відсутності встановлених контрольних пунктів повідомлення про місцезнаходження передаються командиром повітряного судна через визначені проміжки часу, які встановлені відповідним органом ОПР.
7.2. Екіпажі повітряних суден, що виконують контрольовані польоти та надають інформацію про місцезнаходження органу ОПР лінією передачі даних, надають мовні повідомлення про місцезнаходження тільки на запит відповідного органу ОПР.

7.3. При контролі повітряного руху органами ОПР за даними SSR екіпажі повітряних суден, що виконують контрольовані польоти, надають мовні повідомлення про місцезнаходження органу ОПР тільки на запит.
8. Припинення диспетчерського обслуговування
Екіпаж повітряного судна, яке виконує контрольований політ, крім випадків посадки на контрольований аеродром, якнайшвидше повинен повідомити відповідний диспетчерський орган про відсутність потреби у диспетчерському обслуговуванні.

9. Зв’язок

9.1. Екіпаж повітряного судна, яке виконує контрольований політ, повинен здійснювати постійне прослуховування відповідного каналу мовного зв’язку «повітря-земля» відповідного диспетчерського органу ОПР та за необхідності встановлює з ним двосторонній радіозв’язок. Екіпаж повітряного судна, що обладнане засобами радіозв’язку, яке виконує політ поза межами контрольованого повітряного простору, повинен здійснювати постійне прослуховування відповідного каналу мовного зв’язку «повітря-земля» органу ОПР, який надає обслуговування у даному районі польотної інформації.
Для виконання вимоги про безперервне прослуховування мовного обміну «повітря-земля» дозволяється використання системи селективного виклику SELCAL або аналогічні автоматичні сигнальні засоби за умов, що аналогічне устаткування використовується відповідним органом ОПР та інформація про це відповідним чином опублікована у документах аеронавігаційної інформації.
9.2. У разі відмови зв’язку екіпаж повітряного судна повинен дотримуватися порядку дій, який установлений на випадок відмови зв’язку, та виконувати відповідні нижчезазначені правила, прийнятні для конкретних умов. Екіпаж повинен використовувати всі наявні на повітряному судні засоби для відновлення зв’язку з диспетчерським органом ОПР.
Екіпаж повітряного судна, яке складає частину аеродромного руху на контрольованому аеродромі повинен слідкувати за такими вказівками, які можуть передаватися шляхом подачі візуальних сигналів.

9.3. Якщо під час виконання польоту відмова зв’язку сталася у візуальних метеорологічних умовах, екіпаж повітряного судна повинен:

а) встановити відповідач вторинного оглядового радіолокатора (SSR) на код 7600;


б) продовжити політ у візуальних метеорологічних умовах; або

в) виконати посадку на найближчому придатному аеродромі;
та


г) повідомити про своє прибуття відповідному диспетчерському органу найбільш оперативними каналами засобів зв’язку;

д) якщо вважається доцільним, переходить на політ за ППП та діє відповідно до пункту 9.4. цих Правил.
9.4. Якщо екіпаж повітряного судна, яке виконує політ за ППП втратив зв’язок в приладових метеорологічних умовах, або у випадку, коли продовжити політ згідно з вимогами пункту 9.3. неможливо, екіпаж повинен:

а) встановити відповідач SSR на код 7600;

б) витримувати протягом семи хвилин останню дозволену швидкість та рівень польоту, або мінімальну абсолютну висоту польоту, якщо вона вища. 
Відлік семихвилинного часу починається:

а) якщо повітряне судно виконує політ за маршрутом, на якому не встановлені обов’язкові контрольні пункти (пункти передачі донесень), або отримало вказівку не передавати донесення про своє місцезнаходження, з часу заняття останнього дозволеного рівня або мінімальної абсолютної висоти польоту, або з часу, коли екіпаж встановлює відповідач SSR на код 7600,

в залежності від того, що настає пізніше;

б) якщо повітряне судно виконує політ за маршрутом, на якому встановлені обов’язкові контрольні пункти (пункти передачі донесень) та не отримало вказівок не передавати донесення про своє місцезнаходження з часу заняття останнього дозволеного рівня або мінімальної абсолютної висоти польоту, або з часу прольоту пункту передачі донесень, який був раніше переданий екіпажем, або з часу, коли екіпаж не доповів про своє місцезнаходження над пунктом обов’язкової передачі донесення, 

в залежності від того, що настає пізніше;

в) після витримувати протягом семи хвилин останню дозволену швидкість та рівень польоту, або мінімальну абсолютну висоту польоту, якщо вона вища, привести рівень та швидкість польоту у відповідність з поданим планом польоту;


г) у тому випадку, коли повітряне судно наводиться за радіолокатором або виконує політ у відповідності з правилами RNAV, з урахуванням мінімальної абсолютної висоти польоту слідувати найбільш прямою траєкторією у напрямку маршруту, вказаного в поточному плані польоту, для виходу на нього не пізніше ніж у наступному основному пункті;

д) виконувати політ за маршрутом згідно з поточним планом польоту у напрямку відповідного визначеного навігаційного засобу, що обслуговує аеродром призначення та у разі необхідності здійснювати маневр очікування над цим засобом до початку зниження;


е) розпочати зниження від зазначеного навігаційного засобу в очікуваний час заходу на посадку, який був отриманий та підтверджений під час останнього сеансу зв’язку, або якомога ближче до цього часу. Якщо очікуваний час заходу на посадку не був отриманий та підтверджений, розпочати зниження у розрахунковий час заходу на посадку, визначений за поточним планом польоту, або якомога ближче до нього;


є) завершити звичайний захід на посадку за приладами, встановлений для цього навігаційного засобу;


ж) виконати посадку, по можливості, протягом 30 хвилин після розрахункового часу прибуття, або останнього підтвердженого очікуваного часу заходу на посадку, в залежності від того, що наступить пізніше.

Примітка. Забезпечення диспетчерським ОПР інших повітряних суден, які виконують польоти у даному повітряному просторі, здійснюється з урахуванням умов, що екіпажі повітряних суден, на яких має місце відмова радіозв’язку будуть діяти відповідно до зазначених правил.

10. Незаконне втручання

10.1. Екіпаж повітряного судна, яке стало об’єктом незаконного втручання, повинен розпочати спробу повідомити орган ОПР про факт втручання та пов’язані з ним обставини і будь-які відхилення від поточного плану польоту, викликані цими обставинами. Орган ОПР повинен забезпечити першочерговість дій у відношенні такого повітряного судна і звести до мінімуму можливість конфліктних ситуацій між ним та іншими повітряними суднами.

Примітка 1. Обов’язки органів ОПР у випадку незаконного втручання визначаються відповідними правилами, які розробляються у відповідності до Додатка 11 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.


Примітка 2. Матеріал стосовно випадків, коли незаконне втручання має місце і екіпаж повітряного судна не може повідомити орган ОПР про цей факт, викладено у додатку 3.


Примітка 3. Порядок дій екіпажу, які починаються на борту повітряного судна, що стало об’єктом незаконного втручання розробляються Державіаслужбою у відповідності до Додатка 11 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Doc 4444, Doc 8168 та Doc 9694 ІКАО.


10.2. Командир повітряного судна, яке стало об’єктом незаконного втручання робить спробу якомога скоріше виконати посадку на найближчому придатному аеродромі або на спеціально визначеному аеродромі, якщо обстановка на борту повітряного судна не вимагає іншого.

11. Перехоплення

11.1. Порядок перехоплення цивільних повітряних суден регулюють відповідні правила та директиви, які розробляються спільно Державіаслужбою та Командуванням Повітряних Сил Збройних Сил України у відповідності до вимог Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Зазначені правила та директиви повинні враховувати вимоги додатку 2 та додатку 4 до цих Правил.

11.2. Екіпажі державних повітряних суден, які здійснюють перехоплення повинні чітко знати та дотримуватися візуальних сигналів, зазначених у цих Правилах.

11.3. Командир цивільного повітряного судна, яке перехоплюється повинен дотримуватися правил, які викладені в додатку 2, тлумачити значення сигналів та відповідати на них у відповідності до правил викладених в додатку 1 до цих Правил.

12. Мінімальні значення видимості та відстані до хмар у візуальних метеорологічних умовах.
Мінімальні значення видимості та відстані до хмар у візуальних метеорологічних умовах вдень зазначені в таблиці 1.
Таблиця 1.

	Клас повітряного простору
	Відстань від хмар
	Видимість в польоті

	B,C, D та E
	По горизонталі 1500 м

По вертикалі 300 м (1000 футів)
	8 км – на абсолютній висоті 3050 м (10 000 футів) та вище,

5 км – нижче абсолютної висоти 3050 м (10 000 футів)

	F, G вище абсолютної висоти 900 м (3000 футів) або вище висоти 300 м (1000 футів) над місцевістю залежно від того, яка величина більша
	По горизонталі 1500 м

По вертикалі 300 м (1000 футів)
	8 км – на абсолютній висоті 3050 м (10 000 футів) та вище,

5 км – нижче абсолютної висоти 3050 м (10 000 футів) 

	F, G на абсолютній висоті 900 м (3000 футів) і нижче або на висоті 300 м (1000 футів) над місцевістю і нижче, залежно від того, яка величина більша
	По горизонталі – відсутність хмар у напрямку польоту та при видимості земної або водної поверхні.

По вертикалі:

50 метрів - до нижньої межі хмар у рівнинній та пагористій місцевості з приладною швидкістю 300 км/год та менше;

100 метрів - до нижньої межі хмар у гористій місцевості, а також у рівнинній та пагористій місцевості з приладною швидкістю 301 - 465 км/год;

Вище хмар польоти не виконуються
	5 км, 

2 км - в рівнинній та пагористій місцевості вдень при виконанні польотів з приладною швидкістю 300 км/год та менше,

1,5 км – для вертольотів в рівнинній та пагористій місцевості з метою надання невідкладної медичної допомоги та для тренування з цією метою, вдень в умовах, коли імовірність зустрічі з іншими ПС низька, а приладова швидкість складає 180 км/год (100 вузлів) або менше;

500 метрів - для вертольотів, якщо вони виконують зависання та переміщення на висоті до 10 метрів або виконують маневри на швидкості до 10 км/год.+


З метою надання вертольотами невідкладної медичної допомоги та навчання для таких польотів, вночі видимість біля землі повинна бути не менше 3000 метрів, висота нижньої межі хмар не менше 600 метрів над рівнем земної або водної поверхні.
13. Правила візуальних польотів

13.1. Крім випадків виконання польотів за спеціальними ПВП, польоти за ПВП виконуються в умовах видимості та на відстані до хмар, які є рівними або перевищують значення, вказані в таблиці 1.

13.2. Крім випадків, коли на це є дозвіл, виданий диспетчерським органом, зльоти, посадки, або вхід в зону руху аеродрому за ПВП не виконуються на аеродромі, який знаходиться в межах диспетчерської зони при:

a) висоті нижньої межі хмар менше ніж 450 метрів, або

б) видимості біля землі менше ніж 5 кілометрів.

13.3. Польоти за ПВП в період між заходом та сходом сонця виконуються лише в рівнинній та пагористій місцевості за таких умов:

а) у повітряному просторі класу «G» видимість біля землі не менше 8км (для вертольотів не менше 5км), висота нижньої межі хмар не менше 600 метрів (1800 футів);

б) мінімальна висота польоту над земною або водною поверхнею не менше 300 метрів (1000 футів);

в) вертикальна відстань до нижньої межі не менше 300 метрів. 

13.4. Польоти за ПВП не виконуються:

на маршрутах ОПР - вище ешелону польоту 5950 метрів (FL195);

на білязвукових та трансзвукових швидкостях.

13.5. Дозвіл на політ за ПВП не надається в районах, де вище ешелону 8850 метрів (FL290) застосовується скорочений мінімум вертикального ешелонування (RVSM) у 300 метрів (1000 футів)
13.6. За винятком тих випадків, коли це потрібно при зльоті або посадці, або  коли на це видається відповідний дозвіл Державіаслужби, польоти за ПВП не виконуються:

a) над населеними районами міст, селищ, сіл та над скупченнями людей на відкритому повітрі на відносній висоті менше 300м над найвищою перешкодою у радіусі 600 м від повітряного судна;

б) у будь-яких інших районах, крім зазначених у підпункті «а» пункту 13.6 цих Правил, на відносній висоті менше 150 метрів над земною або водною поверхнею.

13.7. Якщо немає інших вказівок у диспетчерському дозволі чи в опублікованих документах аеронавігаційної інформації, горизонтальні крейсерські польоти за ПВП на висотах вище ніж 900 метрів над земною чи водною поверхнею виконуються на крейсерських рівнях, що відповідають таблиці крейсерських ешелонів польоту в повітряному просторі України (додаток 2 до пункту 2 спільного наказу Мінтрансу та Міноборони від 13.07.2001 №441/241).
При польотах за ПВП у частині повітряного простору класів В, С, D крейсерські рівні ПВП не застосовуються.
13.8. Польоти за ПВП забезпечуються диспетчерським обслуговуванням, коли:

політ виконується в межах повітряного простору класів В, С та D;

повітряне судно є частиною аеродромного руху на контрольованому аеродромі;

виконується спеціальний політ за ПВП.

13.9. Під час виконання польоту за ПВП у повітряному просторі класів В, С та D екіпаж повітряного судна повинен здійснювати постійне прослуховування відповідного каналу мовного зв’язку «повітря-земля» та за необхідності надавати органу ОПР інформацію щодо свого місцезнаходження.

13.10. Екіпаж повітряного судна, який виконує політ за правилами візуальних польотів та має намір перейти на політ за правилами польотів за приладами, повинен:

а) якщо план польоту був поданий - повідомити відповідний орган ОПР про необхідні зміни, які потрібно внести до поточного плану польоту;

б) у відповідності з вимогами пункту 3.8.2. подати план польоту відповідному органу ОПР та отримати дозвіл до переходу на політ за ППП у контрольованому повітряному просторі.

14. Правила польотів за приладами

14.1. Правила, які застосовуються для всіх польотів за ППП

14.1.1. Обладнання повітряних суден

Повітряні судна повинні бути обладнані відповідними справними приладами та навігаційним обладнанням, необхідним для виконання польоту за маршрутом, яким буде виконуватися політ.

14.1.2. Мінімальні рівні польоту

За винятком випадків виконання зльотів і посадок та за винятком випадків, коли на це видано спеціальний дозвіл Державіаслужби, польоти за ППП виконуються на рівнях польоту не нижчих опублікованої мінімальної абсолютної висоти польоту або якщо така мінімальна абсолютна висота польоту не встановлена: 

a) у пагористій або гірській місцевості на рівні, що перевищує  не менше 600м (2000 футів) найвищу перешкоду, розташовану в межах 8км від розрахункового місцезнаходження повітряного судна;

б) у будь-яких інших, крім згаданих у підпункті а) випадках - на рівні, що перевищує не менше 300м (1000 футів) найвищу перешкоду, що знаходиться в межах 8 км від розрахункового місцезнаходження повітряного судна.

При визначенні розрахункового місцезнаходження повітряного судна береться до уваги навігаційна точність, яка може бути досягнута на даному сегменті маршруту з урахуванням наявного наземного та бортового навігаційного обладнання.

14.1.3. Перехід від польоту за ППП на політ за ПВП

а) командир повітряного судна, який вирішив перейти від польоту за ППП до польоту за ПВП, повідомляє відповідний орган диспетчерського обслуговування про припинення польоту за ППП і про зміни, що вносяться до поточного плану польоту.
б) у разі, якщо повітряне судно, що виконує політ за ППП, перебуває у візуальних метеорологічних умовах або зустрічається з такими умовами, воно не припиняє польоту за ППП, якщо не передбачається, що упродовж достатнього проміжку часу політ виконуватиметься у стійких візуальних метеорологічних умовах і командир повітряного судна не має наміру виконувати політ за ПВП.
14.2. Правила, які застосовуються для польотів за ППП у контрольованому повітряному просторі

а). польоти за ППП, які виконуються в контрольованому повітряному просторі повинні виконуватися згідно з розділом 6 цих правил.

б) політ за ППП, що здійснюється у крейсерському режимі польоту в контрольованому повітряному просторі повинен виконуватися на 
крейсерському рівні, або у випадку отримання дозволу на набір висоти у крейсерському режимі, між двома рівнями або вище рівня вибраного з таблиці крейсерських ешелонів польоту в повітряному просторі України (додаток2 до «Правил ешелонування під час обслуговування повітряного руху» затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.09.2010 №714, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2010 р. за №1045/18340), крім випадків коли диспетчерським дозволом або аеронавігаційними публікаціями встановлені інші вимоги.
14.3. Правила, які застосовуються для польотів за ППП за межами контрольованого повітряного простору

14.3.1. Крейсерські рівні

Політ за ППП, що здійснюється у крейсерському режимі польоту поза контрольованим повітряним простором, повинен виконуватися на крейсерському рівні, який відповідає лінії шляху відповідно до таблиці крейсерських ешелонів польоту в повітряному просторі України (додаток2 до «Правил ешелонування під час обслуговування повітряного руху» затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.09.2010 №714, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2010 р. за №1045/18340).
14.3.2. Зв’язок

Екіпаж повітряного судна, що виконує політ за ППП поза контрольованим повітряним простором повинен здійснювати постійне прослуховування робочої частоти відповідного органу ОПР, який забезпечує польотно-інформаційне обслуговування.

14.3.3. Повідомлення про місцезнаходження

Під час виконання польоту за ППП поза контрольованого повітряного простору, екіпажі повітряних суден в відношенні до яких органи ОПР вимагають:

надання плану польоту;

виконання прослуховування відповідного каналу мовного зв’язку «повітря – земля» та, при необхідністі, встановлення двостороннього радіозв'язку з органом ОПР що надає польотну інформацію,

надаються у відповідності з пунктом 7 цих Правил.
Перший заступник Голови 
Державіаслужби








   О.В. Гречко



















































