PAGE  

Додаток 3
до Правил польотів у

повітряному просторі України

Незаконне втручання

1.Загальні положення

Нижчезазначені процедури призначені, для екіпажів повітряних суден у випадку, коли сталося незаконне втручання, а екіпаж не може повідомити про цей факт орган ОПР.

2. Процедури

2.1. Командир повітряного судна повинен виконати спробу продовжити політ за заданим маршрутом і на заданому крейсерському рівні принаймі доти, поки не появиться можливість повідомити про факт незаконного втручання органу ОПР, або поки повітряне судно не потрапить в зону дії радіолокаційної станції, крім випадків, коли за певних обставин це виконати неможливо.

2.2. Якщо повітряне судно, яке стало об’єктом акту незаконного втручання, змушене відхилитись від лінії заданого маршруту або заданого крейсерського рівня, а екіпаж не має можливості встановити радіотелефонний зв'язок з органами ОПР, командир повітряного судна по можливості повинен:

a) спробувати передати повідомлення на аварійній ДВЧ-частоті та на інших відповідних частотах, крім випадків, коли за обставин, що склалися на борту ПС це зробити неможливо. Якщо це є доцільним і можливим за обставин, що склалися, потрібно використовувати інше обладнання, таке як: бортові прийомовідповідачі, лінію передачі даних і т.п.; та

б) продовжувати політ на рівні, що відрізняється від крейсерських рівнів, які використовуються при польотах за ППП, на 300 м (1000 футів) при знаходженні вище ешелону польоту 410 або на 150 м (500 футів) при знаходженні на ешелоні польоту 410 та нижче.

