 





































К У Р С

УЧЕБНО-ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ

КАЛУЖСКОГО АВИАЦИОННОГО 

ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА

НА САМОЛЕТЕ ЯК-52





































г. Калуга, 1995 г.







РОССИЙСКАЯ ОБОРОННАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



Управление авиационной подготовки и спорта ЦС РОСТО







	«УТВЕРЖДАЮ» 					«СОГЛАСОВАНО»



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦС РОСТО		НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛЕТНОЙ 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ		ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА

ПОДГОТОВКИ И АВИАЦИОННОГО СПОРТА		ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

			А. Е. КОРОВИН					Ю. П. ТАРШИН



18  ДЕКАБРЯ  1995 ГОДА				18  ДЕКАБРЯ  1995 ГОДА			





К У Р С

УЧЕБНО-ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ

КАЛУЖСКОГО АВИАЦИОННОГО 

ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА



ЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА ЛЕТЧИКОВ-ИНСТРУКТОРОВ

НА УЧЕБНОМ СПОРТИВНОМ САМОЛЕТЕ ЯК-52













































г. КАЛУГА

1995 г.





СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА НА САМОЛЕТЕ ЯК-52



Организационно-методические указания���Раздел первый

���Подготовка курсантов первого года обучения���Перечень упражнений первого раздела���Количество полетов и налет по видам подготовки за первый год обучения���Содержание и порядок выполнения упражнений���Раздел второй

���Подготовка курсантов второго года обучения���Перечень упражнений второго раздела���Количество полетов и налет по видам подготовки за второй год обучения���Содержание и порядок выполнения упражнений���Раздел третий

���Подготовка курсантов третьего года обучения���Перечень упражнений третьего раздела���Количество полетов и налет по видам подготовки за третий год обучения���Содержание и порядок выполнения упражнений���Инструкция курсанту-наблюдателю за самолетом���Памятка сопровождающему самолеты в процессе руления���Порядок ведения радиосвязи при производстве полетов���Правила радиообмена при полете на самолете ЯК-52���Нормативы оценок по технике пилотирования и самолетовождению при полетах на самолете ЯК-52���























ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ



Курс учебно-летной подготовки курсантов авиационного училища летчиков является основным руководящим документом, определяющим содержание, объем, порядок и последовательность обучения курсантов на учебно-спортивном самолете и имеет целью подготовку их к работе в качестве летчика-инструктора в авиационных организациях.

Курс состоит из программы летной подготовки, рассчитанной на обучение курсантов в течении 3-х лет и приложений, в которых изложены нормативы оценок по видам подготовки, порядок ведения радиосвязи и другие справочные данные.

Программа летной подготовки подразделяется на 3 раздела:

          РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ: 		имеет целью первоначальное обучение курсантов, определяет порядок и содержание летной подготовки курсантов 1-го года обучения с налетом 60 часов.

             РАЗДЕЛ ВТОРОЙ:	имеет целью совершенствование в технике пилотирования из передней кабины по уровню летчика-спортсмена второго спортивного разряда, обучение полетам по кругу и в зону из кабины инструктора с общим налетом 60 часов.

             РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ:	имеет целью совершенствование в технике пилотирования из передней и задней кабины по уровню 1-го спортивного разряда, обучение инструкторским навыкам по видам подготовки с налетом 50 часов.

4.В целом Программа летной подготовки решает задачу освоения курсантами учебно-спортивного самолета и подготовки их к инструкторской работе в авиационных организациях в полном объеме КУЛП-САО-С95.

Курсантов с одного упражнения КУЛПА на другое переводит летчик-инструктор, за исключением упражнения № 5. Перевод курсанта с 5-го на 6 упражнение разрешает командир звена или старший начальник после личной проверки в полете, в последних 3-х полетах (из 45) по упражнению № 5. Перевод курсанта с одного вида на другой разрешается после выполнения зачетных полетов с командиром звена или вышестоящим начальником с оценкой не ниже «хорошо». Последний контрольный полет по каждому виду является зачетным.

Поверка техники пилотирования по элементам расписывается в летной книжке при допуске к полетам по новому виду и при выполнении зачетных полетов.

При параллельном прохождении нескольких видов разрешается одновременная отработка в летной группе и в звене не более 2-х видов и полеты по кругу, в эскадрильи не более 3-х видов и полетов по кругу.

Разрешение на первый самостоятельный полет 2 курсантам, выпускаемым первыми и последними в эскадрильи дает начальник училища или его заместитель после личной проверки их в полете. Эти курсанты предварительно  проверяются командиром эскадрильи или его заместителем. Всех остальных курсантов выпускает командир эскадрильи или его заместители после личной проверки в полете. При восстановлении навыков в технике пилотирования и курсантам 2-го и 3-го курса разрешение на самостоятельные полеты по кругу дает командир звена или вышестоящие начальники. Допуск к самостоятельным полетам в зону на простой пилотаж дает командир звена, на сложный пилотаж - командир эскадрильи или его заместители после личной проверки пилотирования.

В день первого самостоятельного полета курсанту разрешается выполнять не более 5-ти контрольных и 2-х самостоятельных полетов по кругу. При этом общее количество подряд выполненных полетов по кругу не должно быть более 5-ти. При восстановлении навыков в технике пилотирования в день самостоятельного вылета разрешается курсантам выполнять:

1-го курса 		-	8 полетов из них 5 самостоятельных;

2-го курса 		-	10 полетов из них 5 самостоятельных;

3-го курса 		-	10 полетов из них 7 самостоятельных.

При этом перерыв между каждыми 4 полетами по кругу должен быть не менее 30 минут. В последующем нагрузка на летную смену должна составлять:

 полеты по кругу - 10 из них самостоятельных - 8;

 подряд не более 6 контрольных, 4 самостоятельных;

 в зону на простой пилотаж не более 4, из них  самостоятельных - 3;

 на сложный пилотаж не более 3, их них самостоятельных -2;

 при полетах по маршруту 3, из них самостоятельных - 2;

 при полетах по другим видам летной подготовки не более 4 полетов, из них самостоятельных - 3.

	Перерыв между полетами для отдыха и подготовки к следующему полету должен быть не более 30 минут.

	Общий налет курсанта в летный день не должен превышать 3 часа 30 мин, их них самостоятельно - 2 часа 30 мин.

Разрешается при перерывах в полетах не более 3-х дней выпускать курсантов 1-го курса самостоятельно без контрольных полетов по кругу только после выполнения ими 10-15 самостоятельных полетов и проверки их в умении исправлять отклонения на взлете, расчете и посадке.

 Полеты по кругу в процессе всего курса летного обучения разрешается выполнять с конвейера, но не более 4-х взлетов подряд. Курсантами первого года обучения первые 15 полетов по кругу, а курсантами 2-го и 3-го курса 5 самостоятельных полетов по кругу выполнять с конвейера запрещается.

В упражнениях Курса указано минимально необходимое количество вывозных, контрольных и самостоятельных полетов. В зависимости от индивидуальных способностей каждого курсанта количество контрольных и вывозных полетов может быть увеличено до полной отработки данного упражнения.

Курсантам первого года обучения, не уложившимся в норму вывозного налет разрешается увеличить количество вывозных полетов по упр. 5, но не более чем на 30. Из них командир звена может добавить 15 полетов и 15 полетов командир Аэ после личной проверки. Целесообразность дальнейшего обучения определяет начальник училища или его заместитель по ЛП после личной проверки в полете.

При проведении летного обучения курсантов строго соблюдать методическую последовательность в выполнении упражнений, принцип перехода от простого к сложному, не допускать длительных перерывов в полетах, форсирования в обучении, изучать и учитывать индивидуальные летные качества, уровень подготовки и натренированность каждого курсанта, их физическое развитие и нормальное состояние.

В процессе наземной, предварительной и предполетной подготовок к полетам необходимо прививать навыки в самостоятельной подготовке к полетам, умение анализировать необходимые действия курсанта на тренаж и в кабине самолета.

Все полеты выполнять с убранными шасси, включенными ГМК, АГИ, АРК, настроенным на приводную радиостанцию своего аэродрома, а также с включенным бароспидографом. Показания бароспидографа дешифрировать и результаты дешифрирования докладывать на разборах полетов. При полетах по приборам под шторкой, закрытие шторки производить после выхода из круга на высоте не ниже 300 м. При полетах по системе ОСП закрытие и открытие шторки производится на высоте 200 м. При выходе из зоны на эшелоне производить в месте, указанном РП.

Маршруты полета по упражнениям Курса разрабатываются штурманом училища, согласовываются с отделом перелетов и утверждаются начальником училища.

Имитацию отказа двигателя при полетах по кругу разрешается давать на месте, установленном РП, со снижением высоте не ниже 200 м, при полетах в зону по разрешению РП до высоты 600 м, с обязательным визуальным наблюдением.

Соревнования по самолетному спорту между курсантами проводить согласно программы и положения о соревнованиях, утвержденных федерацией самолетного спорта РФ.

За период летного обучения курсант должен быть обучен заходу на посадку как с левым, так и с правым кругом полетом.

При выполнении курсантами самостоятельных полетов по всем видам летной подготовки из задней кабины, в передней кабине должен находиться курсант - наблюдатель, допущенный к самостоятельным полетам на данном типе самолета, с целью работы с арматурной кабины (по командам пилотируемого курсанта наблюдениям за воздухом). Обязанности курсанта - наблюдателя определяются специальной инструкцией.

Методическая подготовка и стажировка курсанта в роли летчика-инструктора проводится на 2-м и 3-м курсах обучения и начинается с полетов из задней кабины по задаче девятой. В процессе методической подготовки и стажировки курсантам прививаются навыки в планировании полетов в летной группе, в проведении предварительной, наземной и предполетной подготовок, методики обучения всем видам полетов согласно Курса, оформлении летной документации. Стажировка проводится согласно положения о стажировке курсантов училища.

В целях более полного использования летного времени для учебных полетов, когда облачность не позволяет выполнять упражнения на высотах, установленной программой, разрешается производить:

вывозные и контрольные полеты:

по круг на высоте 200 м при нижней границе облаков 250 и горизонтальной видимости 4 км;

в зону на выполнение простого пилотажа на высоте 800 м и с выходом из фигур в горизонтальный полет на высоте не менее 600 м при нижней границе облаков не менее 900 м и горизонтальной видимости 5 км;

по приборам под шторкой (не связанные с потерей высоты) на высоте 500 м при нижней границе облачности 600 м и горизонтальной видимости 5 км, при этом выход самолета из сложного положения не отрабатывать;

по маршруту на высоте 500 м при нижней границе облаков 600 м над рельефом местности и горизонтальной видимости 7 км; 

Контрольно-вывозные полеты по всем видам разрешается выполнять при скорости встречного ветра не более 15 м/сек и боковой составляющей в ВПП - 90( - 6 м/сек;

б) самостоятельные полеты;

по кругу на высоте 250 м при нижней границе облаков 300 м и горизонтальной видимости 5 км;

в зону на выполнение простого пилотажа на высоте 1200 м, с выходом из фигур в горизонтальный полет не ниже 800 м, при нижней границе облаков 1300 м и горизонтальной видимости 7 км;

по маршруту на высоте 600 м при нижней границе облаков 700 м над рельефом и горизонтальной видимости 7 км;

на групповую слетанность на высоте 400 м (без потери высоты) при нижней границе облаков 500 м и горизонтальной видимости 5 км.



	Самостоятельные полеты по всем задачам разрешается выполнять при скорости встречного ветра не более 12  м/сек и боковой составляющей к ВПП под углом 90( - 4 км.

Полеты на выполнение фигур  сложного пилотажа при первичной отработке упражнений программы разрешается производить на высоте 1500 м, при нижней границе облаков не менее 1600 м, при хорошей видимости горизонта.  В дальнейшем разрешается снижать высоту начала пилотажа до высот, указанных в программах соревнований по самолетному спорту. При этом пилотаж производить только над аэродромом. 

При подготовке к полетам использовать следующие основные документы и пособия:

настоящий Курс;

наставление по производству полетов авиации Вооруженных Сил;

основные правила полетов в воздушном пространстве для авиации всех ведомств;

руководство по организации и проведению теоретического и летного обучения в авиационных организациях ОСТО РФ;

наставление по штурманской службе авиации Вооруженных Сил;

наставление по инженерно-авиационной службе авиации Вооруженных Сил;

руководство по парашютно-спасательной службе авиации Вооруженных Сил;

руководство по летной эксплуатации самолета ЯК-52;

методические пособия по обучению курсантов, разработанные в училище;

положения и правила соревнований по самолетному спорту;

директивы ЦС РОСТО по вопросам организации учебного процесса и летной подготовки;

схемы, схемы-задания, модели, тренажи и др. учебно-методические и наглядные пособия.

Оценку элементов летной подготовки производить по нормативам оценок, указанных в приложении к Курсу.

Последовательность и параллельность прохождения летной подготовки. В целях рационального использования метеорологических условий воздушного пространства и авиационной техники разрешается:

1 КУРС:

полеты в зону по приборам по упр. 45, 46, 47 разрешается выполнять параллельно с полетами по кругу по упр. 6-12 КУЛП-АУ-96 г.

контрольные полеты в зону на простой пилотаж по упр. 21,22 КУЛП-АУ-95 г. разрешается выполнять после шести самостоятельных полетов по кругу по упр. 12;

тренировочные полеты в зону на простой пилотаж по упр. 21, 22 разрешается выполнять после 18 тренировочных полетов по кругу по упр. 12;

перед тренировочными полетами в зону по упр. 21 выполнять не менее одного полета в зону по приборам по упр. 45, 46;

полеты на групповую слетанность в составе пары по упр. 55 выполнять после выполнения упр. 21;

полеты по маршруту по упр.49-54 выполнят после выполнения упр. 22, 55;

полет по маршруту по приборам под шторкой по упр. 53 выполнять после отработки упр. 52.

II КУРС:

полеты в зону по приборам под шторкой по упр. 45-48 выполнять параллельно с полетами по кругу по упр. 14, 15, 19, 20 и далее в процессе всей летной программы курса;

контрольные полеты в зону по упр. 26 выполнять после 4-х самостоятельных полетов по кругу по упр.20;

тренировочные полеты в зону по упр. 26 выполнять после 12 самостоятельных полетов по кругу по упр. 20 и не менее одного полета в зону по приборам под шторкой по упр. 45;

полет по маршруту по упр. 53-54 выполнять после отработки упр. 21;

полеты по кругу по упр. 20м и в зону по упр. 21м-25м выполнять после полной отработки упражнения 20, 26-29; 

полеты на групповую слетанность в составе пары по упр. 56 выполнять после отработки упр.27.

III КУРС:

полеты по приборам под шторкой по упр. 46-48 выполнять параллельно с полетами по кругу по упр. 14, 15 ,19 20 и в процессе всей летной программы;

контрольные полеты в зону по упр. 30, 31 выполнять после выполнения 4-х тренировочных полетов по кругу по упр. 20;

перед тренировочным  полетом в зону по упр. 32 выполнить не менее 1-го полета по упр. 46;

полеты по кругу по упр. 20м в зону по упр. 20м в зону по упр. 25-29м выполнять после полной отработки упр. 20, 30-38;

полеты на групповую слетанность в составе пары из кабины инструктора по упр. 56м выполнять после отработки упр.56;

методические полеты из кабины инструктора по упр. 20м, 29м, 31м, 38м, 48м, 54м выполнять после полной отработки полетов по упражнениям Курса;

государственные экзамены по проверке техники пилотирования выполнять после отработки упр. 38м.

Курсантам 1-го курса, которые ранее выполнили самостоятельные полеты в авиаспорт клубах на учебно-спортивных самолетах, а так же курсантам 2-го и 3-го курса, командиру авиационной эскадрильи разрешается уменьшать или увеличивать количество контрольных и тренировочных полетов, а так же время полета, предусмотренное в упражнениях, в зависимости от уровня летной подготовки и индивидуального качества освоения летной программы курсантом.













































































РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 



ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ПЕРВОГО ОБУЧЕНИЯ







Раздел состоит из пяти видов полетов:





УПРАЖНЕНИЯ № 1-10	-	вывозные полеты по кругу и в зону.





УПРАЖНЕНИЯ № 11-12     -	контрольные и самостоятельные полеты по кругу.



УПРАЖНЕНИЯ № 21-22     -	контрольные и самостоятельные полеты в зону на простой пилотаж.



УПРАЖНЕНИЯ № 23-25     -	контрольные и самостоятельные полеты в зону на сложный пилотаж.



УПРАЖНЕНИЯ № 55           -	контрольные полеты на групповую слетанность в составе пары.



УПРАЖНЕНИЯ № 49-54      -	контрольные и самостоятельные полеты по маршруту.



УПРАЖНЕНИЯ № 45-48,53 -	полеты по приборам под шторкой. 





































Перечень

УПРАЖНЕНИЙ 1-ГО РАЗДЕЛА



№ ПП�Наименование упражнения�Наземная подготовка Время�Вывозные и контрольные полеты�Самостоя-тельные 

полеты�Гр. Сл. по упр.�����Кол.�Вр.�Кол.�Вр.���1�2�3�4�5�6�7�8��А�Ознакомление с порядком обучения на самолете. 

Изучение содержания КУЛПА.�

2,00�������Б�Проверка знания конструкции самолета, двигателя, оборудования кабины и правил их эксплуатации на земле и в воздухе.�



6,00�������В�Изучение документов, регламентирующих летную работу. Ознакомление с обязанностями ГРП и обеспечение полетов.�



6,00�������Г�Изучение ИПП в районе аэродрома, площадок для вынужденных посадок и района полетов в радиусе 100 км.�



7,00�������Д�Тренировка в работе с агрегатами в кабине и практическая уборка и выпуск шасси основным и аварийным способами, уборка и выпуск щитков.�



7,00������� Е�Тренировка в запуске и опробование двигателя в рулении, ведении радиообмена и действия в особых случаях в полете.�



6,00�������Ж�Изучение правил и отработка  действий по оставлению самолета при вынужденных прыжках с парашютом.�

2,00�������З�Подготовка к выполнению ознакомительного полета в зону для отработки горизонтального полета, набора высоты, снижения, разворотов и виражей с креном 15-30( ознакомление с техникой выполнения полета на минимально допустимой скорости, срыва в штопор и вывод из него, спирали и скольжения.�



6,00�������1И�Подготовка к выполнению полетов по кругу �7,00�������1�Полет на ознакомление с районом аэродрома и пилотажными зонами.��1�0,30�����2�Полет в зону для ознакомления с пилотажными свойствами самолета.��1�0,30�����3�Вывозные полеты в зону для отработки горизонтального полета, набора высоты, снижения, разворотов и виражей с креном 15-30( ознакомления с техникой выполнения полета на минимально допустимой скорости ,срыва в штопор  ми вывода из него, спирали и скольжения.��2�1,00 �����4А�Подготовка к выполнению полетов в зону для отработки виражей с креном 30-45(, полета на минимально-допустимой скорости, парашютирования, срыва в штопор  и вывода из него, спирали и скольжения�







6,00�������4�Вывозные полеты в зону для выполнения виражей на минимально-допустимой скорости, парашютирования, ввода и вывода самолета из штопора, спирали и скольжения.��2�1,00�����5�Вывозные полеты по кругу для отработки взлета, набора высоты, разворотов, построения маршрута, снижения, расчета на посадку и посадке.��45�3,55�����6А�Подготовка к полетам на исправление отклонений в расчете на посадку и при посадке и принятии решения в особых случаях в полете.�7,00�������6�Вывозные полеты для отработки и исправления расчета на посадку  подтягиванием и скольжением. Обучение уходу на 2-й круг с высоты 50 м��9�0,55�����7�Вывозные полеты для отработки исправления отклонения на посадке. Обучение уходу на 2-й круг с высоты выравнивания.��12�1,10�����8�Вывозные полеты для отработки посадки с открытым фонарем, принятия правильного решения при имитации отказа двигателя, при отказе приборов, посадки с убранными щитками.��7�0,35�����9�Вывозные полеты для отработки взлета, построения маршрута и посадки с боковым  ветром.��35�0,25�����10А�Зачет по знанию Руководства по летной эксплуатации самолета и Инструкции по производству полетов в районе аэродрома. �4,00�������10�Шлифовочные полеты перед самостоятельным взлетом.��5�0,25�����11�Зачетные полеты по кругу для определения готовности к самостоятельному полету��5�0,25�����12�Контрольные и самостоятельные полеты по кругу��15�1,15�60�5,00���21 А�Подготовка к выполнению полетов для отработки виражей и восьмерок с креном 30(, штопора  (1виток), горки с углом 30(, спирали с креном 30(,  скольжения, набора высоты и снижения на минимальных скоростях.

Изучение техники выполнения расчета на посадку из зоны с задросселированным двигателем (площадку для вынужденных посадок)�







4,00�������21�Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки виражей и змеек с креном 30-45(, парашютирования, штопора, горок с углом 30(, спирали, скольжения  и полета на минимально допустимой скорости в наборе высоты и на снижении. Имитация отказа двигателя.��4�2,00�4�2,00���22

А�Подготовка к полетам в зону для отработки виражей с горизонтальных восьмерок с креном 45-60(, переворотов и боевых разворотов и пикирования с углом 30(�2,00�������22�Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки виражей с креном 45-60(, боевых разворотов, переворотов, пикирования с углом 30(, горка с углом 30(., спирали.��3�1,30�4�2,00���23А�Подготовка к выполнению полетов петель Нестерова, бочек горизонтальных управляемых, пикирования и горок с углом 45(, штопора (два витка)�2,00�������23�Полеты в зону для отработки петли Нестерова, бочек горизонтальных управляемых, пикирования и горок с углом 45(, штопора (два витка).��3�1,30�3�1,30���24

А�Подготовка к полетам в зону для отработки переворотов на горке с углом 45(, полупетель�2,00�������24�Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки горизонтальных управляемых бочек, переворотов с углом 45(, полупетель��3�1,30�2�1,00���25

А�Подготовка к выполнению полетов в зону для отработки управляемых бочек на угле 45( вверх-вниз, 3/4 петли с полубочкой на углах 45( вниз.�2,00�������25�Полеты в зону для отработки управляемых бочек на углах 45( вверх и вниз, 3/4 с полубочкой на углах 45( вниз и пилотажа в комплексе из ранее отработанных фигур.��4�2,00�4�2,00���55

А�Подготовка к полетам на групповую слетанность в составе пары для отработки пристраивания, горизонтального полета, перестраивания, набора высоты,  снижения, разворотов и роспуска на посадку.�4,00�������55�Полеты на групповую слетанность в составе пары для отработки пристраивания, перестраивания, горизонтального полета, набора высоты, снижения, разворотов и роспуска на посадку. ��2�1,00�����49А

50 А

51

А

52

А�Подготовка к полетам по маршруту на визуальную ориентировку с использованием радиотехнических средств СВН.�7,00�������49�Ознакомительный полет по маршруту на визуальную ориентировку.��1�1,00�����50�Контрольный полет по маршруту на визуальную ориентировку��1�1,00�����51�Контрольный полет по маршруту на визуальную ориентировку с применением РТС самолетовождения.��1�1,00�����52�Полет по маршруту по компасу с курсами, рассчитанными на земле по известному ветру, с выходом на приводную радиостанцию (ПРС)��1�1,00�����53А

54А�Подготовка к полету по известному маршруту на восстановление ориентировки штилевой прокладкой с выходом на КПМ на ПРС радиопеленгатор с использованием РТС и с выходом на КПМ в заданное время�2,00�������53�Контрольный полет по известному маршруту на восстановление ориентировки штилевой прокладкой с выходом на КПМ, на приводную радиостанцию или радиопеленгатор.��1�1,00�����54�Полеты по маршруту на визуальную ориентировку с применением РТС самолетовождения для определения готовности летчика к самостоятельному по маршруту��2�2,00�7�7,00���45А�Проверка знаний устройства, принципа действия и эксплуатации пилотажно-навигационных приборов и радиотехнического оборудования самолета.�2,00�������45Б�Подготовка к полетам по приборам под шторкой для отработки горизонтального полета, снижения, набора высоты и разворотов.�4,00�������45�Ознакомительный полет по обучению технике пилотирования по приборам под шторкой при наборе высоты, горизонтальном полете и на снижении.��1�0,30�����46�Полеты  по приборам под шторкой для отработки набора высоты, горизонтального полета и снижения.��2�1,00�����47�Полеты по приборам под шторкой для отработки выдерживания заданного курса в горизонтальном полете, в наборе высоты, снижению, разворотов с креном 15-30(.��2�1,00�����48А�Подготовка к полету по приборам под шторкой для отработки виражей с креном 15-30(, спиралей, разворотов на заданный курс по компасу и приводную радиостанцию (радиопеленгатор), вывода самолета из сложного положения, пилотирование самолета по дублирующим приборам и полетам по системе ОСП по «большой коробке»�4,00�������48�Полеты по приборам под шторкой для отработки захода на посадку по системе ОСП по «большой коробке»��4�1,00�����48�Полеты по приборам под шторкой для отработки разворотов с выходом на заданный курс по компасу, разворотов на РТС, радиопеленгатора, виражей с креном 15-30(, спиралей и вывода самолета из сложного положения��4�2,00�����53А�Подготовка к полетам по приборам под шторкой по маршруту для отработки длительного выдерживания заданного режима полета, с выходом на ПРС аэродрома�1,00�������53�Полет по приборам под шторкой по маршруту для отработки длительного выдерживания заданного режима с выходом на ПРС аэродрома.��2�2,00�����59А�Подготовка к зачетным полетам и к полетам на соревнованиях по самолетному спорту�1,00�������59�Контрольные и тренировочные полеты по кругу и в зону��1�0,30�9�1,35���59�Зачетный полет в зону��1�0,30�����60�Зачетный полеты по кругу��2�0,10�����61�Полеты в зону и по кругу на соревнованиях по самолетному спорту��1�0,30�2�0,10���





















КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ И НАЛЕТ ПО ВИДАМ ПОДГОТОВКИ 

ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ







Вид подготовки�Вывозные и контр. полеты�Самостоятельные полеты�Всего���Полеты�Время�Полеты�Время�Полеты�Время��Полеты по кругу

�105�9,15�69�5,45�174�15,00��Полеты в зону

�26�13,00�19�9,30�45�22,30��Полеты строем

�2�1,00�-�-�2�1,00��Полеты по маршруту

�7�7,00�7�7,00�14�14,00��Полеты по приборам

�15�7,30�-�-�15�7,30��

ВСЕГО:�

155�

37,35

�

95�

22,25�

250�

60,00��















































СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ



УПРАЖНЕНИЕ № 1-А



ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЛЕТЧИКОВ С ПОРЯДКОМ ОБУЧЕНИЯ НА САМОЛЕТЕ .

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ КУЛПА.



	ВРЕМЯ 	-	2 ЧАСА



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:	Руководство по организации и проведению теоретического и летного обучения в авиационных организациях РОСТО РФ. Организационно-методические указания ЦС РОСТО на текущий год, настоящий КУЛП.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:      Ознакомить летный состав с содержанием и видами летной подготовки КУЛПА.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



	Занятия проводит командир Аэ или его заместитель. На занятиях изучить:

 задачи летного обучения в АЭ;

 задачи, стоящие перед АЭ на учебный год по летному обучению постоянного (переменного) состава;

 порядок обучения на самолете;

 требования, предъявляемые к летному составу в процесс летного обучения.

	На занятиях присутствует весь инструкторский состав. Занятия проводятся методом устного изложения. Отдельные положения руководящих документов обучаемыми должны записываться.

	В результате проведения занятий летчик должен ознакомиться содержанием летной программы и порядком обучения на самолете, а так же содержание видов летной подготовки КУЛПА.





УПРАЖНЕНИЕ № 1-Б

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ЛЕТНЫМ СОСТАВОМ КОНСТРУКЦИИ САМОЛЕТА, ДВИГАТЕЛЯ, ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЫ И ПРАВИЛ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ЗЕМЛЕ И В ВОЗДУХЕ.





ВРЕМЯ 	-	6 ЧАС.



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:	Руководство по летной эксплуатации самолета, альбом наглядных пособий по самолету, схема агрегатов, систем самолета. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     Проверить и углубить знания летного состава авиационной техники и правил ее эксплуатации.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 







Упражнение разрешается выполнять при проведении комплексных тренировочных занятий по эксплуатации авиационной техники.

Занятия проводит летчик-инструктор, техник самолета и преподаватель. Во время занятий летчик-инструктор и техник самолета должен:

 проверить знание летным составом летно-технических данных самолета и двигателя и правил их эксплуатации;

 обучить летчиков правилам осмотра самолета и двигателя, заправки и проверки наличия в баках топлива и масла;

 проверить знания оборудования кабины, порядок его проверки после посадки в кабину и правил пользования им в полете;

 особое внимание обратить на знание приборов, их расположение в кабине, принцип действия и показания;

 проверить знание порядка запуска и остановки двигателя;

 обучить правилам проворачивания винта для запуска двигателя;

 проверить умение эксплуатировать радионавигационное и радиотехническое оборудование самолета;

 объяснить возможные неисправности самолета, двигателя и оборудования, способы их обнаружения и решение, которое должен принять летчик;

	Занятия проводятся у самолета с использованием необходимых наглядных пособий методом беседы. Если при проверке инструктору не удалось добиться правильного ответа, он должен дать исчерпывающий ответ на поставленный вопрос.

В результате проверки инструктор должен определить уровень знания летчиками авиационной техники и дать оценку каждому обучаемому. Затем летчик-инструктор или техник самолета рассказывает, какие бывают виды осмотра, объясняет объем и порядок выполнения каждого из них, после чего каждый летчик осматривает самолет в объеме предполетного осмотра. Время на проведение осмотра ограничивать не следует. Необходимо дать возможность летчику внимательно осмотреть самолет. 

После проведения осмотра летчики по очереди докладывают инструктору или технику самолета о результатах осмотра и обнаруженных неисправностях. После этого инструктор делает краткий разбор.

Затем техник самолета рассказывает летчикам правила заправки самолета топливом и маслом, правила проворачивания винта для запуска двигателя, сопровождая свой рассказ практическими действиями.

Знание летчиком оборудования кабины инструктор проверяет непосредственно в кабине самолета.  Летчики поочередно показывают и рассказывают назначение каждого прибора, его показаний, назначение агрегатов кабины, правила пользования ими.

Затем инструктор проверяет знание летчиками самолетной радиостанции СПУ, АРК, порядка настройки их, знание расположения основных агрегатов, правил предполетного осмотра, возможных неисправностей и способов их устранения в полете.

В конце занятий инструктор проводит разбор, оценивает знания летчиков и дает задание на самоподготовку. 

В результате проведенных занятий летчик должен приобрести навыки по осмотру самолета и подготовке его к полету, а также закрепить знание авиационной техники и правил ее эксплуатации. 



УПРАЖНЕНИЕ № 1-В

ИЗУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ЛЕТНУЮ РАБОТУ.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОБЯЗАННОСТЯМИ ГРУППЫ РУКОВОДСТВА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ.





ВРЕМЯ 	-	6 ЧАС.



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС, АЭРОДРОМ



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:	воздушный кодекс, НПП, НШС,ОПП. Руководство по организации и проведению теоретического и летного обучения в авиационных организациях РОСТО РФ. Схема района аэродрома, миниатюр-старт, модели самолетов.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     Изучить положения документов, регламентирующих летную работу, обязанности летчика, выполняющего полет, ознакомить летчиков с аэродромом, обозначением полос, взлета и посадки, размещением личного состава и техники на полетах и средств управления полетами.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



	Время, отводимое на занятия, распределяется командиром звена. Занятия проводит командир звена. Он знакомит летчиков с обязанностями и действиями лиц, групп руководства и обеспечения полетов, объясняет правила разбивки старта, маршруты передвижения личного состава, самолетов и технических средств по аэродрому.

	Обязанности должностных лиц по организации, проведению и обеспечению полетов изучаются в объеме, необходимом им, как летчикам и как лицам группы обеспечения полетов.

	Командир звена разъясняет летчикам следующее:

	а) из Наставления по производству полетов;

 общее положения;

аэродром, район аэродрома, аэродромный узел;

классификацию полетов;

метеорологические условия полетов;

летный состав и экипаж;

обязанности командира экипажа;

допуск к полетам;

подготовку летного состава к полетам;

управление полетами.

Б) из Основных правил полетов:

общие правила;

правила полетов;

управление воздушным движением;

полеты в особых условиях, особые случаи в полете;

в) из Наставления по штурманской службе;

общие положения;

обязанности летчика, выполняющего полеты;

штурманскую подготовку летного состава;

обеспечение безопасности полетов в штурманском отношении;

г) из Руководства по организации и проведению теоретического и летного обучения в авиационных организациях РОСТО РФ;

общие положения;

порядок подготовки летчиков к полетам и виды подготовки;

нагрузку на летчика в летную смену;

обучение осмотрительности;

порядок ведения тетради подготовки к полетам и летной книжки летчика;

д) из КУЛПа

содержание указаний к Курсу и упражнений по видам летной подготовки.



	Занятия по изучению руководящих документов целесообразно проводить путем чтения текста с разъяснением отдельных положений на примерах из летной практики с демонстрацией на модели и схеме аэродрома.

С целью повышения внимания летчиков необходимо во время занятий периодически контролировать, как они поняли тот или иной вопрос. Неясные положения разбирать более подробно, добиваясь, чтобы летчики поняли все правила и требования, изложенные в руководящих документах, направленных на обеспечение безопасности полетов и обязательны для каждого летчика.

В заключение командир звена дает летчикам задание на самоподготовку, указывая литературу и перечень вопросов, подлежащих изучению.

После изучения документов, регламентирующих летную работу, летчики выезжают на старт, где знакомятся с разбивкой старта, обозначением полос, местом личного состава на старте, размещением средств управления полетами.

Особое внимание руководитель занятий обращает на соблюдение правил передвижения людей, технических средств и самолетов по рабочей площади аэродрома.

В результате проведенных занятий летчики должны знать:

 основные положения организации и проведения полетов;

 обязанности лиц группы обеспечения полетов;

 правила передвижения по аэродрому во время полетов.



УПРАЖНЕНИЕ № 1-Г

ИЗУЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛЕТОВ В РАЙОНЕ АЭРОДРОМА, ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫНУЖДЕННЫХ ПОСАДОК В РАЙОНЕ ПОЛЕТОВ В РАДИУСЕ 150 КМ.





ВРЕМЯ 	-	7 ЧАС.



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС, АЭРОДРОМ



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:	Инструкция по производству полетов в районе аэродрома, карта района полетов в радиусе 150 км с нанесенными аэродромами ,курсами, расстояниями и временем полета до них, схема порядка движения самолетов при полетах с различными стартами, карты масштаба 1: 500000 для каждого летчика, летчики должны иметь тетради подготовки к полетам и набор карандашей.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:  Изучить район полетов, основные линейные и площадные ориентиры, расположение своего и запасных аэродромов и данные РТС, пилотажные зоны своего аэродрома, площадки для вынужденных посадок, порядок движения самолетов при полетах с различными стартами.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



	Занятия проводит штурман АЭ (командир звена), который показывает летчикам на карте крупного масштаба основные линейные и площадные ориентиры в районе аэродрома, расположение аэродромов, пилотажные зоны своего аэродрома и площадки для вынужденных посадок; объясняет, на какую площадку, с каких направлений и высот можно произвести посадку в случае отказа двигателя при различных направлениях старта. Затем объясняет основные положения полетов и перелетов в районе аэродрома. Разбирает расположение РТС в районе аэродрома; особенности ориентировки в данном районе, действия летчика при потере ориентировки и способы ее восстановления.

При рассмотрении этих вопросов руководитель  занятия обращает внимание летчиков на расположение, направление и конфигурацию площадных и линейных ориентиров, на возможность их использования для ведения и восстановления ориентировки, н изменения на местности, которые не отражены на картах, называет и показывает расположение РСТО в районе полетов, которые могут быть использованы для обеспечения полетов с данного аэродрома.

В заключении путем постановки контрольных вопросов проверить усвоение летчиками характеристики района аэродрома в радиусе 150 км, основных ориентиров и правил ведения и восстановления ориентировки.

Далее летчики под наблюдением инструктора вычерчивают схему расположения своего аэродрома, пилотажных зон и площадок для вынужденных посадок.

В конце изучения упражнения под руководством командира звена летчики объезжают аэродром, изучают характер поверхности, границы летного поля, препятствия на подходах к аэродрому и расположение радиотехнических средств на аэродроме.

В результате проведенных занятий летчик должен:

 уметь вычертить схему пилотажных зон и площадок для вынужденных посадок;

 знать, на какую площадку и с какой высоты следует производить посадку при отказе двигателя на различных участках маршрута полета по кругу;

 расположение и данные РТС своего и запасных аэродромов, правила восстановления ориентировки;

 район полетов в радиусе 150 км.







УПРАЖНЕНИЕ № 1-Д

ТРЕНИРОВКА В РАБОТЕ С АГРЕГАТАМИ В КАБИНЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ УБОРКА И ВЫПУСК ШАССИ ОСНОВНЫМ И АВАРИЙНЫМ СПОСОБАМИ, УБОРКА И ВЫПУСК ЩИТКОВ.





ВРЕМЯ 	-	7 ЧАС.



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:	руководство по летной эксплуатации самолета, альбом наглядных пособий (плакаты) по самолету, схемы агрегатов и систем самолета.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:  обучить летчиков четким и правильным действиям в работе с арматурой кабины, безошибочному выполнению действий с рычагами по уборке и выпуску шасси основным и аварийными способами, выпуску и уборку щитков.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ:  



	Занятия проводятся на исправном, заправленном воздухом и установленном на козелки самолете. При проведении занятий инструктор должен соблюдать следующие меры безопасности:

проверить правильность подъема самолета на козелки;

перед каждой уборкой шасси и щитков подать команду: «ОТ ШАССИ» и «ОТ ЩИТКОВ»;

выпуск и уборку шасси и щитков производить только с противодавлением;

перед зарядкой воздухом проверить, законтрена ли кнопка запуска;

В начале занятий инструктор путем контрольных вопросов проверяет знание летчиками:

принципа работы и конструктивных особенностей шасси;

принципа работы щитков и величину их отклонения;

правила зарядки самолета воздухом;

агрегатов и приборов, входящих в систему уборки и выпуска шасси и щитков, их расположения.

 Затем инструктор, находясь в кабине самолета, объясняет:

назначение и работу каждого агрегата, входящего в воздушную систему;

уборку и выпуск шасси основным и аварийными способами;

выпуск и уборку щитков;

уборку щитков при уходе на второй круг;

возможные неисправности в воздушной системе;

После этого летчики тренируются в работе с агрегатами кабины.

Инструктор дает задание летчику надеть парашют и сесть в кабину.

Находясь у борта кабины на плоскости инструктор следит за действиями летчика при посадке в кабину и проверяет усвоение им порядка действий при уборке и выпуске шасси основным и аварийными способами, при выпуске и уборке щитков.

Летчик, показывая на приборы, рычаги и краны, рассказывает о  их обозначение и порядке действия при уборке и выпуске шасси и щитков; остальные летчики слушают и в случае неправильных действий по указанию инструктора исправляют ошибки летчика, сидящего в кабине.

После проверки усвоения порядка действий при уборке и выпуске шасси и щитков, инструктор проверяет знание летчиками возможных неисправностей системы уборки и выпуска шасси и щитков.

В процессе тренировки в кабине летчик не должен снимать ноги с педалей и руку с ручки управления самолетом. В случае необходимости выполнять действие правой рукой он должен взять ручку управления в левую руку.

В конце занятий инструктор проводит разборку, указывает ошибки, допущенные летчиками и оценивает их знания.

В результате проведенных занятий летчик должен безошибочно управлять всеми агрегатами кабины.



УПРАЖНЕНИЕ № 1-Е

ТРЕНИРОВКА В ЗАПУСКЕ И ОПРОБОВАНИИ ДВИГАТЕЛЯ, 

В РУЛЕНИИ, ВЕДЕНИИ РАДИООБМЕНА И

 ДЕЙСТВИЯХ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ В ПОЛЕТЕ.





ВРЕМЯ 	-	6 ЧАС.



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ, АЭРОДРОМ



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:	Руководство по летной эксплуатации самолета, альбом наглядных пособий (плакаты) по самолету, схемы агрегатов и систем самолета, плакаты по действиям в особых случаях в полете.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:  Отработать порядок ведения радиообмена, действия при подготовке двигателя к запуску, прогрев, опробование и остановку двигателя. Отработать руление и действия в особых случаях в полете.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор на рулежном самолете. Накануне занятий летчик должен на самоподготовке изучить правила подготовки к запуску, запуск, прогрев, опробование и остановку двигателя, признаки отказа авиатехники и последовательность действий при этом, а также правила руления на самолете.

При проведении занятий соблюдать следующие меры безопасности:

 запускать двигатель только при наличии у самолете противопожарных средств и колодок под колесами шасси;

 при рулении с сопровождающим внимательно следить за его сигналами;

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ВЫРАБОТКОЙ ГОРЮЧЕГО (перекрытием пожарного крана).

На занятии инструктор проверяет знание летчиками правил подготовки двигателя к запуску, запуск, прогрев, опробование и остановку двигателя.

Инструктор садится в кабину, объясняет и показывает практически указанные выше элементы.

После объяснения летчики поочередно садятся в кабину и под руководством инструктора, находящегося в задней кабине, тренируются в запуске и остановке двигателя.

После тренировки летчиков инструктор объясняет правила руления, пользования тормозами и ведения двухсторонней радиосвязи, а затем приступает к обучению рулению.

Для отработки руления разбивается старт со средствами связи, составляется плановая таблица, назначается руководитель руления и стартовый наряд.

Вырулив на рулежную полосу, инструктор показывает летчику, как выполнять руление. Первые рулежки выполняются со скоростью быстро идущего человека, последующие - с увеличением скорости до 20-30 км/час.

Вначале отрабатывается выдерживание направления по прямой, затем - выполнение разворота на 90-180( с применением тормозов. Развороты  необходимо выполнять в обе стороны. В ходе руления летчики тренируются в ведении радиообмена с руководителем полетов.

При отработке технике руления основное внимание обращать на выдерживание прямолинейного направления, правильное и грамотное управление двигателем, правильную осмотрительность и работу с тормозами, а также на действия летчика при отказе тормозов самолета.

После отработки руления инструктор в кабине самолета тренирует летчиков в правильном принятии решения в особых случаях в полете, обращает их внимание на запоминание  последовательности действий и знание признаков отказа авиатехники.

При объяснении действий летчика в особых случаях в полете следует привести примеры из приказов, когда летчики или спортсмены, обнаружив неисправность авиатехники в полете, принимали грамотные  решения. Особое внимание следует обратить на определение отказа и последовательность действий летчика при его возникновении. Действия летчика необходимо увязывать с реальными условиями полета.

В процессе ответа на поставленный вопрос инструктор не должен требовать от летчиков быстрых действий. Нужно обратить его внимание на осмысленную последовательность действий и запоминание показаний приборов и признаков отказа или неисправности.

В результате проведенных занятий летчик должен уметь запускать, прогревать, опробовать, охлаждать и останавливать двигатель, вести правильный радиообмен и грамотно действовать в особых случаях в полет; выработать навыки в технике руления.





УПРАЖНЕНИЕ № 1-Ж

ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ И ОТРАБОТКА ДЕЙСТВИЙ ПО ОСТАВЛЕНИЮ 

САМОЛЕТА ПРИ ВЫНУЖДЕННЫХ ПРЫЖКАХ С ПАРАШЮТОМ.





ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ.



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:	Руководство по парашютной подготовке авиации РОСТО РФ, Руководство по летной эксплуатации самолета, схемы и плакаты по вынужденному покиданию самолета, страхующие приборы, распущенный и уложенный парашюты.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:  научить летчика последовательности действий при покидании самолета в аварийной обстановке.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор, который показывает на специально подготовленном самолете способы покидания самолета и последовательность действий при этом.

Далее занятие продолжается по группам, на нем поочередно с каждым летчиком отрабатываются все действия по покиданию самолета.

Руководитель занятий изучает с летчиками правила осмотра и эксплуатации парашюта летчиком.  После этого рассказывает, в каких случаях и каким способом оставляется самолет. Рассказ следует сопровождать примерами и показом.

Затем инструктор в кабине самолета показывает все действия летчика от изготовки к прыжку до момента оставления самолета с горизонтального полета, при штопоре , в вираже и спирали с управляемого и неуправляемого самолета, при пожаре и в перевернутом полете.

Все показанные действия инструктор поочередно отрабатывает с каждым летчиком до полного усвоения.

В результате проведенных занятий летчик должен усвоить порядок осмотра парашюта и правила обращения с ним, отработать действия, необходимые при покидании самолета.





УПРАЖНЕНИЕ № 1-З

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ПОЛЕТА 

И ПОЛЕТОВ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛЕТА, НАБОРА ВЫСОТЫ, СНИЖЕНИЯ, РАЗВОРОТОВ И ВИРАЖЕЙ С КРЕНОМ 

15-30(, ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТЕХНИКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТА НА МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ, СРЫВА В ШТОПОР И ВЫВОДА ИЗ НЕГО, СПИРАЛЬ И СКОЛЬЖЕНИЯ.





ВРЕМЯ 	-	6 ЧАС.



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ, КЛАСС



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:	Руководство по летной эксплуатации самолета, альбом наглядных пособий (плакаты) по самолету, плакаты по технике пилотирования, схемы движения самолетов, схема пилотажных зон, модель самолета, макет аэродрома, миниатюр-старт, силуэт «капот-горизонт», схемы полетного задания по упражнению № 1,2,3.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:  Изучить порядок подготовки к ознакомительному полету и полетам в зону, последовательность и технику выполнения элементов полета, порядок переключения внимания при пилотировании, ведение осмотрительности радиообмена. Отработать действия с оборудованием кабины самолета при выполнении полетов и в особых случаях в полете.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ:  



Занятия проводит летчик-инструктор. В течение первого часа занятий летчик-инструктор проверяет знание летчиками основных режимов полета, устойчивости и управляемости самолета. Рассказывает порядок выполнения ознакомительного полета.

В последующие 2 часа занятий летчик-инструктор изучает с летчиками порядок и технику выполнения полета в зону в следующей последовательности:

 подготовка к полету;

построение маршрута полета в зону и из зоны;

 правила осмотрительности;

 техника выполнения горизонтального полета, набора высоты, разворотов и виражей с креном 15-30(, планирование, действия органами управления самолетом и двигателем и распределение внимания на этих режимах;

 правила ведения ориентировки в зоне;

 правила радиообмена;

 меры безопасности и действия в особых случаях при полетах в зону.



	В последующих час занятий инструктор изучает с летчиками технику выполнения полета на минимально допустимой скорости, срыва в штопор и вывода из него, спирали и скольжения.

В течение последующих 2-х часов инструктор тренирует обучаемых в действиях с оборудованием кабины самолета при полетах в зону и проводит розыгрыш полета в динамике.

При проведении занятий по данному упражнению летчику-инструктору целесообразно использовать следующие методы обучения:

 устное изложение;

 показ порядка действий, необходимых при выполнении задания;

 беседу и решение коротких вводных;

 упражнение в кабине самолета;

 демонстрацию наглядных пособий;

 розыгрыш полета.

	Во время тренировки каждого летчика в кабине самолета инструктор показывает положение капота относительно горизонта. В режиме горизонтального полета и набора высоты; положение капота по отношению к горизонту в режиме планирования без щитков и со щитками, а также при выполнении разворотов на всех режимах показывается только с помощью макета.

	Инструктор должен показывать : основные ориентиры для определения положения самолета относительно горизонта на всех режимах, отклонения от нормальных режимов, объяснить как их заменить и как их заменить и как грамотно исправить.

	Во время тренировки инструктор ставит вводные задачи для закрепления знаний летчиков. В случаях, когда это возможно, летчик должен показать работу с оборудованием кабины, характер движения рулями и порядок распределения и переключения внимания в кабине самолета.

	В результате проведенных занятий летчик должен изучить:

порядок и технику выполнения ознакомительного полета и полетов в зону;

правила ведения осмотрительности на земле и воздухе;

правила  эксплуатации авиационной техники;

правила ведения радиообмена;

меры безопасности и действия в особых случаях при полетах в зону. 



















УПРАЖНЕНИЕ № 1-И 

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ ПО КРУГУ.





ВРЕМЯ 	-	7 ЧАС.



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ, КЛАСС



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:	Руководство по летной эксплуатации самолета, альбом наглядных пособий (плакаты) по самолету, плакаты по технике пилотирования,  модель самолета, макет аэродрома, миниатюр-старт, силуэт «капот-горизонт», схемы полетного задания по упражнению № 5.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:  Изучить порядок подготовки к полету по кругу, последовательность и технику выполнения элементов полета, порядок переключения внимания при пилотировании, ведение осмотрительности радиообмена. Отработать действия с оборудованием кабины самолета при выполнении полетов по кругу и в особых случаях в полете.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ:  



Занятия проводит летчик-инструктор. В начале занятий изучается подготовка к взлету, взлет по этапам, распределение внимания, характерные ошибки при выполнении взлета и их устранение; детально изучаются порядок построения маршрута при полете по кругу, распределение внимания при этом, характерные отклонения и ошибки при построении маршрута и методы их устранения. Затем изучается порядок подготовки к посадке, расчет на посадку и выполнение посадки с выпущенными и убранными щитками, распределение внимания на посадке, характерные отклонения и ошибки на посадке, их причины и методы устранения. Далее инструктор объясняет летчикам порядок ведения осмотрительности и радиообмена при полете по кругу, полета по кругу с боковым ветром. Указывает меры безопасности и действия в особых случаях при полетах по кругу.

В течение последующих 2-х часов инструктор тренирует летчиков в действиях с оборудованием кабины самолета при полетах по кругу, применяя те же методы, что и в упражнении № 1-А.

проведя занятия на самолете, показать действия летчика на взлете, при построении маршрута, расчете и при работе с оборудованием кабины. При объяснении техники взлета обратить внимание на характер и темп увеличения оборотов двигателя и положение ручки управления, на характер движения ручки управления для подъема переднего колеса, показать разницу в положениях передних частей кабины самолета относительно горизонта на 3-х точках и с поднятым передним колесом до взлетного положения.

Каждому летчику показать, какие детали фонаря кабины можно использовать для определения проекции посадочных знаков в момент перехода на планирование, а также перед началом и при выполнении 4-го разворота. Показать, где проецируются посадочные знаки при правильном расчете и куда смотреть при выполнении посадки.

В ходе занятий инструктор обучает летчиков грамотной эксплуатации авиационной техники, а в конце их производит розыгрыш полета в динамике, проверяет степень усвоения каждым летчиком пройденного материала, сообщает оценку и дает задание на самоподготовку.

В результате проведенных занятий летчик должен знать:

 порядок и технику выполнения полета по кругу;

 правила ведения осмотрительности на земле и в воздухе;

 правила эксплуатации авиационной техники;

 правила радиообмена;

 меры безопасности и действия в особых случаях в полете;

 



УПРАЖНЕНИЕ № 1

ПОЛЕТ НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАЙОНОМ АЭРОДРОМА 

И ПИЛОТАЖНЫМИ ЗОНАМИ.





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: 	1



ВРЕМЯ 			-	0,30 ЧАС



ВЫСОТА ПОЛЕТА:			600-1000 М



ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:	показать курсанту характерные ориентиры в районе аэродрома, ознакомить с расположение аэродрома и пилотажных зон.





ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



	Весь полет выполняет инструктор. После взлета он  производит облет пилотажных зон. В полете инструктор знакомит курсанта с основными ориентирами, учит как опознавать их с воздуха и определять по ним расположение аэродрома.

Курсант, сличая карту с местностью, запоминает расположение пилотажных зон и характерные признаки линейных ориентиров района аэродрома.

После полета курсант составляет схему района аэродрома с указанием на ней характерных ориентиров, зон, запасных посадочных площадок. На основании данных полета и правильно составленной схемы инструктор выставляет оценку курсанту.



	







УПРАЖНЕНИЕ № 2

ПОЛЕТ В ЗОНУ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

 С ПИЛОТАЖНЫМИ СВОЙСТВАМИ САМОЛЕТА.





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: 	1



ВРЕМЯ 			-	0,30 ЧАС



ВЫСОТА ПОЛЕТА:			1500 М



ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:	дать курсанту представление о летных качествах самолета, его устойчивости и управляемости.





ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ:



Полет выполняется в простых метеоусловиях. В качестве средств объективного контроля используется бароспидограф.

Полет в зону выполняет инструктор. Курсант мягко держится за управление. В зоне показывает курсанту устойчивость и управляемость самолета, плавно создавая небольшие углы крена, тангажа. Затем передает управление курсанту, который знакомится с устойчивостью и управляемостью самолета, не допуская резких движений рулями управления. Затем инструктор показывает поведение самолета на малых скоростях, не допуская срыва в штопор. Полеты из  зоны, радиообмен, расчет на посадку производит инструктор, а курсант ведет осмотрительность и ориентировку.

В результате выполнения упражнения курсант должен получить представление об устойчивости и управляемости самолета.



УПРАЖНЕНИЕ № 3

ВЫВОЗНЫЕ ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛЕТА, НАБОРА ВЫСОТЫ, СНИЖЕНИЯ, РАЗВОРОТОВ И ВИРАЖЕЙ С КРЕНОМ  15-30(, ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТЕХНИКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТА НА МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ, СРЫВА В ШТОПОР И ВЫВОДА ИЗ НЕГО, СПИРАЛИ И СКОЛЬЖЕНИЯ.





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: 	2



ВРЕМЯ 			-	1 ЧАС



ВЫСОТА ПОЛЕТА:			600-1500 М



ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:	выработать у курсанта твердые навыки в выполнении горизонтального полета, набора высоты, снижения, разворотов и виражей с креном 15-30(, ознакомить с техникой полета на минимально-допустимой скорости, срыва в штопор и вывода из него, спирали и скольжения.

ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Полеты выполняются с инструктором в простых метеоусловиях.  В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф. 

Запуск, опробование двигателя, закрытие фонаря кабины, подготовку оборудование кабины производит летчик под контролем инструктора и техника самолета.  Перед выруливанием настроить АРК, согласовать УГР.

Во всех полетах взлет, расчет и посадку выполняет инструктор. Летчик ведет радиообмен, работает с оборудованием кабины и приобретает необходимые навыки в пилотировании самолета.

В первом полете летчик выполняет набор высоты, горизонтальный полет, снижение, развороты с креном 15-30( в горизонтальной плоскости  на снижении и наборе высоты на 90( с убранными шасси и щитками, горизонтальный полет и снижение с выпущенными шасси.

Инструктору показать выполнение разворота на 90( с выпущенными шасси и снижение с выпущенными шасси и щитками. Обратить внимание летчика на запоминание положение видимых частей кабины на данных режимах, кратковременную разбалансировку самолета при выпуске щитков в посадочное положение, на то, как снимается усилие на ручке триммером руля высоты.

Дать летчику практически выполнить показанные элементы. Перед  выполнением каждого элемента полета осмотреться, визуально или с помощью РТС сохранять свое  место в зоне. Периодически докладывать РП о своем местонахождении.  Если обучаемый испытывает затруднения в усвоении указанных элементов, инструктор помогает ему указаниями по СПУ и совместными действиями. После того, как летчик вырабатывает твердые навыки в выполнении режимов полета, приступить к обучению технике перевода из одного режима полета в другой, при этом особое внимание уделить порядку действия сектором газа и рулями управления, а также порядку переключения внимания.

В оставшееся время инструктор показывает, а летчик повторяет выполнение виражей с креном 15-30(. Инструктор следит за выдерживание режимов полета и сохранением места в зоне, подсказом по СПУ предупреждает возможные отклонения, а в случае необходимости показывает правильные действия.

После выполнения задания в зоне летчик докладывает РП о выполнении задания.

Во втором полете инструктор проверяет навыки летчика в выполнении показанных в первом полете элементов и на высоте 1500 м, обучает технике выполнения виражей с креном 15-30(, спирали и скольжения. Затем показывает полет на минимально допустимой скорости в наборе высоты и на пилотировании, обращая особое внимание на поведение самолета на этих режимах. После этого инструктор показывает срыв в штопор с немедленным выводом из него. 

Летчик повторяет выполнение показанных элементов полета, инструктор подсказом по СПУ предупреждает возможные ошибки. Снижение при выходе из зоны, вход в круг, выпуск шасси и щитков, снижение до высоты 30 м. Выполняет обучаемый. Посадку производит инструктор.













УПРАЖНЕНИЕ № 4-А 

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

ВИРАЖЕЙ С КРЕНОМ 30-45(, ПОЛЕТА НА МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ, ПАРАШЮТИРОВАНИЯ, СРЫВА В ШТОПОР И ВЫВОДА ИЗ НЕГО, СПИРАЛИ И СКОЛЬЖЕНИЯ.





ВРЕМЯ 	-	6 ЧАС.



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ, КЛАСС



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:	Руководство по летной эксплуатации самолета,   модель самолета, макет аэродрома, миниатюр-старт, силуэт «капот-горизонт», схема аэродрома с пилотажными зонами, схема полетного задания по упражнению № 4.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:  Изучить технику выполнения виражей с креном 30-45( полета на минимально допустимой скорости, ввода и вывода самолета из штопора, спирали и скольжения.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ:  



Занятия проводит инструктор. В первые 2 часа он  путем беседы проверяет знания обучаемыми порядка уборки и выпуска шасси нормальным и аварийными способами, построение маршрута в зону и из зоны, техники выполнения элементов полета по кругу, основных режимов полета, устойчивости и управляемости самолета, виражей с креном 30-45(, ввода и вывода самолете из штопора, полета на минимально допустимой скорости, спирали и скольжения.

В последующие 2 часа инструктор объясняет технику выполнения отрабатываемых элементов и порядок распределения и переключения внимания, используя в полной мере модель самолета и силуэт «капот-горизонт».

В процессе рассказа о технике выполнения элементов полета инструктор увязывает вопросы пилотирования с аэродинамикой самолета.

разбирает возможные ошибки при выполнении штопора, виражей, спирали, скольжения и способы их исправления, а также поведение самолета на минимально допустимой скорости и при срыве в штопор. Напоминает правила осмотрительности и ведения ориентировки в зоне, правила радиообмена,  меры безопасности и действия в особых  случаях в полете.

Затем инструктор рассказывает о порядке расчета на посадку и из зоны с задросселированным двигателем (имитация отказа двигателя). В течение последних 2-х часов тренирует обучаемых в действиях с оборудованием кабины самолета при полетах в зону и проводит розыгрыш полета в динамике.

В конце занятий инструктор сообщает оценки и дает задание на самоподготовку.

В результате проведенных занятий летчик должен знать порядок и технику выполнения полета в зону по упр. № 4.



УПРАЖНЕНИЕ № 4

ВЫВОЗНЫЕ ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВИРАЖЕЙ

 С КРЕНОМ 30-45(, ПОЛЕТЫ НА МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ, ПАРАШЮТИРОВАНИЯ, ВВОДА И ВЫВОДА САМОЛЕТА ИЗ ШТОПОРА, СПИРАЛИ И СКОЛЬЖЕНИЯ.





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: 	2



ВРЕМЯ 			-	1 ЧАС



ВЫСОТА ПОЛЕТА:			600-1500 М



ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:	научить курсанта технике выполнения виражей с креном 30-45(, полеты на минимально допустимой скорости парашютирования, ввода и вывода самолета из штопора, спирали и скольжения.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



	Взлет и посадку производит инструктор, курсант мягко держится за управление. Набор высоты в зону выполняет курсант, инструктор следит за правильностью построения маршрута ,а при наличии отклонений помогает их устранять.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ. В зоне на высоте 1500 м, инструктор показывает выполнение виражей с креном 30-45(, спирали и скольжения. Затем показывает полет на минимально допустимой скорости на планировании, в наборе высоты, обращая особое внимание на поведение самолета на этих режимах, после чего выполняет парашютирование. Курсант соответственно повторяет выполнение показанных элементов полета, инструктор следит за правильностью выполнения, а при наличии их отклонений помогает устранить или дополнительно показывает технику выполнения. Затем набрав высоту 1500  м, инструктор обучает курсанта выполнению:

 штопора с горизонтального полета, с разворот и набора высоты, на планировании с немедленным выводом;

 спирали и скольжения.

	ВТОРОЙ ПОЛЕТ. При следовании в зону на высоте 1000 м инструктор берет управление и показывает курсанту набор высоты на минимально допустимой скорости. Курсант продолжает набор высоты до 1500 м. В зоне на высоте 1500 м осматривается и выполняет:

два виража с креном 30( по одному в каждую сторону;

два виража с креном 45( по одному витку в каждую сторону;

два срыва в штопор с горизонтального полета с немедленным  выводом;

два штопора с горизонтального полета по одному витку в каждую сторону;



	Набор высоты после вывода самолета из штопора осуществлять восходящей спиралью с креном 15(.

После усвоения виража и штопора курсант выполняет спираль с креном 30( в обе стороны до 1000 м. Затем скольжение в обе стороны по 50 м.

Инструктор следит за действиями курсанта и подсказом про СПУ предупреждает возможные отклонения, а при необходимости помогает устранять их.

Снижение в обоих полетах при выходе из зоны, вход в круг, выпуск шасси, щитков, снижение до высоты 300  м. Выполняет курсант. При входе в круг и заходе на посадку инструктор подсказывает место выполнения разворотов и перехода на планирование, радиообмен ведет курсант.

В результате выполнения упражнения курсант должен быть научен выполнению элементов полета по данному упражнению с оценкой не ниже «удовлетворительно».



УПРАЖНЕНИЕ № 5

ВЫВОЗНЫЕ ПОЛЕТЫ ПО КРУГУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВЗЛЕТА, НАБОРА ВЫСОТЫ, РАЗВОРОТОВ, ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТА, СНИЖЕНИЯ, РАСЧЕТА НА ПОСАДКУ И ПОСАДКЕ.





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: 	45



ВРЕМЯ 			-	3 ЧАС 55 МИН



ВЫСОТА ПОЛЕТА:			300 М



ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:	научить летчика выполнять полеты по кругу при встречном ветре.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Полеты выполнять с инструктором в простых метеоусловиях. В первых 10-ти полетах обучить технике выполнения взлета, построения маршрута, ознакомить с расчетом на посадку и отработать правильное распределение внимания на посадке.

В полетах с 11 по 20-й обучить на посадку и выравниванию самолета с высоты 5-6 м до 1-0,75 м закрепить навыки в выполнении взлета и построения маршрута. В 2-х полетах показать процесс выравнивания и высоту выдерживания 1-0,75 м с проходом над полосой на этой высоте.

Полеты с показом выравнивания и выдерживанием высоты 1-0,75 м с проходом над полосой выполнять по усмотрению инструктора и с разрешения РП.

В полетах с 21 по 42-й обучать расчету на посадку, обращать внимание на сохранение угла планирования, проекцию посадочных знаков на фонаре кабины летчика при точном расчете, на поведение самолета и необходимые действия по удержанию самолете на заданной глиссаде, тренировать в выполнении взлета и построении маршрута. 

Последние три полета по кругу выполняются с командиром звена. По результатам этих полетов командир звена принимает решение о переводе курсанта на упражнение № 6.





УПРАЖНЕНИЕ № 6-А 

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ НА ИСПРАВЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ 

В РАСЧЕТЕ НА ПОСАДКУ И ПРИ ПОСАДКЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ В ПОЛЕТЕ.





ВРЕМЯ 	-	7 ЧАС.



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ, КЛАСС



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:	Руководство по летной эксплуатации самолета,   альбом наглядных пособий по самолету, плакаты по технике пилотирования, модель самолета, макет аэродрома, миниатюр-старт, схема сил, действующих на самолет при посадке.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:  научить летчика замечать и грамотно исправлять отклонения в расчете на посадку и на посадке, принимать грамотные решения при имитации отказа двигателя и приборов, выполнять посадку с убранными щитками.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



ПЕРВЫЕ ТРИ ЧАСА занятий проводит инструктор. На занятиях изучить:

 способы исправления отклонений на взлете;

 способы исправления расчета подтягиванием, скольжением и уходом на второй круг с различных высот;

 способы исправления расчета на посадку до 4-го разворота;

 характерные ошибки в исправлении расчета подтягиванием и при уходе на второй круг;

 отклонения при посадке (высокое выравнивание, взмывание и «козел», их причины и технику исправления);

 выполнение расчета и посадки с убранными щитками;

	Разбирая указанные вопросы, необходимо подчеркнуть особенности выполнения посадки с убранными щитками, способы уточнения и исправления расчета на посадку путем отборов или доворотов относительно посадочных знаков до 4-го разворота и подтягиванием или уходом на 2-й круг после 4-го разворота.

Объясняя причины, приводящие к отклонениям, надо особенно подчеркнуть значение следующих элементов полета, предшествующих посадке:

 место третьего разворота, расчет и заход на посадку по посадочным знакам;

 высота вывода из 4-го разворота;

 выдерживание угла и скорости планирования; 

 своевременное начало выравнивания;

 сохранение высоты начала и конца выдерживания.



	Необходимо указать, что во время посадки решающую  роль играет правильное распределение внимания, направление взгляда, плавность и соразмерность движения рулями.

Последующие 2 часа инструктор объясняет особые случаи в полете (отказ двигателя, отказ приборов, не выход шасси или щитков, раскрутка винта, тряска двигателя, падение давления бензина или масла, пожар в воздухе, отказ радиосвязи и др.) и действия летчика в этих случаях, обращая особое внимание на действия летчика при отказе двигателя, при имитации отказа двигателя и меры безопасности.

Объясняя действия при отказе двигателя и при других неисправностях авиатехники в полете, необходимо привести примеры из летной практики и показать, как правильные действия экипажа приводят к благополучному исходу полета.

Затем инструктор разбирает особенности посадки с открытым фонарем кабины самолета и с убранными щитками.

В течение последних 2-х часов инструктор в кабине самолета проверяет усвоение обучаемыми изложенного материала и тренирует их в умении работать с оборудованием кабины при уходе на второй круг, при имитации отказа двигателя, в  также проверяет их действия при исправлении отклонений на взлете и посадке.

В результате проведенных занятий обучаемый должен знать:

 правила исправления отклонений на взлете, в расчете на посадку, на посадке, технику ухода на второй круг с различных высот с оценкой не ниже «хорошо»;

 четко действовать при отказе двигателей и приборов;

 умело выполнять действия при аварийном выпуске шасси;

 знать особенности расчета и посадки с убранными щитками и открытым фонарем кабины.







УПРАЖНЕНИЕ № 6

ВЫВОЗНЫЕ ПОЛЕТЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ИСПРАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА НА ПОСАДКУ ПОДТЯГИВАНИЕМ И СКОЛЬЖЕНИЕМ.

ОБУЧЕНИЕ УХОДУ НА ВТОРОЙ КРУГ С ВЫСОТЫ 50 М.





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: 	9



ВРЕМЯ 			-	3 ЧАС 55 МИН



ВЫСОТА ПОЛЕТА:			300 М



ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:	научить летчика замечать отклонения в расчете на посадку и грамотно исправлять их подтягиванием и скольжением. Отработать уход на второй круг с высоты 50 м.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 





	Полеты выполнять с инструктором в простых метеоусловиях. В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф.

В первых 3-х полетах летчик учится исправлять расчет на посадку подтягиванием. Все полеты выполняет обучаемый, уборку наддува при расчете производит инструктор. В первом полете инструктор показывает, как оценивает расчет на посадку,  показывает исправление расчете подтягиванием. В последующих полетах уборку наддува после 3-го разворота производит обучаемый по команде инструктора и тренируется в производстве и исправлении расчета на посадку подтягиванием до высоты выравнивания. В последующих 4-х полетах летчик учится исправлять расчет на посадку скольжением. Уборку наддува при расчете производит обучаемый по команде инструктора и оценивает расчет. После показа инструктор исправления расчете на посадку скольжением обучаемый продолжает тренироваться в оценке и исправлении расчета на посадку скольжением до высоты 50 м.

В восьмом полете инструктор показывает расчет с перелетом и исправление уходом на второй круг с высоты 50 м. Для чего на высоте 50 м, приняв решение об уходе на второй круг, в углу планирования увеличивать обороты двигателя до взлетных, не допуская потери приборной скорости менее 145-150 км/час, вывести самолет из угла снижения, убрать шасси, на высоте не менее 50 м убрать посадочные щитки, на скорости 170 км/час по прибору перевести самолете в набор высоты. Необходимо обратить внимание обучаемого на то, что при резком увеличении режима работы двигателя до взлетного самолета энергично переводит в набор высоты, для удержания самолета в горизонтальном положении требуются значительные усиления на ручку управления.

В девятом полете обучаемый тренируется в выполнении ухода на второй круг с высоты 50м. Уборку наддува при расчете на посадку производит обучаемый по команде инструктора и производит расчет. 

В результате выполнения упражнения обучаемый должен своевременно оценивать и исправлять расчет на посадку.



УПРАЖНЕНИЕ № 7

ВЫВОЗНЫЕ ПОЛЕТЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

ИСПРАВЛЕНИЯ  ОТКЛОНЕНИЙ НА ПОСАДКЕ. 

ОБУЧЕНИЕ УХОДУ НА ВТОРОЙ КРУГ С ВЫСОТЫ ВЫРАВНИВАНИЯ.





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: 	12



ВРЕМЯ 			-	1 ЧАС 10 МИН



ВЫСОТА ПОЛЕТА:			300 М



ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:	научить летчика замечать отклонения в расчете на посадку и грамотно исправлять отклонения на посадке. Отработать уход на второй круг с высоты выравнивания.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Полеты выполнять с инструктором в простых метеоусловиях. В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф.

Действия обучаемого по подготовке к полету и перед выруливанием аналогичны изложенным в упр. № 5.

В ПЕРВОМ ПОЛЕТЕ инструктор показывает высокое выравнивание - 1,5-2 м и правильное исправление его с последующим приземлением. Обучаемый мягко держится за управление.

При обучении исправлению высокого выравнивания скорость планирования необходимо увеличивать на 10 км/час. Выравнивание начинать на высоте 8 м/с с таким расчетом, чтобы закончить его на высоте 2-1,5 м. Обратить внимание обучаемого на характер движения ручкой управления по исправлению высокого выравнивания, руководить переключением внимания по СПУ.

Во втором и третьем полетах инструктор создает высокое выравнивание (1,5-2 м), обучаемый по команде инструктора исправляет его с последующим приземлением.

Обучаемый, заметив высокое выравнивание, должен прекратить движение ручки управления на себя, снизить самолет до высоты 1-0,75 м, после чего по мере приближения к земле и уменьшения скорости плавным и соразмерным движением ручки управления на себя создать самолету посадочное положение с последующим приземлением.  Если обучаемый не замечает высокого выравнивания и не исправляет его, указывая по СПУ последовательность действий, инструктор сам исправляет его:

 если замечено, что выравнивание будет закончено на высоте более 1 м, необходимо уменьшить темп выбирания ручки управления на себя с таким расчетом, чтобы закончить выравнивание на высоте 1-0,75 м.

 если выравнивание закончено на высоте 2-1,5 м и самолет не снижается (большая скорость), необходимо плавным движением ручки управления от себя снизить самолет до высоты 1-075 м и произвести приземление с нормально созданным посадочным положением;

 если выравнивание закончено на высоте более 2-х метров, плавно увеличить обороты двигателя до максимальных и, не отрывая взгляда от земли, уйти на второй круг.

	Инструктор не должен допускать продолжительного выдерживания самолета на высоте 1,5-2 м во избежание потери скорости и сваливания самолета на крыло.

	В ЧЕТВЕРТОМ И ПЯТОМ полетах инструктор показывает исправление расчета подтягиванием исправление взмыванием до 0,75-1,5 м сначала в первой половине, а затем во второй половине выдерживания с последующим приземлением.

При показе исправления расчета подтягиванием обратить внимание на перемещения обучаемого точек начала выравнивания относительно видимых частей фонаря кабины при недолете и последовательность действий по исправлению расчета (увеличение оборотов двигателя в углу планирования с последующим изменением направления глиссады снижения в точку выравнивания). Обучая исправлению взмывания, скорость планирования необходимо увеличивать на 10 км/час и обратить внимание обучаемого на характер действия ручкой управления при исправлении взмывания в первой половине выдерживания или во второй половине выдерживания. 

В ШЕСТОМ И СЕДЬМОМ полетах обучаемый тренируется в исправлении расчета подтягиванием, инструктор создает взмывание до 0,75-1,5 м, обучаемый по его команде исправляет отклонение с последующим приземлением.

В одном из полетов во второй половине выдерживания при создании посадочного положения ускоренным темпом движения ручки управления на себя по сравнению с нормальным выполнить взмывание до высоты не более 0,75 м. Обучаемый ,заметив взмывание, должен задержать ручку управления на месте и по мере снижения соразмерным движением ручки на себя произвести нормальную посадку на два основных колеса, при этом учитывать, что вертикальная скорость снижения будет повышена. 

Обучаемый несвоевременно замечает и исправляет отклонения инструктор не должен допускать длительного выдерживания на высоте 1,5 м, резких движений ручкой управления, увеличения посадочного угла самолета больше нормального, что может привести к приземлению кренов и своевременно устранять их энергичным отклонением ручки управления и педали в сторону, противоположную крену. 

В ВОСЬМОМ ПОЛЕТЕ инструктор создает скоростной «козел» до высоты 0,75-1 м и показывает грамотное исправление с последующим приземлением. Для чего после выравнивания на высоте 0,75 м снижать самолет с мало поднятым передним колесом, допустить совпадение момента касания самолета о землю с взятием ручки управления на себя, исправить данное отклонение и выполнить посадку с нормально поднятым передним колесом. Обратить внимание обучаемого на характер действия рулями при исправлении скоростного отделения самолета.

В ДЕВЯТОМ полете инструктор создает, а обучаемый тренируется в исправлении скоростного «козла» высотой 0,75-1 м.

Допустив скоростное отделение самолета от земли, обучаемый должен, не отрывая взгляда от земли, прекратить движение ручки управления на себя и  в зависимости от интенсивности ухода самолета от земли плавным и соразмерным движением ручки управления от себя прекратить дальнейший уход от земли. По мере приближения самолета к земле соразмерным движением ручки управления на себя производить посадку на два основных колеса с нормально поднятым колесом.

В ДЕСЯТОМ полете инструктор показывает исправление расчета с перелетом уходом на второй кругу с высоты начала выравнивания.

При показе исправления расчета с перелетом уходом на второй круг с высоты выравнивания увеличить скорость планирования на 10-20 км/час. Обратить внимание обучаемого на сохранение постоянства взгляда и производство посадки с одновременным увеличением оборотов двигателя до максимальных, на контроль скорости (по набеганию земли и возрастанию усилий на ручку управления) и перевод самолета в набор высоты.

В ОДИННАДЦАТОМ полете обучаемый тренируется в выполнении исправления расчета с перелетом уходом на второй круг с высоты начала выравнивания.

На планировании после 4-го разворота, держать увеличенную скорость планирования на 10-20 км/час. По команде инструктора с высоты выравнивания выполнить уход на второй круг для исправления расчета с перелетом.

В ДВЕНАДЦАТОМ полете обучаемый производит посадку с нормальным профилем.

В результате выполнения упражнения обучаемый должен своевременно замечать отклонения на посадке и грамотно их исправлять без помощи инструктора. 

УПРАЖНЕНИЕ № 8

ВЫВОЗНЫЕ ПОЛЕТЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ С ОТКРЫТЫМ ФОНАРЕМ, ПРИНЯТИЯ ПРАВИЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ ИМИТАЦИИ ОТКАЗА ДВИГАТЕЛЯ, ПРИ ОТКАЗЕ ПРИБОРОВ, ПОСАДКИ С УБРАННЫМИ ЩИТКАМИ .





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: 	7



ВРЕМЯ 			-	0 ЧАС 35 МИН



ВЫСОТА ПОЛЕТА:			300 М



ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:	научить летчика выполнять посадку с открытым фонарем, принимать грамотное решение и выполнять правильные действия при имитации отказа двигателя и отказе приборов, производить посадку с убранными щитками.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Обучаемый все полеты по кругу выполняет с посадкой в полосе приземления с нормальным профилем.

В первых двух полетах инструктор обучает летчика посадке с открытым фонарем, одновременно между вторым и третьими разворотами полета по кругу дает имитацию отказа двигателя со снижением до высоты не ниже 200 м.

При имитации отказа двигателя обучаемый должен действовать в строгой последовательности, как при отказе двигателя (кроме закрытия пожарного крана, выключения заживания, генератора и аккумулятора).

В последующих двух приборов (указателя скорости, высотомера, авиагоризонта, тахометра, комбинированного прибора).

При имитации отказа приборов пилотирование самолета осуществлять по положению капота относительно горизонта и по дублирующим приборам.

В оставшихся трех полетах инструктор обучает и тренирует летчика в выполнении посадки с убранными щитками.

Скорость выполнения посадки с убранными посадочными щитками не имеет существенных отличий от посадки с выпущенными щитками. Но при этом необходимо обратить внимание обучаемого на более пологую глиссаду планирования, некоторое увеличение дальности планирования, времени выдерживания, скорости приземления и длины пробега по сравнению с посадкой с выпущенными посадочными щитками. Поэтому при выполнении захода и расчета на посадку переход на планирование следует начинать раньше, а точку начала выравнивания, в зависимости от ветра, намечать несколько дальше от посадочного «Т», чем при посадке с выпущенными щитками.

В результате выполнения упражнения обучаемый должен уметь выполнять посадку с открытым фонарем, выполнять действия при имитации отказа двигателя и приборов, производить посадку с убранными щитками.

 





УПРАЖНЕНИЕ № 9

ВЫВОЗНЫЕ ПОЛЕТЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ 

ВЗЛЕТА, ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТА И ПОСАДКИ 

С БОКОВЫМ ВЕТРОМ.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: 	5



ВРЕМЯ 			-	0 ЧАС 25 МИН



ВЫСОТА ПОЛЕТА:			300 М



ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:	научить летчика выполнять полеты по кругу с боковым ветром.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



При отработке упражнения инструктор должен показать обучаемому технику борьбы со сносом при взлете, построение маршрута, планировании и посадке. Научить определять снос на всех этапах полете и устранять его.

Полеты выполнять с инструктором в простых метеоусловиях. Направление взлета и посадки выбирать так, чтобы боковая составляющая скорости ветра под углом 90(была не более 6 м/сек.

 В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф.

Действия обучаемого по подготовке к полету и перед выруливанием аналогичны изложенным в упр. №  5.

В первом полете инструктор показывает технику борьбы со сносом на взлете, при построении маршрута, планировании и посадке, учит определять снос при выполнении всех элементов полета и устранять его.

Последующие ЧЕТЫРЕ полета выполняет обучаемый, во время которых он тренируется определять и устранять снос, правильно строить маршрут и производить посадку в полосе точного приземления.

При боковой составляющей скорости ветра до 5м/сек техника выполнения взлета и посадки не усложняется. При боковой составляющей более 5 м/сек взлет и посадка имеют некоторые особенности и требуют повышенного внимания, своевременных и правильных действий летчика.

При взлете с ветром на разбеге кренящее воздействие бокового ветра необходимо парировать отклонением ручки управления в ту сторону, откуда дует ветер. По мере нарастания скорости и увеличения эффективности элеронов ручку управления необходимо возвращать к нейтральному положению.

Стремление самолета развернуться против ветра парировать в первой половине разбега тормозами колес, во  второй - отклонением руля поворота.

Подъем переднего начинать при скорости на 10-15 км/час, большей, чем при обычном взлете.

После отрыва самолета снос устранять созданием скольжения в сторону, откуда дует ветер.

При построении маршрута учитывать направление ветра и бороться со сносом курсом самолета.

При планировании на посадку снос самолета устраняется скольжением, величина которого зависит от скорости бокового ветра.

На выдерживании перед посадкой по мере уменьшения высоты крен самолета необходимо постоянно уменьшать с таким расчетом, чтобы приземление произошло без крена на оба основных колеса.

Кренение самолета на пробеге парировать действием элеронов, а стремление самолета развернуться против ветра - действием руля направления и тормозами колес. 

В результате выполнения обучаемый должен уметь выполнять полет по кругу при боковом ветре на оценку не ниже «удовлетворительно».



УПРАЖНЕНИЕ № 10-А 

ЗАЧЕТ ПО ЗНАНИЮ РУКОВОДСТВА ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОЛЕТА И ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛЕТОВ В РАЙОНЕ АЭРОДРОМА.





ВРЕМЯ 	-	4 ЧАС.



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	 КЛАСС



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:    добиться твердых знаний обучаемыми Руководства по летной эксплуатации самолета, Инструкции по производству полетов в районе аэродрома.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Зачет принимает командир звена, обращая особое внимание на знание обучаемыми:

 летных характеристик ограничений по самолету;

 порядок подготовки к полету;

 порядок выполнения полета от взлета до посадки;

 техники вывода самолета из штопора;

 действия летчика в особых случаях в полете;

 правила эксплуатации самолетных систем;

 Инструкции по производству полетов в районе аэродрома;

 Наставления по производству полетов (особые случаи в полете). 



	В результате проведенных занятий обучаемый должен знать основные положения Руководства по летной эксплуатации самолета и Инструкции по производству полетов в районе аэродрома.

	Летчики, не сдавшие зачета, к дальнейшим полетам не допускаются.

















УПРАЖНЕНИЕ № 10

ШЛИФОВОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ ПЕРЕД САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ВЫЛЕТОМ.





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: 	5



ВРЕМЯ 			-	0 ЧАС 25  МИН



ВЫСОТА ПОЛЕТА:			300 М



ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:	закрепить навыки в технике пилотирования по кругу. Инструктору убедиться в готовности обучаемого к самостоятельному вылету.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Самолет пилотирует обучаемый. Инструктор контролирует действия обучаемого и оценивает умение выполнять элементы полета по кругу без вмешательств.

Полеты выполнять с инструктором в простых метеоусловиях. В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф.

ПЕРВЫЙ полет выполнять с нормальным профилем посадки с уточнением расчета до высоты 50 м скольжением, до высоты выравнивания подтягиванием. 

В последующих двух полетах обучаемый должен быть проверен в умении выполнять расчет и посадку без щитков, правильно принимать решение высот с выпущенными щитками.

Оставшиеся два полета обучаемый выполняет, по возможности, без вмешательства инструктора. 

По результатам этих полетов инструктор полностью и всесторонне определяет подготовленность обучаемого к первому самостоятельному полету  докладывает об этом своему командиру звена с предъявлением летной книжки.



УПРАЖНЕНИЕ № 11

ВЫВОЗНЫЕ ПОЛЕТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ВЫЛЕТУ.





	КОЛИЧЕСТВО ВЫЛЕТОВ:  -  контрольных 	2

                                                             - зачетных              3



ВРЕМЯ 			-	0 ЧАС 25 МИН



ВЫСОТА ПОЛЕТА:			300 М



ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:	Контролирующему определить готовность летчика к первому самостоятельному полету .





ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Самолет пилотирует летчик. Контролирующий проверяет качество техники пилотирования по кругу, умение летчика своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения в полете, грамотно эксплуатировать авиатехнику, вести радиообмен и осмотрительность.

Полеты выполнять с инструктором в простых метеоусловиях при хорошей видимости посадочных знаков со всех точек маршрута полета по кругу.  В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф. Первые два полета по кругу выполнять с командиром звена.

Последующие три полета по кругу выполнять со старшим начальником, которому предоставлено право выпуска летчика в первый самостоятельный полет.

Запуск, опробование двигателя, закрытие фонаря и подготовка оборудования кабины к полету обучаемый производит под контролем проверяющего и техника самолета.

в процессе прогрева и опробования двигателя проверить работу тормозов и вырулить.

На рулении контролирующий обращает внимание на то, как летчик выдерживает скорость руления, соблюдает правила осмотрительности и меры безопасности.

С разрешения РП летчик выруливает на линию исполнительного старта; выполняет взлет, строит маршрут полета по кругу, выполняет заход по посадочным знакам, расчет и посадку.

ЗАЧЕТНЫЕ ПОЛЕТЫ по усмотрению контролирующего разрешается выполнять с «конвейера» или с заруливанием на линию исполнительного старта для повторного взлета.

Подготовленным к самостоятельным полетам следует считать летчика, который:

 морально-психологически подготовлен к самостоятельным полетам;

 выполняя контрольные полеты, не допускает систематически повторяемых ошибок, а случайные отклонения своевременно замечает и грамотно исправляет;

 принимает правильное решение в усложненной обстановке и умело эксплуатирует авиационную технику;

 грамотно анализирует свои ошибки и допускаемые в полете отклонения;

	Проверяющий принимает решение о допуске обучаемого к первому самостоятельному полету.

	Если обучаемый не готов к самостоятельному полету, ему назначаются дополнительны вывозные полеты, после которых проводится повторная проверка готовности к самостоятельному полету. Проверка производится тем же начальником, который проверял обучаемого в первый раз.

	В результате выполнения упражнения обучаемый должен выполнить все элементы полета по кругу на оценку не ниже «хорошо», своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения в полете.

















УПРАЖНЕНИЕ № 12

КОНТРОЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ ПО КРУГУ .





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: контрольных 	15

					 самостоятельных     60



ВРЕМЯ 			контрольных              1 час 15 мин

				самостоятельных        5 час 00 мин	



ВЫСОТА ПОЛЕТА:			300 М



ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:	закрепить и совершенствовать навыки курсантов в технике пилотирования по кругу .



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Первые два самостоятельных полета по кругу выполнять в простых метеоусловиях при хорошей видимости естественного горизонта в день проверки.

Если в день проверки курсант самостоятельно не вылетел, то на следующий день инструктор должен выполнить с ним контрольно-показные полеты для ознакомления с метеоусловиями и особенностями старта.

Курсант, не вылетевший самостоятельно по истечении 7 дней со дня проверки, повторно проверяется авиационным начальником, имеющим право на допуск к самостоятельным полетам.

Первые 10-15 самостоятельных полетов курсанты выполняют с предварительными контрольными полетами в каждый летный день. Кроме того, с курсантами выполняются контрольные полеты при перерывах в самостоятельных полетах более 3-х дней.

После первых 10-15 самостоятельных полетов проверять курсантов в умении исправлять отклонения в расчете на посадку и на посадке. Периодически также проверять в умении правильно действовать при уходе на второй круг с различных полетов по круг дать курсанту два контрольно-показных полета для выполнения расчета на посадку и посадке без щитков.

Взлеты с конвейера разрешается выполнять после 15 самостоятельных полетов.

В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф.

В результате выполнения упражнения курсант должен выполнить все элементы полета по кругу на оценку не ниже «хорошо».





УПРАЖНЕНИЕ № 21-А 

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВИРАЖЕЙ И ВОСЬМЕРОК С КРЕНОМ 30(, ШТОПОРА (ОДИН ВИТОК), ГОРКИ С УГЛОМ 30(, СПИРАЛИ С КРЕНОМ 30(, СКОЛЬЖЕНИЯ, НАБОРА ВЫСОТЫ И СНИЖЕНИЯ НА МИНИМАЛЬНЫХ СКОРОСТЯХ. ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА НА ПОСАДКУ ИЗ ЗОНЫ С ЗАДРОССЕЛИРОВАННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ НА АЭРОДРОМ 

(ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ВЫНУЖДЕННОЙ ПОСАДКИ) .





ВРЕМЯ 	-	4 ЧАС.



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	 КЛАСС



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:    Руководство по летной эксплуатации самолета, силуэт»капот-горизонт», схема аэродрома с пилотажными зонами, схема полетного задания по упр. № 21.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      Добиться твердых знаний обучаемыми выполнения фигур пилотажа и штопора.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор. Путем беседы проверяет знание обучаемыми порядка построения маршрута в зону и из зоны, техники выполнения виражей, ввода и вывода самолета из штопора, полета на минимально допустимой скорости, спирали и скольжения.

Затем инструктор объясняет технику выполнения виражей и восьмерок с креном 30( и порядок распределения внимания при вводе, в установившемся вираже и при выводе, используя модель самолета и силуэт «капот-горизонт».

В такой же последовательности инструктор объясняет технику выполнения горки с углом 30(, порядок осмотрительности и распределения внимания при ее выполнении. 

В процессе рассказа о технике выполнения фигур инструктор увязывает вопросы пилотирования самолета с теорией полета. Разбирает ошибки при выполнении штопора, виражей, спирали, восьмерок, скольжения и способы их исправления, а также поведение самолета на минимально допустимой скорости.

Затем инструктор рассказывает о действиях летчика при отказе двигателя и порядке расчета на посадку из зоны с задросселированным двигателем.

В конце занятия инструктор контрольными вопросами проверяет усвоение пройденного материала.

В результате проведенных занятий обучаемые должны твердо знать технику выполнения фигур простого пилотажа, режимы полета, отрабатываемые в упражнении и действия отказа двигателя.



УПРАЖНЕНИЕ № 21

КОНТРОЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВИРАЖЕЙ И ЗМЕЕК С КРЕНОМ 30-45(, ПАРАШЮТИРОВАНИЯ, ШТОПОРА, ГОРКИ С УГЛОМ 30(, СПИРАЛИ, СКОЛЬЖЕНИЯ И ПОЛЕТА НА МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ В НАБОРЕ ВЫСОТЫ И НА СКОЛЬЖЕНИИ.  ИМИТАЦИЯ ОТКАЗА ДВИГАТЕЛЯ .





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: контрольных 	4

					 самостоятельных    4



ВРЕМЯ 			контрольных              2 час 00 мин

				самостоятельных        2 час 00 мин	





ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:	научить летчика выполнять фигуры простого пилотажа, своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения при выполнении фигур, правильным и четким действиям при выводе самолета из штопора   .



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ:



Полеты выполнять в простых метеоусловиях, при хорошей видимости естественного горизонта. В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф.

В первом контрольно-показном полете взлет, набор высоты и построение маршрута в зону выполняет курсант. При следовании в зону инструктор рассказывает и показывает курсанту расположение аэродрома и зон пилотажа, а затем на высоте 1000 м берет управление и показывает набор высоты до 1500 м.

По прибытии в зону курсант осматривается, оценивает метеообстановку и докладывает РП о занятии зоны. Получив разрешение, выполняет змейки и виражи с креном 30(, спираль с креном 30(, скольжение, а также полеты на минимально допустимой скорости в наборе высоты и на снижении инструктор следит за правильностью выполнения и при наличии отклонений помогает устранять их дополнительно показывает технику выполнения.

Затем, набрав высоту 1500 м инструктор обучает курсанта выполнению: 

 парашютирования ;

 штопора по одному витку в каждую сторону;

 срыва в штопор с горизонтального полета, с разворота, в набор высоты и на планировании с немедленным выводом;

 горки с углом 30(.



	С разрешения РП инструктор имитирует отказ двигателя, обучая курсанта производству расчета на посадку на свой аэродром или на площадку для вынужденной посадки. 

ВТОРОЙ ПОЛЕТ -контрольный. Выполняет курсант, инструктор контролирует его действия, а при необходимости подсказывает по СПУ, как правильно выполнять ту или иную фигуру.

В зоне курсант осматривается, докладывает РП и на высоте 1500 м выполняет:

 четыре змейки с креном 30( с отворотом на 45(влево-вправо;

 парашютирование;

 четыре виража с креном 30( по два в каждую сторону;

 с 1000 м до 1500 м набор высоты на минимально допустимой скорости;

 два штопора с горизонтального полета по одному витку в каждую сторону.

	Набор высоты после вывода из штопора производится горкой с углом 30( или всходящей спиралью с креном до 30(.

После усвоения выполнения штопора, курсант выполняет нисходящую спираль с креном 30( в обе стороны до высоты до высоты 1000 м, а затем скольжение в обе стороны по 50 м.

С разрешения РП инструктор имитирует отказ двигателя, обучая курсанта производству расчета на посадку на свой аэродром или на площадку вынужденной посадки.

В третьем контрольном полете командир звена (или старший авиационный начальник) проверяет умение курсанта выполнить штопор, змейки, виражи с креном 30(, горки с углом 30(,спираль с креном 30( и скольжение ,умение действовать при имитации отказа двигателя, осуществлять набор высоты и снижение на минимально допустимой скорости.

Во время выполнения фигур пилотажа, контролирующему по своему усмотрению ввести отклонения и оценить умение курсанта своевременно замечать их и грамотно исправлять.

По результатам полета проверяющему убедиться в умении курсанта выполнять фигуры пилотажа в зоне, в своевременном  и грамотном исправлении отклонений на фигурах пилотажа, в умении вести пространственную и визуальную ориентировку, в грамотных действиях при имитации отказа двигателя, при выходе и входе в круг полетов и принять решение о  допуске к самостоятельным полетам в зону на простой пилотаж. Результаты проверки записать в летную книжку курсанта.

Четвертый, пятый полеты, седьмой и восьмой - самостоятельные. В зоне на высоте 1500 м курсант выполняет набор высоты, снижение на минимально допустимые скорости:

 четыре змейки с креном 30( с отворотом на 45( влево и вправо;

 два штопора по одному в каждую сторону;

 две горки с углом 30(;

 четыре виража с креном 30(;

 спираль с креном 30( вправо и влево;

 скольжение по 50 м в каждую сторону;

Потерю высоты до 1000 м производить спиралью с креном 30( влево и вправо. С высоты 1000 м выполняет скольжение по 50 м вправо и влево.

Шестой полет контрольный. Выполняет с инструктором. Курсант выполняет задание в зоне аналогично второму пилоту. Он должен строго держаться своей зоны, осматриваться перед выполнением каждой фигуры и выдерживать заданную высоту.

Выход на аэродром осуществлять полетом на ПРС на эшелоне данным РП. В результате выполнения упражнения курсант должен выполнять элементы полета в зону на оценку не ниже «хорошо».



УПРАЖНЕНИЕ № 22-А 

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВИРАЖЕЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВОСЬМЕРОК С КРЕНОМ 45 И 60(, ПЕРЕВОРОТА, БОЕВЫХ РАЗВОРОТОВ И ПИКИРОВАНИЯ С УГЛОМ 30( .





ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	 КЛАСС



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:    Руководство по летной эксплуатации самолета, силуэт»капот-горизонт», модель самолета, миниатюр-старт, схема аэродрома с пилотажными зонами, схема полетного задания по упр. № 22.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      Углубить знания обучаемых в технике выполнения фигур простого пилотажа. Изучить технику выполнения виражей и горизонтальных восьмерок с креном 45 и 60(, боевых разворотов и пикирования с углом 30(.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор. Вначале знания обучаемых по теории виража, боевого разворота, пикирования. Затем объясняет технику выполнения виража и горизонтальной восьмерки с креном 45-60(, используя при этом модель самолета и силуэт капот-горизонт. Рассказывает, как нужно распределять и переключать внимание при вводе, в установившемся вираже и при выводе из него. Разбирает возможные отклонения и ошибки при выполнении виража и способы их исправления. 

Затем инструктор объясняет технику выполнения переворота, боевого разворота, пикирования с углом 30(, распределения внимания в процессе их выполнения, действия органами управления самолетом и двигателем, порядок выполнения осмотрительности, разбирает возможные отклонения и ошибки при выполнении переворота, боевых разворотов, пикирования, их причины и способы исправления.

Контрольными вопросами инструктор проверяет усвоение пройденного материала, добиваясь от обучаемых правильного понимания техники выполнения фигур пилотажа и элементов полета, отрабатываемых в данном упражнении.





УПРАЖНЕНИЕ № 22

КОНТРОЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВИРАЖЕЙ С КРЕНОМ 50-60(, БОЕВЫХ РАЗВОРОТОВ, ПЕРЕВОРОТОВ, ПИКИРОВАНИЯ С УГЛОМ 30(, ГОРКИ С УГЛОМ 30(, СПИРАЛИ .





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: контрольных 	3

					 самостоятельных    4



ВРЕМЯ 			контрольных              1 час 30 мин

				самостоятельных        2 час 00 мин	



ВЫСОТА ПОЛЕТА:		1500 М



ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:	Закрепить навыки летчика в выполнении ранее отработанных фигур пилотажа и отработать технику выполнения виражей и горизонтальных восьмерок с креном 45-60(, переворотов, боевых разворотов, пикирования с углом 30(.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ:



Полеты выполнять в простых метеоусловиях, при хорошей видимости естественного горизонта. В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф.

Первый и второй полеты - контрольные и выполняются с инструктором. В первом полете летчик с высоты 1000 м выполняет набор на минимально допустимой скорости до высоты 1500 м штопор (один виток) - горка с креном 30( (влево-вправо), два виража с креном 30(, два виража с креном 45( (влево-вправо).

Инструктор контролирует правильность выполнения фигур пилотажа, указывает на отклонения, допускаемые летчиком и добивается четких действий рулями управления при выполнении данных фигур.

Затем инструктор показывает летчику выполнение виражей с креном 60( переворота, пикирования с углом 30(. Летчик повторяет показанные фигуры до полного усвоения.

Потерю высоты до заданного эшелона осуществлять скольжением и спиралью. Выход на ПРС, вход в круг, расчет и посадку выполняет летчик.

Во втором полете летчик выполняет:

 с высоты 1000 м до 1500 м набор высоты на минимально допустимой скорости;

 два виража с креном 30(;

 два виража с креном 45(;

 два виража с креном 60(;

 штопор (один виток) - горка с углом 30( (влево-вправо); 

 пикирование - горка с углом 30( (влево-вправо);

 переворот боевой разворот (влево-вправо);

 спираль;

 скольжение.

По результатам выполнения по данному упражнению делается запись в рабочую книжку курсанта.

Третий ,четвертый, шестой и седьмой полеты - тренировочные. Задание в данных полетах аналогично второму полету.

Пятый полет - контрольный, выполняется с инструктором. Задание на данный полет аналогично второму полету.

В результате выполнения упражнения летчик должен выполнять фигуры пилотажа на оценку не ниже «хорошо».



УПРАЖНЕНИЕ № 23-А 

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ НА ОТРАБОТКУ ПЕТЕЛЬ НЕСТЕРОВА, БОЧЕК ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ, ПИКИРОВАНИЙ И ГОРОК С УГЛОМ 45(, ШТОПОРА (ДВА ВИТКА) .





ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	 КЛАСС, МЕТОД. ГОРОДОК, У САМОЛЕТА НА АЭРОДРОМЕ



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:    Руководство по летной эксплуатации самолета, силуэт»капот-горизонт», модель самолета, миниатюр-старт, схема фигур. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      изучить технику выполнения петель Нестерова, бочек горизонтальных управляемых, пикирований	 и горок с углом 45(, возможные отклонения, их причины и способы исправления.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор. Первый час он объясняет технику выполнения петли Нестерова, бочек, пикирования и горок с углом 45(, распределения внимания в процессе выполнения этих фигур, эксплуатации авиатехники, порядок осмотрительности, характерные отклонения, которые могут возникнуть при выполнении фигур и способы их исправления.

В течение последнего часа инструктор проверяет усвоение летчиками правил техники выполнения фигур и тренирует их в кабине самолета по действиям рулями управления самолета и распределения внимания. Проверяет степень усвоения, выставляет оценку и дает задание на самоподготовку.

В результате проведения занятий летчики должны знать технику выполнения фигур, распределения внимания при выполнении петли Нестерова, бочки горизонтальной управляемой.



УПРАЖНЕНИЕ №23

ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПЕТЛИ НЕСТЕРОВА, БОЧЕК ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ, ПИКИРОВАНИЯ И ГОРОК С УГЛОМ 45( (ШТОПОРА), ДВА ВИНТА. 





ВРЕМЯ 	-	



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	 





            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      проверить качество выполнения летчиком ранее отработанных фигур пилотажа и научить выполнению петли Нестерова, горизонтальным управляемым бочкам, пикирования и горки с углом 45(





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Первый полет - контрольно-показной, выполняется с инструктором. В зоне на высоте 1500 м летчик выполняет:

 штопор про одному витку влево-вправо, горка с углом  30( влево-вправо;

 вираж с креном 45(;

 вираж с креном 60(;

 переворот - боевой разворот (вправо-влево);

	Инструктор следит за правильностью выполнения и при наличии отклонений помогает их устранять или дополнительно показывает технику выполнения.

	Затем инструктор показывает технику выполнения петли Нестерова и горизонтальной управляемой бочки, пикирований и горок с углом 45(. Летчик тренируется в выполнении петель Нестерова и бочек, снижение из зоны производит скольжением и спиралью.

	Летчик выходит на привод, входит в круг и производит посадку. Второй полет контрольный, выполняется с инструктором. В зоне с высоты 1500 м летчик выполняет парашютирование, полет на минимально допустимой скорости на снижении и в наборе высоты;

восьмерку с креном 50-60(;

штопор два витка влево, горка с углом 30(;

переворот влево-вправо, петля Нестерова боевой разворот;

бочка горизонтального управления влево-вправо;

пикирование с углом 45( (влево-вправо), горка с углом 45((влево-вправо);

спираль по одному витку в каждую сторону;

скольжение по  50 м в каждую сторону.

Летчик выходит на ПРС, входит в круг и производит посадку. Инструктор на основании полета допускает летчика к тренировочным полетам в зону оп данному упражнению, о чем делается запись в рабочую книжку курсанта.

Третий и четвертый полеты - самостоятельные. В зоне летчик выполняет с высоты 1500 м:

 два виража с креном 45(;

 восьмерку с креном 60(;

 пикирование с углом 45( (влево-вправо), горка с углом (влево-вправо);

 штопор два витка (влево-вправо) боевой разворот (влево-вправо);

 переворот (влево-вправо) - петля Нестерова;

 две бочки горизонтальных управляемых (влево-вправо);

 спираль по одному витку в каждую сторону;

 скольжение по 50 м в каждую сторону.



	Каждую сторону выполнять с высоты 1500 м. После выполнения задания летчик выходит на привод, входит в круг, производит посадку.

Пятый полет выполняется с инструктором для контроля умения летчика выполнять фигуры пилотажа, отработанные им в предыдущих полетах.

Шестой полет - самостоятельный. Выполняется аналогично третьему и четвертому полетам. При этом количество фигур пилотажа и последовательность их выполнения определяет инструктор с учетом инструктор с учетом индивидуальных способностей обучаемого и результатам контрольного полета.

В результате выполнения упражнения летчик должен выполнять отрабатываемые фигуры на оценку не ниже «хорошо».











УПРАЖНЕНИЕ № 24-А 

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПЕРЕВОРОТОВ НА ГОРКЕ С УГЛОМ 45(, ПОЛУПЕТЕЛЬ .





ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	 КЛАСС, ТРЕНАЖЕРНЫЙ САМОЛЕТ



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:    Руководство по летной эксплуатации самолета, силуэт «капот-горизонт», модель самолета, миниатюр-старт, схема фигур пилотажа, схема сил, действующих на самолет при выполнении изучаемых фигур, схема полетного задания по упр. №  24. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      изучить с летчиками выполнение переворотов на горке с углом 45(, полупетель.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор. На занятиях изучается техника выполнения полупетель и переворотов на горке с углом 45(.

Затем инструктор проверяет усвоение изучаемых вопросов, объясняет характерные отклонения, допускаемые обучаемыми при освоении указанных фигур пилотажа и способы их предупреждения и исправления.

В конце занятий инструктор отрабатывает с обучаемыми действия рулями в кабине самолета при выполнении фигур пилотажа, а так же действия в особых случаях в полете.

В результате обучаемый должен знать технику выполнения изучаемых фигур пилотажа, возможные отклонения, их причины и способы исправления.





УПРАЖНЕНИЕ №24

КОНТРОЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ В ЗОНУ

 ДЛЯ ОТРАБОТКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ БОЧЕК, ПЕРЕВОРОТОВ С УГЛОМ 45(, ПОЛУПЕТЕЛЬ. 





ВРЕМЯ 	-	контрольных 		- 3	время	1 час 30 мин

			самостоятельных 	- 2	время 1 час 00 мин



	ВЫСОТА ПОЛЕТА		1500 М



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      Проверить качество выполнения ранее отработанных фигур пилотажа и научить летчика выполнению горизонтальных управляемых бочек, полупетель и переворотов на горке с углом 45(.

УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Первые два полета выполняются с инструктором. В начале инструктор проверяет отработки летчиком техники выполнения пикирования и горки с углом 45(, переворотов, петли Нестерова.

Затем инструктор показывает, а обучаемый повторяет выполнение полупетель, переворотов на горке с углом 45(. Особое внимание уделяет инструктор характерным ошибкам, допускаемым обучаемыми при выполнении той или  иной фигуры и порядку их исправления.

Количество фигур и очередность их выполнения определяет инструктор.

Третий полет - контрольный, выполняется с проверяющим. В полете проверяется качество усвоения отработанных фигур  пилотажа, умение обучаемого исправлять отклонения, допускаемые при выполнении фигуры.

По результатам полета принимается решение о допуске обучаемого к самостоятельным полетам по данному упражнению  с записью в летную книжку.

Четвертый и пятый полеты - тренировочные. В зоне летчик выполняет:

 два штопора по одному витку в каждую сторону;

 два боевых разворота;

 по два виража с креном 45 и 60(;

 два переворота;

 две полупетли;

 два переворота на горке с углом 45;

 две горизонтальные управляемые бочки (влево-вправо)



	Во всех тренировочных полетах снижение в зоне после выполнения задания производить спиралью по одному витку и скольжение по 50 м в каждую сторону до заданного эшелона.

	В результате выполнения упражнения летчик должен выполнять отработать фигуры с оценкой не ниже «хорошо». 



УПРАЖНЕНИЕ № 25-А 

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ УПРАВЛЯЕМЫХ БОЧЕК НА УГЛЕ 45( ВВЕРХ-ВНИЗ, 3/4 ПЕТЛИ С ПОЛУБОЧКОЙ НА УГЛАХ 45( ВНИЗ  .





ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	 КЛАСС, ТРЕНАЖЕРНЫЙ САМОЛЕТ



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:    Руководство по летной эксплуатации самолета, силуэт «капот-горизонт», модель самолета, миниатюр-старт, схема фигур пилотажа, схема сил, действующих на самолет при выполнении изучаемых фигур, схема полетного задания по упр. №  25. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      изучить с летчиками выполнения управляемых бочек на углу 45( вверх-вниз, 3/4 петли с полубочкой на углах 45( вниз.

УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ:  



Занятия проводит инструктор. Сначала рассказывает обучаемым технику выполнения управляемых бочек на углу 45( вверх-вниз, 3/4 петли. Затем проверяет усвоение обучаемыми вопросов и объясняет характерные отклонения, допускаемые летчиками при освоении указанных фигур пилотажа, способы их предупреждения и исправления.

В конце занятий инструктор отрабатывает с обучаемыми действия рулями в кабине самолета при выполнении фигур пилотажа, а также действия в особых случаях в полете.

В результате проведенных занятий обучаемые должны знать технику выполнения фигур пилотажа, возможные отклонения, их причины и способы исправления.





УПРАЖНЕНИЕ № 25

ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ УПРАВЛЯЕМЫХ БОЧЕК НА УГЛАХ 45( ВВЕРХ-ВНИЗ, 3/4 ПЕТЛИ С ПОЛУБОЧКОЙ НА УГЛАХ 45( ВНИЗ И ПИЛОТАЖА В КОМПЛЕКСЕ НЕ РАНЕЕ ОТРАБОТАННЫХ ФИГУР.. 





ВРЕМЯ 	-	контрольных 		- 4	время	2 час 00 мин

			самостоятельных 	- 4	время 2 час 00 мин



	ВЫСОТА ПОЛЕТА		1500 М



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      Проверить качество выполнения ранее отработанных фигур пилотажа и научить летчика выполнению управляемых бочек на углах 45( вверх-вниз, 3/4 петли с полубочкой на углах 45( раздельно и в комплексе из заранее отработанных фигур



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Первые три контрольных полета выполняются с инструктором.

В первом полете летчик выполняет два виража с креном 30(, два виража с креном 60(, штопор - боевой разворот (влево-вправо) пикирование  - горка с углом 45(, переворот - петля-полупетля (влево-вправо), две горизонтальные управляемые бочки.

Затем инструктор показывает технику выполнения управляемых бочек на углу 45( вверх-вниз, 3/4 петли с полубочкой на углах 45(. Летчик выполняет показанное до полного усвоения. В процессе выполнения фигур инструктор следит за действиями летчика и указывает ему на отклонения.

Во втором и третьем полете летчик выполняет два виража с креном 45(, два виража с креном 60(, пикирование  - горка с углом 45( штопор (один виток) - боевой разворот, переворот - петля - переворот на горке с углом 45( полупетля, две горизонтальных управляемых бочки, управляемая бочка на угле 45( вверх-вниз (влево-вправо), 3/4  петли с полубочкой на угле 45( (влево-вправо), спираль, скольжение.

Четвертый, пятый, седьмой, восьмой полеты - тренировочные. В зоне летчик выполняет два виража с креном 45(, два виража с креном 60(, пикирование - горка с углом 45( (влево-вправо), штопор (один виток) - боевой разворот (влево-вправо), переворот, петля - переворот, на горке с углом 45( - полупетля (влево- вправо), горизонтальная управляемая бочка влево-вправо, спираль, скольжение.

Шестой полет - контрольный, выполняется с командиром звена. Задание в зоне аналогично второму контрольному полету. По результатам полета командир звена осуществляет перевод на очередной вид подготовки с записью с летную книжку.





УПРАЖНЕНИЕ № 49-А, 50-А, 51-А,52-А 

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ ПО МАРШРУТУ НА ВИЗУАЛЬНУЮ ОРИЕНТИРОВКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ САМОЛЕТОВОЖДЕНИЯ  .





ВРЕМЯ 	-	7 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	ШТУРМАНСКИЙ КЛАСС 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:    карта 1: 500000, НШС, Руководство по летной эксплуатации самолета, штурманское снаряжение



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      научить летчика прокладке и расчету маршрута, использованию пилотажно-навигационных приборов, РТС своего и запасных аэродромов, подготовиться к полету по маршруту.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит штурман АЭ в присутствии всего летного состава. Контрольный розыгрыш полета выполняется по летным группам под общим контролем штурмана АЭ.

На занятиях необходимо иметь полетные карты, штурманские снаряжение, схему штурманского плана полета, методическую разработку. После того, как штурман доведет содержание упражнения и маршруту полета, летчики приступают к подготовке карт и расчету полета.

Прокладка маршрута, расчет полета и его изучение, а также составление штурманского плана полета и заполнение летной документации производится под наблюдением инструкторов. Прокладка, разметка маршрута у всех летчиков должны быть одинаковыми, а степень изучения - полная на память.

Составление штурманского плана производится после внесения полной ясности о порядке действий в полете от взлета до посадки: выхода на ИПМ, порядка на ЛЗП, контроля исправления пути по направлению, БУ, КО выхода на КПМ и аэродром посадки, использование наземных средств РТС.

Кроме того, должны  быть восстановлены в памяти летчиков правила и порядок ведения ориентировки, знание мер безопасности, в том числе: единых действий установленных в училище по восстановлению ориентировки. Подготовка заканчивается розыгрышем полета по летным группам.

В результате проведения занятий летчик должен правильно выполнять прокладку, разметку и предварительный расчет маршрута, на память знать штурманский план полета и меры безопасности. Уметь быстро и правильно ориентировать карту по местности, грамотно использовать в полете РТС СВЖ для контроля пути и выхода на аэродром посадки.





УПРАЖНЕНИЕ № 49

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ ПО МАРШРУТУ 

НА ВИЗУАЛЬНУЮ ОРИЕНТИРОВКУ. 





ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС



КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ 1



	ВЫСОТА ПОЛЕТА		500-800 М



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      ознакомить летчика с характером полета по маршруту и наиболее характерными ориентировками.





Задание и порядок его выполнения:



Самолет пилотирует инструктор.  Летчик выполняет полет в качестве штурмана. Перед полетом летчик осматривает оборудование самолета, изучает прогноз погоды по маршруту, производит окончательный расчет полета по штурманскому ветру, проходит контроль готовности  и докладывает инструктору.  

Перед взлетом летчик записывает в бортовом журнале время и курс взлета. Во время полета по кругу, летчик убеждается в исправной работе матчасти и спецоборудования. Рассчитывает время и докладывает инструктору компасный курс и время прибытия на ИПМ и выводит самолет на исходный пункт маршрута.

В момент пролета ИПМ отмечает МС, время записывает в журнал, взятый инструктором курс следования и  докладывает инструктору время прибытия на I ППМ. В процессе всего полета курсант ведет осмотрительность, наблюдает за выдерживанием режима полета, за показаниями приборов, контролирующим работу двигателя, ведет визуальную ориентировку. Отмечает МС и линию фактического пути сплошной линией. При наличии отклонений от ЛЗП, летчик рассчитывает ПК и докладывает инструктору. В полете записывает время прохождения ИПМ, ППМ, КПМ, время посадки. В полете летчик связь с КП, докладывает проход ППМ. После посадки летчик получает замечания инструктора.





УПРАЖНЕНИЕ № 50

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЛЕТ ПО МАРШРУТУ НА ВИЗУАЛЬНУЮ ОРИЕНТИРОВКУ. 





ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС



КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ  1



	ВЫСОТА ПОЛЕТА		500-800 М



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      ознакомить летчика с порядком ведения визуальной ориентировки.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 





Самолет пилотирует летчик. Полет выполняется по треугольному маршруту с характерными поворотными пунктами. Перед полетом летчик должен подготовить карту, изучить прогноз погоды по маршруту и осмотреть оборудование самолета. Пройти контроль готовности у штурмана, доложить инструктору о готовности к полету, получить разрешение на полет.

В полете: перед взлетом записать время и курс взлета в полете по кругу над аэродромом, проверить показания приборов, работу мотора радиостанции, радиокомпаса, сориентировать карту по компасу, определить направление полета на ИПМ, доложить инструктору.

ИПМ пройти курсом равным ЗМПУ. В дальнейшем летчик ведет самолет по маршруту визуально до выхода на поворотный пункт маршрута. На всех отрезках вести визуальную ориентировку, отмечать на карте МС, показывать и называть инструктору пролетаемые ориентиры. При отклонении заданного пути исправлять курс следования. Летчик в полете докладывает по радио на КП о проходе повторных пунктов. После посадки летчик записывает время посадки и получает замечания по полету у инструктора.  

В результате выполнения упражнения летчик должен выполнять полет по маршруту на визуальную ориентировку с применением РТС с оценкой не ниже «хорошо».





УПРАЖНЕНИЕ № 52

ПОЛЕТЫ ПО  МАРШРУТУ ПО КОМПАСУ  С КУРСАМИ, РАССЧИТАННЫМИ НА ЗЕМЛЕ ПО ИЗВЕСТНОМУ ВЕТРУ, С ВЫХОДОМ НА ПРИВОДНУЮ РАДИОСТАНЦИЮ (ПРС). 





ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС



КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ  1



	ВЫСОТА ПОЛЕТА		500-800 М



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      научить летчика самолетовождению в ведением визуальной ориентировки и использованием наземных и бортовых РТС самолетовождения.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Полеты выполнять в простых метеоусловиях, при хорошей видимости естественного горизонта. В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф, пленки магнитофонной записи радиообмена, при наличии локаторов - кальку радиолокационной проводки полета по маршруту.

Весь полет выполняет летчик. Инструктор осуществляет контроль. На последнем отрезке маршрута самолетовождение осуществлять на ПРС и пеленгатор своего аэродрома (может быть использован ПРС другого аэродрома или радиовещательная станция).

Перед полетом:

 произвести расчет полета по известному ветру с заполнением таблицы;

 нанести вектор ветра на карту;

 изучить прогноз и состояние погоды по маршруту;

 уточнить данные по радиосвязи и приводным радиостанциям;

 осмотреть оборудование самолета;

 настроить АРК на ПРС и прослушать позывные;

 пройти контроль готовности у командира звена (штурмана), доложить инструктору о готовности к полету и получить разрешение РП на вылет;

 установить связь со стартовой радиостанцией. 



	В полете:

после взлета записать компасный курс и время взлета;

вывести самолет на ИПМ по компасу и земным ориентирам;

от ИПМ взять компасный курс, рассчитанный по известному ветру, записать компасный курс и время прохода ИПМ и доложить на СКП об его пролете;

установить на часах время прибытия на поворотный пункт;

выдерживать заданный режим полета и вести визуальную ориентировку, отмечая МС у каждого характерного ориентира;

называть и показывать инструктору пролетаемые ориентиры; 

у контрольного ориентира определить БУ и исправить курс следования;

сообщить на СКП о пролете поворотного пункта, записать время, компасный курс.

Второй этап маршрута выполнять в той же последовательности.

На последнем отрезке маршрута выполнять на ПРС, прослушать позывные, развернуть самолет на ПРС и вести его по индикатору курса, периодически проверяя по магнитному компасу.

Определить момент пролета ПРС и доложить инструктору, войти в круг и произвести посадку. После посадки записать время посадки, получить замечания штурмана (командира звена).

В результате выполнения данного упражнения летчик должен выполнить полет по маршруту по компасу, уметь выдерживать режим полета, вести визуальную ориентировку с использованием РТС на оценку не ниже «хорошо».













УПРАЖНЕНИЕ № 53-А, 54-А. 

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ НЕИЗВЕСТНОМУ  МАРШРУТУ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ ШТИЛЕВОЙ ПРОКЛАДКИ С ВЫХОДОМ НА КПМ, НА ПРС ИЛИ РАДИОПЕЛЕНГАТОР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РТС И С ВЫХОДОМ В КПМ В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ.





ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	ШТУРМАНСКИЙ КЛАСС 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:    карта 1: 500000, НШС, Руководство по летной эксплуатации самолета, штурманское снаряжение



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      подготовить летчика к выполнению полета по неизвестному маршрута



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ:  



Подготовку к выполнению полета и контрольный розыгрыш полета проводит штурман в присутствии всего личного состава. На занятиях необходимо иметь схему района полетов, полетные карты 1:500000, штурманское снаряжение, бланки бортовых журналов летчика.

Первые 30 мин используются для восстановления знаний района полетов в радиусе 150 км.

В последующие 1,5 часа проводится тренировка в расчете и прокладке пути на карте, а также в использовании ПРСи РП для выхода на аэродром посадки. В процессе занятий летчики должны твердо усвоить правила перевода компасного курса в истинный расчет пройденного расстояния по воздушной скорости и времени полета. Особое внимание летчика обращается на порядок ориентирования карты по компасу и определения МС визуально  в районе, определенном штилевой прокладкой, где инструктор встал в круг.

Далее отрабатывается порядок определения МПУ и времени полета на аэродром посадки. Восстанавливается в памяти летчиков : порядок проверки АРК-15, порядок запроса пеленга у РП и его использование для вывода на аэродром. Изучается порядок выхода на аэродром в заданное время.

В конце занятия проводится розыгрыш полета в присутствии всего летного состава.

В результате проведенных занятий летчик должен иметь полную натренированность для уверенного и безошибочного расчета данных для штилевой прокладки, иметь прочные навыки глазомерной и инструментальной прокладки пути, правила визуального определения МС и выхода самолета на аэродром посадки с помощью общих РТС СВЖ.













УПРАЖНЕНИЕ № 53

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЛЕТ ПО НЕИЗВЕСТНОМУ МАРШРУТУ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ   ОРИЕНТИРОВКИ ШТИЛЕВОЙ ПРОКЛАДКОЙ  С ВЫХОДОМ НА КПМ, НА ПРИВОДНУЮ РАДИОСТАНЦИЮ ИЛИ ПЕЛЕНГАТОР.







ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



К полету летчик готовиться в полном объеме и проходит контроль штурманской готовности. 

На предполетной подготовке летчик учитывает метеообстановку, записывает данные шаропилотного ветра, уточняет работу РТС, устанавливает бортовые часы на точное время, проверяет исправность оборудования самолета.

в полете пилотирует летчик. Выводит самолет на ИПМ, указанный инструктором на заданный высоте и скорости, а в момент прихода отмечает время, берет курс и докладывает РП.

В процессе полета летчик не пользуясь картой, а как можно точнее выдерживает режим полета и ведет осмотрительность. Инструктор контролирует действия летчика.

С первого разворота летчик отмечает время, берет новый курс и докладывает РП. В такой же последовательности выполняются остальные этапы полета. В момент выхода на точку ППМ, указанную инструктором, по указанию инструктора летчик отдает ему управление. Инструктор становиться в круг. Получив команду «Приступить к расчету», летчик в течение 10 мин должен рассчитать истинные курсы, расстояние по этапам маршрута и определить курс и время полета на аэродром посадки.

По команде инструктора летчик берет управление и выводит самолет на аэродром посадки, используя РТС СВЖ и визуальную ориентировку.

После посадки летчик докладывает о выполнении упражнения и получает замечания по полету.

Летчик обязан точно выдерживать режим полета, заданный инструктором, в течение  10 мин, произвести необходимый расчет, штилевую прокладку и определить МС, рассчитать курс следования и время полета, вывести самолет на аэродром посадки и с помощью РТС СВЖ и наземных ориентиров. 









УПРАЖНЕНИЕ № 54

ПОЛЕТЫ ПО  МАРШРУТУ НА ВИЗУАЛЬНУЮ ОРИЕНТИРОВКУ С ПРИМЕНЕНИЕМ РСТ САМОЛЕТОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ЛЕТЧИКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПОЛЕТУ ПО МАРШРУТУ. 





КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ  контрольных  	-  2

				 самостоятельных  	- 7



	ВЫСОТА ПОЛЕТА		600-800 М



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      проверить летчика в правильности выполнения маршрута и дать допуск к тренировочным маршрутам 



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Первый полет контрольный. Самолет пилотирует летчик из передней кабины. Проверяющий (командир звена) контролирует действия летчика. Перед полетом производит окончательный расчет полета, изучает метеоусловия и прогноз погоды, осматривает оборудование самолета, проходит контроль штурманской подготовки и докладывает проверяющему о готовности к полету.

Перед взлетом записывает компасный курс и время взлета. На круг проверяет работу материальной части, оборудование самолета докладывает РП.

По курсу и времени визуальным контролем выводит самолет на ИПМ на заданный высоте и скорости с рассчитанным курсом. В момент пролета ИПМ записывает время, КК, докладывает, строго выдерживает режим полета. В процессе полета ведет осмотрительность, визуальную ориентировку, отмечая на карте МС. При наличии БУ от ЛЗП исправляется курс следования у КО. Рассчитывает время прибытия на ППМ и сообщает проверяющему.

На последнем этапе полета  летчик проверяет настройку АРК на ПРС аэродрома и выполняет пассивный полет на ПРС, контролирует визуально по времени.

Во второй половине участка запрещается пеленг и устанавливает самолет на КК равный пеленгу АРП.

После посадки летчик докладывает проверяющему и получает замечания по полету. Проверяющий согласно нормативов оценивает полет по элементам и делает вывод о готовности летчика к самостоятельному полету по маршруту. Результаты проверки записываются в летную книжку летчика. Летчик должен выполнять полет на оценку не ниже «хорошо».

Второй, третий, четвертый, шестой, седьмой, восьмой и десятый полеты - тренировочные. Пятый полет - контрольный и выполняется с инструктором. Все тренировочные полеты выполнять с сопровождением.

































ПОЛЕТЫ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ

УПРАЖНЕНИЕ № 45-А 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УСТРОЙСТВА, ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ И РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ САМОЛЕТА.





ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	МЕТОД. ГОРОДОК, АЭРОДРОМ, КЛАСС 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:    принципиальная схема приборов, макет приборной доски, Руководство по летной эксплуатации самолета



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      проверить знание летчиками устройства и правил эксплуатации пилотажно-навигационных приборов



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Первый час занятий проводится в классе преподавателем или техником по спецоборудованию. На занятиях присутствует инструктор. Изучаются пилотажно-навигационные приборы, авиагоризонт, указатель поворота и скольжения, вариометр, компас, указатель скорости, радиокомпас, их назначение и принцип работы, показания приборов, их ошибки, как они учитываются летчиком.

Изучая приборы, привить уверенность в их безотказной работе и полное доверие их показаниям при полете в закрытой кабине.

Второй час руководитель занятий совместно с инструктором  проверяет знание обучаемых устройств и принцип действия приборов. Последний час занятий проводит инструктор непосредственно на самолет, где изучает с летчиками особенности расположения арматуры и пилотажно-навигационных приборов  в кабине, эксплуатацию приборов в полете и действия обучаемого при отказе одного из них. После этого тренирует летчиков в закрытии и открытии шторки.



УПРАЖНЕНИЕ № 45-Б. 

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛЕТА, СНИЖЕНИЯ, НАБОРА ВЫСОТЫ И РАЗВОРОТОВ.





ВРЕМЯ 	-	4 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС, МЕТОД. ГОРОДОК, АЭРОДРОМ



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:    схема переключения и распределения внимания при полетах по приборам под шторкой, макет приборной доски.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      изучить особенности полетов по приборам под шторкой, порядок распределения и переключения внимания при пилотировании самолета по приборам, объясняет значение для летчика этого вида полетов.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Первый час занятий проводит инструктор, где изучает с летчиками:

 особенности полета по приборам под шторкой и последовательность переключения и распределения внимания;

 порядок прохождения по обучению полетам по приборам под шторкой;

 В последующие два часа занятий инструктор изучает с курсантами:

 технику выполнения горизонтального полета, набора высоты и снижения;

 технику выполнения разворотов;

 наиболее вероятные ошибки и способы их устранения;

 правила эксплуатации авиатехники;

 технику пилотирования по указателю переворотов и скольжения в сочетании с другими навигационно-пилотажными приборами в случае отказа авиагоризонта и других приборов.



	В последний час занятий инструктор  тренирует обучаемых в переключении и распределении внимания на приборы при полетах под шторкой, в чтении показаний приборов, в определении положения самолета по приборам.





УПРАЖНЕНИЕ № 45

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ ПО ОБУЧЕНИЮ ТЕХНИКЕ

 ПИЛОТИРОВАНИЯ ПО  ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ ПРИ НАБОРЕ ВЫСОТЫ, ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛЕТЕ И НА СНИЖЕНИИ.





ВРЕМЯ 	-	0 ЧАС 30 МИН



КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ  1



	ВЫСОТА ПОЛЕТА		600-1000 М



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      научить летчика пилотировать самолет по приборам под шторкой в режимах набора высоты, горизонтального полета и снижения.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Полеты выполнять с инструктором в зоне по приборам. Самолет пилотирует летчик. Шторку он закрывает по команде инструктора в прямолинейном полете на высоте не ниже 600 м после выхода из круга полетов.

В полете после выхода из кругу, взяв направление в зону полетов по приборам, летчик в открытом полете под контролем инструктора устанавливает по приборам режим набора высоты с заданной вертикальной скоростью и проверяет его по естественному горизонту, сравнивая показания приборов с положением самолета относительно горизонта .  После набора высоты по команде инструктора переводит самолет в режим горизонтального полета, затем снижение.

Летчик, ознакомившись с пилотированием самолета по приборам в открытом полете, по команде инструктора  передает управление последнему и закрывает шторку. После этого, взяв управление, устанавливает при помощи инструктора режим горизонтального полета и выдерживает его 1-2 мин. Затем по команде инструктора переводит самолет в набор высоты и на прямой в заданном режиме набирает 150-200 м и снижение с заданной вертикальной скоростью с потерей высоты 150-200 м.

В таком порядке обучать летчика выполнению горизонтального полета, набора высоты и снижения. Все развороты на обратные участки маршрута выполняет инструктор. 

Длина участков горизонтального полета, набора высоты и снижения устанавливается в зависимости от усвоения летчиком элементов полета и размера зоны. В этих полетах особенно важно научить летчика правильному распределению внимания и действия органами управления.

Шторку открывать при выходе из зоны на высоте 600 м. В результате выполнения упражнения летчик должен уметь выполнять набор высоты, горизонтальный полет и снижение.



УПРАЖНЕНИЕ № 46

ПОЛЕТЫ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАБОРА ВЫСОТЫ, ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛЕТА, СНИЖЕНИЯ.







КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ  2



ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС 00 МИН



	ВЫСОТА ПОЛЕТА		600-1000 М



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      научить летчика выполнению горизонтального полета, набору высоты и снижению по приборам под шторкой.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Взлет и посадку во всех полетах производит инструктор. Летчик на высоте 300 м после выхода из круга по команде инструктора закрывает шторку. После этого, взяв управление, летчик устанавливает с помощью инструктора режим набора высоты и выходит в зону.

Затем по команде инструктора переводит самолет в горизонтальный полет, а затем через 2-3 мин на снижение с заданной вертикальной скоростью с потерей высоты 250-200 м. В таком порядке обучать летчика выполнению горизонтального полета, набора высоты и снижения до полного усвоения. В этих полетах особенно важно научить летчика правильному распределению внимания и действиям органами управления.

Второй полет выполняется в такой же последовательности. Основное внимание уделяется технике элементов, которые были недостаточно усвоены в первом полете. Открытие шторки производят на высоте  300 м после выхода на ПРС. В результате выполнения упражнения летчик должен выполнять набор высоты, горизонтальный полет, снижение по приборам под шторкой с оценкой не ниже «хорошо».







УПРАЖНЕНИЕ № 47

ПОЛЕТЫ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВЫДЕРЖИВАНИЯ ЗАДАННОГО КУРСА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛЕТЕ, В НАБОРЕ ВЫСОТЫ, СНИЖЕНИЮ, РАЗВОРОТОВ С КРЕНОМ 15-30(.







КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ  2



ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС 00 МИН



	ВЫСОТА ПОЛЕТА		600-1000 М



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      научить летчика выполнять выдерживание заданного курса в горизонтальном полете, наборе высоты и на снижении, разворотов с креном 15-30(.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Взлет и посадку производит инструктор. В зоне по команде инструктора летчик выполняет набор высоты, горизонтальный полет и снижение. При условии, .если все элементы полета усвоены, приступить к обучению разворотов на 90 и 180( в горизонтальной плоскости, а затем в наборе высоты и на снижении.

Обучение разворотам производится только при совместном управлении по мере усвоения выполнения разворотов предоставляется больше инициативы летчику. После усвоения разворотов приступить к обучению выполнения змеек, в горизонтальной плоскости с отклонением от направления полетов на 30-45(. При обучении разворотам и змейкам большое внимание уделять правильному распределению внимания и не допускать переутомления летчика. Шторки закрывать и открывать на высоте 300 м.

В результате выполнения данного упражнения летчик должен отрабатывать выполнение разворотов на заданный угол по приборам под шторкой в горизонтальном полете, наборе высоте и снижения.















УПРАЖНЕНИЕ № 48-А. 

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВИРАЖЕЙ С КРЕНОМ 15-30( ,СПИРАЛЕЙ, РАЗВОРОТОВ НА ЗАДАННЫЙ КУРС ПО КОМПАСУ И ПРИВОДНУЮ РАДИОСТАНЦИЮ (РАДИОПЕЛЕНГАТОР), ВЫВОДА САМОЛЕТА ИЗ СЛОЖНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПИЛОТИРОВАНИЯ САМОЛЕТА ПО ДУБЛИРУЮЩИМ ПРИБОРАМ И ПОЛЕТАМ ПО СИСТЕМА ОСП ПО «БОЛЬШОЙ КОРОБОЧКЕ».





ВРЕМЯ 	-	4 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС, МЕТОД. ГОРОДОК



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:    схема переключения и распределения внимания при полетах по приборам под шторкой, макет приборной доски, схема полета по «большой коробочке».



            

УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор, где изучает с летчиками:

 технику выполнения горизонтального полета, набора высоты и снижения;

 технику выполнения разворотов и виражей;

 способы выхода на заданный курс и его выдерживание; 

 правила и порядок вывода самолета из сложного положения (глубокий спирали и скольжения, некоординированного разворота);

 порядок выхода на ПРС;

 наиболее вероятные ошибки  и способы их устранения;

 технику выполнения пилотирования по указателю поворота и скольжения в сочетании с другими пилотажно-навигационными приборами в случаях отказа авиагоризонта и других приборов;

 правила эксплуатации авиатехники;

 Далее инструктор изучает с летчиками:

 краткие сведения о заходе и расчете на посадку по «большой коробочке»;

 технику выполнения и режим полета при выполнении захода;

 порядок и правила радиообмена;

 исправление отклонений при выполнении маневра при захода на посадку;

 действия при отказе пилотажно-навигационных приборов;

 порядок распределения внимания при выполнении полета;

	В результате прохождения данного упражнения летчик должен знать порядок выхода на ПРС и действия при отказе пилотажно-навигационных приборов и порядок выполнения полета по «большой коробочке».















 УПРАЖНЕНИЕ № 48

ПОЛЕТЫ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ РАЗВОРОТОВ С ВЫХОДОМ НА ЗАДАННЫЙ КУРС ПО КОМПАСУ, РАЗВОРОТОВ НА ПРС, РАДИОПЕЛЕНГАТОР, ВИРАЖЕЙ С КРЕНОМ 15-30(, СПИРАЛЕЙ И ВЫВОДА САМОЛЕТА ИЗ СЛОЖНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.







КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ  4



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС 00 МИН



	ВЫСОТА ПОЛЕТА		800-1000 М





ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



В зоне по команде инструктора выполнить по приборам в закрытой кабине горизонтальный полет, набор высоты и снижение с заданным курсом по 1-2 мин, 1-2 разворота влево-вправо, на 90-180( в горизонтальной плоскости, в наборе высоты и снижения.

Затем инструктор совместно с летчиками выполняет 1-2 показных виража с креном 15( и 2-4 разворота на заданный курс. Затем предоставляет летчику время тренировки в выполнении виражей и разворотов на заданный курс с креном 15(

Во второй половине полета проверить качество выполнения горизонтального полета с заданным курсом, разворотом и виражей с креном 15(, после чего приступить к обучению выполнения виражей с креном 30( и разворотов на заданный курс.



УПРАЖНЕНИЕ № 48

ПОЛЕТЫ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ ПО СИСТЕМЕ ОСП ПО «БОЛЬШОЙ КОРОБОЧКЕ».







КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ  4



ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС 00 МИН



	ВЫСОТА ПОЛЕТА		500 М



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      обучить летчиков технике выполнения полета по системе ОСП по «большой коробочке»



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Полет выполняет в простых метеоусловиях. Шторку летчик закрывает по команде инструктора. Заход и расчет по «большой коробочке» выполняет летчик. Инструктор следит за техникой пилотирования, ведет ориентировку и осмотрительность. В полете при необходимости инструктор подсказывает по СПУ порядок выполнения того или иного элемента полета или помогает грамотно исправить отклонения, особенно на посадочном курсе.

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать технику выполнения полета по системе  по «большой коробочке», радиообмен и выдерживает режимов полета.





УПРАЖНЕНИЕ № 53-А. 

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ ПО МАРШРУТУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ДЛИТЕЛЬНОГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ ЗАДАННОГО РЕЖИМА ПОЛЕТА С ВЫХОДОМ НА ПРИВОДНУЮ РАДИОСТАНЦИЮ АЭРОДРОМА.





ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС САМОЛЕТОВОЖДЕНИЯ 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:    схема переключения и распределения внимания при полетах по приборам под шторкой, полетные карты, штурманское снаряжение



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      подготовить летчика к выполнению полета по приборам под шторкой по маршруту  по упр. № 53



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит штурман (инструктор). В начале занятий изучается содержание полетного задания и сообщается маршрут. После этого летчики приступают к прокладке маршрута и его изучению, расчету полета, заполняют таблицы полета и составлению штурманского плана полета.

Затем летчики под руководством штурмана (инструктора) изучают:

 особенности выполнения маршрута полета по приборам под шторкой в закрытой кабине;

 порядок выполнения упражнения по этапам полета от взлета до  посадки;

 ведение радиосвязи в полете по маршруту по приборам под шторкой;

 расположение и данные средства связи РТО полетов и своего аэродрома;

 действия экипажа в особых случаях в полете;



	В конце занятия инструктор определяет уровень подготовки летчиков к выполнению полетов по приборам под шторкой по маршруту.





УПРАЖНЕНИЕ № 53

ПОЛЕТЫ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ ПО МАРШРУТУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ДЛИТЕЛЬНОГО ВЫДЕРЖИВАНИЯ ЗАДАННОГО РЕЖИМА ПОЛЕТА С ВЫХОДОМ НА ПРИВОДНУЮ РАДИОСТАНЦИЮ АЭРОДРОМА.







КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ  2



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС 00 МИН



	ВЫСОТА ПОЛЕТА		500-900 М



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      научить летчика длительному выдерживанию заданного режима при полете по приборам под шторкой.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 

Порядок выполнения полетов аналогичен. Перед полетом летчик обязан произвести расчет полета по шаропилотным данным, уточнить данные работы РТС, осмотреть и проверить оборудование самолета и пройти контроль штурманской подготовки.

Маршруты и все расчетные данные у летчика и контролирующего должны быть одинаковыми. После пролета ИПП (ПРС), летчик закрывается  шторкой и пилотирует самолет по приборам, выдерживая расчетный курс следования и заданный режим.

Контролирующий ведет ориентировку, круговую осмотрительность наблюдает за работой летчика. При необходимости рассчитывает поправку в курс и передает ее летчику. Летчик выполняет полет согласно штурманского плана и командам контролирующего. Взлет, набор высоты, выход из круга, вход в круг после пролета КПМ, расчет на посадку  и посадку производит летчик.





УПРАЖНЕНИЕ № 59-А. 

ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТНЫМ ПОЛЕТАМ И К ПОЛЕТАМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯХ ПО САМОЛЕТНОМУ СПОРТУ.





ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС.



            

            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      подготовить спортсмена к зачетным полетам по кругу и в зону и к соревнованиям по самолетному спорту



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор. Он изучает со спортсменами порядок подготовки к зачетным полетам по технике пилотирования и к соревнованиям по самолетному спорту и обращает при этом особое внимание на меры безопасности при выполнении полетов по кругу, в зону.

Затем инструктор путем читки и беседы изучает с курсантами положения, правила и программу соревнований по самолетному спорту.

В результате проведенных занятий спортсмены должны знать порядок подготовки к зачетам и соревнованиям. Знать положение, правила и программу соревнований.



УПРАЖНЕНИЕ № 59.

КОНТРОЛЬНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ 

ПО КРУГУ И В ЗОНУ.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: контрольных в зону - 1   время - 0,30



	ВЫСОТА ПОЛЕТА 		1500 М 

	

					самостоятельных - 2         время  - 1,00

	ВЫСОТА ПОЛЕТА 		1500 М



					ПО КРУГУ - 7	        время - 035

	ВЫСОТА ПОЛЕТА		300 М.





ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ:



	Первый полет в зону контрольный, второй и третий - самостоятельные..

	В зоне на высоте 1500 м выполнять: два виража  с креном 30(, два виража с креном 60(, два штопора по одному витку в каждую сторону выход боевым разворотом, два пикирования с углом 30( и две горки  с углом 30(, две горизонтальные управляемые бочки по одной в каждую сторону, после чего набирает высоту 1500 м и выполняет 2 комплекса: переворот - петля- полупетля. Снижение до 800 м выполняется спиралью и скольжением. Выполнение комплекса должно быть на высоте не ниже  800 м.

	Все полеты по кругу курсанта выполняет из передней кабины самостоятельно, добиваясь высокого качества выполнения взлета, расчета на посадку и посадки.





УПРАЖНЕНИЕ № 59

ЗАЧЕТНЫЙ ПОЛЕТ В ЗОНУ





КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ  1



ВРЕМЯ 	-	0 ЧАС 30 МИН



	ВЫСОТА ПОЛЕТА		1500 М



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      проверить технику пилотирования в зоне



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 





Полет в зону курсант выполняет с проверяющим по заданию председателя комиссии. В задание должны входить те элементы, которые отрабатывались и отработаны курсантом при прохождении упражнений 1-го года обучения.

На основании результата проверки проверяющий допускает курсанта к полета м по очередному разделу.

УПРАЖНЕНИЕ № 60

ЗАЧЕТНЫЕ ПОЛЕТЫ ПО КРУГУ.







КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ  2



ВРЕМЯ 	-	0 ЧАС 10 МИН



	ВЫСОТА ПОЛЕТА		300 М



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      проверить технику пилотирования курсантов в полетах по кругу



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 





Оба полета курсант выполняет самостоятельно.

В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф. Руководитель полетов, следя за полетами курсанта, выставляет оценку за технику выполнения полета по кругу.





УПРАЖНЕНИЕ № 61.

ПОЛЕТЫ В ЗОНУ И ПО КРУГУ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО САМОЛЕТНОМУ СПОРТУ.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: контрольных в зону - 1   время - 0,30

	

					ПО КРУГУ самостоятельных - 2     время  -0,10

	

ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Полеты выполняются согласно положению, правилам и программе соревнований. В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф. Задание в зоне выполнять согласно положения по самолетному спорту.



























РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 



ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ.







Раздел состоит из пяти видов полетов: 









УПРАЖНЕНИЯ № 13-15	контрольные полеты по кругу в зону для восстановления навыков в технике пилотирования



УПРАЖНЕНИЯ № 19-20	зачетные, контрольные и самостоятельные полеты по кругу



УПРАЖНЕНИЯ № 26-29	контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки фигур прямого пилотажа



УПРАЖНЕНИЯ № 45-47,48	полеты по приборам под шторкой



УПРАЖНЕНИЯ № 53-54	контрольные и самостоятельные полеты по маршруту



УПРАЖНЕНИЕ № 56	контрольные и самостоятельные полеты для отработки групповой слетанности в составе пары



УПРАЖНЕНИЕ № 20 М	контрольные, зачетные и самостоятельные полеты по кругу из кабины инструктора 



УПРАЖНЕНИЯ № 21-24М	контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки фигур прямого пилотажа из кабины инструктора



УПРАЖНЕНИЕ № 56М	контрольные и самостоятельные полеты на отработку групповой слетанности из кабины инструктора



УПРАЖНЕНИЕ № 60	зачетные полеты по кругу и в зону



УПРАЖНЕНИЕ № 61	соревнования по самолетному спорту



 











ПЕРЕЧЕНЬ УПРАЖНЕНИЙ 

ВТОРОГО РАЗДЕЛА



№ пп�Наименование упражнения�Наземная подг�Вывозные и контрольн.�Самостоятельные полеты�Гр по упр.��1А�Ознакомление летчиков с порядком обучения на самолете. Изучение содержания КУЛПа.�1,00�������1Б�Проверка знаний летным составом самолета, двигателя, оборудования кабины и правил их эксплуатации на земле и воздухе.�6,00�������1В�Изучение документов регламентирующих летную работу. Ознакомление с обязанностями группы руководства и обеспечения полетов.�2,00�������1Г�Изучение инструкции по производству полетов в районе аэродрома, площадок для вынужденных посадок и района полета в радиусе 100 км�2,00�������1Д�Тренировка в работе с агрегатами в кабине и практическая уборка и выпуск шасси основным и аварийными способами, уборка и выпуск щитков.�2,00�������1Е�Тренировка в запуске и опробовании двигателя в рулении, ведении радиообмена и действиях в особых случаях в полете.�2,00�������1Ж�Изучение правил и отработка действий по оставлению самолета при вынужденных прыжках с парашютом.�2,00�������13�Подготовка к выполнению ознакомительного полета и полета в зону для отработки горизонтального полета; набора высоты, снижения, разворотов и виражей с креном 15(, ознакомление с техникой выполнения полета на минимально-допустимой скорости, срыва в штопор и вывода из него, спирали и скольжения.�2,00�  ������13А�Подготовка к выполнению полетов для восстановления навыков техники пилотирования в зону и по кругу.�2,00�������13�Контрольный полет в зону для проверки техники пилотирования��1�0,30�����14�Контрольный полет для восстановления навыков в технике пилотирования по кругу.��10�0,50�����15�Контрольный полет по кругу для проверки восстановления навыков и исправления отклонения в расчете и на посадке.��8�0,45�����19�Зачетные полеты по кругу для определения готовности к самостоятельным полетам��5�0,25�����20�Контрольные и самостоятельные полеты по кругу��6�0,30�30�2,30���26А�Подготовка к выполнению полетов в зону на отработку полета на минимально допустимой скорости, виражей с креном 35(, восьмерок с креном 50-60(, штопора, боевых разворотов, петель Нестерова, переворота, пикирования и горок, спирали и скольжения.�3,00�������26�Контрольный и самостоятельный полеты в зону для отработки полета на минимально допустимой скорости, виражей с креном 30-45(,  восьмерок с креном 50-60(, штопора 1 виток, боевых разворотов, переворотов, петель Нестерова, горок и пикирования с углом 45(, спирали и скольжения.��3�1,30�3�1,30���27А

28А

29А�Подготовка к выполнению полета в зону для отработки: полупетель, переворотов на горке с углом 45(, вертикальных восьмерок с полубочками на пикировании с углом 45(, бочек горизонтальных и восходящих, управляемых и штопорных под углом 45(, бочек управляемых нисходящих и штопорных под углом 45(, петли с бочкой в верхней точке, пилотажа в комплексе.�3,00�������27�Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки полупетель , переворотов с углом 45(, бочек горизонтальных и штопорных, петель с бочкой в верхней точке, раздельно и в комплексе.��3�1,30�3�1,30���28�Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки вертикальных восьмерок с полубочками на пикировании с углом 45(, бочек восходящих, управляемых и штопорных под углом 45(, раздельно и в комплексе.��3�1,30�3�1,30���29�Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки пилотажа в заранее разработанном комплексе из 5-7 фигур��3�1,30�5�2,30���45А�Проверка знаний устройства, принципа действия и эксплуатации пилотажно-навигационных приборов и радиотехнического оборудования.�4,00�������45Б�Подготовка к выполнению полета по приборам под шторкой.�4,00�������45�Полеты по приборам под шторкой для отработки горизонтального полета, набора высоты, снижения, разворотов с креном 15-30(.��2�1,00�����46�Полет по приборам под шторкой для отработки виражей с креном 15-30(, разворотов самолета на заданный курс, приводной радиостанции и радиопеленгатор.��2�1,00�����47�Полеты по приборам под шторкой для отработки пикирования горок и вывода самолета из сложного положения.��2�1,00�����53�Полет по приборам под шторкой, по маршруту для отработки длительного выдерживания заданного режима полета с выходом на ПРС аэродрома.��2�2,00�����48�Полеты по приборам под шторкой для отработки захода на посадку с «прямой» и по «большой коробочке»��7�2,00�����53А�Подготовка к полетам по маршруту на визуальную ориентировку с использованием радиотехнических средств самолетовождения.�1,00�������53�Полеты по маршруту на визуальную ориентировку с использованием радиотехнических средств в самолетовождении.��4�4,00�2�2,00���54А�Подготовка к полетам по маршруту на визуальную ориентировку с использованием радиотехнических средств самолетовождения с выходом на КПМ в заданное время. �1,00�������54�Контрольные и самостоятельные полеты по маршруту на визуальную ориентировку с использованием радиотехнических средств самолетовождения с выходом на КПМ в заданное время��1�1,00�3�3,00���20А�Изучение оборудования, особенности техники пилотирования и эксплуатации самолета ЯК-52 из задней кабины�4,00�������21М�Ознакомительный полет в зону для показа особенностей пилотирования из задней кабины��1�0,30�����20М�Контрольный полет по кругу.��10�0,50�����20М�Контрольный полет по кругу для отработки техники исправления, отклонений в расчете на посадку , посадку, выполнение посадки с убранными щитками, ухода на второй круг, отработки действий  при имитации отказа двигателя.��5�0,30�����20М�Зачетные полеты по кругу для проверки готовности курсантов к самостоятельному полету из задней кабины.��3�0,15�����20М�Контрольные и самостоятельные полеты по кругу для отработки техники пилотирования по кругу.��5�0,25�15�1,15���21М�Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки виражей с креном 30-45( и 60(, штопора, боевых разворотов, переворотов ,петель Нестерова, пикирования и горок с углом 45(, спиралей и скольжения раздельно и в комплексе.��2�1,00�2�1,00���22М�Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки петель, переворотов на горке с углом 45. Бочек горизонтальных управляемых, петли с бочкой в верхней точке раздельно и в комплексе.��1�0,30�1�0,30���23М�Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки вертикальных восьмерок с полубочками на пикировании с углом 45(, бочек восходящих управляемых  под углом 45(, раздельно  и в комплексе.��1�0,30�1�0,30���24М�Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки пилотажа в заранее разработанном комплексе из 7 фигур��2�1,00�2�1,00���25 М�Зачетный и самостоятельный полет в зону для отработки комплекса из 7 фигур��1�0,30�2�1,00���55А�Подготовка к полетам на групповую слетанность в составе пары для отработки пристраивания, горизонтального полета, перестроения, набора высоты, снижения, разворотов и роспуска на посадку.�2,00�������56�Контрольные и самостоятельные полеты для отработки выполнения полета строем в составе пары из передней кабины��6�3,00�5�2,30���55А�Подготовка к полетам на групповую слетанность в составе пары из задней кабины�2,00�������56М�Контрольные и самостоятельные полеты для отработки выполнения полета строем в составе пары из задней кабины��2�1,00�3�1,30���59А�Подготовка к сдаче зачетов и к соревнованиям по самолетному спорту. Изучение правил, положений и программы соревнований.�3,00�������59�Контрольные и тренировочные полеты в зону, 

по кругу��2�1,00�3



7�1,30



0,35���60�Зачетные полеты по технике пилотирования в зону

по кругу��

1

2�

0,30

0,10�����61�Соревнования по самолетному спорту

в зону

по кругу

по маршруту�

�





1

�





0,40

�

1

4�

0,30

0,20���

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ И НАЛЕТ

 ПО ВИДАМ ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ ЗА 2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ.



№ пп�Вид полета�Контрольных�Самостояте-льных�Всего����полет�время�полет�время�полет�время���Полеты по кругу

�54�4,40�56�4,40�110�9,20���Полеты в зону

�24�12,00�26�13,00�50�25,00���Полеты строем

�8�4,00�8�4,00�16�8,00���Полеты по маршруту�6�5,40�5�5,00�11�10,40���Полеты по приборам�15�7,00�-�-�15�7,00���ИТОГО:

�107�33,20�95�26,40�202�60,00��



СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ

УПРАЖНЕНИЕ № 1-А



ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЛЕТЧИКОВ С ПОРЯДКОМ ОБУЧЕНИЯ НА САМОЛЕТЕ.

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КУЛПА.





ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:    Руководство по организации и проведению теоретического и летного обучения в авиационных организациях РОСТО РФ. Организационно-методические указания ЦС РОСТО РФ на текущий год, настоящий КУЛП.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      ознакомить летный состав с содержанием и видами летной подготовки КУЛПа.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



	Занятия проводит командир АЭ или его заместитель. 

	На занятиях изучить:

задачи летного обучения в АЭ;

задачи, стоящие перед АЭ на учебный год по летному обучению постоянного (переменного) состава;

порядок обучения на самолете;

требования, предъявляемые к летному составу в процессе летного обучения.



	На занятиях присутствует весь инструкторский состав. Занятия проводятся методом устного изложения. Отдельные положения руководящих документов обучаемыми должны записываться.

	В результате проведения занятий летчик должен ознакомиться с содержанием летной программы и порядком обучения на самолете, а также знать содержание видов летной подготовки КУЛПа.



УПРАЖНЕНИЕ № 1-Б

ПРОВЕРКА ЗНАНИЯ ЛЕТНЫМ СОСТАВОМ КОНСТРУКЦИИ САМОЛЕТА, ДВИГАТЕЛЯ, ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЫ И ПРАВИЛ  НА ЗЕМЛЕ И  В ВОЗДУХЕ.



ВРЕМЯ 	-	6 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:    Руководство по летной эксплуатации самолета, альбом наглядных пособий по самолету, схема агрегатов, систем самолета.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      проверить и углубить знания летного состава авиационной техники и правил ее эксплуатации



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Упражнение разрешается выполнять при проведении комплексных тренировочных занятий по эксплуатации авиационной техники.

Занятия проводит летчик-инструктор, техник самолета и преподаватель. Во время занятий летчик-инструктор и техник самолета должны:

 проверить знание летным составом летно-технических данных самолета и двигателя и правил их эксплуатации;

 обучить курсантов правилам осмотра самолета и двигателя, заправки и проверки наличия в баках топлива и масла;

 проверить знание оборудования кабины, порядок его проверки после посадки в кабину и правил пользования им в полете;  Особое внимание обратить на знание приборов, их расположение в кабине, принцип действия и показания;

 проверить знание порядка запуска и остановки двигателя;

 обучить правилам проворачивания винта для запуска двигателя; 

 проверить умение эксплуатировать радионавигационное и радиотехническое оборудование самолета;

 объяснить возможные неисправности самолета, двигателя и оборудования, способы их обнаружения и решение, которое должен принять летчик.



	Занятия проводятся у самолета с использованием необходимых наглядных пособий методом беседы. Если при проверке инструктору не удалось добиться правильного ответа, он  должен сам дать исчерпывающий ответ на поставленный вопрос.

	В результате проверки инструктор должен определить уровень знания курсантами авиационной техники и дать оценку каждому обучаемому. Затем летчик-инструктор или техник самолета рассказывает, какие бывают виды осмотра, объясняет объем и порядок выполнения каждого из них, после чего каждый летчик осматривает самолет в объеме предполетного осмотра. Время на проведение осмотра ограничивать не следует. Необходимо дать возможность внимательно осмотреть самолет.

	После проведения осмотра курсанты по очереди докладывают инструктору или технику самолета о результатах осмотра и обнаруженных неисправностях. После этого инструктор делает краткий разбор.

	Затем техник самолета рассказывает летчикам правила заправки самолета топливом и маслом, правила проворачивания винта для запуска двигателя, сопровождая рассказ практическими действиями.

	Знание курсантами оборудования кабины инструктор проверяет непосредственно в кабине самолета. курсанты поочередно показывают и рассказывают назначение каждого прибора, его показания, назначение агрегатов кабины, правила пользования ими.

	Затем  инструктор проверяет знание курсантами самолетной радиостанции, СПУ, АРК, порядка настройки их, знание расположения основных агрегатов, правил предполетного осмотра, возможных неисправностей и способов их устранения в полете.

	В конце занятий инструктор проводит разбор, оценивает знания курсантов и дает задание на самоподготовку.

	В результате проведенных занятий курсант должен приобрести навыки по осмотру самолета и подготовке его к полету, а также закрепить знания авиационной техники и правил ее эксплуатации.





УПРАЖНЕНИЕ № 1-В

ИЗУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ЛЕТНУЮ РАБОТУ. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОБЯЗАННОСТЯМИ ГРУППЫ РУКОВОДСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ.



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС, АЭРОДРОМ 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:   НПП, НШС, ОПП, Руководство по организации и проведению теоретического и летного обучения в авиационных организациях РОСТО РФ ,схема района аэродрома, миниатюр-старт, модели самолетов.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      изучить положение документов, регламентирующих летную работу, обязанности летчика, выполняющего полеты, ознакомить летчиков с аэродромом, обозначением полос взлета и посадки, размещением личного состава и техники на полетах и средств управления полетами.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 





Занятия проводят: начальник авиационной организации (заместитель начальника) и командир звена.

Командир звена (заместитель начальника клуба) знакомит курсантов с обязанностями и действиями лиц групп руководства и обеспечения полетов, объясняет правила разбивки старта, маршруты передвижения личного состава и технических средств по аэродрому. 

Обязанности должностных лиц по организации, проведению и ведению и обеспечению полетов изучаются в объеме, необходимом им как летчикам и как лицам группы обеспечения полетов.

Командир звена разъясняет летчикам следующее:

а) из Наставления по производству полетов:

 общие положения;

 аэродром, район аэродрома, аэродромный узел;

 классификацию полетов;

 метеорологические условия полетов;

 летный состав и экипаж;

 обязанности командира экипажа;

 допуск к полетам;

 подготовку летного  состава к полетам;

 управление полетами.



	Б) из Основных правил полетов:

общие положения;

правила полетов;

управление воздушным движением;

полеты в особых условиях и особые случаи в полете.



	В) Из Наставления по штурманской службе

общие положения;

обязанности летчика, выполняющего полеты;

штурманскую подготовку летного состава;

обеспечение безопасности полетов в штурманском отношении.



	Г) Из Руководства по организации и проведению теоретического и летного обучения в авиационных организациях РОСТО РФ.

 общие положения;

порядок подготовки летчиков к полетам и виды подготовки;

нагрузку на летчика в летную смену;

обучение осмотрительности;

порядок ведения тетради подготовки к полетам и летной книжки летчика;

Д) Из КУЛПа

содержание указаний к Курсу и упражнений по видам летной подготовки.



Занятия по изучению руководящих документов целесообразно проводить путем чтения текста с разъяснением отдельных положений на примерах из летной практики с демонстрацией на модели и схеме аэродрома.

С целью повышения внимания летчиков необходимо во время занятий периодически контролировать, как они поняли тот или иной вопрос. Неясные положения разбирать более подробно, добиваясь, чтобы летчики поняли, что все правила и требования, изложенные в руководящих документах, направлены на обеспечение безопасности полетов и обязательны для каждого летчика.

В заключение командир звена дает летчика задание на самоподготовку, указывая литературу и перечень вопросов, подлежащих изучению.

После изучения документов, регламентирующих летную работу,  летчики выезжают на старт, где знакомятся с разбивкой старта, обозначением полос взлета и посадки, местом личного состава на старте, размещением средств управления полетами.

Особое внимание руководитель занятий обращает на соблюдение правил передвижения людей, технических средств и самолетов по рабочей площади аэродрома.

В результате проведенных занятий летчики должны знать основные положения организации и проведения полетов, обязанности лиц группы обеспечения полетов, правила передвижения по аэродрому во время полетов.



УПРАЖНЕНИЕ № 1-Г

ИЗУЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛЕТОВ В РАЙОНЕ АЭРОДРОМА, ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫНУЖДЕННЫХ ПОСАДОК И РАЙОНА ПОЛЕТОВ В РАДИУСЕ 100 КМ.



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС, АЭРОДРОМ 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ:    Инструкция по производству полетов в районе аэродрома, карта полетов в радиусе 100 км с нанесенными аэродромами, курсами, расстоянием и временем полета до них; схема порядка движения самолетов при полета с различными стартами, карты масштаба 1:500000 для каждого летчика, летчики должны иметь тетради подготовки к полетам и набор карандашей.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      изучить район полетов, основные линейные и площадные ориентиры, расположение своего и запасных аэродромов и данные РТС, пилотажные зоны своего аэродрома, площадки для  вынужденных посадок, порядок движения  самолетов при полетах с различными стартами.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит заместитель начальника клуба (командир звена), который показывает спортсменами на карте крупного масштаба основные и площадные ориентиры в районе аэродрома, расположение аэродромов, пилотажные зоны своего аэродрома и площадки для вынужденных посадок; объясняет, на какую площадку, с каких направлений и высот можно произвести посадку в случае отказа двигателя при различных направлениях старта. Затем объясняет основные правила полетов и перелетов в районе аэродрома (основные направления старта, круг полетов, входные и выходные ворота, воздушные трассы, проходящие вблизи района аэродрома). Разбирает расположение РТС в районе аэродрома; особенности ориентировки в данном районе, действие летчика при потере ориентировки и способы ее восстановления.

При рассмотрении этих вопросов руководитель занятий обращает внимание летчиков на расположение, направление и конфигурацию площадных и линейных ориентиров, на возможность их использования для ведения и восстановления ориентировки, на изменения на местности, которые не отражены на картах, называет и показывает расположение средств РСТО в районе полетов, которые могут быть использованы для обеспечения полетов с данного аэродрома.

В заключение путем постановки контрольных вопросов, проверить усвоение курсантами характеристики района аэродрома в радиусе 100 км, основных ориентиров ведения и восстановления ориентировки. 

Далее курсанты под наблюдением инструктора вычерчивают схему расположения своего аэродрома, пилотажных зон и площадок для вынужденных посадок.

В конце изучения упражнения под руководством командира звена курсанты объезжают аэродром, изучают характер поверхности, границы летного поля, препятствия на подходах к аэродрому и расположение радиотехнических средств на аэродроме.

В результате проведенных занятий курсант должен:

 уметь на память вычерчивать схему пилотажных зон и площадок для вынужденных посадок;

 знать, на какую площадку и с какой высоты следует производить посадку при отказе двигателя на различных участках маршрута полета по кругу; расположение и данные работы РТС своего и запасных аэродромов, правила восстановления ориентировки; район полетов в радиусе 100 км.



УПРАЖНЕНИЕ № 1-Д

ТРЕНИРОВКА В РАБОТЕ С АГРЕГАТАМИ В КАБИНЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ УБОРКА И ВЫПУСК ШАССИ ОСНОВНЫМ И АВАРИЙНЫМ СПОСОБАМИ, УБОРКА И ВЫПУСК ЩИТКОВ.



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, альбом наглядных пособий (плакаты) по самолету, схемы агрегатов и систем самолета.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      обучить летчиков четким и правильным действиям в работе с .арматурой кабины, безошибочному выполнению действий рычагами по уборке и выпуску шасси основным и аварийными способами, выпуску и уборке щитков.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



	Занятия проводятся на исправном, заправленном воздухом и установленном на козелки самолете. При проведении занятий инструктор должен соблюдать следующие меры безопасности:

проверить правильность подъема самолета на козелки;

 перед уборкой и выпуском шасси и щитков подавать команды «От шасси» и «От щитков»;

выпуск и уборку шасси и щитков производить только противодавлением; 

перед зарядкой самолета воздухом проверить, законтрена ли кнопка запуска.

В начале занятий путем контрольных вопросов проверяет знания курсантов:

принципа работы и конструктивных особенностей шасси;

принципа работы щитков и величину их отклонения;

правил зарядки самолета воздухом;

агрегатов и приборов, входящих в систему уборки и выпуска шасси и щитков и их расположение

Затем инструктор, находясь в кабине самолета, объясняет:

назначение и работу каждого агрегата, входящего в воздушную систему;

уборку и выпуск шасси основным и аварийными способами, выпуск и уборку щитков;

уборку щитков при уходе на второй круг;

возможные неисправности воздушной системы.

После этого летчики поочередно тренируются в работе с агрегатами кабины.

Инструктор дает задание надеть парашют и сесть в кабину. Находясь у борта кабины на плоскости, инструктор следит за действиями курсанта при посадке в кабину  и проверяет усвоение им порядка действий при уборке и выпуске шасси основным и аварийным способами, при выпуске и уборке щитков.

Курсант, показывая на приборы, рычаги и краны, рассказывает об их назначении и порядке действий при уборке и выпуске шасси и щитков; остальные курсанты слушают и в случае неправильных действий по указанию инструктора исправляют ошибки летчика, сидящего в кабине.

После проверки усвоения порядка действий при уборке и выпуске шасси и щитков проверяет знание летчиками возможных неисправностей системы уборки и выпуска шасси и щитков.

В процессе тренировки в кабине курсант не должен снимать ноги с педалей и руку с ручки управления самолетом. В случае необходимости выполнить действие правой рукой он должен взять ручку управления в левую руку.

В конце занятий инструктор проводит разбор, указывает ошибки, допущенные летчиками и оценивает их знания.

В результате проведенных занятий должен безошибочно управлять всеми агрегатами кабины.





УПРАЖНЕНИЕ № 1-Е

ТРЕНИРОВКА В РАБОТЕ И ОПРОБОВАНИИ ДВИГАТЕЛЯ ,В РУЛЕНИИ, ВЕДЕНИИ РАДИООБМЕНА И ДЕЙСТВИЯХ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ В ПОЛЕТЕ.



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ, АЭРОДРОМ. Количество рулежек на 1 курсанта - 4-5. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, альбом наглядных пособий (плакаты) по самолету, схемы агрегатов и систем самолета, плакаты по действия в особых случаях в полете.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      отработать порядок ведения радиообмена, действия при подготовке двигателя к запуску, прогрев, опробование и остановку двигателя. Отработать руление и действие в особых случаях в полете.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор на рулежном самолете. Накануне занятий летчик на самоподготовке изучить правила подготовки к запуску, запуск, прогрев опробование и остановку, двигателя, признаки отказа аварийной техники и последовательность  действий при этом ,а также правила руления на самолете.

При проведении занятий необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

 запускать двигатель только при наличии у самолета противопожарных средств и колодок под колесами шасси;

 при рулении с сопровождающим внимательно следить за его сигналами;

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ВЫРАБОТКОЙ ГОРЮЧЕГО (ПЕРЕКРЫТИЕМ ПОЖАРНОГО КРАНА).

	На занятиях инструктор проверяет знание летчиками-курсантами правил подготовки к запуску, запуск, прогрев, опробование и остановку двигателя.

	Инструктор садится в кабину, объясняет и показывает практически указанные выше элементы.

После объяснения курсанты поочередно садятся в кабину и под руководством инструктора, находящегося в запуске и остановке двигателя.

После тренировки курсантов инструктор объясняет правила руления, пользования тормозами и ведения двусторонней радиосвязи, а затем приступает к обучению рулению.

Для отработки руления разбивается старт со средствами связи, составляется плановая таблица, назначается руководитель руления и стартовый наряд.

Вырулив на рулежную полосу, инструктор показывает курсанту как выполнять руление. Первые рулежки выполняются со скоростью быстро идущего человека, последующие с увеличением скорости до 20-30 км/час.

Вначале отрабатывается выдерживание направление по прямой, затем выполнение разворотов на 90 и 180( с применением тормозов. Развороты необходимо выполнять в обе стороны. В ходе руления курсанты тренируются в ведении радиообмена с руководителем полетов.

При отработке техники руления основное внимание обращать на выдерживание прямолинейного направления, грамотное управление двигателем, правильную осмотрительность и работу с тормозами, а также на действия при отказе тормозов самолета.

После отработки руления инструктор в кабине самолета тренирует курсантов в правильном принятии решения в особых случаях в полете, обращает их внимание на запоминание последовательности действий и знание признаков отказа авиационной техники.  

При объяснении действий в особых случаях в полете следует привести примеры из приказов, когда летчики или спортсмены обнаружив неисправность авиатехники в полете, принимали грамотные решения. Особое внимание следует обратить на определение отказа и последовательность действий летчика при его возникновении.

Действия летчика необходимо увязывать с реальными условиями полета.

В процессе ответа на поставленный вопрос инструктор не должен требовать от курсантов быстрых действий.  Нужно обратить его внимание на осмысленную последовательность действий и запоминание показаний приборов и признаков отказа или неисправности. 

В результате проведенных занятий курсант должен уметь запускать, прогревать, опробовать, охлаждать и останавливать двигатель, вести правильный радиообмен и грамотно действовать в особых случаях в полете; выработать навыки в технике руления.





УПРАЖНЕНИЕ № 1-Ж

ИЗУЧЕНИЕ ПРАВИЛ И ОТРАБОТКА ДЕЙСТВИЙ ПО ОСТАВЛЕНИЮ САМОЛЕТА ПРИ ВЫНУЖДЕННЫХ ПРЫЖКАХ С ПАРАШЮТОМ.



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по парашютной подготовке авиации РОСТО РФ,  Руководство по летной эксплуатации самолета, схемы и плакаты по вынужденному покиданию самолета, страхующие приборы, распущенный и уложенный парашюты.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      научить курсантов последовательности действий при покидании самолета в аварийной обстановке.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



	Занятие проводит инструктор-парашютист, который показывает на специально подготовленном самолете способы покидания самолета и последовательность действий при этом.

Далее занятие продолжается по группам, на нем поочередно с каждым курсантом отрабатываются все действия по покиданию самолета.

Инструктор-парашютист изучает с курсантами правила осмотра и эксплуатации парашюта летчиком. После этого рассказывает, в каких случаях  и каким способом оставлять самолет. Рассказ следует сопровождать примерами и показом.

Затем инструктор в кабине самолета показывает все действия курсанта от изготовки к прыжку до момента оставления самолета с горизонтального полета, при штопоре, вираже и спирали с управляемого и неуправляемого самолета, при пожаре и в перевернутом полете.

Все показанные действия инструктор поочередно отрабатывает с каждым летчиком до полного усвоения.

В результате проведенных занятий курсант должен усвоить порядок осмотра парашюта  и правила обращения с ним, отработать действия, необходимые при покидании самолета.











УПРАЖНЕНИЕ № 1-З

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ПОЛЕТА И ПОЛЕТОВ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛЕТА, НАБОРА ВЫСОТЫ, СНИЖЕНИЯ, РАЗВОРОТОВ И ВИРАЖЕЙ С КРЕНОМ 15-30(, ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТЕХНИКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТА НА МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ, СРЫВА В ШТОПОР И ВЫВОДА ИЗ НЕГО, СПИРАЛИ И СКОЛЬЖЕНИЯ.



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ, КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, альбом наглядных пособий (плакаты) по самолету, плакаты по технике пилотирования, схема движения самолетов и схема пилотажных зон, модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), силуэт капот-горизонт, схемы полетного задания по упр. 1,2,3 .



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      изучить порядок подготовки к ознакомительному полету и полетам в зону, последовательность и технику выполнения элементов полета, порядок переключения внимания при пилотировании, ведение осмотрительности и радиообмена. Отработать действия с оборудованием кабины самолета при выполнении полетов и в особых случаях в полете.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит летчик-инструктор.

В течение первого часа занятий летчик-инструктор изучает с курсантами порядок и технику выполнения полета в зону в следующей последовательности:

 подготовка к полету;

 построение маршрута полета в зону и из зоны;

 правила осмотрительности;

 техника выполнения горизонтального полета, набора высоты, разворотов и виражей с креном  15-30(, планирования, действия органами управления самолетом и двигателем и распределение внимания на этих режимах;

 правила ведения ориентировки в зоне;

 правила радиообмена;

 меры безопасности и действия в особых случаях при полетах в зону;

 технику выполнения полета на минимально допустимой скорости срыва в штопор из него, спирали и скольжения.

	В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЧАСА летчик-инструктор тренирует обучаемых в действиях с оборудованием кабины самолета при полетах в зону и проводит розыгрыш полета в динамике.

	При проведении занятий по данному упражнению летчику-инструктору целесообразно использовать следующие методы обучения:

устное изложение;

показ порядка действий, необходимых при выполнении задания;

беседу и решение коротких вводных;

упражнение в кабине самолета;

демонстрацию наглядных пособий;

розыгрыш полета.



	Во время полета каждого летчика в кабине самолета инструктор показывает положение капота относительно горизонта в режиме горизонтального полета и набора высоты; положение капота по отношению к горизонту в режиме планирования без щитков  и со щитками ,а также при выполнении разворотов на всех режимах показывается только с помощью макета.

	Инструктор должен показать: основные ориентиры для определения положения самолета относительно горизонта на всех режимах, отклонения от нормальных режимов, объяснить, как их заменить и как грамотно исправить.

Во время тренировки инструктор ставит вводные задачи для закрепления знаний летчиков. В случае, когда это возможно, летчик должен показать работу с оборудованием кабины, характер движения рулями и порядок распределения и переключения внимания в кабине самолета.

В результате проведенных занятий летчик должен изучить: 

 порядок и технику выполнения ознакомительного полета и полетов в зону;

 правила ведения осмотрительности на земле и в воздухе;

 правила эксплуатации авиационной техники;

 правила радиообмена;

 меры безопасности и действия в особых случаях при полетах в зону.





УПРАЖНЕНИЕ № 1-З

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАВЫКОВ В ТЕХНИКЕ ПИЛОТИРОВАНИЯ В ЗОНУ И ПО КРУГУ.



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ, КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, альбом наглядных пособий (плакаты) по самолету, модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), схемы полетных заданий .



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     подготовить курсантов к выполнению полетов на восстановление навыков в технике пилотирования в зону и по кругу.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



	Занятия проводит инструктор. В процессе занятий методом беседы восстановить в памяти курсантов и изучить с ними:

технику выполнения элементов полета по кругу, порядок распределения внимания и осмотрительности;

характерные отклонения при выполнении полета по кругу и технику их исправления;

построение маршрута в зону и из зоны ;

технику выполнения фигур простого, сложного, высшего и обратного пилотажа в зависимости от уровня летной подготовки обучаемых;

характерные отклонения и ошибки при выполнении фигур пилотажа; 

порядок ведения осмотрительности, визуальной и пространственной ориентировки на всех этапах полета по кругу и в зону;

построение маневра и порядок действий для расчета на посадку при отказе двигателя;

В начале занятий инструктор путем опроса следует проверить знание курсантами теоретических основ режимов полета, устойчивости и управляемости.

Курсант должен вспомнить вопросы теории и объяснить, используя схемы, как он понимает физический смысл того или иного режима полета, какие силы действуют на самолет в полете и какое влияние они оказывают на полет.

Инструктору напомнить обучаемым следующие вопросы:

 достижение координации при управлении самолетом;

 балансировка и ее влияние на поведение самолета;

 работа триммером руля высоты и правила балансировки самолета в определенном режиме полета;

 определение пространственного положения самолета.

	В конце занятий инструктор  в кабине самолета тренирует курсантов в действиях и порядке распределения внимания при полетах по кругу и в зону. Отрабатываются действия рулями при выводе самолета из штопора.

	В результате проведенных занятий курсант должен быть подготовлен к полетам по кругу и в зону, знать технику выполнения фигур пилотажа, действия при выводе из преднамеренного и непреднамеренного штопора, действия при построении маневра для расчета на посадку при отказе, уметь правильно действовать при неисправностях и отказах систем, агрегатов и пилотажно-навигационных приборов.





УПРАЖНЕНИЕ № 13

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЛЕТ В ЗОНУ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ПИЛОТИРОВАНИЯ.







КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ  1



ВРЕМЯ 	-	0 ЧАС 30 МИН



	ВЫСОТА ПОЛЕТА		1500 М



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ      определить степень влияния перерыва в полетах на качество техники пилотирования



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 

	Весь полет выполняет курсант. На заданной высоте он выполняет два виража с креном 30(, 45(, 60(, два штопора (по витку в каждую сторону), два боевых разворота, два комплекса: переворот-петля-полупетля, пикирование-горка с углом 30(, две бочки.

	Инструктор во время выполнения фигур легко держится за управление. При небольших отклонениях инструктор делает замечания по СПУ, при грубых отклонениях инструктор делает замечания  СПУ, при грубых отклонениях показывает тот элемент полета, который не получается у курсанта. Затем курсант выполняет спираль и скольжение до высоты 600 метров, планирование в сторону аэродрома, вход в круг, расчет и посадку. Инструктор должен проверить технику пилотирования в полном объеме, оценить полет, разобрать ошибки, указать способы их устранения, определить степень влияния перерывов в полетах на качество техники пилотирования.



УПРАЖНЕНИЕ № 14



	Контрольные полеты для восстановления навыков в технике пилотирования по кругу.

	

	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ  - 10

	ВРЕМЯ 			-  0,50

	ВЫСОТА ПОЛЕТА		- 300 м



	ЗАДАНИЕ И ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ : Восстановить навыки летчика в технике пилотирования по кругу.



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ :



	Первый полет выполняет инструктор. Он показывает курсанту как производить полет, строить маршрут, выдерживать режим полета. Производить расчет на посадку при боковом ветре.

	Последующие полеты выполняет курсант. На небольшие отклонения инструктор дает замечания по СПУ, а при грубых - вмешивается в управление самолета, исправляет ошибки курсанта.

	При выполнении полетов особое внимание обратить на грамотную эксплуатацию материальной части, выдерживание режимов полета, построение  прямоугольного маршрута , осмотрительности, расчета на посадку и на посадке, а также борьбе со сносом на взлете, наборе высоты, планировании и на посадке.



УПРАЖНЕНИЕ № 15



	Контрольные полеты по кругу для проверки восстановления навыков в исправлении отклонений в расчете на посадку и на посадке.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - 8

	ВРЕМЯ 			- 0,45

	ВЫСОТА УПРАЖНЕНИЯ  - 300 м



	Цель упражнения : Проверить умения летчика исправлять отклонения в расчете на посадку и на посадке.





ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ :



	Полеты выполняются с инструктором. Курсант ведет радиообмен, работает с арматурой кабины. Ввод отклонений необходимо производить так, чтобы первый и восьмой полеты были нормальными, т.е. без  ввода отклонений. Это необходимо для того, чтобы курсант в первом полете присмотрелся к данному старту, метеоусловиям, а в крайнем полете закрепил свои навыки в выполнении элементов посадки.

	Во втором полете, третьем и четвертом инструктор вводит низкое выравнивание одновременно с ошибкой «недолет», а отклонение высокое выравнивание - с ошибкой «перелет». В пятом полете ввести отклонение «взмывание» и исправлять отклонение уходом на второй круг.

	В шестом полете произвести имитацию отказа двигателя, посадку с открытым фонарем, а в седьмом  - посадку с убранными щитками.



УПРАЖНЕНИЕ № 19



Зачетные полеты по кругу для определения готовности к самостоятельным полетам.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - 5

	ВРЕМЯ 			- 0,25

	ВЫСОТА УПРАЖНЕНИЯ  - 300 м



	Цель упражнения : контролирующему определить готовность летчика к самостоятельному полету.



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ :



	Полеты выполняются с проверяющим. В этих полетах проверяется умение курсанта самостоятельно выполнять все элементы полета по кругу, вести круговую осмотрительность, грамотно исправлять отклонения. Принимать грамотные решения в имитации отказа двигателя и грамотно эксплуатировать материальную часть на земле и в воздухе. Результаты проверки записываются в летную книжку.



УПРАЖНЕНИЕ № 20



	Контрольные и самостоятельные полеты по кругу.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ -  самостоятельных    -  30, время   - 2,30

					   контрольных 	-   6, время    - 0

	ВЫСОТА ПОЛЕТА  - 300 м

	ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ : закрепить и совершенствовать навыки летчика в технике пилотирования по кругу.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ :



	Контрольные полеты даются перед выполнением самостоятельных полетов по кругу. В них определяются  степень усвоения выполнения элементов полета по кругу.

	Далее периодически после нескольких самостоятельных полетов дается 2-3 полета при боковом ветре и на исправлении отклонений в расчете на посадку и на посадке.

	Контрольные полеты по кругу даются при наличии у курсантов перерыва в летной подготовке. Остальные контрольные полеты выполняются по мере надобности в период прохождения летной подготовки по всему второму разделу настоящей программы.

	Оставшиеся 15 самостоятельных полетов выполняются параллельно с выполнением задач программы 2-го курса.



УПРАЖНЕНИЕ № 26-А



Подготовка к выполнению полетов в зону на отработку полета на минимально-допустимых скоростях, виражей с креном 30-45(, восьмерок с креном 50-60(, штопора, боевых разворотов, петель Нестерова. Переворотов, пикирования и горок, спирали и скольжения.



	



	ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ : изучить технику выполнения вышеуказанных элементов, фигур.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ.



	Занятие проводит инструктор. В начале проверяется знание курсантом порядка осмотрительности и ориентировки в зоне. Затем курсантами изучается техника выполнения виражей 30-45( и восьмерок с креном 50-60(, штопора , боевых разворотов, петель Нестерова, переворотов, спирали, скольжения, горок, полета на минимально=допустимой скорости. После проверки усвоения изучаемых вопросов инструктор объясняет характерные ошибки, допускаемые курсантами при освоении данных фигур пилотажа, и способы их предупреждения и исправления. Оценивает знание курсантов и дает задание на самоподготовку.



УПРАЖНЕНИЕ № 26.



Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки полета на минимально-допустимой скорости, виражей с креном 30-45(, восьмерок с креном 50-60(, штопора 1 витка, боевых разворотов, переворотов, петель Нестерова, горок и пикирования с углом 45(, спирали и скольжения.



	 КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ -  самостоятельных    -  3, время   - 1,30

					   контрольных 	-  3, время    - 1,30

	ВЫСОТА ПОЛЕТА  -1500 м



	ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ : Отработать технику выполнения вышеуказанных элементов, фигур.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ :



	Первый полет -  контрольно-показной с инструктором.

			    Самолет пилотирует курсант и выполняет : с высоты 1000 м, набор высоты на минимально-допустимой скорости, два виража с креном 30-45(, восьмерку с креном 50-60(, перевороты , петли Нестерова, боевые развороты, пикирования и горки с углом 45(, спирали, скольжения.

	Отработать вывод самолета из штопора (1 витка). Инструктор следит за выполнением фигур пилотажа и при наличии ошибок у курсанта показывает правильную технику выполнения их. После чего тот повторяет их до полного усвоения.

	Второй полет  - контрольный, выполняется с командиром звена, количество и очередность выполнения фигур определяет контролирующий , который в ходе выполнения фигур вводит отклонения и проверяет умение курсанта грамотно их исправлять. По  результатам полета принимается решение о допуске курсанта к самостоятельным полетам.



	Третий и четвертый полеты - самостоятельные. В зоне курсант выполняет два виража с креном 45(, две восьмерки с креном 60(, два штопора по одному витку в каждую сторону, два боевых разворота, два переворота, две петли Нестерова, два пикирования и две горки с углом  до 45(, спираль и скольжение.

	Пятый полет - контрольный, выполняется с инструктором, который проверяет, как курсант выполняет штопора два витка, и ранее отрабатываемые в 

 самостоятельных полетах фигуры пилотажа.

	Шестой полет - самостоятельный. Порядок выполнения задания аналогичен ранее отрабатываемому в третьем и четвертом самостоятельных полетах.



УПРАЖНЕНИЕ №№№ 27-А,28-А, 29-А.



	Подготовка к выполнению полетов в зону для отработки :

	полупетель. Переворотов на горке с углом 45(, вертикальных восьмерок с полубочкой на пикировании с углом 45(, бочек горизонтальных и восходящих управляемых и штопорных под углом 45(, петли с бочкой в  верхней точке, пилотажа в комплексе.



	ВРЕМЯ : 3,00

	МЕСТО : класс, методический городок.

	УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ : модель самолета, миниатюр-старт, силуэт капот-горизонт, схема сил, действующих при выполнении изучаемых фигур.

	ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ : 	изучать технику выполнения выше указанных фигур.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ :



	Занятия проводит инструктор. На занятиях изучается техника выполнения полупетель. Переворотов на горке с углом 45(, вертикальных восьмерок с полубочками на пикировании с углом 45(, бочек горизонтальных и восходящих ; управляемых и штопорных под углом 45(, петли с бочкой в верхней точке. Изучаются особенности выполнения  фигур пилотажа в комплексе. Затем инструктор проверяет усвоение изучаемых вопросов и объясняет характерные ошибки, допускаемые курсантами при усвоении указанных фигур пилотажа и способы их предупреждения и исправления. Проводится опрос курсантов по знанию пройденного материала, выставляет оценки и дает задание на самоподготовку.





УПРАЖНЕНИЕ № 27.



Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки полупетель, переворотов на горке с углом до 45( бочек горизонтальных и штопорных, петель с бочкой в верхней точке, раздельно и в комплексе.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ -  самостоятельных    -  3, время   - 1,30

					   контрольных 	-  3, время    - 1,30

	ВЫСОТА ПОЛЕТА  -1500 м





	ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ : Отработать технику выполнения вышеперечисленных фигур.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ :



	Первый, второй полеты - контрольно-показные и выполняются с инструктором. В зоне отработать технику выполнения полупетель, перевороты на горке с углом 45(, бочек горизонтальных и штопорных, петель с бочкой в верхней точке раздельно и в комплексе.



	Третий полет - самостоятельный. Количество и очередность фигур пилотажа определяется инструктором.



	Четвертый полет - контрольный.



	Пятый и шестой полеты -  самостоятельный. В зоне курсант выполняет фигуры пилотажа согласно задания, определяемого инструктором.



УПРАЖНЕНИЕ № 28



Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки вертикальных восьмерок с полубочками на пикировании с углом 45(, бочек восходяших, управляемых и штопорных под углом 45(, бочек нисходящих управляемых и штопорных под углом 45(, раздельно и в комплексе.



КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ -  самостоятельных    -  3, время   - 1,30

				   контрольных 	-  3, время    - 1,30

	ВЫСОТА ПОЛЕТА  -1500 м



	ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ : отработать технику выполнения вышеуказанных фигур.



	Задание и порядок его выполнения :



	Первый и второй полеты - контрольно-показные и выполняются с инструктором. В зоне отрабатываются вертикальные восьмерки с полубочками на пикировании с углом 45(, бочки восходяшие управляемые и штопорные под углом 45 (, бочки нисходящие и штопорные под 45( раздельно и в комплексе.



	Третий полет - контрольный - выполняется с проверяющим. Количество и очередность выполнения фигур пилотажа определяется контролирующим, который кроме того, в ходе выполнения фигур вводит отклонение и проверяет умение курсанта грамотно их исправлять. По результатам полета принимается решение о допуске курсанта к самостоятельным полетам на высший пилотаж.



	Четвертый, пятый и шестой - самостоятельные. В зоне курсант выполняет фигуры пилотажа согласно задания, определяемого инструктором с учетом качества усвоения техники выполнения фигур отработанных в контрольных полетах.



УПРАЖНЕНИЕ № 29



Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки пилотажа в заранее разработанном комплексе на 5-7 фигур.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ -  самостоятельных    -  3, время   - 1,30

					   контрольных 	-  5, время    - 2,30

	ВЫСОТА ПОЛЕТА  -1500 м



	ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ : ОТРАБОТАТЬ ТЕХНИКУ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИГУР ПИЛОТАЖА В КОМПЛЕКСЕ.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ :



	Первый полет - контрольно-показной , выполняется с инструктором. В зоне курсант выполняет : два виража с креном 30(, восьмерку с креном 50-60(, две горизонтально-управляемые бочки, пикирование и горку с углом 45( и один комплекс-штопор-переворот на горке с углом 45(- петля-полупетля-переворот - б/разворот. Затем инструктор показывает комплекс из семи фигур: переворот-восьмерка вертикальная с полубочкой на линии восхождения 45( - 3/4 петли с управляемой полубочкой на угле снижения 45( - 3/4 петли с управляемой полубочкой на угле снижения 45( - полупетля - переворот-бочка, управляемая горизонтальная. Курсант выполняет комплекс до полного усвоения. В процессе пилотажа инструктор следит за выполнением фигур и при наличии ошибок показывает правильное выполнение.

	Второй и третий полеты - самостоятельные. Задание на полет инструктор определяет индивидуально для каждого курсанта в зависимости от уровня его подготовки.



	Четвертый полет - контрольный, выполняется с инструктором. Инструктор контролирует выполнение задания и при необходимости показывает выполнение фигур.



	Пятый и шестой полеты - самостоятельные.

	Задание аналогично, как и в третьем полете.

	

	Восьмой полет - контрольный. Выполняется с командиром звена. По результатам полета осуществляется перевод на очередной вид и запись в летную книжку.





ПОЛЕТЫ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ





УПРАЖНЕНИЕ № 45-А



Проверка знаний устройства, принципа действия и эксплуатации пилотажно-навигационных приборов и радиотехнического оборудования.



	ВРЕМЯ - 4.00



	МЕСТО - класс. Кабина самолета.



	УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ - Принципиальная схема приборов, макет приборной доски. Руководство по летной эксплуатации самолета ЯК-52.



	ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ - Проверка знаний курсантами устройства и правил эксплуатации пилотажно-навигационных приборов.



	УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ :



	Занятия проводит инструктор в присутствии техника по спецоборудованию. На протяжении первого числа изучаются пилотажно-навигационные приборы, авиагоризонт, совмещенный прибор ДА-30, указатель скорости, компас, радиокомпас, их назначение и принцип работы, показания приборов и их ошибки, как они учитываются.

	Изучая приборы править курсантам уверенность в их безотказной работе и полное доверие их показаниям при полетах в закрытой кабине.

	На протяжении второго часа проверяются знания курсантов в устройстве и принципе действия приборов, расположение пилотажно-навигационных приборов в задней кабине, эксплуатация приборов в задней кабине, эксплуатация приборов в полете, действия курсанта при отказе одного из них. Инструктор выставляет курсантам оценки и дает задание на самоподготовку.





УПРАЖНЕНИЕ № 45-б



Подготовка к выполнению полетов по приборам под шторкой.



	ВРЕМЯ - 4.00



	МЕСТО - класс, методический городок.



	УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ : схема распределения и переключения внимания, при полетах под шторкой , макет приборной доски.



	ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ : ИЗУЧИТЬ ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕТОВ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ , ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И переключения внимания при пилотировании самолета по приборам; объяснить значение для летчика этого вида полета.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ



	Занятия проводит инструктор и изучает с курсантами :



значение обучения полетам по приборам;

особенности полета по приборам под шторкой и последовательность распределения и переключения внимания;

технику выполнения горизонтального полета, набора высоты и снижения;

технику выполнения разворотов, змеек и виражей с креном 15-30( ;

технику выполнения пикирования и горок;

способы выхода на заданный курс;

правила и порядок вывода самолета из сложного положения

(глубокой спирали, скольжения, некоординированного разворота);

порядок выхода на приводную радиостанцию и АРП ;

наиболее вероятные ошибки и способы их настроения;

правила эксплуатации техники.



После этого инструктор тренирует курсантов в распределении и переключении внимания по приборам, в чтении показаний приборов, определении положения самолета по приборам, в установлении заданного режима.

В результате проведения занятий курсант должен знать технику выполнения различных режимов и элементов полета по приборам и порядок распределения и переключения внимания при этом.





УПРАЖНЕНИЕ № 45



Полеты по приборам под шторкой для отработки горизонтального полета, набора высоты, снижения, разворотов с креном 15-30(.





ЗАДАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ



	При подходе  к зоне на высоте не ниже 300 м, курсант закрывает штоку и по команде инструктора выполняет набор высоты, горизонтальный полет и снижение. При условии, если  эти элементы полета усвоены, приступить к обучению выполнения разворотов на 90( и 180( в горизонтальной плоскости, а затем в наборе высоты и на снижении.

	Обучение разворотам в начале проводить только при совместном управлении и по мере усвоения предоставлять больше инициативы курсанту. Больше времени уделять правильному распределению внимания и не допускать переутомления курсанта.

	Шторку открывать при выходе из зоны на высоте 300 м. В результате выполнения упражнения курсант должен восстанавливать навыки в пилотировании самолета по приборам под шторкой на режимах набора высоты, горизонтального полета, снижения и разворотов.





УПРАЖНЕНИЕ № 46



Полет по приборам под шторкой для отработки виражей с креним 15-30( , разворотов самолета на заданный курс. Приводную радиостанцию и радиопеленгатор.





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - 2



	ВРЕМЯ - 1.00



	ВЫСОТА ПОЛЕТА - 600-1000 м

	

ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ - Отработать технику выполнения виражей с креном 15-30(, разворотов самолета на заданный курс, ПРС и АРП.





ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ



	В зоне по команде инструктора выполнить : по приборам под шторкой горизонтальный полет, набор высоты и снижение с заданным курсом и один-два разворота влево и вправо на 90-180(, в горизонтальной плоскости, в наборе высоты и на снижении.

	Затем инструктор совместно с курсантом выполняет 1-2 виража с креном 15( и 2-4 разворота на заданный курс. Оставшееся время предоставить курсанту для тренировки в выполнении виражей и разворотов на заданный курс с креном 15(.

	Во втором полете проверить качество усвоения выполнения горизонтального полета с заданным курсом, разворотов и виражей с креном 15( , после чего приступить к обучению выполнения виражей с креном 30(, и разворотов на приводную радиостанцию или  радиопеленгатор. Возможное появление иллюзий противовращения, особенно при обучении разворотам и виражам, быстро утомляет курсанта. Поэтому периодически на короткое время заставить открывать его шторку или взяв управление давать возможность курсанту отдохнуть.

	В результате выполнения курсант должен восстановить навыки.

	В пилотировании самолета по приборам под шторкой , отработать виражи и развороты с выходом на заданный курс, ПРС или АРП с оценкой не ниже «хорошо».





УПРАЖНЕНИЕ № 47



Полеты по приборам под шторкой для отработки пикирования, горок и вывода самолета из сложного положения.



  

	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ : 2



	ВРЕМЯ : 1.00



	ВЫСОТА ПОЛЕТА : 800-1000 м



	ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ :   Отработать технику выполнения пикирования с углом 20(, горок с углом 20( и вывода из сложного положения.





ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ



	Подходя к зоне на высоте не ниже 300 м, курсант по команде инструктора закрывает шторки и устанавливает режим набора высоты. 

В зоне на заданной высоте инструктор показывает выполнение пикирования с углом 20(, курсант держится за управление. Также выполняется горка с углом 20(. После этого курсант по команде инструктора сам выполняет все элементы полета по приборам, инструктор приступает к обучению вывода самолета из сложного пилотажа.

В начале отрабатывается вывод самолета из некоординированного разворота. Затем из скольжения и глубокой спирали. Перед вводом в сложное положение инструктор обязан предупредить курсанта. А после ввода подать команду «»выводите». После получения команды «выводите» курсант должен координированным движением ручки управления и педалей вывести самолет в горизонтальный полет.





УПРАЖНЕНИЕ № 53



Полет по приборам под шторкой по маршруту для отработки

длительного выдерживания заданного режима полета с выходом 

на приводную радиостанцию аэродрома.





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - 2



	ВРЕМЯ - 2.00



	ВЫСОТА ПОЛЕТА - 500-900 м



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



	Перед полетом курсант должен произвести расчет полета по шаропилотным данным, уточнить данные работы РТС, осмотреть и проверить оборудование самолета и пройти контроль готовности в штурманском отношении.

	После полета ИПМ курсант закрывается шторкой и пилотирует самолет по приборам, выдерживая расчетный курс следования и заданный режим.

	Контролирующий ведет ориентировку, круговую осмотрительность, наблюдает за работой курсанта. При необходимости рассчитывает поправку и курс и передает ее курсанту. Курсант выполняет полет согласно штурманского плана полета и по командам контролирующего.

	Взлет, набор высоты, выход из круга, вход в круг после пролета КПМ, расчета на посадку производит курсант.





УПРАЖНЕНИЕ № 48



Полеты по приборам под шторкой для отработки захода на посадку «с прямой» и по большой коробочке.





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - с прямой - 3

					  большая коробочка - 4

	ВРЕМЯ - 2.00

	ВЫСОТА ПОЛЕТА - 500-1200 М





ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



	Полеты выполняются в ПМУ. Шторки закрывать на высоте 200 м. по команде инструктора. Инструктор следит за техникой пилотирования, выполнением задания и ведет ориентировку и осмотрительность.

	На высоте 1000 м, с разрешения РП самолет выводится на ПРС и осуществляется заход на посадку на расчетный угол. На прямой на высоте 200 м. После пролета ПРС шторки открываются и дальнейший расчет на посадку и посадка осуществляется визуально.

	В полете при необходимости инструктор подсказывает по СПУ порядок выполнения того или иного элемента полета.



УПРАЖНЕНИЕ № 53-а



Подготовка к полетам по маршруту на визуальную ориентировку с использованием радиотехнических средств самолетовождения.





	ВРЕМЯ - 1.00



	МЕСТО - класс, СВЖ.



	УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ : Карта навигационной обстановки, схема восстановления ориентировки, полетные карты 1:500000, штурманское снабжение летчику, образцы подготовленных к полету карт, штурманский план полета НШС.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ



	Занятия проводит штурман в присутствии инструктора.

	В начале занятий штурман изучает с курсантами содержание упражнения и сообщает  им маршрут полета. После этого курсанты приступают к прокладке и изучению маршрута, расчету полета, заполнению таблицы расчета полета и составлению штурманского плана.

	Затем курсанты под руководством штурмана изучают :

порядок выполнения упражнения по этапам полета от взлета до посадки;

ведение визуальной ориентировки;

подбор курса следования по створу ориентиров;

эксплуатацию авиатехники и ведение двусторонней связи в полете

расположение и данные средства РТО района полетов, порядок их использования для контроля пути и выхода на свой аэродром;

способы выхода на ПРС и АРП;

запретные зоны;

запасные аэродромы и площадки по маршруту;

действия экипажа в особых случаях в полете.

В конце занятий штурман дает указания курсантам по самоподготовки



УПРАЖНЕНИЕ № 53



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: - КОНТРОЛЬНЫХ - 4, ВРЕМЯ - 4 ч

					   самостоятельных - 2, ВРЕМЯ - 2 Ч.



	Высота полета - 500-900м.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ



	Первые три полета контрольные выполняются с инструктором. Самолет пилотирует курсант.

	В полете курсант отрабатывает выдерживание заданного режима полета и ведения визуальной ориентировки.

	Контроль и исправление пути осуществляется с использованием РТС и отметкой М.С. на карте.

	Четвертый полет выполняется с командиром звена, порядок выполнения полета аналогичен трем предыдущим. По результатам полета командир звена разрешает тренировочные полеты по маршруту.

	Пятый и шестой полет самостоятельные. Порядок выполнения такой же как и в контрольном.



УПРАЖНЕНИЕ № 54-А



Подготовка к полетам по маршруту на визуальную ориентировку с использованием РТС СВЖ с выходом на КПМ в заданное время.



	ВРЕМЯ - 1.00



	МЕСТО - класс СВЖ



	УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ : карта навигационной обстановки, схема района полетов, схемы восстановления ориентировки, полетные карты, штурманское снаряжение летчика, схемы штурманского плана полетов, заполненный бортовой журнал.



Порядок выполнения занятий:



	Занятия проводит штурман. В начале занятия с курсантами изучается содержание полетных упражнений и соблюдаются маршруты полетов. После этого курсанты приступают к прокладке маршрута и его изучению, расчета полета и составлению штурманского плана полета, намечают контрольные этапы и составляют таблицу времени.

	Затем курсанты изучают :

порядок выполнения полета по этапам от взлета до посадки;

ведение визуальной ориентировки;

ведение двусторонней радиосвязи в полете по маршруту;

расположение и данные РТО района полетов и их использование для целей СВЖ;

запретные зоны;

запасные аэродромы и площадки по маршруту;

действия экипажа в особых случаях в полете;

способы выхода на ПРС и АРП.

В конце занятий штурман дает задание на самоподготовку.



УПРАЖНЕНИЕ № 54



Контрольные и самостоятельные полеты по маршруту на визуальную ориентировку с использованием РТС СВЖ с выходом на КПМ в заданное время.





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ : контрольных - 1, время -1.00

					  самостоятельных - 3, время -3.00

	ВЫСОТА ПОЛЕТА : 500-900 м



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



	Перед полетом курсант по известному ветру производит окончательный расчет курса следования, путевой скорости, времени для точного выхода на повторные пункты и КПМ, производит расчет полета, изучает состояние и прогноз погоды по маршруту и докладывает о готовности к полету.

	Первый полет - контрольный. Самолет пилотирует курсант. Он в полете выдерживает заданный режим полета, ведет исчисление пути по времени, отмечает МС, докладывает инструктору о пролете характерных ориентиров и поворотных пунктов по времени. На последнем контрольном этапе в случае необходимости производит маневрирование приборной скоростью полета согласно расчетной таблицы в пределах диапазона скоростей   для точного выхода на КПМ в заданное время. По окончании полета инструктор дает замечания по полету и оценку выполнения упражнения.

	Второй, третий и четвертый полеты - самостоятельные.

	Порядок выполнения задания аналогичен первому полету.



ПОЛЕТЫ ПО КРУГУ И В ЗОНУ ИЗ ЗАДНЕЙ КАБИНЫ.



УПРАЖНЕНИЕ № 20-А.



Изучение оборудования, особенности техники пилотирования и эксплуатации самолета ЯК-52 из задней кабины.



	ВРЕМЯ -4.00



	МЕСТО - учебный класс самолета



	УЧЕБНЫЕ пособия - самолет, схема кабины инструктора.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ



	Занятия проводит инструктор на самолете. В начале он рассказывает и показывает курсанту арматуру, которая имеется в задней кабине. После этого объясняет как правильно пользоваться рычагами управления, имеющими в кабине инструктора.

	Затем по указанию инструктора в порядке очереди курсанты садятся в кабину самолета, рассказывают   распределение оборудования и работу с арматурой в кабине.

	Затем инструктор объясняет т показывает курсантам особенности распределения и переключения внимания в технике пилотирования при выполнении элементов полета по кругу и в зону из кабины инструктора. В конце инструктор указывает на недостатки выявленные в процессе прохождения занятий и методы их устранения.



УПРАЖНЕНИЕ № 21-М



Ознакомительный полет в зону для показа особенностей 

пилотирования из задней кабины.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - 1



	ВРЕМЯ - 0,30



	ВЫСОТА ПОЛЕТА - 1500 м





ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 



	Инструктор находится в передней кабине, а курсант в задней. Взлет, набор высоты и полет до зоны выполняет курсант совместно с инструктором. В зоне на высоте 1500 м. инструктор показывает и объясняет по СПУ, а затем курсант повторяет после каждого полет на минимально-допустимой скорости, парашютирование, виражи с креном 30-60(, пикирования и горки с углом 30(, спирали и скольжения по одному в каждую сторону.

	После этого курсант выходит на ПРС аэродрома, на высоте 300 м, входит в круг полетов, строит маршрут и совместно с инструктором производит расчет на посадку и посадку.





УПРАЖНЕНИЕ № 20-М



Контрольные полеты по кругу.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - 10



	ВРЕМЯ - 0,50



	ВЫСОТА ПОЛЕТА - 300 М



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



	Первый полет выполняет инструктор. Курсант мягко держится за управление. Все остальные полеты выполняет курсант. Инструктор на небольшие ошибки и отклонения подсказывает по СПУ и вмешивается в управление только при грубых отклонениях и ошибках.                                                                                                                                                                                                                                                                    



Контрольные полеты по кругу для отработки техники исправления отклонений  в расчете на посадку и на посадке; выполнение посадки с убранными посадочными щитками, ухода на второй круг, отработки действия при имитации отказа двигателя.





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - 5



	ВРЕМЯ - 0,30



	ВЫСОТА ПОЛЕТА - 300 м



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



	Первый полет курсант выполняет с нормальным профилем посадки.

	Во втором полете инструктор производит расчет с перелетом или недолетом, а курсант исправляет расчет.

	В следующем полете инструктор показывает курсанту высокое выравнивание, заканчивая на высоте 1,5-2 м, а курсант исправляет его с последующим приземлением.

	Далее курсант тренируется в исправлении взмывания с последующей посадкой на два основных колеса. После отработки исправления высокого выравнивания или взмывания инструктор показывает уход на второй круг с последующей посадкой без посадочных щитков. Если курсант допускает грубые ошибки, то инструктор помогает ему устранить их, показывает правильное выполнение элементов полета до полного усвоения. При полете от 2-го разворота к 3-му отрабатывает действия при имитации отказа двигателя.



УПРАЖНЕНИЕ № 20-м



Зачетные полеты по кругу для проверки готовности курсантов к самостоятельному полету из задней кабины.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - 3



	ВРЕМЯ -0,15



	ВЫСОТА ПОЛЕТА - 300 М



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ.



	Зачетный полет курсант выполняет с проверяющим.

	В первом полете проверяется умение курсанта выполнять нормальный полет по кругу из задней кабины.

	Во втором полете проверяется умение курсанта принимать правильные решения при имитации отказа двигателя в воздухе.

	Умение исправлять отклонения на посадке.

	Третий полет выполняется с нормальным профилем. В этих полетах проверяющий убеждается в готовности курсанта к самостоятельному вылету из кабины инструктора. Если курсант готов, то инструктор дает разрешение на самостоятельный вылет и делает запись в летную книжку о результатах проверки.



УПРАЖНЕНИЕ № 20-м.



Контрольные и самостоятельные полеты по кругу для отработки техники пилотирования по кругу.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - контрольных -5, время - 0,25

самостоятельных - 15, время - 1,15



	ВЫСОТА ПОЛЕТА - 300 М



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



	Все самостоятельные полеты по кругу выполняет курсант на высоте 300 м. В передней кабине должен находиться курсант-наблюдатель, летающий самостоятельно. В процессе самостоятельных полетов инструктор выполняет контрольные полеты на проверку умения исправлять отклонения в расчете на посадку и на посадке.





УПРАЖНЕНИЕ № 21-м



Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки виражей с креном 30-45( и 60(, штопора, боевых разворотов, переворотов, петель Нестерова, пикирований и горок с углом 45(, спиралей и скольжения раздельно и в комплексе.



 	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - КОНТРОЛЬНЫХ - 2, ВРЕМЯ - 1,00

					  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ - 2, ВРЕМЯ - 1,00



	ВЫСОТА ПОЛЕТА - 1500 М.



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



	Первый полет контрольно-показной, выполняется с инструктором. В зоне курсант выполняет.

два виража с креном 30-45(;

восьмерку с креном 50-60(;

два штопора по одному витку в каждую сторону;

два боевых разворота;

два переворота;

две петли Нестерова;

два пикирования и горки с углом до 45(;

спираль и скольжение в обе стороны.

Инструктор следит за выполнением фигур пилотажа, при наличии отклонений показывает правильную технику пилотирования, после чего курсант выполняет их до полного усвоения.

Второй полет - зачетный, выполняется с командиром звена. Порядок выполнения задания аналогичен порядку выполнения первого полета. По результатам выполнения полетного  задания дается допуск к самостоятельным полетам из задней кабины для отработки простого и сложного пилотажа.

Третий и четвертый полеты - самостоятельные, в которых курсант отрабатывает технику выполнения полетного задания.



УПРАЖНЕНИЕ № 22-м



Контрольный и самостоятельный полеты в зону для отработки полупетель,    переворотов на горке с углом 45(, бочек горизонтальных управляемых, петли с бочкой в верхней точке раздельно и в комплексе.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ  - контрольных -1, время - 0,30

	ВЫСОТА ПОЛЕТА - САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ -1, ВРЕМЯ - 0,30



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



	Первый полет контрольно-показной. В зоне инструктор показывает курсанту технику выполнения полупетель, управляемых бочек, переворотов на горке с углом 45(, петли с бочкой в верхней точке.

	Курсант повторяет выполнения показных фигур до полной отработки. Разгон скорости осуществлять с горизонтального полета.

	Инструктор следит за выполнением фигур пилотажа и при наличии отклонений показывает курсанту правильную технику выполнения.

	Второй полет - самостоятельный. Порядок выполнения задания определяет инструктор.



УПРАЖНЕНИЕ № 23- М



Контрольный полет в зону для отработки вертикальных восьмерок с полубочками на пикировании с углом 45(, бочек нисходящих управляемых под углом 45( раздельно и в комплексе.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - контрольных - 1, время - 0,30

					  самостоятельных - 1, время - 0,30



	ВЫСОТА ПОЛЕТА - 1500 М



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ





	Полет контрольно-показной, выполняет в зоне с инструктором. Инструктор показывает технику выполнения вертикальных восьмерок полубочками на пикировании с углом 45(, бочек восходящих управляемых и штопорных под углом 45( , раздельно и в комплексе. Разгон скорости производится снижением или после переворота.

	Затем инструктор показывает выполнение комплекса из 6 фигур: штопор, вертикальных восьмерок с полубочками на пикировании с углом 45(, бочка восходящая управляемая под углом 45(, переворот на горке с углом 45(, петля бочкой в верхней точке, полупетля.

	Курсант повторяет выполнение комплекса до полного усвоения.

	Второй полет самостоятельный. Курсант выполняет виражи с креном 45-60(, пикирование в горку с углом 45(, штопор и боевой разворот. Затем  отрабатывает восходящие и нисходящие бочки управляемые и штопорные по одной в каждую сторону и один комплекс по усмотрению инструктора.



УПРАЖНЕНИЕ № 24-м



Контрольные и тренировочные полеты в зону для отработки 3/4 петли с полубочкой на углах 45( и 60( вниз и пилотажа в заранее отработанном комплексе из 7 фигур из задней кабины.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - контрольных - 2, время - 1,00

					  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ - 2, время - 1,00



	ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ : Научить выполнению 3/4 петли с полубочкой  на углах 45-60( вниз.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ



	Первые два полета - контрольные, выполняются с инструктором. Курсант пилотирует самолет из задней кабины, инструктор находится в передней кабине. В контрольных полетах инструктор показывает технику выполнения 3/4 петли с полубочкой на углах 45-60( вниз, инструктор показывает технику выполнения комплекса : переворот-вертикальная восьмерка с полубочками на пикировании с углом 45( петля с бочкой в верхней точке-переворот на горке с углом 45( - восходящая управляемая бочка на угле 45( - управляемая нисходящая бочка на угле  45( - полупетля.

	Третий и четвертый полеты - самостоятельные. Комплексы разрабатывает инструктор не более чем из 7 фигур и доводит до курсанта на предварительной подготовке. В каждом полете отрабатывается не более 1 комплекса, а также фигуры пилотажа раздельно , количество и очередность их выполнения определяется инструктором. На каждый самостоятельный полет составляется новый комплекс. В комплекс необходимо включать все фигуры пилотажа, отработанные в предыдущих упражнениях. При составлении комплекса пилотажа инструктор обязан обратить внимание на сложность его выполнения и посильность для данного курсанта.



УПРАЖНЕНИЕ № 25-м



Зачет и самостоятельный полеты в зону для отработки комплекса из 7 фигур.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - контрольных - 1 полет, время - 0,30

					самостоятельных - 2 полета, время - 1,00



	Цель упражнения - Проверить качество выполнения ранее отработанных фигур и закрепить навыки по выполнению пилотажа в комплексе.



	Первый полет контрольный и выполняется с командиром звена. Курсант пилотирует самолет из задней кабины, проверяющий находится в передней кабине. В зоне курсант выполняет 3/4 петли с полубочками на углах 45( и 60( вниз. Проверяющий контролирует правильность выполнения , затем курсант выполняет комплекс : переворот , вертикальная восьмерка с полубочками на пикировании с углом 45(, петля с бочкой в верхней точке, 3/4 петли с полубочками на пикировании, восходящая управляемая бочка на угле 45(, управляемая нисходящая бочка на угле 45(, полупетля. После полета курсант получает замечания проверяющего и результаты проверки записываются в летную книжку курсанта.

	Второй и третий полеты - самостоятельные.

	Комплекс разрабатывается инструктором не более чем из 7 фигур и доводится до курсанта на предварительной подготовке.

	В каждом полете отрабатываются не более чем 1-го комплекса; а также фигуры пилотажа раздельно,  количество и очередность определяются инструктором. При составлении комплекса пилотажа инструктор обязан обратить внимание на сложность его выполнения и посильность для данного курсанта.





ПОЛЕТЫ НА ГРУППОВУЮ СЛЕТАННОСТЬ В СОСТАВЕ ПАРЫ ИЗ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ КАБИНЫ



УПРАЖНЕНИЕ № 55-М



Подготовка к полетам на групповую слетанность в составе пары для отработки пристраивания, горизонтального полета, перестроения, набора ВЫСОТЫ, СНИЖЕНИЯ, РАЗВОРОТОВ И РОСПУСКА НА ПОСАДКУ.



	ВРЕМЯ- 



	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ - класс, стоянка самолетов



	УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ - МИНИАТЮР-СТАРТ, САМОЛЕТЫ И ИХ МОДЕЛИ, СХЕМЫ ПРИСТРАИВАНИЯ И перестроения с касанием на ней порядка распределения внимания, схема проекций самолета ведущего относительного фонаря самолета ведомого, карта крупного масштаба с нанесенными на ней аэродромом и зонами групповых полетов.



	ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ - Изучить правила и порядок выполнения полетов на групповую слетанность в составе пары по большому кругу и в зону, технику выполнения фигур простого пилотажа в групповом полете.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАДАНИЯ



	Первые три часа занятий в присутствии инструкторов проводит командир звена. На занятиях с летчиками изучить:



	Первые три чача занятий в присутствии инструкторов проводит командир звена. На занятиях с летчиками изучить:



обязанности ведущего и ведомого;

порядок распределения внимания при полете строем;

технику выполнения взлета по одному и в паре, прямолинейного полета, пристраивания, перестраивания разворотов, виражей с креном 30(, перестроения, пикирования с углом 30(, горки с углом 30(, спирали с креном 30(, роспуска на посадку;

эксплуатация авиационной техники;

возможные отклонения при выполнении полетов строем;

порядок осмотрительности и ведения ориентировки в групповом полете;

меры безопасности при полете строем;

действия летчика при полете строем;

действия летчика в особых случаях в полете;

порядок радиообмена и сигналы управления строем эволюциями самолета.



	Четвертый час занятий проводит летчик-инструктор на стоянке самолетов. На занятиях летчики тренируются в запоминании заданных интервалов и дистанций по видимому положению частей и деталей самолета ведущего относительно фонаря кабины своего самолета.

	На занятиях иметь самолеты, расставленные на интервалах и дистанциях 25х60-70м.

	В заключении занятий проводится розыгрыш полета в динамике методом «пеший по-летному» с постановкой вводных на различных этапах полета.

	В результате проведенных занятий летчик должен знать :

технику выполнения элементов полета строем;

порядок распределения элементов полета строем;

характерные отклонения, их причины и метод исправления;

правила осмотрительности и меры безопасности в групповом полете;

сигналы управления строем эволюциями самолета.



УПРАЖНЕНИЕ № 56



Контрольные и самостоятельные полеты для отработки выполнения полета строем в составе пары из передней кабины.



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - контрольных -6, самостоятельных - 5,

					  время - 3.00,       время - 2.30

	ВЫСОТА ПОЛЕТА - 600-800 М



	ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ - изучить элементы группового полета.





ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ



	В первых 3-х полетах взлет и посадка проводятся по одному. Первый взлетает ведущий, ведомый начинает взлет после отрыва ведущего. Первый разворот выполняется на высоте 200 м. На прямой после разворота инструктор показывает курсанту порядок пристраивания в правый пеленг и занимает интервал и дистанцию 25-30 х 60-70.

	Полет выполняется в зоне групповых полетов. Инструктор обучает курсанта пристраиванию, сохранению места в строю, в наборе высоты. Горизонтальном полете, на снижение и при изменении скорости в горизонтальном полете.

	Роспуск пары производится над стартом на высоте круга полетов по команде ведущего.

	Второй т третий полет аналогичен первому.

	Курсант тренируется сохранению места в строю, в наборе высоты горизонтального полета, на снижении, а инструктор контролирует правильность выполнения этих элементов курсантом.

	Затем инструктор обучает курсанта выполнению разворотов в паре и сохранению места в строю на развороте. Полеты можно выполнить с переменой ведущих, но время на полет в данном случае увеличивать на 50 %.

	В последующих полетах взлет производится парой в правом пеленге на дистанции и интервале 25-30х60-70. В зоне инструктор обучает курсанта выполнению перестроения из пеленга в пеленг, разворотов на 90( и 180(, виражей с креном 30(. Снижение в зоне и выход в круг полетов производить парой, посадка парой.

	Шестой полет выполняется с проверяющим для определения готовности курсанта к самостоятельному полету строем. На основании проверки дается допуск и делается запись в летную книжку.

	Тренировочные полеты выполняются  в качестве ведомого:

	Взлет выполнять в первых двух полетах по одному, а в последующих полетах парой. Ведущий-инструктор , ведомый курсант . Первым взлетает ведущий , ведомый начинает взлет после отрыва ведущего. После первого разворота курсант пристраивается в правый пеленг и занимает интервал и дистанцию 25-30х60-70.

	В первых 2-х полетах в зоне отрабатывается : перестроение, сохранение места в строю, в наборе высоты, горизонтальном полете, снижении, разворотах на 90(, полет на переменных скоростях, спираль с креном 30(.

	В последующих полетах отрабатываются :

перестроение, развороты и виража с креном 30(, пикирования и горки с углом 30(;

во всех полетах посадка выполняется по одному, роспуск пары производится над стартом на высоте круга полетов.



УПРАЖНЕНИЕ № 55-А



Подготовка к полетам на групповую слетанность в составе пары из задней кабины.



	ВРЕМЯ - 2 ЧАСА



	МЕСТО - НА АЭРОДРОМЕ У САМОЛЕТА



	УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ - модели самолета. Миниатюр-старт, стоянка самолетов на позиции.



	ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ - Изучить правила и порядок выполнения полетов на групповую слетанность в составе пары по большому кругу и в зону . технику выполнения фигур простого пилотажа в групповом полете.



		ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ



Занятия проводит инструктор. На занятиях  изучаются особенности техники выполнения полета в паре из кабины инструктора и проекция самолета ведущего на остекленении фонаря кабины на интервале и дистанции 25-30х60-70.

Далее инструктор проводит тренировку курсанта и розыгрыш полета на самолетах расставленных на заданных интервалах и дистанциях 25-30х60-70.





УПРАЖНЕНИЕ № 56-М.



Контрольные и самостоятельные полеты для отработки выполнения полета строем в составе пары из задней кабины.





	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - контрольных - 2. Самостоятельных - 3.



	ВРЕМЯ - 			время - 1,00           время - 1,30



	ВЫСОТА ПОЛЕТА - 600-800 М



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



	Взлет проводится парой, полет выполняется с инструктором в зоне групповых полетов. В полете курсант выполняет, а инструктор позволяет производить пристраивание, перестроение , полет на переменных скоростях, развороты на 90( и 180(, виражи с креном 30(, пикирования и горки с углом 30(, спираль с креном 30(. Посадку производить парой.

	Второй полет курсант выполняет с проверяющим , порядок выполнения полета такой же как ми в первом полете. Проверяющий определяет готовность курсанта к самостоятельным полетам строем в составе пары из кабины инструктора. Дает допуск и делает запись в летной книжке о результатах проверки.

	Тренировочные полеты в качестве ведущего:

	Взлеты производятся парой. Ведущий -инструктор. В передней кабине на ведомом самолете находится курсант-наблюдатель. В полете курсант выполняет все команды ведущего и выдерживает интервал и дистанцию 25-30 х 60-70.

	В зоне выполнить в левом и правом пеленге полет на переменных скоростях, два виража с креном 30(, развороты на 90( и 180(, пикирование и горку с углом 30(, спираль с креном 30( и несколько перестроений. Посадка производится по одному. Роспуск пары осуществляется над стартом на высоте круга.



УПРАЖНЕНИЕ № 59-А



Подготовка к сдаче зачетов и к соревнованиям по самолетному спорту. Изучение правил, положения и программы соревнования.



	ВРЕМЯ - 3,00



	МЕСТО - МЕТОДИЧЕСКИЙ ГОРОДОК



	УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ - схема - задание на полеты, правила проведения соревнований по самолетному спорту. Положение и программа соревнований.





УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ



	Занятия проводит инструктор. Он изучает со спортсменами порядок подготовки к зачетным полетам по технике пилотирования и к соревнованиям по самолетному спорту и обращает при этом особое внимание на меры безопасности при выполнении полетов по кругу, в зону.

	Затем инструктор путем читки и беседы изучает со спортсменами положение, правила и программу соревнований по самолетному спорту.

	В конце занятий провести тренаж в кабине самолета по всем видам подготовки, выполняемых в упражнениях 59,60 и 61.

	В результате проведенных занятий спортсмены должны знать порядок подготовки к зачетам и соревнованиям. Знать положение, правила и программу соревнования.



УПРАЖНЕНИЕ № 59



Контрольно-тренировочные полеты



	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - контрольных  - 2, время  - 1,00

      -  самостоятельных - 3, время - 1,30

- высота полета -1500 м.



	По кругу : тренировочных - 7, время - 0,35

		       высота полета - 300 м



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



	Первый полет в зону -контрольный. На высоте 1500 м курсант выполняет 2 виража с креном 45( и 2 виража с креном 50-60(, две управляемые горизонтальные и штопорные бочки, 2 пилотирования и 2 горки с углом 45(, штопор 1,5 витка, боевой разворот. I комплекс : переворот восьмерка вертикальная с полубочкой и пикировании с углом 45( - полупетля. 2 бочки управляемые штопорные на угле 45(.

	Инструктор следит за выполнением .

	Затем курсант выполняет 3 тренировочных полета, в которых выполняет задание как в первом полете до полной отработки всех фигур пилотажа. В тренировочных полетах по кругу курсант отрабатывает взлет, построение маршрута, заход, расчет , посадку, добиваясь высокого качества выполнения всех элементов полета.

	Второй контрольный полет - зачетный.



УПРАЖНЕНИЕ № 60



Зачетные полеты по технике пилотирования 

в зону и по кругу.



КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - в зону - 1, время  - 0,30

       - высота полета -1500 м.

	По кругу -2 , время - 0,10

		       высота полета - 300 м



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



             Полет в зону курсант выполняет с проверяющим. В задание должны входить те элементы полета, которые отрабатывались курсантом при прохождении упражнений 2-го года обучения. Полеты по кругу выполняет самостоятельно.



УПРАЖНЕНИЕ № 61



Соревнования по самолетному спорту.



              КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ : самостоятельный полет в зону - 1,

		         время - 0,30

                                                                высота полета - 1500 м.

                                                                самостоятельный полет по кругу - 4,

                                                                                                         время - 0,20

                                                                высота полета - 300 м

              Контрольный полет по маршруту - 1, время - 0,40

              Высота полета - 600-800 м.



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



              Полеты выполняются в соответствии с положением о соревнованиях по самолетному спорту.

































































РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ



ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ



Раздел состоит из пяти видов полетов:





УПРАЖНЕНИЯ № 13-15 - КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ ПО КРУГУ И В ЗОНУ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАВЫКОВ В ТЕХНИКЕ ПИЛОТИРОВАНИЯ.



УПРАЖНЕНИЕ № 19-20 - зачетные, контрольные и самостоятельные полеты по кругу.



УПРАЖНЕНИЯ № 30-38 - КОНТРОЛЬНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРОСТОГО И СЛОЖНОГО ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАТНОГО ПИЛОТАЖА.



УПРАЖНЕНИЯ № 56 - КОНТРОЛЬНЫЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ НА ГРУППОВУЮ СЛЕТАННОСТЬ В СОСТАВЕ ПАРЫ.



УПРАЖНЕНИЕ № 54 - КОНТРОЛЬНЫЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТЫ ПО МАРШРУТУ.



УПРАЖНЕНИЕ № 46-48 - ПОЛЕТЫ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ.



УПРАЖНЕНИЕ № 20М - КОНТРОЛЬНЫЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ ПО КРУГУ ИЗ КАБИНЫ ИНСТРУКТОРА.



УПРАЖНЕНИЕ № 25м-29М - КОНТРОЛЬНЫЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ФИГУР ПРОСТОГО И ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАТНОГО ПИЛОТАЖА ИЗ КАБИНЫ ИНСТРУКТОРА



УПРАЖНЕНИЕ № 56М - КОНТРОЛЬНЫЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ НА ГРУППОВУЮ СЛЕТАННОСТЬ В СОСТАВЕ ПАРЫ ИЗ КАБИНЫ ИНСТРУКТОРА

 

УПРАЖНЕНИЕ № 20М - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ ПО КРУГУ



УПРАЖНЕНИЕ № 29М - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ИНСТРУКТОРСКИХ НАВЫКОВ  ПО ОБУЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИГУР ПРОСТОГО , СЛОЖНОГО ПИЛОТАЖА РАЗДЕЛЬНО И В КОМПЛЕКСЕ.



УПРАЖНЕНИЕ № 31 М - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ИНСТРУКТОРСКИХ НАВЫКОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИГУР ПРЯМОГО ПИЛОТАЖА РАЗДЕЛЬНО И В КОМПЛЕКСЕ ИЗ 10-15 ФИГУР.



УПРАЖНЕНИЕ 48 М - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ИНСТРУКТОРСКИХ НАВЫКОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ПИЛОТИРОВАНИЯ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ.



УПРАЖНЕНИЕ № 56м - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ НА ГРУППОВУЮ СЛЕТАННОСТЬ В СОСТАВЕ ПАРЫ ИЗ КАБИНЫ ИНСТРУКТОРА.



УПРАЖНЕНИЕ № 54 М - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ИНСТРУКТОРСКИХ НАВЫКОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ПОЛЕТА ПО МАРШРУТУ



УПРАЖНЕНИЕ № 59 м - СДАЧА ГОСЭКЗАМЕНОВ ПО ТЕХНИКЕ ПИЛОТИРОВАНИЯ И МЕТОДИКЕ ЛЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ



УПРАЖНЕНИЕ № 61 м - ПОЛЕТЫ ПО КРУГУ, в зону и по маршруту на соревнованиях по самолетному спорту.





ПЕРЕЧЕНЬ

УПРАЖНЕНИЙ 3-ГО РАЗДЕЛА



№№

п/п�Наименование упражнений �Наземная подготовка�Вывозные и контрольные�Самостоятельные полеты�Группа сложн. Упраж.�����Пол�Время�Пол�Время���1-«А»�Ознакомление летчиков с порядком обучения на самолете. Изучение содержания КУЛПа�1�������1-«Б»�Проверка знаний летным составом конструкции самолета, двигателя, оборудования кабины и правил их эксплуатации на земле и в воздухе�4�-�-�-�-�-��1-«В»�Изучение документов, регламентирующих летную работу. Ознакомление  �2�-�-�-�-�-��1-«Г»�Изучение документов, регламентирующих летную работу. Ознакомление с обязанностями группы руководства и обеспечение полетов.�2�-�-�-�-�-��1-«Д»�Тренировка в работе с агрегатами в кабине и практическая уборка и выпуск шасси основным и аварийным способом, уборка и выпуск щитков.�2�-�-�-�-�-��1-«Е»�Тренировка в запуске и опробирование двигателя, в рулении, в ведении радиообмена и действиях в особых случаях в полете.�2�-�-�-�-�-��1-«Ж»�Изучение правил и отработка действия ��������1-«З»�Подготовка к выполнению ознакомительного полета и полета в зону для отработки горизонтального полета, набора высоты, снижения, разворотов и виражей с креном 15-30(, ознакомление с техникой выполнения полета на минимально-допустимой скорости, срыва в штопор и вывода из него, спирали и скольжения.

�2�_-�-�-�-�-��1-«и»�Подготовка к выполнению полетов по кругу�2�-�-�-�-�-��13-«А»�Подготовка к выполнению полетов для восстановления навыков в технике пилотирования в зону и по кругу.�2�-�-�-�-�-��13�Контрольный полет в зону для проверки техники пилотирования�-�1�0,30�-�-�-��14�Контрольные полеты для восстановления навыков в технике пилотирования по кругу�-�10�0,50�����15�Контрольные полеты по кругу для проверки восстановления навыков в исправлении отклонений в расчете на посадку и на посадке �-�5�0,25�-�-�-��19�Зачетные полеты по кругу для определения готовности к самостоятельным полетам

 �-�5�0,25�-�-�-��20�Контрольные и тренировочные полеты по кругу�-�4�0,20�20�1,40�-��30-«а»�Подготовка к полетам в зону для отработки элементов и фигур обратного пилотажа: горизонтального полета, пикирования и горки с углом 30(, разворотов на 180( и виражей с креном 30-45(�1�-�-�-�--�-��30�Полеты в зону для отработки элементов и фигур обратного пилотажа: горизонтального полета , пикирования и горки с углом 30(, разворотов на 180( и виражей с креном 30-45(�-�3�1,30�-�-�-��31-«а»�Подготовка к полетам в зону для отработки обратного штопора с прямого и обратного полета, ввода и вывода из плоского штопора, вывода из сложного положения.�1��-�-�-�-��31�Полеты в зону для отработки обратного штопора с прямого и обратного полета , ввода и вывода из плоского штопора, вывода из сложного положения�-�3�1,30�-�-�-��32-«а»�Подготовка к выполнению полетов в зону для отработки восходящей и нисходящей вертикали, поворота на вертикали, 1/2 и 1/4 бочки на восходящей и нисходящей вертикали. Подготовка к выполнению пилотажа в комплексе.�1�-�-�-�-�-��32�Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки восходящей вертикали с выходом на себя и от себя и нисходящей вертикали с выходом в прямой полет. Повороты на вертикали 1/2 и 1/4 бочки на восходящей и нисходящей вертикали раздельно и в комплексе.�-�3�1,30�2�1,00�-��34-«а»�Подготовка к выполнению контрольных и самостоятельных полетов в зону для отработки вертикальных восьмерок с полубочками на пикировании с углом 45(, горизонтальных управляемых и штопорных раздельно и в комплексе.�1�-�-�-�-�-��34�Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки вертикальных восьмерок с полубочками на пикировании с углом 45, бочек восходящих управляемых и штопорных нисходящих управляемых под углом 45, горизонтальных управляемых и штопорных раздельно и в комплексе.�-�2�1,00�2�1,00�-��35-«а»�Подготовка к полетам в зону для отработки полупетель, переворотов на горке с углом 45, бочек горизонтальных и штопорных, петель с бочкой в верхней точке, раздельно и в комплексе и фиксированных вращений на угле 45 вверх и вниз.�1�-�-�-�-�-��35�Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки полупетель, переворотов на горке с углом 45, бочек горизонтальных и штопорных, петель с бочкой в верхней точке раздельно и в комплексе и фиксированных вращений на угле 45 вверх и вниз�-�2�1,00�2�1,00�-��36-«а»�Подготовка к полетам в зону для отработки квадратных , треугольных и многогранных петель , петель со штопорными бочками в верхней точке.�1�-�-�-�-�-��36�Контрольные и самостоятельные полеты в зону для отработки квадратных, треугольных и многогранных петель, петель со штопорными и управляемыми бочками в верхней точке.�-�2�1,00�2�1,00�-��38-«а»�Подготовка к выполнению полетов в зону для отработки фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе из 10-15 фигур.�1�-�-�-�-�-��38�Полеты в зону для отработки фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе из 10-15 фигур.�-�3�1,30�3�1,30�-��55-«а»�Подготовка к полетам на групповую слетанность в составе пары для отработки пристраивания, горизонтального полета , перестроения, набора высоты , снижения, разворотов и роспуска на посадку.�4�-�-�-�-�-��56�Полеты на групповую слетанность в составе пары для отработки перестроений, виражей с креном 30, пикирований и горок с углом 30, спирали с креном 30.�- �1�0,30�2�1,00�-��54-«а»�Подготовка к выполнению полетов по маршруту по компасу с курсами, рассчитанными на земле, с использованием РТС с выходом на КПМ в заданное время.�4�-�-�-�-�-��54�Полеты по маршруту по компасу с курсами, рассчитанными на земле, с использованием РТС с выходом на КПМ в заданное время.�-�1�1,00�1�1,00�-��45-«а»�Проверка знаний устройства и принципов действия, правил эксплуатации пилотажно-навигационных приборов и РТО.�2�-�-�-�-�-��45-«б»�Подготовка к выполнению полетов по приборам под шторкой�2�-�-�-�-�-��46�Отработка разворотов и змеек с креном 15-30 по приборам под шторкой�-�1�0,30�-�-�-��47�Отработка разворотов и виражей с креном 15-30, вывода самолета на заданный курс  по приборам под шторкой�-�1�0,30�-�-�-��48�Полеты по приборам под шторкой для отработки разворотов на заданный курс, виражей с креном 30, разворотов в наборе высоты и на снижении с заданной вертикальной скоростью с креном 15-30, вывода самолета из сложного положения (некоординированной спирали, скольжения, парашютирования)

�-�1�0,30�-�-�-��48-«а»�Подготовка к полетам по приборам под шторкой для отработки захода на посадку по системе осп «С ПРЯМОЙ» и «по большой коробочке»�2�-�-�-�-�-��48�Отработка захода на посадку по системе ОСП «по большой коробочке» и с «прямой» по приборам под шторкой.�-�4�1,20�-�-�-��25-«а»�Проверка знаний летчиками оборудования и особенности пилотирования из задней кабины. Подготовка к полетам по кругу.�2�-�-�-�-�-��25-«м»�Контрольный полет в зону для проверки техники пилотирования из задней кабины�-�1�0,30�-�-�-��20-«м»�Контрольные полеты по кругу перед самостоятельным вылетом. Самостоятельные полеты по кругу.�-�5�0,25�18�1,30�-��26-«а»�Подготовка к выполнению полетов в зону для отработки вертикальных восьмерок с полубочками на углах 45, вверх-вниз из кабины инструктора�2�-�-�-�-�-��26-«м» �Полеты в зону из кабины  инструктора для отработки вертикальных восьмерок с полубочками на углах 45 вверх-вниз�-�2�1,00�2�1,00�-��27-«а»�Подготовка к полетам в зону для отработки штопорных бочек в горизонте и на угле 45 вверх�1�-�-�-�-�-��27-«м»�Полеты в зону для отработки штопорных бочек в горизонте и на угле 45 вверх из кабины инструктора�-�1�0,30�1�0,30�-��28-«а»�Подготовка к полетам в зону для отработки штопорных бочек на угле 45 вниз, переворотов, переворотов на горке, полупетель, 3/4 петли со штопорными полубочками из кабины инструктора.�1�-�-�-�-�-��28-«м»�Полеты в зону для отработки штопорных бочек на угле 45 вниз, переворотов, переворотов на горке, полупетель, 3/4 петли со штопорными полубочками из кабины инструктора�-�1�0,30�1�0,30�-��29-«а»�Подготовка к полетам в зону для отработки фигур пилотажа в комплексе из задней кабины�1�-�-�-�-�-��29-«м»�Полеты в зону для отработки фигур пилотажа в комплексе из кабины инструктора�-�1�0,30�1�0,30�-��38-«а»�Подготовка к полетам в зону для отработки прямого пилотажа раздельно и в комплексе из 10-14 фигур из кабины инструктора�1�-�-�-�-�-��38-«м»�Полеты в зону для отработки фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе из 10-15 фигур из кабины инструктора�-�2�1,00�3�1,30�-��55-«а»�Подготовка к полетам на групповую слетанность в составе пары для отработки пристраивания, горизонтального полета, перестроения, набора высоты, снижения, разворотов, виражей с креном 30, пикирований и горок с углом 30, спирали с креном 30 и роспуска на посадку�2�-�-�-�-�-��56-«м»�Контрольные и тренировочные полеты на групповую слетанность в составе пары из кабины инструктора для отработки горизонтального полета, перестроения, разворотов и виражей с креном 30, пикирования и горок с углом 30, спирали с креном 30�-�1�0,30�2�1,00�-��20-«а»�Подготовка к полетам для отработки инструкторских навыков по обучению полетам по кругу�2�-�-�-�-�-��20-«м»�Методические полеты  для отработки инструкторских навыков по обучению полетам по кругу�-�16�1,20�-�-�-��29-«а»�Подготовка к методическим полетам в зону для отработки фигур пилотажа в комплексе�4�-�-�-�-�-��29-«М»�Методические полеты в зону для отработки инструкторских навыков по обучению выполнения фигур простого и сложного пилотажа раздельно и в комплексе�-�1�0,30�-�-�-��31-«М»�Методические полеты в зону для отработки обратного штопора, ввода и вывода из плоского штопора, вывода из сложного положения�-�2�1,00�-�-�-��38-«М»�Методические полеты в зону для отработки инструкторских навыков по обучению выполнения фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе из 10-15 фигур�-�3�1,30�-�-�-��48-«а»�Привитие инструкторских навыков  по методике проведения наземной подготовки для обучения полетам по приборам под шторкой для отработки захода на посадку по системе ОСП «с прямой» и по «большой коробочке»�2�-�-�-�-�-��48-«м»�Методические полеты для отработки инструкторских навыков по обучению пилотирования по приборам под шторкой с заходом на посадку по системе ОСП «с прямой» и «по большой коробочке»�-�6�1,45�-�-�-��55-«а»�Привитие инструкторских навыков в методике проведения наземной подготовки для обучения полетам на групповую слетанность в составе пары.�2�-�-�-�-�-��56-«м»�Методические полеты на групповую слетанность в составе пары из кабины инструктора для отработки  горизонтального полета , перестроений , разворотов и виражей с креном 30, пикирования и горок с углом 30, спирали с креном 30                                                                                                                                                                                                                                                       �-�3�1,30�-�-�-��54-«а»�Привитие инструкторских навыков по методике проведения наземной подготовки к выполнению методического полета по маршруту по компасу с курсами, рассчитанными на земле с выходом на КПМ в заданное время с использованием РТС.�4�-�-�-�-�-��54-«м»�Методические полеты для отработки инструкторских навыков по обучению полетам по маршруту по компасу с курсами, рассчитанными на земле, с выходом на КПМ в заданное время с использованием РТС�-�3�3,00�-�-�-��38-«м»�Зачетный методический полет в зону из кабины инструктора для проверки инструкторских навыков по обучению выполнения фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе�-�1�0,30�-�-�-��59-«а»�Подготовка к зачетным полетам  и к полетам на соревнованиях по самостоятельному спорту�2�-�-�-�-�-��59�Тренировочные полеты в зону и по кругу�-�5�1,40�-�-�-��59-«м»�Сдача Государственных экзаменов по технике пилотирования и методике летного обучения�-�3�0,40�-�-�-��61�Полеты в зону, по кругу и по маршруту на соревнованиях по самолетному спорту�-�-�-�4�1,10�-��



КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ И НАЛЕТ ПО ВИДАМ ПОДГОТОВКИ ЗА ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ



Вид подготовки�Вывозные и контрольные�Самостоятельные полеты�Всего���Полеты�Время�Полеты�Время�Полеты�Время��Полеты по кругу�48�4,05�40�3,20�88�7,0��Полеты в зону�36�18,00�20�10,00�56�28,0��Полеты строем�5�2,30�4�2,00�9�4,00��Полеты по маршруту�4�4,00�2�1,30�6�5,00��Полеты по приборам�13�4,35�-�-�13�4,00��ВСЕГО�106�33,10�66�16,50�172�50,0��







СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ







УПРАЖНЕНИЕ № 1-А



Ознакомление летчиков с порядком обучения на самолете.

Изучение содержания КУЛПА.



	Время - 1 час

	Место проведения - класс

	Учебные пособия - руководство по организации и проведению теоретического и летного обучения в авиационных организациях ОСТО РФ.

	Организационно-методические указания ЦС РОСТО на текущий год.

	Настоящий КУЛП.



	Цель упражнения : ознакомить летный состав с содержанием и видами летной подготовки КУЛПа.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ



	Занятия проводит командир АЭ или его заместитель. На занятиях изучить :

задачи летного обучения в АЭ;

задачи , стоящие на учебный год по летному обучению постоянного и переменного состава;

порядок обучения на самолете;

требования, предъявляемые к летному составу в процессе обучения.

На занятиях присутствует весь инструкторский состав. Занятия проводятся методом устного изложения. Отдельные положения руководящих документов обучаемыми должны записываться.

В результате проведения занятий летчик (курсант) должен ознакомиться с содержанием летной программы и порядком обучения на самолете, а так же знать содержание видов летной подготовки КУЛПа.



УПРАЖНЕНИЕ № 1-б



Проверка знания летным составом конструкции самолета, двигателя, оборудования кабины и правил их эксплуатации на земле и в воздухе.



	Время - 4 часа



	Место проведения - стоянка самолета



	Учебные пособия - руководство по летной эксплуатации самолета, альбом наглядных пособий по самолету. Схема агрегатов и систем самолета.



	Цель упражнения : Проверить и углубить знания летного состава авиационной техники и правил ее эксплуатации.



	УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ



	Упражнение разрешается выполнять при проведении комплексных тренировочных занятий по эксплуатации авиационной техники.

	Занятия проводит летчик-инструктор, техник самолета и преподаватель. Во время занятий летчик-инструктор и техник самолета должны:

проверить знания летным составом летно-технических данных самолета и двигателя и правил их эксплуатации;

обучить курсантов правилам осмотра самолета и двигателя , заправки и проверки наличия топлива и масла;

проверить знание оборудования кабины , порядок его проверки после посадки в кабину и правил пользования им в полете . Особое внимание обратить на знание приборов, их расположение в кабине, принцип действия и показания;

проверить знания порядка запуска и остановки двигателя;

обучить правилам проворачивания винта для запуска двигателя;

 проверить умение эксплуатировать радионавигационное и радиотехническое оборудование самолета;

объяснить возможные неисправности самолета , двигателя и оборудования, способы их обнаружения и решение, которое должен принять летчик.

Занятия проводятся у самолета с использованием необходимых наглядных пособий методом беседы. Если при проверке инструктору удалось добиться правильного ответа, он должен сам дать исчерпывающий правильный ответ на поставленный вопрос.

В результате проверки инструктор должен определить уровень знания курсантами авиационный техники и дать оценку каждому обучаемому. Затем летчик-инструктор или техник самолета рассказывает, какие бывают виды осмотра, объясняют объем и порядок выполнения каждого из них, после чего каждый летчик осматривает самолет в объеме предполетного осмотра. Время на проведение осмотра самолета ограничивать не следует. Необходимо дать возможность курсанту внимательно осмотреть самолет.

После проведения осмотра курсанты по очереди докладывают инструктору или технику самолета о результатах осмотра и обнаружения неисправностях. После этого и инструктор делает краткий разбор. 

Затем техник самолета рассказывает летчикам правила заправки самолета топливом и маслом, правила проворачивания винта, для  запуска двигателя , освобождая свой рассказ практическими действиями.

Знание курсантами оборудования кабины инструктор проверяет непосредственно в кабине самолета. Курсанты поочередно показывают и рассказывают название каждого прибора, его показания, назначение агрегатов кабины, правила пользования ими.

Затем инструктор проверяет знания курсантов самолетной радиостанции, СПУ, АРК-6 порядка настройки их, знание расположения основных агрегатов, правил предполетного осмотра, возможных неисправностей и способов их устранения в полете.

В конце занятий инструктор проводит разбор, оценивает знание курсантов и дает задание на самоподготовку.

В результате проведенных занятий курсант должен приобрести навыки по осмотру самолета и подготовки его к полету , а так же закрепить знания авиационной техники и правил ее эксплуатации.





УПРАЖНЕНИЕ № 1-В



Изучение документов, регламентирующих летную работу.

Ознакомление с обязанностями группы руководства и обеспечения полетов.



	Время - 2 часа



	Место проведения - класс



	Учебные пособия - НПП, НШС, ОПП	Руководство по организации и проведению теоретического и летного обучения в авиационных  организациях ОСТО РФ;  схема района аэродрома; миниатюр - старт, модели самолетов.



	Цель упражнения - изучить положения документов, регламентирующих летную работу, обязанности летчика, выполняющего работу, обязанности летчика, выполняющего полеты, ознакомить летчиков с аэродромом, обозначением полос взлета и посадки, размещением личного состава и техники на полетах и средств управления полетами.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ



	Занятия проводят : начальник авиационной организации (заместитель начальника и командир звена).

	Командир звена знакомит курсантов с обязанностями и действиями лиц групп руководства и обеспечения полетами, объясняет правила разбивки старта, маршруты передвижения личного состава, самолетов и технических средств по аэродрому.

	Обязанности должностных лиц по организации, проведению, ведению и обеспечению полетов изучается а объеме необходимом им как летчикам как и лицам групп обеспечения полетов.

Командир звена разъясняет летчикам следующие :

а) из наставления по производству полетов :

общие положения;

аэродром, район аэродрома, аэродромный узел;

классификацию полетов;

метеорологические условия полетов;

летный состав и экипаж;

обязанности командира экипажа;

допуск к полетам;

подготовка летного состава к полетам;

управление полетами.

 б) из основных правил полета :

общее положение;

правила полетов;

управление воздушным движением;

полеты в особых условиях и особые случаи в полете.

в) из наставлений по штурманской службе :

общее положение;

обязанности летчика, выполняющего полеты ;

штурманскую подготовку летного состава;

обеспечение безопасности полетов в штурманском отношении.

г) из руководства по организации и проведению теоретического и летного обучения в авиационных организациях ОСТО РФ;

общее положение;

порядок подготовки летчиков к полетам и виды подготовки;

нагрузка на летчиков в летную смену;

обучение осмотрительности;

порядок ведения тетради подготовки к полетам и летной книжки летчика.

д) из КУЛПА :

содержание указаний к КУРСУ и упражнений по видам летной подготовки.

Занятия по изучению руководящих документов целесообразно проводить путем чтения текста с разъяснением отдельных положений и примерах из летной практики с демонстрацией на модели и схеме аэродрома.

С целью повышения внимания летчиков необходимо во время занятий периодически контролировать, как они поняли тот или иной вопрос. Неясные положения разбирать более подробно , добиваясь , что бы летчики поняли, что все правила и требования , изложенные в руководящих документах , направлены на обеспечение безопасности полетов и обязательны для каждого летчика.

В заключении командир звена дает летчикам задание на самоподготовку , указывая литературу и перечень вопросов, подлежащих изучению.

После изучения документов, регламентирующих летную работу, летчики выезжают на старт, где знакомятся с разбивкой старта, обозначением полос взлета и посадки, местом расположения личного состава на старте, размещением средств управления полетами.

Особое внимание руководитель занятий обращает на соблюдении правил передвижения людей, технических средств и самолетов по рабочей площади аэродрома.

В результате проведения занятий летчики должны знать основные положения организации и проведения полетов, обязанности лиц группы обеспечения полетов, правила передвижения по аэродрому во время полетов.





УПРАЖНЕНИЕ № 1-Г



	Изучение инструкции по производству полетов  в районе аэродрома, площадок для вынужденных посадок и района полетов в радиусе 100 км.



	Время - 2 часа



	Место проведения -  класс, аэродром.



	Учебные пособия - инструкции по производству полетов в районе аэродрома . карта района полетов в радиусе 100 км, с нанесенными аэродромами, курсами , расстояниями и временем до них;

	Схема порядка движения самолета при полете с различными стартами.

	Карта масштаба 1: 500000 для каждого летчика .

	Летчики должны иметь тетради подготовки к полетам и набор карандашей.



	Цель упражнения : изучить район полетов, основные линейные и площадные ориентиры, расположение своего и запасных аэродромов и данные РТС, пилотажные зоны своего аэродрома, площадки для вынужденных посадок, порядок движения самолетов при полетах с различными стартами.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАДАНИЯ



	Занятия проводит штурман эскадрильи, который показывает на карте крупного масштаба основные, линейные и площадные ориентиры в районе аэродрома, расположение аэродромов, пилотажные зоны своего аэродрома и площадки для вынужденных посадок, объясняет на какую площадку с каких направлений и высот можно произвести посадку в случае отказа двигателя при различных направлениях старта. Затем объясняет основные правила полетов и перелетов районе аэродрома (основные направления старта, круг полетов, входные и выходные ворота, воздушные трассы, проходящие вблизи аэродрома). Разбирает расположение РТС в районе аэродрома, особенности ориентировки в данном аэродроме, действия летчика при потере ориентировки и способы ее восстановления.

	При рассмотрении этих вопросов , руководитель занятий обращает внимание на расположение . направление и конфигурацию площадных и линейных ориентиров, на возможность их использования для ведения и восстановления ориентировки на изменения на местности, которые не отражены на картах, называет и показывает расположение средств РСТТТО в районе полетов, которые могут быть использованы для обеспечения с данного аэродрома.

	В заключении путем постановки контрольных вопросов проверить  усвоение   курсантами характеристики района аэродрома в радиусе 100 км, основных ориентиров ведения и восстановления ориентировки.

	Далее курсанты под наблюдением инструктора вычерчивает схему расположения своего аэродрома , пилотажных зон и площадок для вынужденных посадок.

	В конце изучения упражнения под руководством командира   звена курсанты объезжают аэродром, изучают характер поверхности , границы летного поля, препятствия на подходах к аэродрому и расположение радиотехнических средств на аэродроме.

	В результате проведения занятий курсант должен :

уметь на память вычерчивать схему пилотажных зон и площадок для вынужденных посадок;

знать каждую площадку и с какой высоты следует произвести посадку при отказе двигателя на различных участках маршрута полета по кругу;

расположение и данные работы РТС своего и запасного аэродрома, правила восстановления ориентировки;

район полетов в радиусе 100 км.



УПРАЖНЕНИЕ № 1-Д



Тренировка в работе с агрегатами в кабине и практическая уборка  и выпуск шасси основным и аварийным способами, уборка и выпуск щитков.





	Время - 2 часа



	Место проведения - руководство по летной эксплуатации самолета; альбом наглядных пособий (плакаты) по самолету, схемы агрегатов и систем самолета. Самолет

	Цель упражнения : обучить летчиков четким и правильным действиям в работе с арматурой в кабине, безошибочному выполнению действий рычагами по уборке и выпуску шасси, основным и аварийным способами, выпуску и уборке щитков.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ



	Занятия проводятся на исправном, заправленном                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           воздухом и установленном на козелки самолете. 

	При проведении занятий инструктор  должен   соблюдать следующие меры безопасности :

проверить правильность подъема самолета на козелки;

перед каждой уборкой и выпуском шасси и щитков подавать команду «шасси» , « от щитков»;

выпуск и уборку шасси и щитков производить только с противодавлением;

перед зарядкой самолета воздухом, проверить законтрена ли кнопка запуска.

В начале занятий инструктор путем контрольных опросов проверяет знания курсантов :

принципа работы и конструктивности особенностей шасси ;

принципа особенностей работы щитков и величину их отклонения;

правила зарядки самолета воздухом;

агрегатов и приборов, входящих в систему выпуска и уборки шасси и щитков и их расположение.

Затем инструктор , находясь в кабине самолета, объясняет :

назначение и работу каждого агрегата, входящего в воздушную систему;

уборку и выпуск шасси основным и аварийным способами, выпуск и уборку щитков;

возможные неисправности воздушной системы.

После этого курсанты поочередно тренируются в работе с агрегатами в кабине.

Инструктор дает задание курсанту надеть парашют и сесть в кабину. Находясь у борта кабины на плоскости, инструктор следит за действиями курсанта при посадке в кабину и проверяет усвоение им порядка действий при уборке и выпуске шасси основным и аварийным способами при выпуске и уборке щитков.

Курсант, показывая на приборы, рычаги и краны, рассказывает об их назначении и порядке действий при уборке и выпуске шасси и щитков, остальные курсанты слушают и в случае неправильных действий по указанию инструктора исправляют ошибки летчика, сидящего в кабине.

После проверки усвоения и порядка действий при уборке и выпуске шасси и щитков инструктор проверяет знания летчиками возможных неисправностей системы , уборке и выпуске шасси и щитков.

В процессе тренировки в кабине курсант не должен снимать ноги с педалей, а руку с ручки управления самолетом.

В случае необходимости выполнить действия правой рукой он должен взять ручку управления в левую руку. В конце занятий инструктор производит разбор , указывает ошибки , допущенные летчиками и оценивает их знания. В результате проведения занятий курсант должен безошибочно управлять всеми агрегатами кабины.



УПРАЖНЕНИЕ № 1 - Е



Тренировка в запуске и опробовании двигателя в рулении, ведении радиообмена и действия в особых случаях в полете.





	Время - 2 часа



	Место проведения - стоянка самолетов, аэродромов.

				Количество рулежек - 4-5 на курсанта.

	Учебные пособия  - руководство по летной эксплуатации самолета.

				Альбом наглядных пособий (плакаты) по самолету, Схемы агрегатов и систем самолета , плакаты по действиям в особых случаях в полете.

	Цель упражнения : отработать порядок ведения радиообмена, действия при подготовке двигателя к запуску. Прогрев. Опробирование и остановку двигателя. Отработать руление и действие в особых случаях в полете.





УКАЗАНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ



	Занятия проводит инструктор на рулежном самолете. На кануне занятий летчик должен на самоподготовке изучить правила подготовки к запуску, запуск, прогрев, опробование и остановку двигателя, признаки отказа авиационной техники и последовательности действий при этом, а также правила руления на самолете.

	При проведении занятий необходимо соблюдать следующие меры безопасности :

запуск двигателя только при наличии у самолета противопожарных средств и колодок под колесами шасси;

при рулении с сопровождающим внимательно следить за его сигналами;

запрещается останавливать двигатель выработкой горючего ( перекрытием пожарного крана).

На занятиях инструктор проверяет знание летчиками - курсантами правил подготовки двигателя к запуску, запуск, прогрев, опробование и остановку двигателя.

Инструктор садится в кабину, объясняет и показывает практически выше указанные элементы.

После объяснения курсанты поочередно садятся в    кабину и под руководством инструктора, находящегося в задней кабине, тренируются в запуске и остановке двигателя.

После тренировки курсантов инструктор объясняет правила руления пользования тормозами и ведения двусторонней радиосвязи, а затем объясняет обучению руления.

Для отработки руления разбирается старт со средствами связи, составляется плановая таблица, назначается руководитель руления и стартовый наряд. Вырулив на рулежную полосу, инструктор показывает курсанту, как выполнять руление. Первые рулежки выполняются со скоростью быстро идущего человека, последующие - с увеличением скорости до 20-30 км/ч.

В начале отрабатывается выдерживание направления по прямой, затем выполнение разворотов на 90 и 180 градусов с применением тормозов. Развороты необходимо выполнять в обе стороны. В ходе руления курсанты тренируются в ведении радиообмена с руководителем полетов.

При отработки техники руления основное внимание обращать на выдерживание прямолинейного направления, грамотное управление двигателем, правильную осмотрительность и работу с тормозами, а также на действия летчика при отказе тормозов самолета.

При отработки руления инструктор в кабине самолета тренирует курсантов в правильном   принятии решения в особых случаях в полете обращает их внимание на запоминание последовательности действий и значение признаков отказа  авиационной техники.

При объяснении действий курсанта в особых случаях в полете следует привести примеры из приказов, когда летчики или спортсмены, обнаружив неисправность авиатехники в полете, принимали грамотные решения. Особое внимание следует обратить на определение отказа и последовательность действий летчика при его возникновении. Действия летчика необходимо увязывать с реальными условиями полета.

В процессе ответа на поставленный вопрос инструктор не должен требовать от курсантов быстрых действий. Нужно обратить внимание на осмысленную последовательность действий и запоминание показаний приборов и признаков отказа или неисправностей.

В результате проведения занятий курсант должен уметь запускать, прогревать, опробовать, охлаждать, и останавливать двигатель, вести правильный радиообмен и грамотно действовать в особых случаях в полете, выработать навыки в технике руления.





УПРАЖНЕНИЕ № 1-Ж



Изучение  правил и отработка действий по составлению самолета при вынужденных  прыжках с парашютом.



	Время - 2 часа



	Место проведения  - стоянка самолетов.



	Учебные пособия - руководство по летной эксплуатации самолета.

		         Схемы и плакаты по вынужденному покиданию самолета.

	Страхующие приборы, распущенный и уложенный парашют.



	Цель упражнения : научить курсантов последовательности действий при покидании самолета в аварийной обстановке.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ



Занятие проводит инструктор - парашютист . который показывает на специально подготовленном самолете способы покидания самолета и последовательность действий при этом.

Далее занятие продолжается по группам, на нем поочередно с каждым курсантом отрабатывается все действия по покиданию самолета.

Инструктор-парашютист изучает с курсантами правила осмотра и эксплуатации парашюта летчиком. После этого рассказывает , в каких случаях и каким способом оставлять самолет. Рассказ следует сопровождать примерами и показом.

Затем инструктор в кабине самолета показывает все действия курсанта от изготовки к прыжку до момента оставления самолета с горизонтального полета , при штопоре, вираже, спирали с управляемого и неуправляемого самолета, при пожаре и перевернутом полете.

Все показанные действия инструктор поочередно отрабатывает с каждым летчиком до полного усвоения.

В результате проведенных занятий курсант должен усвоить порядок осмотра парашюта и правил обращения с ним, отработать действия, необходимые при покидании самолета.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

УПРАЖНЕНИЕ № 1-З.

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ПОЛЕТА И ПОЛЕТОВ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛЕТА, НАБОРА ВЫСОТЫ, СНИЖЕНИЯ, РАЗВОРОТОВ И ВИРАЖЕЙ С КРЕНОМ 15-30(, ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТЕХНИКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТА НА МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ, СРЫВА В ШТОПОР И ВЫВОДА ИЗ НЕГО, СПИРАЛИ И СКОЛЬЖЕНИЯ.





ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ, КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, альбом наглядных пособий по самолету, плакаты по технике пилотирования, схема движения самолета и схема пилотажных зон, модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), схемы полетного задания по упр. 1,2,3 .



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     изучить порядок подготовки к ознакомительному полету и полетам в зону, последовательность и технику выполнения элементов полета, порядок переключения внимания при пилотировании, ведение осмотрительности и радиообмена. Отработать действия с оборудованием кабины самолета при выполнении полетов и в особых случаях в полете.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятие проводит летчик-инструктор. 

В течение первого часа занятий летчик-инструктор изучает с курсантами порядок и технику выполнения полета в зону в следующий последовательности:

 подготовка к полету;

 построение маршрута полета в зону и из зоны;

 правила осмотрительности;

 техника выполнения горизонтального полета, набора высоты, разворотов и виражей с креном 15-30(, планирования, действия органами управления самолетом и двигателем и распределение внимания на этих режимах; 

 правила ведения ориентировки в зоне;

 правила радиообмена;

 меры безопасности в особых случаях при полетах в зону;

 технику выполнения полета на минимально допустимой скорости срыва в штопор и вывода из него, спирали и скольжения.

	В течение последующего часа летчик-инструктор тренирует обучаемых в действиях с оборудованием кабины самолета при полетах в зону и проводит розыгрыш полета в динамике.

При проведении занятий по данному упражнению технику-инструктору целесообразно использовать следующие методы обучения:

 устное изложение;

 показ порядка действий, необходимых при выполнении задания;

 беседу и решение коротких вводных;

 упражнение в кабине самолета;

 демонстрацию наглядных пособий;

 розыгрыш полета.

	Во время тренировки каждого летчика в кабине самолета инструктор показывает положение капота самолета относительно горизонта в режиме горизонтального полета и набора высоты; положение капота по отношению к горизонту в режиме планирования без щитков и со щитками, а также при выполнении разворотов на всех режимах показывается только с помощью макета.

Инструктор должен показать: основные ориентиры для определение положения самолета относительно горизонта на всех режимах, отклонения от нормальных режимов, объяснить, как их заменить и как грамотно исправить.

Во время тренировки инструктор  ставит вводные задачи для закрепления знаний летчиков. В случае, когда это возможно, летчик должен показать работу с оборудованием кабины, характер движения рулями и порядок распределения и переключения внимания в кабине самолета.

В результате проведения занятий летчик должен изучить:

 порядок и технику выполнения ознакомительного полета и полетов в зону;

 правил ведения осмотрительности на земле и воздухе;

 правила эксплуатации авиационной техники;

 правила радиообмена;

 меры безопасности и действия в особых случаях при полетах в зону.



УПРАЖНЕНИЕ № 1-И

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ ПО КРУГУ.



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ, КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, альбом наглядных пособий по самолету,  плакаты по технике пилотирования, модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), силуэт капот-горизонт, схемы полетного задания по упр. 5 .



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     изучить порядок подготовки к полету по кругу, последовательность и технику выполнения элементов полета, порядок распределения и переключения внимания при пилотировании, ведение осмотрительности и радиообмена. Отработать действия с оборудованием кабины самолета при полета по кругу и в особых случаях в полете.

УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятие проводит летчик-инструктор. 

В начале занятий изучается подготовка к взлету, взлет по этапам, распределение внимания ,характерные ошибки при выполнении взлета и их устранение; детально изучается порядок построения маршрута при полете по кругу, распределение внимания при этом, характерные ошибки при построении маршрута и методы устроения.

Затем изучается порядок подготовки к посадке, расчете на посадку и выполнения посадки с выпущенными и убранными щитками, распределение внимания на посадке, характерные отклонения и ошибки на посадке, их причины и методы устранения.

Далее инструктор объясняет летчикам порядок ведения осмотрительности и радиообмена при полете по кругу, особенности полета по кругу с боковым ветром. Указываются меры безопасности и действия в особых случаях при полетах по кругу.

В течение последующих двух часов инструктор тренирует летчиков в действиях с оборудованием кабины самолета при полетах по кругу, применяя те же методы, что и упр. 1-а.

Проводя занятия на самолете, показывать действия летчика на взлете, при построении маршрута, расчете и посадке и при работе с оборудованием кабины.

При объяснении техники взлета обратить внимание на характер и темп увеличения оборотов двигателя и положения ручки управления, на характер движения ручки управления для подъема переднего колеса, показать разницу в положениях передних частей кабины самолета относительно горизонта на трех точках и с поднятием переднего колеса для взлета, а также показать посадочное положение. Каждому летчику показать ,какие детали фонаря кабины можно использовать для определения проекции посадочных знаков в момент перехода на планирование, а также перед началом и при выполнении четвертого разворота. Показать, где проецируются посадочные знаки при правильном расчете и куда смотреть при выполнении посадки.

В ходе занятий инструктор обучает летчиков грамотной эксплуатации авиационной техники, а конце их проводит розыгрыш полета в динамике, проверяет степень усвоения каждым летчиком пройденного материала, сообщает оценку и дает задание на самоподготовку. 

В результате проведенных занятий летчик должен знать:

 порядок и технику выполнения полета по кругу;

 правила ведения осмотрительности на земле и в воздухе;

 правил эксплуатации авиационной техники;

 правила радиообмена;

 меры безопасности и действия в особых случаях в полете.























УПРАЖНЕНИЕ № 13-А

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАВЫКОВ В ТЕХНИКЕ ПИЛОТИРОВАНИЯ В ЗОНУ И ПО КРУГУ.



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ, КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, альбом наглядных пособий по самолету,  модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), силуэт капот-горизонт, схемы полетных заданий.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     подготовить курсантов к выполнению полетов на восстановление навыков в технике пилотирования в зону и по кругу.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор. В процессе занятий методом беседы восстановить в памяти у курсантов и изучить с ними:

 технику выполнения элементов полета по кругу, порядок распределения внимания и осмотрительности;

 характерные отклонения при выполнении полета по кругу и технику их исправления;

 построение маршрута в зону и из зоны;

 технику выполнения фигур простого, сложного, высшего и обратного пилотажа в зависимости от уровня летной подготовки обучаемых;

 характерные отклонения и ошибки при выполнении фигур пилотажа;

 порядок ведения осмотрительности, визуальной и пространственной ориентировки на всех этапах полета по кругу и в зону;

 построение маневра и порядок действия для расчета на посадку при отказе двигателя.

	В начале занятий инструктор путем опроса следует проверить знание курсантами теоретических основ режимов полета, устойчивости и управляемости. 

Курсант должен вспомнить вопросы теории и объяснить, используя схемы, как он понимает физический смысл того или иного режима полета, какие силы действуют на самолет в полете и какое влияние они оказывают на полет.

Инструктору напомнить обучаемым следующие вопросы:

 достижение координации при управлении самолетом;

 балансировка и ее влияние на поведение самолета;

 работа триммером руля высоты и правила и правила балансировки самолета в определенном режиме полета;

 определение пространственного положения самолета.



	В конце занятий инструктор в кабине самолета тренирует курсантов в действиях и порядке распределения внимания при полетах по кругу и в зону. Отрабатываются действия рулями при выводе самолета из штопора.

В результате проведенных занятий курсант должен быть подготовлен к полетам по кругу и в зону, знать технику выполнения фигур пилотажа, действий при выводе из преднамеренного и непреднамеренного штопора, действий при выводе из преднамеренного и непреднамеренного штопора, действий при построении маневра для расчета на посадку при отказе двигателя, уметь правильно действовать при неисправностях и отказах систем, агрегатов и пилотажных навигационных приборов. 



УПРАЖНЕНИЕ № 13

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЛЕТ В ЗОНУ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ПИЛОТИРОВАНИЯ.



	ПОЛЕТОВ	-	1



	ВРЕМЯ	-	0,30



	ВЫСОТА	-	1500 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     определить степень влияния перерыва в полетах на качество техники пилотирования.



ЗАДАНИЕ И Порядок  ЕГО выполнения:



Весь полет выполняет курсант. На заданной высоте он выполняет два виража с креном 30(, 45(, 60(, два штопора  (по витку в каждую сторону), два боевых разворота, два комплекса: переворот-петля-полупетля, пикирование с углом 30(, две бочки.

Инструктор во время выполнения фигур легко держится за управление. При небольших отклонениях инструктор делает замечания по СПУ, при грубых отклонениях инструктор делает замечания по СПУ, показывает тот элемент полета, который не получается у курсанта. Затем курсант выполнят спираль и скольжение до высоты 600 м, планирование в сторону аэродрома, вход в круг, расчет и посадку. Инструктор должен проверить  технику пилотирования в полном объеме, оценивать полет, разобрать ошибки, указать способы их устранения, определить степень влияния перерывов в полетах на качество техники пилотирования.







УПРАЖНЕНИЕ № 14

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЛЕТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАВЫКОВ И ТЕХНИКЕ ПИЛОТИРОВАНИЯ ПО КРУГУ.



	ПОЛЕТОВ	-	10 



	ВРЕМЯ	-	0,50



	ВЫСОТА	-	500 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     восстановить навыки летчика в технике пилотирования по кругу.



ЗАДАНИЕ И Порядок ЕГО выполнения:



Первый полет выполняет инструктор. Он показывает курсанту, как производить полет, строить маршрут, выдерживать режим полета. Производить расчет на посадку при боковом ветре. Последующие полеты выполняет курсант. На небольшие отклонения инструктор дает замечания по СПУ, а при грубых вмешивается в управление самолета, исправляет ошибки курсанта. При выполнении полета особое внимание обратить на грамотную эксплуатацию материальной части, выдерживание режимов полета, построение маршрута прямоугольного, осмотрительности, расчета на посадку и на посадке, а также на борьбе на сносе, наборе высоты, планирование и на посадке.



УПРАЖНЕНИЕ № 15

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ ПО КРУГУ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАВЫКОВ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ В РАСЧЕТЕ НА ПОСАДКУ И НА ПОСАДКЕ .



	ПОЛЕТОВ	-	5



	ВРЕМЯ	-	0,25



	ВЫСОТА	-	300 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     проверить умение летчика исправлять отклонения в расчете на посадку и на посадке.



ЗАДАНИЕ И Порядок ЕГО выполнения:



Полеты  выполняются с инструктором. Курсант ведет радиообмен, работает с арматурой кабины. Ввод отклонений необходимо производить так, чтобы первый и восьмой полеты были нормальными, т.е., без ввода отклонений. Это необходимо для того, чтобы курсант в первом полете присмотрелся к данному старту, метеоусловиям, а в крайнем полете закрепил свои навыки в выполнении элементов посадки.

Во втором, третьем и четвертом  полете инструктор вводит низкое выравнивание одновременно с ошибкой (недолет) ,а отклонение высокое выравнивание с ошибкой «перелет». В пятом полете ввести отклонения «взмывание» и исправлять отклонения уходом на второй круг.

В шестом полете произвести имитацию отказа двигателя, посадку с открытым фонарем, а в седьмом полете - посадку с убранными щитками.



УПРАЖНЕНИЕ № 19

РАСЧЕТНЫЕ ПОЛЕТЫ ПО КРУГУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ПОЛЕТАМ.



	ПОЛЕТОВ	-	5



	ВРЕМЯ	-	0,25



	ВЫСОТА	-	200 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     контролирующему определить готовность летчика к самостоятельному полету



ЗАДАНИЕ И Порядок ЕГО выполнения:

Полеты выполняются с проверяющим. В этих полетах проверяется умение курсанта самостоятельно выполнять все элементы полета по кругу, вести круговую осмотрительность, грамотно исправлять отклонения, принимать грамотные решения в имитации отказа двигателя и грамотно эксплуатировать материальную часть на земле и воздухе. Результаты проверки записать в летную книжку.



УПРАЖНЕНИЕ № 20

КОНТРОЛЬНЫЕ  И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ ПО КРУГУ.



	ПОЛЕТОВ	контрольных 	-	4	ВРЕМЯ	-	0,20

		            самостоятельных	20	ВРЕМЯ	-	1,40



	ВЫСОТА	-	300 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     закрепить и совершенствовать навыки летчика в технике пилотирования по кругу.



ЗАДАНИЕ И Порядок ЕГО выполнения:



Контрольные полеты даются перед выполнением самостоятельных полетов по кругу. В них определяется степень освоения, выполнение элементов полета по кругу. 

Далее периодически после нескольких самостоятельных полетов дается 2-3 полета при боковом ветре и на исправление отклонения в расчете посадки и на посадке.

Контрольные полеты по кругу даются при наличии курсантов ,перерывов в летной подготовке. Остальные контрольные полеты выполняются по мере надобности  в период прохождения летной подготовки по всему разделу настоящей программы. Оставшиеся 10 самостоятельных полетов по кругу выполняются параллельно с выполнением задач программы третьего курса.





УПРАЖНЕНИЕ № 30-А

ПОДГОТОВКА ПОЛЕТОВ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТА И ФИГУР ОБРАТНОГО ПИЛОТАЖА: ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛЕТА, ПИКИРОВАНИЯ И ГОРКИ С УГЛОМ 30(, РАЗВОРОТА НА 180( И ВИРАЖЕЙ С КРЕНОМ 30 И 45(.



ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), силуэт капот-горизонт, схемы полетного задания по упр. № 30.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     изучить технику выполнения элементов пилотажа: горизонтального полета, пикирования и горки с углом 30(, разворота на 180(и виражей с креном 30 и 45(.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 





Занятия проводит инструктор, который используя Руководство по летной эксплуатации  самолета, методические пособия и модель самолета, изучает с летчиками технику выполнения элементов и фигур обратного пилотажа. Разбирает особенности пилотирования самолета в обратном полете, ошибки, которые могут возникнуть при выполнении элементов и фигур обратного пилотажа. Изучается последовательность и порядок выполнения каждого полета по упр. № 30. Особое внимание обращается на физиологические возможности и особенности воздействия на летчика выполнения элементов и фигур обратного пилотажа..

В конце занятий инструктор проводит с летчиками тренаж в кабине самолета под действием рулями управления при выполнении элементов и фигур обратного пилотажа, указанных в упражнении.

В результате проведения занятий летчик должен знать технику выполнения, порядок распределения и переключения внимания  и отработки фигур обратного пилотажа, элементов обратного пилотажа по данному упражнению.





УПРАЖНЕНИЕ № 30

ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ПО ОТРАБОТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ И ФИГУР ОБРАТНОГО ПИЛОТАЖА: ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛЕТА ,ПИКИРОВАНИЯ И ГОРКИ С УГЛОМ 30(, РАЗВОРОТОВ НА 180( И ВИРАЖЕЙ С КРЕНОМ 30 И 45(.



	ПОЛЕТОВ	-	3



	ВРЕМЯ	-	1,30



	ВЫСОТА	-	1500 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     отработать выполнение элемента и фигур обратного пилотажа



ЗАДАНИЕ И Порядок ЕГО выполнения:



В первом контрольном полете летчик выполняет проходы над аэродромом в обратном горизонтальном полете. Для этого необходимо на границе аэродрома (зоны) выполнить полубочку, снять нагрузку на руле высоты триммером и выполнить проход над аэродромом (зоной).

Проходы в обратном горизонтальном полете выполнять до полного усвоения. Особое внимание уделять контролю за работой двигателя. Непрерывным нахождением в обратном полете более 2-х мин. ЗАПРЕЩАЕТСЯ. После отработки обратного горизонтального полета приступить к отработке в обратном полете разворотов на 90 и 180(, при этом особое внимание уделять действиям рулями управления и технике исправления ошибок.

Во втором и третьем полетах инструктор в начале проверяет качество выполнения летчиком обратного горизонтального полета, разворотов на 90 и 180(, затем показывает технику выполнения виражей с креном 30 и 45(, пикирование с горки с углом 30( и отрабатывает  с летчиком до полного усвоения. 

В результате выполнения упражнения летчик должен полностью отработать фигуры и элементы обратного пилотажа на оценку не ниже «хорошо».

ПРИМЕЧАНИЕ: при посадке в кабину перед полетом обращать особое внимание на состояние и крепление привязных ремней, а после посадки - на плотность их подгонки по росту летчика.





УПРАЖНЕНИЕ № 31-А

ПОДГОТОВКА ПОЛЕТОВ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ОБРАТНОГО ШТОПОРА ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ПОЛЕТА, ВВОДА И ВЫВОДА ИЗ ПЛОСКОГО ШТОПОРА, ВЫВОДА ИЗ СЛОЖНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.



ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), силуэт капот-горизонт, схема аэродрома с пилотажными зонами, схема полетного задания по упр. 31.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     изучить технику выполнения фигур и элементов обратного пилотажа, обратного штопора (с прямого и обратного полета, плоского штопора (ввода и вывода), вывода из сложного положения.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор, используя руководство по летной эксплуатации самолета, методические пособия и модель самолета, инструктор изучает с летчиками технику выполнения обратного штопора с прямого и обратного полета, ввод и вывод плоского штопора, вывод из сложного положения, разбирает характерные ошибки, которые могут возникнуть при выполнении этих фигур. Изучает последовательность выполнения упражнения № 31.

В конце занятий инструктор проводит с летчиками тренаж в кабине самолета под действием рулями управления при выполнении изученных фигур и элементов обратного пилотажа.

В результате проведенных занятий летчик должен знать технику выполнения, порядок распределения и переключения внимания при выполнении обратного штопора, плоского штопора и технику вывода из сложного положения.



УПРАЖНЕНИЕ № 31

ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ОБРАТНОГО ШТОПОРА С ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ПОЛЕТА, ВВОДА И ВЫВОДА ИЗ ПЛОСКОГО ШТОПОРА, ВЫВОДА ИЗ СЛОЖНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.



	ПОЛЕТОВ	-	3



	ВРЕМЯ	-	1,30



	ВЫСОТА	-	1500 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     отработать выполнение обратного штопора с прямого и обратного полета, плоского штопора, вывод из сложного положения на вертикалях.



ЗАДАНИЕ И Порядок ЕГО выполнения: 



В первом контрольном полете инструктор проверяет качество выполнения летчиком ранее отработанных фигур и элементов обратного пилотажа, обратного горизонтального полета, разворотов на 90 и 180(, виражей с креном 30 и 45(, пикирование с горки с углом 30( и умение грамотно исправлять ошибки и отклонения, допускаемые при выполнении элементов и фигур обратного пилотажа.

После этого инструктор  обучает летчика выполнению обратного штопора с обратного полета, а затем с прямого полета.

Во втором летчик повторяет выполнение обратного штопора, прямого и обратного полета для полного освоения. 

Затем инструктор показывает, а летчик повторяет ввод и вывод из плоского штопора и вывод из сложного положения на вертикалях по полного усвоения. Необходимо помнить, что самолет выходит из плоского штопора (после правильной дачи рулей на вывод) с запаздыванием на 2-2,5 витка.

В третьем контрольном полете командир звена или вышестоящей начальник проверяет качество отработки летчиком обратного штопора вывода из сложного положения, ввода и вывода из плоского штопора, а также умение своевременно замечать и правильно исправлять отклонения и ошибки, допускаемые при отработке указанных фигур.

Количество фигур и последовательность их выполнения определяет контролирующий.

По результатам проверки принимается решение о переводе летчика и обучению по очередному упражнению.





УПРАЖНЕНИЕ № 32-А

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВОСХОДЯЩЕЙ И НИСХОДЯЩЕЙ, ПОВОРОТАМ НА ВЕРТИКАЛИ, 1/2 И 1/4 БОЧКИ НА ВОСХОДЯЩЕЙ ВЕРТИКАЛИ И НА НИСХОДЯЩЕЙ ВЕРТИКАЛИ, 1/ БОЧКИ. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИЛОТАЖА В КОМПЛЕКСЕ ИЗ ДЕСЯТИ, ПЯТНАДЦАТИ ФИГУР.





ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	СТОЯНКА САМОЛЕТОВ, КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), силуэт капот-горизонт



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     изучить технику выполнения восходящей и нисходящей вертикали, поворота на вертикали, 1/2 и 1/4 бочки на восходящей вертикали, на нисходящей вертикали 1/4 бочки пилотажа в комплексе из 10-15 фигур.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор. На занятиях изучается техника выполнения восходящей и нисходящей вертикали, поворотов на вертикали, 1/2 и 1/4 бочки на восходящей вертикали и нисходящей вертикали 1/4 бочки.

Изучаются особенности выполнения фигур пилотажа в комплексе. Затем инструктор проверяет усвоение летчиками изучаемых вопросов и объясняет характерные ошибки, допускаемые при выполнении указанных фигур пилотажа и способы их предупреждения и устранения. Производит опрос летчиков по пройденному материалу, выставляет оценки и дает задание на самоподготовку.



   

УПРАЖНЕНИЕ № 32

КОНТРОЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВОСХОДЯЩЕЙ ВЕРТИКАЛИ ВЫХОДОМ НА СЕБЯ И ОТ СЕБЯ И НИСХОДЯЩЕЙ ВЕРТИКАЛИ С ВЫХОДОМ В ПРЯМОЙ ПОЛЕТ. ПОВОРОТА НА ВЕРТИКАЛИ, 1/2 И 1/4 БОЧКИ НА ВОСХОДЯЩЕЙ ВЕРТИКАЛИ И 1/4 НА НИСХОДЯЩЕЙ ВЕРТИКАЛИ РАЗДЕЛЬНО И В КОМПЛЕКСЕ.



	ПОЛЕТОВ	-	контрольных - 3 	ВРЕМЯ	-	1,30

				самостоятельных 2   ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС



	ВЫСОТА	-	1500 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     отработать выполнение фигур обратного пилотажа.



ЗАДАНИЕ И Порядок ЕГО выполнения:



1 и 2-й полеты - контрольно-показные, выполняются с инструктором.  В зоне летчик выполняет комплекс: штопор, вертикальная  восьмерка с полубочками на пикировании с углом 45(, восходящая управляемая бочка с углом 45(, переворот, восходящая управляемая бочка на угле 45(.

Затем инструктор показывает летчику технику выполнения восходящей вертикали с выходом на себя и от себя и нисходящей вертикали с выходом в прямой полет, поворота на вертикали, 1/2 и 1/4 бочки на восходящей  и нисходящей вертикали 1/4. Летчик повторяет эти фигуры до полного усвоения. Затем инструктор показывает летчику комплекс:  штопор -вертикальная восьмерка с полубочками на пикировании с углом 45( - 1/4 бочки на восходящей вертикали - поворот на вертикали  - 1/4 бочки на нисходящей вертикали - 1/2 бочки на восходящей вертикали - поворот на вертикали, полупетля. Летчик повторяет показанное до полного усвоения.

3-й полет- контрольный, выполняется с проверяющим. Летчик в зоне выполняет тоже задание, что и во втором полете, при этом количество фигур определяет проверяющий. Результаты проверки записываются в летную книжку. По результатам этого упражнения проверяющий принимает решение о допуске летчика к самостоятельным полетам в зону на отработку фигур высшего пилотажа.

4-й и 5-й полет - самостоятельный, выполняется для отработки летчиком фигур пилотажа раздельно и в комплексе. В результате выполнения упражнения должен выполнять вышеуказанные фигуры пилотажа на оценку не ниже «хорошо».





УПРАЖНЕНИЕ № 34-А

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПОЛЕТОВ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОСЬМЕРОК С ПОЛУБОЧКАМИ НА ПИКИРОВАНИИ С УГЛОМ 45( БОЧЕК ВОСХОДЯЩИХ УПРАВЛЯЕМЫХ И ШТОПОРНЫХ БОЧЕК НИСХОДЯЩИХ УПРАВЛЯЕМЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОД УГЛОМ 45( РАЗДЕЛЬНО И В КОМПЛЕКСЕ.





ВРЕМЯ 	-	



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	АЭРОДРОМ, КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), силуэт капот-горизонт, схема аэродрома с пилотажными зонами, схема полетного задания по упр. № 34



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     изучить технику выполнения вертикальных восьмерок с полубочками на пикировании с углом 45( ,бочек восходящих управляемых и штопорных бочек нисходящих управляемых и горизонтальных под углом 45( раздельно и в комплексе. 



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ:



Занятия проводит инструктор. Используя руководство по летной эксплуатации самолета, методические пособия, модель самолета, изучает технику выполнения фиксированных через 40-45( бочек в горизонте и на угле 45( вверх, штопорных бочек на вертикалях вверх, вниз. Подробно разбирает отклонения и ошибки, которые могут возникнуть при выполнении названных фигур и действия летчика по их предупреждению и исправлению. Изучает порядок, последовательность выполнения каждого полета упражнения № 34.

В конце занятий инструктор проводит тренаж в кабине самолета по действием рулями управления при выполнении отрабатываемых фигур: с помощью контрольных вопросов убеждается в усвоении обучаемыми пройденного материала.

В результате проведенных занятий обучаемый должен знать технику выполнения фигур отрабатываемых в упражнении № 34, порядок распределения и переключения внимания при их выполнении.





УПРАЖНЕНИЕ № 34

КОНТРОЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОСЬМЕРОК С ПОЛУБОЧКАМИ НА ПИКИРОВАНИИ С УГЛОМ 45(, БОЧЕК ВОСХОДЯЩИХ УПРАВЛЯЕМЫХ И ШТОПОРНЫХ БОЧЕК НИСХОДЯЩИХ УПРАВЛЯЕМЫХ И ШТОПОРНЫХ С УГЛОМ 45( РАЗДЕЛЬНО И В КОМПЛЕКСЕ.



	ПОЛЕТОВ	-	контрольных     - 2   		ВРЕМЯ	-	1 час

				самостоятельных 2		ВРЕМЯ	-	1 час



	ВЫСОТА	-	1500 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     отработать выполнение фигур и элементов обратного пилотажа.



ЗАДАНИЕ И Порядок ЕГО выполнения: 



	1-й полет - контрольно-показной, выполняется с инструктором. В зоне летчик выполняет: 2 горизонтальные управляемые бочки, 2 горизонтально управляемые штопорные бочки, комплекс: переворот-переворот на горке 45( - петля с бочкой в верхней точке - полупетля.

	Затем инструктор показывает летчику комплекс: переворот на горке с углом 45( - петля с бочкой в верхней точке - вертикальная восьмерка с полубочками на пикировании с углом 45( - восходящая управляемая бочка с углом 45(.

	Летчик повторяет показанное до полного усвоения. Второй полет - контрольный ,выполняется с командиром звена. Летчик в зоне выполняет те же фигуры, что и в первом полете. По результатам этого полета проверяющий принимает решение о допуске летчика к самостоятельному полету в зону.

	В последующих двух самостоятельных полетах летчик отрабатывает тоже задание, что и в первом контрольном полете. В результате выполнения упражнений летчик должен выполнять вышеуказанные фигуры пилотажа на оценку не ниже «хорошо».



















УПРАЖНЕНИЕ № 35-А

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПОЛУПЕТЕЛЬ, ПЕРЕВОРОТОВ НА ГОРКЕ С УГЛОМ 45(, БОЧЕК ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ШТОПОРНЫХ, ПЕТЕЛЬ С БОЧКОЙ В ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ РАЗДЕЛЬНО И В КОМПЛЕКСЕ И ФИКСИРОВАННЫХ ВРАЩЕНИЙ НА УГЛЕ 45( ВВЕРХ И ВНИЗ..





ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), силуэт капот-горизонт, схема аэродрома с пилотажными зонами, схема полетного задания по упр. № 35



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     отработать технику выполнения полупетель, переворотов на горке с углом 45(, бочек горизонтальных и штопорных, петель с бочкой в верхней точке и фиксированных вращений на угле 45( вверх и вниз.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ:



Занятия проводит инструктор. Руководство по летной эксплуатации самолета, методическое пособие и модель самолета, изучает с обучаемыми технику выполнения фиксированных вращений на угле 45( вниз и вверх, а также фигуры пилотажа, определенные упражнением № 35. Подробно разбирает отклонения и ошибки, которые могут возникнуть при выполнении указанных фигур, действия летчика по их предупреждению. Изучает порядок и последовательность выполнения каждого выполнения каждого полета упр. 35. В конце занятий инструктор проводит тренаж.

В результате проведенного занятия летчик должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в упр. 35, а также порядок распределения и переключения при их выполнении.









УПРАЖНЕНИЕ № 35

КОНТРОЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПОЛУПЕТЕЛЬ, ПЕРЕВОРОТОВ НА ГОРКЕ  С УГЛОМ 45(, БОЧЕК ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ШТОПОРНЫХ, ПЕТЕЛЬ С БОЧКОЙ В ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ РАЗДЕЛЬНО И В КОМПЛЕКСЕ И ФИКСИРОВАННЫХ ВРАЩЕНИЙ НА УГЛЕ 45( ВВЕРХ И ВНИЗ.



	ПОЛЕТОВ	-	контрольных     - 2   		ВРЕМЯ	-	1 час

				самостоятельных 2		ВРЕМЯ	-	1 час



	ВЫСОТА	-	1500 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     отработать выполнение фигур фиксированных вращений на угле 45( вверх и вниз и элементов и фигур, отрабатываемых в упр. 35 на оценку не ниже «хорошо».



ЗАДАНИЕ И Порядок ЕГО выполнения: 





Первый полет контрольный, выполняется с инструктором. Летчик с высоты 1500 м выполняет: два виража с креном 60(, переворот-петля-боевой разворот. Затем инструктор показывает летчику технику выполнения полупетли, переворота на горке с углом 45(, бочек горизонтальных управляемых и штопорных, петли с бочкой в верхней точке. Затем с высоты 1500 м выполняет: переворот - полупетля -переворот на горке 45(- петля с бочкой в верхней точке - полупетля. Две горизонтальные управляемые бочки - две штопорные бочки - бочки фиксированные через 90( и 180( на угле 45( вверх и вниз.

Второй полет выполняется с командиром звена. Самолет пилотирует летчик. Количество фигур определяет проверяющий. По результатам проверки летчик допускается к самостоятельным полетам.

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать вышеуказанные фигуры с оценкой не ниже «хорошо».

Третий, четвертый и пятый полет - самостоятельные. В зоне летчик выполняет задание, определенное инструктором с учетом индивидуальных особенностей и подготовки летчика.



УПРАЖНЕНИЕ № 36 А

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ КВАДРАТНЫХ, ТРЕУГОЛЬНЫХ И МНОГОГРАННЫХ ПЕТЕЛЬ, ПЕТЕЛЬ СО ШТОПОРНЫМ И УПРАВЛЯЕМЫМ БОЧКАМИ В ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ.



ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), силуэт капот-горизонт, схема аэродрома с пилотажными зонами, схема полетного задания по упр. № 36



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     изучить технику выполнения квадратных, треугольных и многогранных петель, петель со штопорными и управляемыми бочками в верхней точке.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ:



Занятия проводит инструктор. Руководство по летной эксплуатации самолета, методические пособия и модель самолета, изучает технику выполнения вышеуказанных фигур пилотажа, подробно разбирает характерные отклонения и ошибки, возникающие при выполнении указанных фигур, действия летчика по их предупреждению и исправлению. Изучает порядок и последовательность выполнения каждого полета по упр. 36. 

В конце занятий инструктор проводит тренаж в кабине самолета действиям рулями управления при выполнении отрабатываемых фигур, с помощью контрольных вопросов убеждается в усвоении обучаемыми пройденного материала.

В результате проведенных занятий летчик должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в упр. 36, а также порядок распределения и переключения внимания при их выполнении.



УПРАЖНЕНИЕ № 36

ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ КВАДРАТНЫХ, ТРЕУГОЛЬНЫХ И МНОГОГРАННЫХ ПЕТЕЛЬ СО ШТОПОРАМИ И УПРАВЛЯЕМЫМИ БОЧКАМИ В ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ.





	ПОЛЕТОВ	-	контрольных     - 2   		ВРЕМЯ	- 1 час

				самостоятельных 2		ВРЕМЯ	- 1 час



	ВЫСОТА	-	1500 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     отработать выполнение квадратных, треугольных и многогранных петель, петель со штопорными бочками в верхней точке.



ЗАДАНИЕ И Порядок ЕГО выполнения: 



В первом и втором контрольных полетах инструктор проверяет качество выполнения летчиком фиксированных вращений через 45 и 90( на углах 45( вверх и вниз и на вертикалях вверх вниз, а также умение летчика замечать и грамотно исправлять отклонения и ошибки, допускаемые при отработке фигур пилотажа.

После этого инструктор обучает летчика выполнению квадратных ,  треугольных и многогранных петель и петель со штопорными и управляемыми бочками в верхней точке.

В третьем контрольном полете командир звена или старший авиационный начальник проверяет качество отработки летчиком квадратных, треугольных и многогранных петель и петель со штопорами и управляемыми бочками в верхней точке, а также умение летчика своевременно замечать и грамотно исправлять ошибки и отклонения, допускаемые при отработке.

Количество фигур и последовательность их выполнения определяет контролирующий. По результатам  полета принимается решение о допуске летчика к тренировочным полетам в зону.

В тренировочным полетах летчик выполняет: штопор (два витка), боевой разворот, переворот со штопорной полубочкой, петлю со штопорной бочкой в верхней точке, переворот с фиксированной через 45(  полубочкой, квадратную петлю, 1/2 бочки на вертикали с поворотом на вертикали, треугольную петлю, поворот на вертикали, петлю с управляемой бочкой в верхней точке , фиксированные через 45 бочку в горизонте.



 

УПРАЖНЕНИЕ № 38-А

ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ФИГУР ПРЯМОГО ПИЛОТАЖА РАЗДЕЛЬНО И В КОМПЛЕКСЕ ИЗ 10-15 ФИГУР.





	ПОЛЕТОВ	-	контрольных     - 3   		ВРЕМЯ	- 1,30 час

				самостоятельных 2		ВРЕМЯ	- 1,30 час



	ВЫСОТА	-	1500 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     научить летчика выполнению фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе из 10-15 фигур



ЗАДАНИЕ И Порядок ЕГО выполнения: 



Первый и второй полеты - контрольно-показные. Инструктор показывает  летчику комплекс из 10-15 фигур: штопор - петля с бочкой в верхней точке, вертикальная восьмерка с полубочкой на пикировании с углом 45( - поворот на  вертикали - полупетля - переворот - поворот на вертикали с 1/2 бочками вверх - переворот на горке с углом 45( - поворот на вертикали с 1/4 бочками вверх-вниз, восходящая управляемая бочка на угле 45(, с последующими переворотом - управляемая бочка - горизонтальная восьмерка с креном 60(. Затем летчик показывает до полной отработки.

Третий полет - контрольный. Выполняется с проверяющим. Летчик выполняет комплекс, а проверяющий следит за правильностью его выполнения и при необходимости дает указания по СПУ. В случае неправильного выполнения фигур или недостаточной их слаженности показывает правильное выполнение этих фигур или отдельных комбинаций комплекса.

Результаты полета  записываются в летную книжку с выводом о переводе на следующий вид (упражнение).

Четвертый, пятый и шестой полеты - самостоятельные, где летчик тренируется в качественном выполнении комплекса.

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать комплекс из 10-15 фигур на оценку не ниже «хорошо».



УПРАЖНЕНИЕ № 55 А

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ НА ГРУППОВУЮ СЛЕТАННОСТЬ 

В СОСТАВЕ ПАРЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРИСТРАИВАНИЯ, 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛЕТА, ПЕРЕСТРОЕНИЯ, НАБОРА ВЫСОТЫ, 

СНИЖЕНИЯ, РАЗВОРОТОВ И РОСПУСКА НА ПОСАДКУ.







ВРЕМЯ 	-	4 ЧАСА



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС, СТОЯНКА САМОЛЕТА. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	 модель самолета, схема расположения самолетов в строю, схема проекции самолета ведущего относительно фонаря самолета ведомого, схема пристраивания 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     изучить правила и порядок выполнения полетов на групповую слетанность в составе пары по большому кругу и в зону, технику выполнения фигур простого пилотажа в групповом полете.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ:





Первые три часа в присутствии инструкторов проводит командир звена. На занятиях с летчиками изучить:

 обязанности ведущего и ведомого;

 порядок распределения внимания при полете строем;

 технику выполнения взлета по одному и в паре, прямолинейного полета, пристраивания, перестроения, разворотов, виражей с креном 30(, перестраивания, пикирования с углом 30(, спирали с креном 30(, роспуска на посадку.

 эксплуатация авиатехники;

 возможные отклонения при выполнении полетов строем;

 порядок осмотрительности, ведения ориентировки в групповом полете;

 меры безопасности при полете строем;

 действия летчика при потере ведущего и в особых случаях в полете;

 порядок радиообмена и сигналы управления строем эволюциями самолета.

	Четвертый час занятий проводит инструктор на стоянке самолета, где летчики тренируются в запоминании заданных интервалов и дистанций по видимому положению частей и деталей самолета ведущего относительно фонаря кабины самолета ведомого. На занятиях иметь самолеты, расставленные на интервалах и дистанциях 50 х 50 и 50 х 25 м.

	В заключении занятий проводится розыгрыш полета «пеший по-летному» с постановкой вводных на различных этапах полета. В результате проведенных занятий летчик должен знать:

технику выполнения элементов полета строем;

порядок распределения внимания;

характерные отклонения, их причины и методы исправления;

правила осмотрительности и меры безопасности в групповом полете;

действия в особых случаях в полете; 

сигналы управления строем.



УПРАЖНЕНИЕ № 56

ПОЛЕТЫ НА ГРУППОВУЮ СЛЕТАННОСТЬ В СОСТАВЕ ПАРЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПЕРЕСТРОЕНИЙ, ВИРАЖЕЙ С КРЕНОМ 30(, ПИКИРОВАНИЙ И ГОРОК С УГЛОМ 30(, СПИРАЛИ С КРЕНОМ 30(.





	ПОЛЕТОВ	-	контрольных     - 1  		ВРЕМЯ	- 0,30 час

				самостоятельных 2		ВРЕМЯ	- 1,00 час



	ВЫСОТА	-	 500-800 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     обучить летчика технике выполнения взлета в паре, перестроений, виражей с креном 30(, пикирований и горок с углом 30( и спирали с креном 30( в групповом полете



ЗАДАНИЕ И Порядок ЕГО выполнения:





Полеты выполняются в зоне групповых полетов в ПМУ, хорошей видимости естественного горизонта.

Взлет производится парой в правом пеленге на дистанции и интервале 50 х 50. Ведущий - инструктор, ведомый - командир звена (проверяющий)  с летчиком. 

В зоне групповых полетов командир звена (проверяющий) обучает и проверяет технику выполнения летчиком перестроений, разворотов, виражей с креном 30(, пикирования и горок с углом 30(, спиралей с креном 30(, снижение в зоне и вход в круг производится парой. Роспуск на посадку производится над стартом на высоте круга полета. Посадка по одному. По результатам проверки техники пилотирования проверяющий дает разрешение к выполнению самостоятельных полетов, а результаты проверки записываются в летную книжку.

Самостоятельные полеты выполняются в качестве ведомого. Взлет - парой. Посадка по одному. В зоне выполнить: перестроение из одного пеленга в другой , вираж с креном 30(, пикирование и горки с углом 30(, спирали с креном 30(. По окончании задания с разрешения РП произвести снижение в зоне до установленного эшелона, войти в круг полета, произвести роспуск и выполнить посадку по одному.

В результате выполнения данного упражнения летчик должен приобрести твердые навыки в технике выполнения полета строем в составе пары с маневрированием в горизонтальной и вертикальной плоскостях.







УПРАЖНЕНИЕ № 54 А

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ К ПОЛЕТАМ ПО МАРШРУТУ ПО КОМПАСУ С КУРСАМИ, РАССЧИТАННЫМИ НА ЗЕМЛЕ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РСТ С ВЫХОДОМ НА КПМ В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ .







ВРЕМЯ 	-	4 ЧАСА



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС  СВЖ. 



  	Учебные пособия : НШС, руководство по летной эксплуатации самолета, ИПП в районе аэродрома, образец подготовленной к полету карты, штурманского плана полетов, штурманского снаряжения, схема полетного задания по упр. 54.



	Цель упражнения : Подготовить летчика к выполнению полетов по упр. 54.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ.





	Занятия проводит штурма. В начале занятий изучается цель и содержание упражнения, дается задание продолжить и изучить маршрут, рассчитывать полет и составить штурманский план. Затем изучается техника выполнения маршрутных полетов, РТС и порядок их работы, порядок выполнения полета по АРК, на приводную радиостанцию , порядок осмотрительности и ведения ориентировки при полете по маршруту, научить летчика осуществлять контроль пути по направлению и дальности , а так же полному контролю. Составить таблицу догона для выхода на КПМ в заданное время.

	В результате проведенных занятий летчики должны быть готовы к выполнению полета по маршрут по упр. №54.





УПРАЖНЕНИЕ № 54.



Полеты по маршруту по компасу с курсами, рассчитанными на земле, с использованием РТС с выходом на КПМ в заданное время.



	Количество полетов - контрольных - 1, время - 1,00 час

				  самостоятельных - 1, время - 1,00 час

				  600-800 м

	Цель упражнения - Проверить навыки выполнения полета по маршруту по компасу с использованием РТС. Научить летчика выходу на КПМ в заданное время.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ.



	Контрольный полет выполнять с командиром звена (проверяющим). В ПМУ при хорошей видимости, естественного горизонта. Маршрут треугольник со сторонами 40-50 км. На последнем этапе маршрута наметить два, три контрольных этапа для проверки точности выхода на КПМ по времени. Последний этап разбить на отрезки по времени и составить таблицу догона и отставания для точного выхода на КПМ. Для погашения избытка времени запрещается полет на скорость менее эволютивной. Перед полетом летчик производит окончательный расчет курса следования, путевой скорости, путевого времени, для точного выхода на ППМ и КПМ, заполняет штурманский план полета и докладывает о готовности к полету.

	Самолет пилотирует летчик. По окончании полета контролирующий дает замечания по полету и оценку выполнения упражнения. По результатам выполнения полета проверяющий принимает решение о допуске летчика к тренировочному полету по маршруту и переводит его на очередное упражнение /вид/.

	Второй полет тренировочный. Выполняется аналогично контрольному.



УПРАЖНЕНИЕ № 45 «а».



Проверка знаний устройства и принципа действия, правила эксплуатации пилотажно-навигационных приборов и радио-технического оборудования.



	Время - 2 часа.

	Место - класс, кабина самолета.

	Учебные пособия : принципиальные схемы пилотажных приборов, макет приборной доски, руководство по летной эксплуатации самолета.

	Цель упражнения : Проверить знания летчиками устройство и правило эксплуатации пилотажно-навигационных приборов.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ.



	Первый час занятий проводится техником по авиаоборудованию в присутствии инструктора. Изучается авиагоризонт АД-30, компас, высотомер, указатель скорости, радиокомпас, курсовая система ГНК, их назначение принцип работы. Изучая приборы, привить летчику уверенность в безотказной работе и полной доверия к их показаниям при полетах в закрытой кабине.

	Второй час летчики-инструкторы проверяют знание обучаемыми устройства и принцип действия прибора. В результате проведенных занятий летчик должен знать расположение приборов, их принцип действия, правила их включения и проверки, возможные отказы и их взаимозаменяемость, показания приборов в различных режимах полета.

	



УПРАЖНЕНИЕ № 45 «Б».



Подготовка к выполнению полетов

 по приборам под шторкой



Время - 2 часа

Место - класс, кабина самолета.

Учебные пособия - макет приборной доски, руководство по летной эксплуатации самолета, схема распределения и переключения внимания, при полетах по приборам, модель  самолета, схема полетного задания по упр. 46,47,48.

Цель упражнения - изучить особенности полета по приборам по шторкой. Порядок распределения и переключения внимания при пилотировании самолета по приборам. Объяснить для летчика значение этого вида полетов.









УКАЗАНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОЛЕТОВ.



	Первый час инструктор изучает с обучаемыми :

значение обучения полетам по приборам для летчика;

особенности полета по приборам и последовательность распределения переключения внимания;

действия летчика в особых случаях, возникающих в полетах по приборам под шторкой.

Второй час занятий инструктор изучает :

технику выполнения горизонтального полета, набора высоты, снижения;

технику выполнения виражей и разворотов;

способ выхода на заданный курс и его выдерживание;

правила и порядок вывода самолета из сложного положения;

порядок выхода на ПРС;

наиболее вероятные отклонения и ошибки и способы их устранения;

правила эксплуатации авиатехники;

технику пилотирования по дублирующим приборам.

В конце занятий инструктор тренирует обучаемых в распределении и переключении внимания при полетах под шторкой, чтении показаний приборов, в определении самолета по приборам.

В результате проведения занятий летчик должен знать особенности техники пилотирования по приборам под шторкой, порядок распределения и переключения внимания при выполнении различных элементов полета по приборам.



УПРАЖНЕНИЕ № 46



Отработка разворотов и змеек с креном 15-30 по приборам под шторкой.



	Количество полетов - 1

	Время - 0,30 мин.

	Высота полета - 600-1000 м

	Цель упражнения : восстановить навыки о выполнении разворотов и змеек с креном 15-30 по приборам под шторкой, виражей и вывода самолета на заданный курс.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Полет выполняется в ПМУ в зоне полетов по приборам. Самолет пилотирует летчик. Шторка закрывается по команде на высоте не ниже 600 м после выхода из круга полетов.

В зоне по команде инструктора летчик выполняет горизонтальный полет, набор высоты и снижение с заданным курсом, змейку, 1-2 разворота влево и вправо, на 90-180( в горизонтальной плоскости в наборе высоты, на снижении.

Затем летчик выполняет 1-2 виража с креном 15(, развороты на заданный курс. Возможное появление иллюзий утомляет летчика, поэтому необходимо на короткое время открывать шторку или взяв упражнение на себя, дать возможность ему отдохнуть. Шторку открывать перед выходом из зоны по команде инструктора. В результате выполнения упражнения летчик должен восстановить навыки в пилотировании самолета по приборам под шторкой при выполнении виражей, разворотов на заданный курс, змеек, на оценку не ниже «хорошо».





УПРАЖНЕНИЕ № 48

ПОЛЕТЫ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ РАЗВОРОТОВ НА ЗАДАННЫЙ КУРС, ВИРАЖЕЙ С КРЕНОМ 30(, РАЗВОРОТОВ В НАБОРЕ ВЫСОТЫ И НА СНИЖЕНИЕ С ЗАДАННОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ  С КРЕНОМ 15-30(, ВЫВОДА САМОЛЕТА ИЗ СЛОЖНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

(НЕКООРДИНИРОВАННОЙ СПИРАЛИ, СКОЛЬЖЕНИЯ, ПАРАШЮТИРОВАНИЯ).



	ПОЛЕТОВ	-	1



	ВРЕМЯ	-	1,30



	ВЫСОТА	-	600-1200 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     закрепить навыки выполнения разворотов на заданный курс, в выполнении с креном 30(, разворотов с креном 15-30(, в наборе высоты и на снижении, с заданной вертикальной скоростью и восстановить технику вывода самолета из сложного положения.



ЗАДАНИЕ И Порядок ЕГО выполнения:





Упражнение выполнять в зоне полетов по приборам. Самолет пилотирует летчик. В зоне по команде инструктора летчик выполняет: развороты на заданный курс, виражи с креном 30(, развороты с креном 15-30( в наборе высоты и на снижении с заданной вертикальной скоростью. После этого приступить к выводу самолета из сложного положения (некоординированной спирали, скольжения, парашютирования).

В результате выполнения упражнения летчик должен полностью восстановить технику выполнения пилотирования при выполнении разворотов на заданный курс, виражей с креном 30(, разворотов в наборе высоты и на снижении с заданной вертикальной скоростью с креном 15-30( и вывода самолета из сложного положения.







УПРАЖНЕНИЕ № 48 А

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ ПО СИСТЕМЕ ОСП «С ПРЯМОЙ» И «ПО БОЛЬШОЙ КОРОБОЧКЕ».









ВРЕМЯ 	-	2 ЧАСА



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС, МЕТОД. ГОРОДОК. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	 схемы заходов на посадку по системе ОСП, схема распределения и переключения внимания, макет приборной доски. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     отработать технику выполнения захода на посадку по приборам под шторкой по системе ОСП «с прямой» и «по большой коробочке».



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ:



Занятия проводит инструктор. Первый час занятий он проверяет знание летчика правил распределения, его переключения в горизонтальном полете, наборе высоты и снижения, разворотах.

Затем путем рассказа инструктор знакомит летчиков со способами захода на посадку по системе ОСП.

Второй час занятий инструктор подробно объясняет летчикам порядок выполнения полетов по системе ОСП «с прямой» и «по большой коробочке», повторяет радиообмен по системе. После этого он объясняет летчикам правила и порядок распределения и переключения внимания при заходе на посадочный курс и планирование на глиссаде снижения, порядок работы арматуры в кабине самолета и радиообмен. Коротко останавливается на возможности появления иллюзий и как с ними бороться. В конце занятий объясняет возможные ошибки в технике пилотирования и порядок их исправления.





УПРАЖНЕНИЕ № 48

ОТРАБОТКА ЗАХОДА НА ПОСАДКУ ПО СИСТЕМЕ ОСП  

С  ПРЯМОЙ» И «ПО БОЛЬШОЙ КОРОБОЧКЕ» 

ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ.



	ПОЛЕТОВ	-	4



	ВРЕМЯ	-	1 ЧАС 20 МИН



	ВЫСОТА	-	500 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     отработать элементы техники выполнения захода на посадку по системе ОСП «с прямой» и «по большой коробочке».



ЗАДАНИЕ И Порядок ЕГО выполнения: 



Первый полет - показной. выполняется с инструктором в соответствии со схемой захода в открытой кабине.          

Второй и третий полеты выполняет летчик. Инструктор контролирует выполнение, ведет осмотрительность, обеспечивая безопасность полетов.

В результате выполнения трех полетов летчик должен: научиться выполнять развороты, удерживать заданную вертикальную скорость в наборе высоты и снижении. Правильно  распределять внимание при заходе на посадочный курс и глиссаде планирования.

Четвертый полет - зачетный. Выполняется с командиром звена (проверяющий). По результатам проверки командир звена определяет качество выполнения полетов по приборам под шторкой и захода на посадку по системе «с прямой» и переводит летчика на следующий вид полета (упражнений).



УПРАЖНЕНИЕ № 25 А

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ЛЕТЧИКАМИ ОБОРУДОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНИКИ ПИЛОТИРОВАНИЯ ИЗ ЗАДНЕЙ КАБИНЫ. 

ПОДГОТОВКА ПОЛЕТОВ ПО КРУГУ.







ВРЕМЯ 	-	2 ЧАСА



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС, САМОЛЕТ. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	 самолет, макет  задней кабины



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     восстановить знание летчиков в оборудовании и особенностей техники пилотирования из задней кабины. Подготовить к полетам по кругу.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ:



Занятия проводит инструктор на самолете «у макета задней кабины». В начале инструктор объясняет и показывает обучаемым распределение и переключение внимания при полетах по кругу и в зону. Потом рассказывает и показывает летчикам арматуру, которая имеется в задней кабине и особенности ее эксплуатации. Затем по указанию инструктора летчики садятся в кабину самолета (у макета задней кабины) рассказывают расположение арматуры и правила работы с ним. Эту тренировку проходят все летчики группы. В конце занятий инструктор указывает на недостатки в процессе прохождения занятий и методы устранения.





УПРАЖНЕНИЕ № 25 А

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЛЕТ В ЗОНУ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ПИЛОТИРОВАНИЯ ИЗ ЗАДНЕЙ КАБИНЫ..







КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ - 1 



ВРЕМЯ 	-	0,30 ЧАСА



            ВЫСОТА ПОЛЕТА:	1500 М. 



             ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     проверить технику пилотирования из задней кабины.



ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Полет выполняется с проверяющим. Весь полет выполняет летчик. На высоте 1500 м он выполняет два виража с креном 30(, два виража с креном 60(, два штопора (по одному витку в каждую сторону), два боевых разворота, два пикирования и две горки с углом 45(, два комплекса: переворот-петля- полупетля.

Во время выполнения фигуры проверяющий легко держится за управление. При небольших отклонениях делает замечания по СПУ, при грубых отклонениях показывает элемент полета, который не получается у летчика. Затем летчик выполняет спираль и скольжение до высоты 600 м планирование в сторону аэродрома, вход в круг, расчет ан посадку. Проверяющий должен проверить технику пилотирования в полном объеме, оценить полет, разобрать ошибки и указать способы их устранения. На основании результатов летчик допускается к дальнейшим полетам по очередным упражнениям. Результаты проверки записываются в летную книжку. 





УПРАЖНЕНИЕ № 28 М

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ ПО КРУГУ ПЕРЕД

 САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ВЫЛЕТОМ.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ ПО КРУГУ.





	ПОЛЕТОВ	-	контрольных     - 5 		ВРЕМЯ	-  0,25      час

				самостоятельных 18		ВРЕМЯ	- 1,13 час



	ВЫСОТА	-	300 М



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ:     проверить технику пилотирования по кругу перед самостоятельным вылетом. Отработать технику выполнения элементов полета по кругу.

ЗАДАНИЕ И Порядок ЕГО выполнения:



Первый полет выполняет инструктор. летчик мягко держится за управление и распределяет внимание, т.к .это необходимо при полете из задней кабины. Второй полет выполняет летчик. Инструктор наблюдает за техникой пилотирования и на незначительное отклонение указывает по СПУ.

В третьем полете инструктор вводит летчику высокое выравнивание и заканчивает его на высоте 1,5 - 2 м. Летчик должен исправить отклонение и произвести мягкую посадку.

Четвертый и пятый полет выполняется с командиром звена (проверяющий), который в одном из полетов проверяет действия при имитации отказа двигателя. Снижение в результате имитации производить до высоты не ниже 200 м. По результатам проверки командир звена принимает решение о допуске обучаемого к выполнению самостоятельных полетов из кабины инструктора. В день самостоятельных вылетов летчику разрешается выполнить не более 4-х полетов по кругу самостоятельно. В самостоятельных полетах закрепить и совершенствовать технику выполнения взлета, набора высоты, разворотов, горизонтального полета, построение маршрута, планирования, расчета на посадку и посадки с выпущенными щитками. Восстановить и закрепить навыки осмотрительности, эксплуатации авиатехники, ведения радиообмена. В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф.

В результате выполнения упражнения должен восстановить и закрепить навыки в технике пилотирования по кругу.





УПРАЖНЕНИЕ № 26 А

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОСЬМЕРОК С ПОЛУБОЧКАМИ НА УГЛАХ 45(, ВВЕРХ И ВНИЗ ИЗ КАБИНЫ ИНСТРУКТОРА.







ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	тренажный самолет, КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, , модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), силуэт капот-горизонт, схема сил, действующих на самолет при выполнении изучаемых фигур, схемы полетного задания по упр. 26 .



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     изучить с летчиками технику выполнения вертикальных восьмерок с полубочками на углах 45( вверх и вниз.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор. На занятиях изучается техника выполнения вертикальных восьмерок с полубочками на углах 45( вверх и вниз. Затем инструктор объясняет характерные отклонения, допускаемые летчиками при освоении указанных фигур пилотажа, способы их предупреждения и исправления. В конце занятий инструктор отрабатывает с обучаемыми действия рулями в кабине самолета при выполнении фигур пилотажа, а также действия в особых случаях в полете.

В результате проведенных занятий обучаемые должны знать технику выполнения изучаемых фигур пилотажа, возможных отклонений, их  причины и способы исправления.



УПРАЖНЕНИЕ № 26 М

ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ИЗ КАБИНЫ ИНСТРУКТОРА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВОСЬМЕРОК С ПОЛУБОЧКАМИ НА УГЛАХ 45(

 ВВЕРХ И ВНИЗ.



КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: контрольных          -  2   время  1 час

 самостоятельных   -  2   время 1 час	



            ВЫСОТА ПОЛЕТА:	1500 М. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ	проверить качество выполнения летчиком ранее отработанных фигур и научить выполнению вертикальных восьмерок с полубочками на углах 45( вверх и вниз  .



 ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ:  



В первом контрольном полете инструктор проверяет технику выполнения летчиком ранее отработанных фигур пилотажа: штопор (1 виток), перевороты на горке с углом 45(, 3/4 петли с полубочками на угле 45( вниз, петли Нестерова, а также умение обучаемого своевременно замечать и грамотно исправлять ошибки и отклонения, допускаемые при выполнении этих фигур. После этого инструктор обучает летчика выполнению вертикальных восьмерок с полубочками на углах 45( вверх и вниз.

Во втором контрольном полете с инструктор повторить выполнение фигур, недостаточно усвоенных летчиком,  а затем продолжить отработку вертикальных восьмерок на углах 45( вверх и вниз.

В тренировочных полетах в зону летчику выполнить: два штопора (по одному витку), два боевых разворота, два переворота, две петли, две полупетли, два переворота на горке с углом 45(, две 3/4 петли с полубочкой на угле 45( вниз, две вертикальные восьмерки с полубочкой на угле 45( вниз-вверх.

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать указанные упражнения фигуры на оценку не ниже «хорошо».





УПРАЖНЕНИЕ № 27 А

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ШТОПОРНЫХ БОЧЕК В ГОРИЗОНТЕ И НА УГЛЕ 45( ВВЕРХ.



ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, , модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), силуэт капот-горизонт, схема аэродрома с зонами пилотажа.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     изучить технику выполнения штопорных бочек в горизонте и на угле 45( вверх.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 

 

Занятия проводит инструктор. Используя руководство по летной эксплуатации самолета, методическое пособие по обучению летчиков прямому и обратному пилотажу, инструктор изучает с летчиками технику выполнения штопорных бочек в горизонте и на угле 45( вверх. Подробно разбирается отклонения и ошибки допускаемые летчиками при выполнении указанных фигур и действия летчика по их предупреждению. Затем изучается порядок и последовательность выполнения каждого полета по упр. 27 М.

В конце занятий инструктор проводит тренаж в кабине самолета под действия рулями управления при выполнении отработанных фигур; с помощью контрольных вопросов убеждается в усвоении летчиками изученного материала. В результате выполнения упражнения летчик должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в упражнении, порядок распределения и переключения в процессе их выполнения.





УПРАЖНЕНИЕ № 27 М

ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ШТОПОРНЫХ БОЧЕК В ГОРИЗОНТЕ НА УГЛЕ 45( ВВЕРХ ИЗ КАБИНЫ ИНСТРУКТОРА.



КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: контрольных          -  2   время  0,30 час

 самостоятельных   -  2   время  0,30 час	



            ВЫСОТА ПОЛЕТА:	1500 М. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ	проверить качество выполнения фигур, отработанных в упр. 26, научить летчика выполнению штопорных бочек в горизонте и на угле 45( вверх.



 ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ:  



В контрольном полете инструктор проверяет качество выполнения летчиками ранее отработанных фигур пилотажа: вертикальных восьмерок с полубочками на угле 45( вверх, вниз, управляемых бочек на угле 45( вверх, вниз и умение летчика своевременно замечать и грамотно исправлять  ошибки, отклонения, допускаемые при выполнении этих фигур. После этого инструктор обучает летчика выполнению штопорных бочек в горизонте и угле 45( вверх.

По результатам полета инструктор принимает решение о допуске летчика к тренировочным полетам.

В тренировочном полете летчику выполнить: две горизонтальные восьмерки с креном 45(, 1 переворот, 1 управляемую бочку на угле 45( вниз, две вертикальные восьмерки с полубочками на угле 45( вверх, вниз, 4 штопорные бочки в горизонте, 4 штопорные бочки на угле 45( вверх. Снижение в зоне после выполнения задания производить: до высоты 800 м - спирально, с высоты 800 м - до 600 м скольжением; с высоты 600 м - планирование по прямой, вход в круг - с разрешения РП на высоте 300 м. Посадка - в полосе точного приземления. 

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать указанные в упражнении фигуры на оценку не ниже «хорошо».











УПРАЖНЕНИЕ № 28 А

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ШТОПОРНЫХ БОЧЕК НА УГЛЕ 45( ВНИЗ, ПЕРЕВОРОТОВ НА ГОРКЕ, ПОЛУПЕТЕЛЬ, 3/4 ПЕТЛИ, СО ШТОПОРНЫМИ ПОЛУБОЧКАМИ ИЗ КАБИНЫ ИНСТРУКТОРА.





ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, , модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), силуэт капот-горизонт, схема аэродрома с зонами пилотажа.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     изучить технику выполнения штопорных бочек в на угле 45( вниз, переворотов, переворотов на горке, полупетель, 3/4 петли со штопорными полубочками .



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



На занятиях инструктор изучает с летчиками технику выполнения фигур, указанных в упражнении. Подробно разбирает отклонения и ошибки, которые могут возникнуть при выполнении этих фигур и действия летчика по их предупреждению. Изучает порядок и последовательность выполнения каждого полета по упр. 28 М.

В конце занятий инструктор проводит тренаж в кабине самолета по действием рулями управления при выполнении отрабатываемых фигур с помощью контрольных вопросов убеждается в усвоении летчиками пройденного материала.

В результате проведенных занятий летчик должен знать технику выполнения фигур, отрабатываемых в упр. 28 М и порядок распределения и переключения внимания при их выполнении.









УПРАЖНЕНИЕ № 28 М

ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ БОЧЕК НА УГЛЕ 45( ВНИЗ, ПЕРЕВОРОТОВ, ПЕРЕВОРОТОВ НА ГОРКЕ, ПОЛУПЕТЛИ, 3/4 ПЕТЛИ СО ШТОПОРНЫМИ ПОЛУБОЧКАМИ ИЗ КАБИНЫ ИНСТРУКТОРА.



КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: контрольных          -  1   время  0,30 час

 самостоятельных   -  1   время  0,30 час	



            ВЫСОТА ПОЛЕТА:	1500 М. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ	отработать технику выполнения штопорных бочек на угле 45( вниз, переворотов, переворотов на горке, полупетель, 3/4 петли со штопорными полубочками.



 ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ:  



В контрольном полете инструктор проверяет качество техники выполнения фигур пилотаж, отработанных ранее и умение своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения и ошибки ,допускаемые при их выполнении.

После этого инструктор показывает технику выполнения штопорных бочек на угле 45( вниз, переворотов ,переворотов на горке,  полупетель, 3/ петли со стопорными полубочками.

Затем обучаемый отрабатывает показанные фигуры до полного усвоения.  В тренировочном полете летчику выполнить: 1 восьмерку (горизонтальную) с креном 60(, штопор 3 витка, полупетля со шторкой полубочкой , 2 штопорные бочки на угле 45( вниз, 2 штопорные бочки в горизонте, две  3/4 петли со штопорными полубочками на угле 45( вниз, два переворота на горке со штопорными полубочками.

Снижение в зоне после выполнения задания до высоты 600 м производить спиралью, с высоты 600 м  - планированием. Вход в круг с разрешения РП на высоте 300 м посадка.



УПРАЖНЕНИЕ № 29 А

ПОДГОТОВКА ПОЛЕТОВ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ФИГУР ПИЛОТАЖА В КОМПЛЕКСЕ ИЗ ЗАДНЕЙ КАБИНЫ..



ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, , модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), силуэт капот-горизонт, схема аэродрома с зонами пилотажа, схема полетного задания по упр. 29 М.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     подготовить летчика к выполнению в комплексе фигур пилотажа, отработать предыдущие упражнения.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятие проводит инструктор. В начале проверяется знание летчика порядка осмотрительности и ориентировки в зоне.  Затем инструктор рассказывает правила составления комплекса фигур пилотажа с учетом скоростей ввода в фигуру и вывода из фигуры ветра и высоты полета, сохранения места (не допущения выхода из квадрата) в зоне. Показывает с помощью модели самолета технику выполнения фигур в комплексе с учетом вышеизложенных правил. После проверки усвоения изучаемых вопросов инструктор объясняет характерные отклонения и ошибки, допускаемые летчиками при выполнении фигур пилотажа в комплексе и способы их предупреждения и исправления. Рассказывает порядок восстановления прерванного комплекса при потере высоты и исправления направления выполнения комплекса, а также порядок работы со схемой комплекса «шпаргалкой». В результате проведенных занятий летчик должен знать технику выполнения фигур пилотажа в комплексе.





УПРАЖНЕНИЕ № 29 М

ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ФИГУР ПИЛОТАЖА 

В КОМПЛЕКСЕ ИЗ КАБИНЫ ИНСТРУКТОРА.





КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: контрольных          -  1   время  0,30 час

 самостоятельных   -  1   время  0,30 час	



            ВЫСОТА ПОЛЕТА:	1500 М. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ	научить летчика выполнению фигур пилотажа в комплексе составленном из ранее отработанных фигур .



 ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



В контрольном полете выполняются фигуры пилотажа по усмотрению  инструктора. Затем выполняются комплексы. Первый комплекс: штопор - 1 виток, боевой разворот, переворот, петля Нестерова, полупетля, управляемая  горизонтальная бочка. Второй комплекс: штопор - 1 виток, полупетля со штопорной полубочкой, переворот, управляемая бочка на угле 45( вверх, штопорная бочка на угле 45( вниз, вертикальная восьмерка со штопорными полубочками на угле 45(  вниз.

В тренировочном полете летчик выполняет комплексы фигур пилотажа: штопор - 1 виток, боевой разворот, переворот, петля Нестерова, переворот на горке со штопорной полубочкой, управляемую бочку на угле 45(, горку  с углом 45(, штопорную полубочку на угле 45( вниз, горизонтальную восьмерку  с креном 60(.

В результате выполнения упражнения летчик должен отработать фигуры пилотажа в комплексе на оценку не ниже «хорошо».



УПРАЖНЕНИЕ № 38 А

ПОДГОТОВКА ПОЛЕТОВ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ФИГУР ПРЯМОГО ПИЛОТАЖА РАЗДЕЛЬНО И В КОМПЛЕКСЕ ИЗ 10-15 ФИГУР ИЗ КАБИНЫ ИНСТРУКТОРА..



ВРЕМЯ 	-	1 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	Руководство по летной эксплуатации самолета, , модель самолета, макет аэродрома (миниатюр-старт), силуэт капот-горизонт, схема полетного задания по упр. 38 М.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     изучить с летчиками технику выполнения фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе из 10-15 фигур из кабины инструктора.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор. Используя руководство по летной эксплуатации самолета, методические пособия  и модель самолета, изучает с летчиками технику выполнения фигур простого, сложного и высшего пилотажа, раздельно и в комплексе, составленном из 10-15 фигур. Разбирает отклонения и ошибки, которые могут возникнуть при выполнении комплекса и действия летчика по их предупреждению и исправлению. 

В конце занятий инструктор проводит тренаж с летчиками в кабине самолета под действием рулями управления при выполнении комплекса. С помощью контрольных вопросов убеждается в усвоении пройденного материала. В процессе наземной подготовки летчик под руководством инструктора должен составить два, три комплекса из 10-15 фигур.

В результате проведенных занятий обучаемый должен знать порядок составления и технику выполнения комплекса, а также порядок распределения и переключения внимания при этом.







УПРАЖНЕНИЕ № 38 М

ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ФИГУР ПРЯМОГО ПИЛОТАЖА 

РАЗДЕЛЬНО И В КОМПЛЕКСЕ ИЗ 10-15 ФИГУР ИЗ КАБИНЫ ИНСТРУКТОРА..





КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: контрольных          -  2   время  1 час

 самостоятельных   -  3   время  1 час 30 мин



            ВЫСОТА ПОЛЕТА:	1500 М. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ	научить летчика выполнению фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе из 10-15 фигур из кабины инструктора 



 ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Первый полет выполняет инструктор с летчиком. Летчик выполняет с начала отдельные фигуры, входящие в комплекс, а затем инструктор показывает а летчик повторяет выполнение комплекса.

В полете по указанию инструктора летчик может выполнить один и тот же комплекс несколько раз или два различных комплекса до полного усвоения.

На втором контрольном полете командир звена (проверяющий) проверяет качество выполнения фигур и комплексов, отработанных летчиком в первом полете, а также умение замечать и грамотно исправлять отклонения и ошибки, допускаемые летчиком при их выполнении. Количество фигур и комплексов определяет контролирующий. По результатам полета принимается решение о допуске летчика к тренировочным полетам в зону из кабины инструктора.

Самостоятельные полеты в зону летчик выполняет с курсантом-наблюдателем, находящемся в передней кабине. В зоне летчик выполняет комплексы пилотажа, составленные на предварительной подготовке под руководством инструктора. В результате выполнения упражнения летчик должен отработать выполнение комплексов, составленных из 10-15 фигур не ниже «хорошо».



УПРАЖНЕНИЕ № 55 А

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ НА ГРУППОВУЮ СЛЕТАННОСТЬ В СОСТАВЕ ПАРЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРИСТРАИВАНИЯ, ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛЕТА, ПЕРЕСТРОЕНИЯ, НАБОРА ВЫСОТЫ, СНИЖЕНИЯ, РАЗВОРОТОВ, ВИРАЖЕЙ С КРЕНОМ 30(, ПИКИРОВАНИЯ И ГОРОК С УГЛОМ 30(, СПИРАЛИ С КРЕНОМ 30( И РОСПУСКА НА ПОСАДКУ.



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	 модели самолетов, макет аэродрома (миниатюр-старт),схема расположения самолета в строю, схема пристраивания и перестроения, схема проекций самолета ведущего относительно фонаря самолета ведомого.



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     восстановить слетанность пары и техники выполнения фигур простого пилотажа в групповом полете .



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор. На занятиях с летчиками необходимо восстановить в памяти знания обязанностей ведущего и ведомого, а также изучить порядок  распределения внимания при полетах строем, технику выполнения взлета по одному и в паре, пристраивание, перестраивание разворотов ,виражей с креном 30(, пикирование с углом 30(, горки с углом 30(, спирали с креном 30(, роспуск на посадку, возможные отклонения при полетах строем, порядок осмотрительности, меры безопасности, действия летчика в особых случаях в полете, порядок радиообмена и сигналы управления строем.

В конце занятий инструктор проводит розыгрыш полета в динамике методом «пеший по-летному» с постановкой вводных.





УПРАЖНЕНИЕ № 56 М

КОНТРОЛЬНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ НА ГРУППОВУЮ СЛЕТАННОСТЬ В СОСТАВЕ ПАРЫ ИЗ КАБИНЫ ИНСТРУКТОРА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛЕТА, ПЕРЕСТРОЕНИЯ, РАЗВОРОТОВ И ВИРАЖЕЙ С КРЕНОМ 30(, ПИКИРОВАНИЯ И ГОРОК С УГЛОМ 30(, СПИРАЛИ С КРЕНОМ 30(.





КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: контрольных          -  1   время  0,30 час

 самостоятельных   -  2   время  1 час 



            ВЫСОТА ПОЛЕТА:	1200-500 М. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ	научить летчика технике выполнения элементов полета при выполнении полетов на групповую слетанность в составе пары из кабины инструктора. 



 ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 





Первый полет - контрольный. Выполняется с командиром звена (проверяющим). Полет выполняется в качестве ведомого. Взлет и посадка - парой. В зоне проверяющий проверяет и обучает выполнение горизонтального полета, перестроению, виражам с креном 30(, пикирование и горкам с углом 30(, спирали  с креном 30(. Летчик должен выполнять все элементы полета на оценку не ниже «хорошо». По результатам выполнения полетов командир звена принимает решение о допуске  летчика к тренировочным полетам в составе пары из кабины инструктора с записью в летную книжку и переводит на очередные упражнения (вид).

Второй, третий полеты - самостоятельные, выполняются в качестве ведомого. Взлет парой, посадка - одному. В зону групповых полетов обучаемый с летчиком наблюдателем, находящимся в передней кабине, тренируется в выполнении перестроений из пеленга в пеленг, разворотов, виражей с креном 30(, пикирований и горок с углом 30(, спирали с креном 30(. Снижение в зоне и вход в круг в полете производится парой. Роспуск на посадку производится над стартом на высоте кругу полетов. Посадка - одному. В результате выполнения упражнения летчик должен ознакомиться с техникой выполнения показанных в упражнении элементов группового полета и полностью их отработать из кабины инструктора.



УПРАЖНЕНИЕ № 20 А

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТАМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ИНСТРУКТОРСКИХ НАВЫКОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ПОЛЕТАМ ПО КРУГУ.



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС. 





            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     изучить методику обучения полетам по кругу



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит летчик под наблюдением инструктора. Обучаемый в роли инструктора обучает и показывает на модели самолета технику выполнения и методику обучения полетам по кругу. Рассказывает порядок распределения внимания в процессе выполнения элементов полета, а также порядок осмотрительности и действий в особых случаях. В конце занятий инструктор указывает на недостатки в методике проведения занятий и дает задание на самоподготовку. 





УПРАЖНЕНИЕ № 20 М

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ИНСТРУКТОРСКИХ

 НАВЫКОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ПОЛЕТАМ ПО КРУГУ.





КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ:  16



ВРЕМЯ		   1 ЧАС 20 МИН



            ВЫСОТА ПОЛЕТА:	300 М. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ	отработать методику обучения полетам по кругу 



 ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Полет выполняется с инструктором. Инструктор находится в передней кабине, а обучаемый в задней. В первых трех полетах инструктор показывает летчику  методы обучения элементам полета по кругу, начиная от выруливания и заканчивая заруливанием; 4 и 5 полеты обучаемый выполняет в роли инструктора, а инструктор в роли обучаемого. Остальные полеты летчик тренируется в методик обучения элементам полета по кругу.

В результате выполнения методических полетов по кругу летчик должен отработать методические навыки по обучению полетам по кругу на оценку не ниже «хорошо».



УПРАЖНЕНИЕ № 29 А

ПОДГОТОВКА К МЕТОДИЧЕСКИМ ПОЛЕТАМ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ФИГУР ПИЛОТАЖА В КОМПЛЕКСЕ .



ВРЕМЯ 	-	4 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	 методическое пособие по обучению на самолете ЯК-52,  миниатюр-старт, модель аэродрома с зонами пилотажа, схема фигур пилотажа, силуэт капот-горизонт. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     привить инструкторские навыки по методике проведения наземной подготовки и обучение технике выполнения фигур пилотажа  раздельно и в комплексе.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



К проведению занятий готовятся все обучаемые. Под руководством инструктора составляются планы-конспекты и планы розыгрыша полета. Занятия проводит обучаемый в порядке , установленном инструктором. Обучаемый в роли инструктора объясняет и показывает на модели самолета методику выхода из круга полетов, работу с арматурой в кабине самолета, полет до зоны и выполнение фигур пилотажа. Объясняет порядок распределения внимания в процессе выполнения фигур, порядок осмотрительности, ориентировки и характерные отклонения, которые могут возникнуть при выполнении задания, а также способы их устранения. Проводит контроль готовности. В конце занятий инструктор указывает на недостатки в методике проведения занятия и дает задание на самоподготовку.



УПРАЖНЕНИЕ № 29 М

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ИНСТРУКТОРСКИХ

 НАВЫКОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЮ ФИГУР ПРОСТОГО И СЛОЖНОГО ПИЛОТАЖА РАЗДЕЛЬНО И В КОМПЛЕКСЕ.





КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ:  1



ВРЕМЯ		   0 ЧАС 30 МИН



            ВЫСОТА ПОЛЕТА:	1500 М. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ	привить инструкторские навыки по обучению выполнения фигур простого и сложного пилотажа раздельно и в комплексе. 



 ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Инструктор находится в передней кабине, а летчик в задней. Самолет пилотирует обучаемый. В зоне летчик «обучает» инструктора технике выполнения фигур пилотажа. Инструктор повторяет показанное и преднамеренно вводит наиболее характерные отклонения, встречающиеся при обучении данному элементу (фигуре) полета. Инструктор оценивает умение летчика замечать эти отклонения и устранять и правильными методами, обучает обращать особое внимание на умение летчика методически грамотно подсказывать по ходу выполнения полета действия обучаемого по выполнению отдельных элементов полета, по исправлению отклонений, правильно и своевременно  вмешиваться в управление самолетом и показывать, как исправлять допущенные ошибки, а также оценивать умение летчика соблюдать меры безопасности при полете в зону и принимать грамотное решение в усложненной обстановке, полно и грамотно анализировать полет, скрывать ошибки «обучаемого», давать соответствующие указания и рекомендации по их устранению.

В результате выполнения полета летчик должен выработать инструкторские навыки по обучению технике выполнения фигур простого и сложного пилотажа раздельно и в комплексе, научиться своевременно замечать методически грамотно показывать исправление допускаемых при полете в зону отклонений и ошибок.



УПРАЖНЕНИЕ № 31 М

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ  В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ОБРАТНОГО ШТОПОРА С ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ПОЛЕТА, ВВОДА И ВЫВОДА ИЗ ПЛОСКОГО ШТОПОРА, ВЫВОДА ИЗ СЛОЖНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.





КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ:  2



ВРЕМЯ		   1 ЧАС 



            ВЫСОТА ПОЛЕТА:	1500 М. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ	привить инструкторские навыки при отработке обратного штопора с прямого и обратного полета, ввода и вывода из плоского штопора, вывода из сложного положения. 



 ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Летчик находится в инструкторской кабине, самолет пилотирует инструктор из передней кабины. В зоне летчик показывает «обучаемому»  выполнение обратного горизонтального полета, виражей с креном 30-45(, пикирование и горки с углом 30(, обратного штопора с прямого и обратного полета, плоского штопора, вывода из сложного положения на вертикалях.

Инструктор в роли «обучаемого» повторяет показанное, преднамеренно вводя наиболее характерные отклонения, встречающиеся при обучении данному элементу полета, оценивает умение летчика замечать эти отклонения и устранять их соответствующими методами, обращает особое внимание на умение летчика методически грамотно подсказывать по ходу выполнения полета «обучаемого» по выравниванию отдельных элементов полета по исправлению отклонений, правильно и своевременно вмешиваться в управление самолетом, а также оценивает умение летчика соблюдать меры безопасности при полете в зону, выполнять команды РП и принимать грамотные решения в усложненной обстановке, полно и грамотно анализировать полет, давать рекомендации по устранению допущенных «обучаемым» ошибок.





УПРАЖНЕНИЕ № 38 М

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ В ЗОНУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ИНСТРУКТОРСКИХ

 НАВЫКОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЮ  ФИГУР ПРЯМОГО ПИЛОТАЖА РАЗДЕЛЬНО И В КОМПЛЕКСЕ ИЗ 10-15 ФИГУР..





КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ:  3



ВРЕМЯ		   1 ЧАС 30 МИН



            ВЫСОТА ПОЛЕТА:	1500 М. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ	Привить методические навыки по обучению выполнения фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе из 10-15 фигур.



 ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Полеты методические. Самолет пилотирует инструктор совместно с обучаемым летчиком. В зоне летчик показывает обучаемому выполнение фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе. Инструктор повторяет показанное и преднамеренно вводит наиболее характерные отклонения, встречающиеся при обучении фигурам пилотажа. Инструктор оценивает умение летчика замечать вводимые отклонения и грамотно их устранять, обращает особое внимание на умение летчика грамотно подсказывать по ходу выполнения полета действия «обучаемого» по исправлению отклонений, правильно и своевременно вмешиваться в управление самолетом. Оценивает умение летчика соблюдать меры безопасности при полете в зону, выполнять команды РП и принимать грамотные решения в усложненной обстановке, полно и грамотно анализировать полет, вскрывать ошибки «обучаемого», давать соответствующие указания и рекомендации по их устранению.

Инструктор после полета подробно разбирает выполнение задания и дает оценку. В результате выполнения полета летчик должен выработать инструкторские навыки по обучению технике выполнения фигур прямого пилотажа  раздельно и в комплексе, научиться своевременно замечать и методически грамотно подсказывать исправление допускаемых при полете в зону отклонений и ошибок.





УПРАЖНЕНИЕ № 48 А.

ПРИВИТИЕ ИНСТРУКТОРСКИХ НАВЫКОВ ПО МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАЗЕМНОЙ ПОДГОТОВКИ  ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПОЛЕТАМ ПО ПРИБОРАМ 

ПОД ШТОРКОЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ ПО СИСТЕМЕ ОСП «С ПРЯМОЙ» И «ПО БОЛЬШОЙ КОРОБОЧКЕ».



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	 методическое пособие по обучению на самолете ЯК-52,  схемы заходов на посадку по системе ОСП, схема распределения и переключения внимания по приборам, макет приборной доски. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     привить  навыки по методике проведения наземной подготовки для обучения технике выполнения захода на посадку по приборам под шторкой по системе ОСП «с прямой» и «по большой коробочке».



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



К проведению занятий готовятся все летчики, составляют планы проведения занятий, планы-конспекты. Занятия проводят летчики в порядке, установленном инструктором. Летчик в роли инструктора рассказывает и показывает с помощью моделей самолета и схем порядок и технику выполнения полета с заходом на посадку по системе ОСП, а также рассказывает порядок распределения внимания при полетах, правила эксплуатации авиатехники, порядок самостоятельности, меры безопасности, характерные ошибки и методику их исправления, правила радиообмена.

В результате проведенного занятия летчик должен выработать необходимые навыки в проведении наземной подготовки по подготовке к полетам по системе ОСП с заходом на посадку «с прямой» и «по большой коробочке».

В конце занятий инструктор указывает на недостаток в проведении занятий и дает задание на самоподготовку. 





УПРАЖНЕНИЕ № 48 М

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ИНСТРУКТОРСКИХ

 НАВЫКОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ПИЛОТИРОВАНИЯ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ С ЗАХОДОМ НА ПОСАДКУ ПО СИСТЕМЕ ОСП «С ПРЯМОЙ» И «ПО БОЛЬШОЙ КОРОБОЧКЕ» .





КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ:  6



ВРЕМЯ		   1 ЧАС 45 МИН



            ВЫСОТА ПОЛЕТА:	 500-1200 М. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ	Привить методические навыки по обучению пилотирования самолета по приборам под шторкой с заходом на посадку по системе ОСП.



 ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Полеты выполняются в открытой кабине. Инструктор в задней в роли «обучаемого», летчик - в передней кабине.

Первый полет - показной. Второй полет выполняет летчик с объяснением выполнения полета. Третий полет выполняет инструктор из задней кабины. При выполнении полета инструктор вводит отклонения, а летчик методически грамотно исправляет допущенные отклонения с одновременным объяснением своих действий. При полете с заходом на посадку по системе ОСП «по большой коробочке» порядок и методику обучения аналогичны методике обучения заходу на посадку по системе ОСП «с прямой». За безопасность полета отвечает полностью инструктор. В результате данного упражнения летчик должен привить себе необходимые навыки в методике обучения полетам по системе.











УПРАЖНЕНИЕ № 56 А.

ПРИВИТИЕ ИНСТРУКТОРСКИХ НАВЫКОВ ПО МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАЗЕМНОЙ ПОДГОТОВКИ  ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПОЛЕТАМ НА ГРУППОВУЮ СЛЕТАННОСТЬ В СОСТАВЕ ПАРЫ.



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	 модели самолета миниатюр-старт, схема расположения самолета в строю, схема пристраивания и перестроения, методическое пособие  по обучению на самолете ЯК-52. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     привить  навыки по методике проведения наземной подготовки для обучения полетам на групповую слетанность в составе пары.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Наземную подготовку проводит летчик под руководством инструктора. На занятиях изучается следующие вопросы:

 особенности полета строем в составе пары;

 обязанности ведущего и ведомого при полете строем;

 методика обучения технике выполнения взлета по одному и парой;

 методика обучения пристраивания, сохранению заданных интервалов и дистанции в наборе высоты, горизонтального полета, разворотов и снижения;

 методика обучения роспуску на посадку;

 методика обучения ведению осмотрительности и ориентировки в в групповых полетах;

 методика обучения эксплуатации авиатехники;

 методика обучения сигналам управления строем;

 методика обучения действиям летчика в особых случаях и потере из виду ведущего;

 методика обучения мерам безопасности; 

	В результате проведенного занятия летчик должен выработать необходимые знания в методике проведения занятия по наземной подготовке по данному упражнению.







УПРАЖНЕНИЕ № 56 М

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ НА ГРУППОВУЮ СЛЕТАННОСТЬ В СОСТАВЕ ПАРЫ ИЗ КАБИНЫ ИНСТРУКТОРА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛЕТА, ПЕРЕСТРОЕНИЙ, РАЗВОРОТОВ И ВИРАЖЕЙ С КРЕНОМ 30(, ПИКИРОВАНИЯ И ГОРОК С УГЛОМ 30(, СПИРАЛИ С КРЕНОМ 30( .









КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ:  3



ВРЕМЯ		   1 ЧАС 30 МИН



            ВЫСОТА ПОЛЕТА:	 500-800 М. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ	Привить инструкторские навыки для обучения полетам на групповую слетанность в составе пары из кабины инструктора для отработки горизонтального полета, перестроений, разворотов и виражей с креном 30(, пикирований и горок с углом 30(, спирали с креном 30(.



 ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



	Полеты выполняются двумя экипажами, с заменой ведущего. Взлет и посадку производят парой. В первом полете инструктор обучает летчика методике выполнения элементов полета строем в составе пары в качестве ведомого и ведущего, выдерживанию интервала и дистанции в горизонтальном полете, в наборе высоты и на снижении, методике перестроения, а также пикированию и горок.

Второй полет выполняется в качестве ведомого. Взлет и посадка парой. Полет выполняет летчик из кабины инструктора. В передней кабине инструктор, летчик обучает «инструктора» групповой слетанности, маневрированию в составе пары в качестве ведомого.

Третий методический полет выполняется в качестве ведущего. Взлет и посадка парой. Полет выполняет летчик из кабины инструктора, а в передней кабине - инструктор. Летчик «обучает» инструктора групповой слетанности, маневрированию в составе пары, в качестве ведущего. В полетах летчик показывает «обучаемому» и объясняет по СПУ технику сохранению своего места в строю, перестроению. Затем инструктор повторяет показанный элемент ,вводя в его выполнение характерные отклонения и ошибки, встречающиеся в практике летного обучения групповой слетанности. Летчик обязан своевременно их замечать, подсказать «обучаемому» по СПУ и исправлять отклонения.

После окончания полета летчик получает от инструктора и ведущего (ведомого). В результате выполнения упражнения летчик должен отработать методику обучения групповой слетанности в качестве ведомого и ведущего на оценку не ниже «хорошо». 





УПРАЖНЕНИЕ № 54 А.

ПРИВИТИЕ ИНСТРУКТОРСКИХ НАВЫКОВ ПО МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАЗЕМНОЙ ПОДГОТОВКИ  К ВЫПОЛНЕНИЮ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОЛЕТА ПО МАРШРУТУ ПО КОМПАСУ С КУРСАМИ, РАССЧИТАННЫМИ НА ЗЕМЛЕ С ВЫХОДОМ НА КПМ В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РТС.



ВРЕМЯ 	-	4 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	 НШС, руководство по самолетовождению, руководство по летной эксплуатации самолета, ИПП в районе аэродрома, образец подготовленной к полету карты, схемы штурманского плана полета, штурманского снаряжения, схема полетного задания по упр. 54 М. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     привить необходимые  навыки в методике проведения наземной подготовки по упр. 54М 

УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



К проведению занятий готовятся все летчики. Наземную подготовку проводит летчик под руководством инструктора (штурмана). В начале занятий летчик изучает содержание упражнения и сообщает группе маршрут полета. После этого группа приступает к прокладке и изучению маршрута, расчета полета, выполнению таблицы расчета полета и составлению штурманского плана.

Затем летчик группы под руководством стажера-инструктора изучает порядок выполнения упражнения по этапам от взлета до посадки:

 ведению визуальной ориентировки;

 подбор курса следования по створу ориентиров;

 эксплуатацию авиатехники и ведение в полете;

 расположение и данные РТО района полетов;

 запретные зоны;

 запасные аэродромы и площадки для вынужденной посадки;

 действия экипажа в особых случаях в полете; 

 меры безопасности при полете по маршруту.

	В результате наземной подготовки летчик должен выработать определенные навыки в методике проведения занятия по данному упражнению наземной подготовки.







УПРАЖНЕНИЕ № 54 М

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ИНСТРУКТОРСКИХ НАВЫКОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ПОЛЕТАМ ПО МАРШРУТУ ПО КОМПАСУ С КУРСАМИ, РАССЧИТАННЫМИ НА ЗЕМЛЕ, С ВЫХОДОМ НА КПМ В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РТС.





КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ:  3



ВРЕМЯ		3 ЧАС 00 МИН



            ВЫСОТА ПОЛЕТА:	600-800 М. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ	привить летчику необходимые инструкторские навыки в методике обучения полетам по маршруту.



 ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Летчик пилотирует самолет из кабины инструктора, применяя различные приемы / показ, совместное управление, подсказ очередного действия/ обучает элементам полета по маршруту. Инструктор находясь в передней кабине в роли обучаемого, наблюдает за действиями «обучаемого», анализирует правильность методических приемов обучения. В необходимых случаях показывает или подсказывает, как надо применять те или иные приемы, выполнять определенные действия по обучению. Ответственность за безопасность полетов несет инструктор. После полета летчик производит разбор с «обучаемым», а инструктор дает оценку качества методике обучения. Упражнения должно быть отработано с оценкой не ниже «хорошо». В результате выполнения методических полетов летчик должен получить твердые методические навыки по обучению полетам по маршруту.



УПРАЖНЕНИЕ № 38 М

ЗАЧЕТНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ ИЗ КАБИНЫ ИНСТРУКТОРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИНСТРУКТОРСКИХ НАВЫКОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИГУР ПРЯМОГО ПИЛОТАЖА РАЗДЕЛЬНО И В КОМПЛЕКСЕ ИЗ 10-15 ФИГУР.





КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ:  1



ВРЕМЯ		   0 ЧАС 30 МИН



            ВЫСОТА ПОЛЕТА:	 1500 М. 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ	Определить уровень методической подготовки по обучению выполнения фигур прямого пилотажа раздельно и в комплексе из 10-15 фигур.



 ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Полет - зачетно-методический. Выполняется с командиром звена (проверяющим). Самолет пилотирует из кабины инструктора. В зоне на заданной высоте летчик докладывает РП о занятии зоны и высоте полета и с разрешения проверяющего приступает к выполнению задания. Количество фигур и комплексов и последовательность их выполнения определяет проверяющий.

Выход в круг, расчет на посадку выполняет летчик. Летчик должен выполнить зачетно-методический полет на оценку не ниже «хорошо». 

Проверяющий на основании выполненного полета определяет качество приобретенных летчиком инструкторских навыков и возможность допуска летчика к сдаче Государственных экзаменов по технике пилотирования. Результаты зачетно-методитического полета записываются в летную книжку летчика. 







УПРАЖНЕНИЕ № 59 А.

ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТНЫМ ПОЛЕТАМ И К ПОЛЕТАМ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО САМОЛЕТНОМУ СПОРТУ.



ВРЕМЯ 	-	2 ЧАС.



            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:	КЛАСС. 



            УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ	 модели самолета, Положение к правилам и программам соревнований, схема полетного задания по упр. 59, 61 



            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     подготовить летчиков к зачетным полетам по кругу и в зону и к соревнованиям по самолетному спору.

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Занятия проводит инструктор. Он изучает со спортсменами порядок подготовки  к соревнованиям по самолетному спорту и зачетному полетам по технике пилотирования, обращая при этом особое внимание на меры безопасности при выполнении полета по кругу и в зону.

Затем инструктор путем читки и беседы изучает с летчиками Положения, правила и программу соревнований по самолетному спорту. В конце занятий проводит тренаж в кабине самолета  по всем видам подготовки, выполняемых в упр. 59, 59 М, 61.

В результате проведенных занятий летчики должны знать порядок подготовки к зачетам и соревнованиям. Знать Положение, правила, программу соревнований.



УПРАЖНЕНИЕ № 59.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ В ЗОНУ И ПО КРУГУ.



Количество полетов 	В ЗОНУ 	- 2 	ВРЕМЯ - 2 ЧАС

					ПО КРУГУ 	- 3 	ВРЕМЯ - 18 МИН



            ВЫСОТА ПОЛЕТА		В ЗОНУ 1500 М

		ПО КРУГУ 300 М 



             ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     отшлифовать технику пилотирования при выполнении полетов в зону и по кругу.



УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Полеты выполняется летчиком из передней кабины. В зоне на высоте 1500 м выполняет:

 вираж с креном 30(, вираж с креном 50-60(, горизонтальную управляемую  штопорную бочки, штопор, боевой разворот, пикирование и горка с углом 45(, два комплекса 1-го спортивного разряда, спираль, скольжение, выход на привод на высоте, указанной РП.

	Полеты по кругу летчик выполняет самостоятельно, добиваясь высокого качества выполнения взлета, захода, расчета на посадку и посадку.





УПРАЖНЕНИЕ № 59 М

СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО ТЕХНИКЕ ПИЛОТИРОВАНИЯ И МЕТОДОВ ЛЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ.





КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ: В ЗОНУ - 1	ВРЕМЯ - 0,30    ВЫСОТА 1500 М

		 ПО КРУГУ -2 ВРЕМЯ 10 МИН ВЫСОТА 300 м



           ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ	Определить уровень методической подготовки и качества техники пилотирования



 ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 



Полет выполняется с членом Государственной комиссии. Летчик пилотирует самолет из кабины инструктора. В зоне на высоте 1500 выполняет и объясняет методику выполнения виража с креном 30-60(, горизонтальную управляемую и штопорную бочки, штопор 2 витка, боевой разворот, пикирование и горку  с углом 45(, переворот ,петлю Нестерова, полупетлю. Затем выполняет комплекс переворот-петля-переворот на горке с углом 45( - вертикальная восьмерка с полубочками на пикировании с углом 45( - бочки на восходящей вертикальной линии с выходом в прямой полет - бочка управляемая на угле 45( вверх фиксированная через 90( - спираль, скольжение. Выход на привод на высоте, указанной РП. После полета в зону выполняется два полета по кругу. В процессе полета проверяющий может вводить отклонения, а летчик исправляет их с одновременным объяснением по СПУ. После полета летчик производит анализ полета и получает замечания.





УПРАЖНЕНИЕ № 61.

ПОЛЕТЫ В ЗОНУ И ПО КРУГУ И ПО МАРШРУТУ 

НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО САМОЛЕТНОМУ СПОРТУ.



КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕТОВ  в зону - 1      время  - 0,30 мин   высота  - 1500 м

				 по кругу - 2  время 0,10 мин   высота - 300 м

				 по маршруту - 1 время - 30 мин высота 300-500

 

            ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ     определить уровень техники пилотирования для присвоения 1-го спортивного разряда по самолетному спорту

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ: 



Полеты выполняются согласно Положения о проведении соревнований по самолетному спорту, утвержденному Федерацией авиационного спорта России. В качестве средств объективного контроля использовать бароспидограф и визуальное наблюдение с земли.  

И  Н С Т Р У К Ц И Я 

курсанту-наблюдателю за самолетами.



При самостоятельных полетах курсантов на задней кабине самолета ЯК-52 в составе экипажа включатся курсант-наблюдатель, который находится в передней кабине, с целью работы арматурой кабины (по командам пилотирующего курсанта) и наблюдения за воздушным пространством.

Курсант-наблюдатель выделяется инструктором накануне летного дня. На предварительной подготовке инструктор ставит перед ним конкретную задачу, определенную данным упражнением. Разрешает выделять курсантов-наблюдателей одной летающей группы для полетов с курсантами другой группы, но летающем самостоятельно на самолете ЯК-52.

Курсант-наблюдатель обязан:

знать оборудование кабины;

вести ориентировку, всегда знать курс на свой аэродром;

наблюдать за пилотированием самолета;

контролировать работу двигателя на слух, по приборам и внешним наблюдением;

следить за соблюдением порядка выполнения задания;

контролировать работу шасси;

следить за метеорологическими условиями.

Если курсант, пилотирующий самолет, допускает нарушение правил полета, не соблюдает осмотрительности, не ведет ориентировки, не замечает отклонений в показаниях приборов или других отклонений, связанных с нарушением безопасности полета, курсант-наблюдатель обязан указать ему на это. В других случаях отвлекать курсанта, пилотирующего самолет воспрещается. После полета курсант-наблюдатель докладывает результаты своих наблюдений инструктору.

Курсанту-наблюдателю запрещается вмешиваться в управление самолетом.









































ПАМЯТКА

СОПРОВОЖДАЮЩЕМУ САМОЛЕТЫ ЯК-52 В ПРОЦЕССЕ РУЛЕНИЯ.



Выруливание и заруливание самолетов ЯК-52 с основной и временной стоянок самолетов, линии заправки на старте и центральной заправочной станции осуществлять только с сопровождающим, назначенным из числа курсантов, а в их отсутствии из числа технического состава.

Всякое руление вблизи препятствий в радиусе 50 м осуществлять только с открытым фонарем кабины летчика.

При выруливании и заруливании на линии стоянок все развороты осуществлять под углом 90( с таким расчетом, чтобы за 50 м до стоянки самолет вышел на прямую линию для выруливания.

В процессе руления сопровождающий обязан находиться у левой  плоскости самолета, держась правой рукой за ее край. Он обязан помогать летчику: осуществлять руление, вести  осмотрительность, показывать все препятствия свободной левой рукой, обращая на себя внимание летчика мелким покачиванием элеронов, а в случае отказа тормозов определять момент и применять все меры, способствующие быстрейшей остановке самолета или избежать отклонений самолета с препятствием на земле. Во всех случаях сопровождающий подчиняется командиру экипажа.

Сопровождение осуществляется при выруливании и заруливании на основную стоянку за 50 м до препятствий в каждом отдельном случае по указанию руководителя полетов. При выруливании самолетов сигналами и с помощью флажков, согласно указаний данных руководителем полетов. 





















































ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РАДИОСВЯЗИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛЕТОВ.



Правила радиообмена при полетах с курсантами являются едиными для всех учебных авиационных организаций. В отдельных случаях для обеспечения безопасности полетов или в особых случаях разрешается применять и другие команды и доклады.

Перед передачей команд необходимо убедиться в том, что другие радиостанции на данном канале не работают на передачу.

При устойчивой связи, гарантирующей точный прием команды (доклад) подтверждение принятой передачи передается слово «понял» или «выполняю» без повторения команд доклада. Когда появляется сомнение в правильности принятой команды (доклада)  подтверждение о приеме команды дается путем его повторения.

При надежной радиосвязи достаточной тренировки на каналах управления авиационно-спортивной организации летчикам и спортсменам разрешается пользоваться тремя цифрами полного пятизначного индекса.

При выполнении групповых полетов радиосвязь с руководителем полетов от момента запуска двигателя до  роспуска группы осуществляется ведущим, ведомый остается работать на прием, кроме случаев, требующих доклада ведущему или руководителю полетов.

Для сокращения радиообмена слова, обозначающие размерность значений курсов, скорости, высоты, крена, остатка топлива, не передаются. Например: «Курс 340» передается «Курс триста сорок», «скорость 300 км/час» передается «скорость триста» и т. д.

Для уточнения высоты самолета, находящегося в воздухе, руководитель полетов называет индекс летчика. Например: Запрос РП «Я 441-й» ответ «441-й на третьем, 300».



	Ниже приводится перечень команд, которые в зависимости от конкретных условий полета могут уточняться решением начальника учебной авиационной организации. 







































�ПРАВИЛА РАДИООБМЕНА ПРИ ПОЛЕТАХ НА САМОЛЕТЕ ЯК-52

ПОЗЫВНОЙ САМОЛЕТА 		-	180

ПОЗЫВНОЙ СКП			-	«СОКОЛ»

ПОЗЫВНОЙ ПЕЛЕНГАТОРА	-	«СОКОЛ-ПЕЛЕНГ»

ЗОНА					-	№ 3

ВЕДУЩИЙ 				-	«140»

ВЕДОМЫЙ				-	«141»



Место самолета�Содержание передач с борта самолета�Команды РП направленные на борт самолета�Примечание��

Перед выруливанием��После запуска двигателя на линии заправочных средств на канале пеленгатора�Сокол-пеленг, Я-180, дайте «Прибой»

Я-180, понял, «Прибой-320»

180- борт 03, настроен вырулить�180 - вам «Прибой 320»���На рабочем канале�180 - борт 03, настроен вырулить�180 - выруливайте�180, выруливать запрещаю. Выключите двигатель��

Перед взлетом��На линии исполнительного старта�180 - взлет в зону, по маршруту, в зону по приборам�180 - взлетайте, зона № 3�180 - ждать��

Полет по кругу��На траверзе посадочного I�180 - шасси выпустил, зеленые горят�180 садитесь���На планировании после 4-го разворота�180 - щиток выпустил (конвейер)����На пробеге при полетах с конвейера�180 щиток убрал�180 конвейер���

Полет в зону��Выход из круга в зону�180 выход со 2-го в 3-ю

180 понял на 300 м

180 - третью занял 300�180 выполняете выход 3-ю на 300 м�180 выход в зону с набором��Зону занял�180, вас понял�180 - набор���После занятия заданной Н.�180 в третьей, 1500 задание  

180 вас понял�180 - выполняйте задание в третьей���Периодически  в зоне �180 в третьей, 1000 точку вижу�180 вас понял���Перед запросом пеленга�180 разрешите перейти на «четвертый» 180 вас понял�180 разрешаю���На канале пеленгатора�«Сокол-пеленг», Я-180 дайте «прибой», 180 - вас понял 270�180 - вам «прибой» 270���На рабочем канале �180 на своем�180 понял���После выполнения задания�180 в третьем задании закончил условие 180 понял, привод 500 (700)�180 вам привод эшелон 500 (700)���Над приводом�180 привод 500�180 левым, правым к первому���На первом развороте �180 - на 1-м 300

180 вас понял�180 разворот на посадку���

Полет по маршруту��После взлета�180 матчасть, работает нормально выход на ИПМ�180 - выход на ИПМ - 600���После прохода ИПМ,ППМ,КПМ�180 - 12,00 прошел ИПМ (1,2,3) поворотный КПМ (600 курс - 0)�180 - Сокол. Вас понял�При проходе ИПМ РП дает разрешение на выполнение задания

��

При полете по системе методом с прямой��На взлетной�180 - компас согласован авиагоризонт включен, взлет по системе 180 понял, эшелон 1000�180 взлетайте, эшелон 1000���За 200 м до заданного эшелона�180 эшелон заданный �180 вас понял���При полете на ДПРС�180 иду на привод, курс 120, высота 1000 м 180 вас понял, курс, время�180 вас понял, выход разрешаю, расчетный курс 130(, время 3 мин���Полет ДПРС

�180 привод прошел 1000�180 выполняйте маневр���На расчетном �180 на расчетном�180 заход разрешаю

���На Н-200 м на н-м 200 приход

�180 высота 200�180 горизонт���На Н-200 приход привода�180 прошел дальнюю щиток выпущен (на повторный)�180 садитесь (выполняйте повторный)���

Полет по системе методом «большая коробочка» на 180(��На I/П развороте на траверзе ДПРМ �180 на 1-м/П/-500-500 

180 прошел траверз, 500  шасси выпущено , 180 вас понял 180 на втором /Ш/ - 500�180 понял

180 посадку разрешаю

180 вас понял���После выхода на посадочный курс�180 на посадочном�180 снижение���Перед выруливанием

«ведомый»

«ведущий»�

140, 141 готов

140 - АРК настроен ,вырулить парой 140 выруливайте парой����На взлетной�140 взлет парой по одному (зона)

140 вас понял зона № 3�140 выруливайте парой 

140 взлетайте парой: по одному зона № 3 ���Перед пристраиванием

Ведущий �141 разрешите пристроиться справа (слева)

141 выполняйте справа (слева)

180 понял на 300 м

180 - третью занял 300����Зону занял�180, вас понял�180- набор���После занятия заданной Н�180 в третьей, 1500 задание 

180 вас  понял�180 - выполняйте задание в третьей���Периодически в зоне�180 в третьей, 1000 точку вижу�180 вас понял���Перед запросом пеленг�180 разрешите перейти на «четвертый» 180 вас понял�180 разрешаю���На канале пеленгатора�«Сокол-пеленг», Я-180 дайте «прибой», 180 - вас понял 270�180 - вам «прибой» 270���На рабочем канале�180 на своем�180 понял���После выполнения задания�180 в третьем задании закончил условие 180 понял, привод 500 (700)�180 вам привод эшелон 500 (700)���Над приводом�180 привод 500 �180  левым, правым к первому���На первом развороте�180 на 1-м 300

180 вас понял�180 разворот на посадку���

Полет по маршруту��После взлета�180 матчасть, работает нормально выход на ИПМ�180 - выход на ИПМ - 600���После прохода ИПМ, ППМ, КПМ�180 - 12,00 прошел ИПМ (1,2,3) поворотный, КПМ (600 курс - 0)�180 - Сокол. Вас понял�при проходе ИПМ РП дает разрешение на выполнение задания��При полете по системе методом с прямой��На взлетной�180- компас согласован авиагоризонт включен, взлет по системе 180 понял, эшелон 1000�180 взлетайте, эшелон 1000���За 200 м до заданного эшелона�180 эшелон заданный�180 вас понял���Перед выполнением разворота или виража «ведущий»�141 приготовиться к развороту виражу влево (вправо) 

141 разворот ����При перестроении

«ведущий»

«ведомый»�141 займите левый(правый) пеленг

141 понял левый (правый) пеленг

����На пикировании�141�пикирование�«Ввод»��«Ведущий»�141 ввод����На горке «ведущий»�141 горка, ввод

141 вывод����Ведущий из зоны�140 - задание в 3-й закончил

141 - вывод�140 - выход на привод

эшелон - 800���На 1-м развороте �140 - на 1-м парой роспуска посадка по одному�140 распускайте���Ведущий перед роспуском�141 роспуск, посадка по одному����

	Примечание: При самостоятельных полетах по кругу в радиообмен прибавляется «сам»



	ПРИМЕР: 180, шасси выпустил, зеленые горят, «сам».



�НОРМАТИВЫ ОЦЕНОК

ПО ТЕХНИКЕ ПИЛОТИРОВАНИЯ И САМОЛЕТОВОЖДЕНИЯ 

ПРИ ПОЛЕТАХ НА САМОЛЕТЕ ЯК-52.



О Б Щ И Е   П О Л О Ж Е Н И Я.



Оценки выполнения элементов полета и упражнений в целом обязательны во всех этапах обучения. Они должны быть объективными и определяться на основе фактических данных контроля результатов полета, к которым относится:

данные контрольно-измерительной и регистрирующей аппаратуры, установленной на самолете и на земле;

данные радиотехнических средств управления и контроля за полетами;

наблюдение и записи инструктора;

наблюдения и записи руководителя полетов, его помощников и других лиц, осуществляющих контроль за полетами;

наблюдения и записи ответственных лиц на СКП, а также вышестоящих начальников и проверяющих.

При грубых ошибках и нарушениях установленного порядка выполнения упражнений, угрожающих безопасности полета, упражнение оценивать «неудовлетворительно».

В самостоятельных полетах оценивать все элементы полета визуально и с помощью средств объективного контроля.



Определение оценок по технике пилотирования.



Оценку выполнения полетных заданий при контрольных полетах с инструкторами (старшими начальниками) по кругу - зону (в том числе под шторкой), при полетах на групповую слетанность парой определять по среднему баллу за следующие элементы:

при полетах по кругу	-	взлет, набор высоты, развороты (за каждый разворот) горизонтальный полет, заход на посадку, снижение, расчет, посадка.

При полетах в зону	-	взлет, набор высоты, фигуры пилотажа (за каждую фигуру), заход на посадку, расчет посадка.

Средний балл выводится из оценок всех элементов упражнения «отлично» - не менее 4,6 «хорошо» не менее 3,6, «удовлетворительно» - не менее 3. Но он должен быть выше оценки целевых элементов полетного задания.

При определении оценок выполнения упражнений учитывать координацию действий рулями, исправление отклонений на всех элементах полета или фигур пилотажа, осмотрительность, умение курсанта правильно эксплуатировать авиатехнику на земле и в воздухе, ведение радиообмена.

Качество выполнения полетного задания оценивать»неудовлетворительно», но:

при нарушениях полетного задания, в том числе пори нарушениях  последовательности выполнения и качества  его элементов;

при нарушениях правил осмотрительности радиообмена, эксплуатации авиационной техники ,угрожающих безопасности полета;

при выдерживании эксплуатационных ограничений, параметры которых регистрируются аппаратурой объективного контроля.

За групповую слетанность курсант оценку определять по среднему баллу из оценок за следующие задания:

взлет парой ( по одному), пристраивание, перестроение (за каждое перестроение), сохранение установленных интервалов и дистанций при выполнении различных элементов полетного задания. Контрольный полет оценивает инструктор, самостоятельный - ведущий.

В тренировочных полетах оцениваются только элементы, качество выполнения которых инструктор может наблюдать визуально с  земли или определить с помощью материалов объективного контроля.

Во всех случаях, когда курсант из-за ошибок в технике пилотирования получил за выполнение каких-либо элементов полетного задания оценку  «неудовлетворительно», он должен быть обучен правильному выполнению этих элементов в контрольно-показном полете.

Оценку за упражнение выставлять по качеству выполнения последнего полета в упражнении, при этом упражнение считать отработанным  (учебная цель достигнута), если каждый полет из установленного в упражнении количества полетов выполнен с оценкой не ниже «удовлетворительно».

















































 













�1�2�3�4��

ПОЛЕТЫ ПО ПРИБОРАМ ПОД ШТОРКОЙ��Горизонтальный полет:

Сохранение скорости, км/час

Сохранение направления, град

Сохранение высоты� 

+ - 5

+ - 5

заданная�

+ - 10

+ - 10

+ - 25�

+ - 15

+ - 15

+ - 50��Виражи и развороты:

Сохранение скорости, км/час

Крен, град

Координация�

+ - 5

заданный

Отклонения шарика на 0,5 диаметра с сторону разворота

�

+ - 10

+ - 5

Отклонение шарика во внутреннюю сторону до 1-го диаметра, во внешнюю сторону до 0,5 диаметра�

+ - 15

+ - 10

Отклонение шарика во внешнюю сторону до 1-го диаметра��Высота

Выход на заданный курс, град�+ - 25

точно�+ - 50

+ - 5 с одним доворотом�+ - 75

+ - 10 с двумя доворотами��Набор высоты и снижение:

Сохранение скорости, км/час

Сохранение направления, град

Вертикальная скорость набора, (снижение) м/сек�

+ - 5

+ - 5

заданная�

+- 10

+ - 10

+ - 1 �

+ - 15

+ - 15

+ - 2��Вывод самолета из сложного положения:�Определяется определяющим в зависимости от того, совершенно ли и правильно ли летчик определил положение самолета в пространстве и в соответствии ли с показаниями приборов последовательно вывел самолет в режим горизонтального полета на установленной скорости и с наименьшей  потерей высоты.��Оцениваемые элементы�Отклонения от заданных параметров на оценку ���отлично�хорошо�удовлетворительно��1�2�3�4��Техника пилотирования по кругу и в зону��Взлет разбег�Выполнение прямолинейно, параллельно оси ВПП с плавным подъемом переднего колеса до нормального положения.�Выполнен прямолинейно под углом к оси ВПП с отрывом в пределах ВПП с нормально поднятым носовым колесом�При разбеге допущены отклонения в обе стороны с отрывом в пределах ВПП. Подъем переднего колеса сопровождался продольной раскачкой самолета��Отрыв�Самолет плавно отделился от земли на положенной скорости отрыва (при нормальном подъеме переднего колеса)�Самолет плавно отделился от земли на скорости не меньше положенной без последующего касания земли�После незначительного подрыва самолет мягко коснулся земли колеса��Набор высоты

Направление, град.

Скорость, км/час�

Без отклонения задания�

+ - 3

+ - 5�

+ - 5

+ - 10��Первый и второй развороты

скорость, км/час

координация

крен, град

направление вывода, град�

заданная

правильная

заданный

заданное�

+ - 5

правильная

+ - 5

+- 5�

+ -10

правильная

+ - 10

+ - 10��Горизонтальный полет

направление, град

скорость, км/час

высота�

без отклонений

заданная

заданная�

+ - 3

+ - 5

 + -25�

+ - 5

+ - 10

+ - 50��Третий разворот

скорость, км/час

координация�

заданная правильная

�

+ - 5  

отклонения шарика в сторону разворота на 0,5 диаметра�

+ - 10

отклонение шарика в сторону разворота на 1 диаметр или 0,5 диаметра во внешнюю сторону��Высота, м 

крен, град.

Направление вывода, град�заданная

заданный

точное�+ - 30

+ - 25

+ - 5�+ - 50

+ - 10

+ - 10��Четвертый разворот

Скорость, км/час

Координация

Крен, град

Высота вывода�

заданная 

правильная

заданный

заданная�

+ - 5

правильная

+ - 5

+ - 30�

+ - 10

правильная

+ - 10

+ - 50��Расчет на посадку

направление планирования относительно посадочных знаков

глиссада планирования�

параллельно линии посадочных знаков

с постоянным углом исправления расчета до высоты 50 м�

с доворотом не более 10( до высоты 50 м



с постоянным углом исправления расчета скольжения до высоты 50 м, подтягиванием до высоты начала выравнивания

+ - 5�

с доворотом не более 15( до высоты 50 м



с постоянным углом исправления расчета многократным подтягиванием до высоты выдерживания + - 10��Скорость планирования до  и после выпуска щитков, км/час�заданная�+ - 5�+ - 10��Точность приземления по дальности, м�+ - 25�+ - 50 от I�+ - 10��Точность приземления по боковому удалению от линии посадочных знаков�не ближе 15  и не далее 40�не далее 50

не далее 50�не далее 70

не далее 70��Посадка

высота начала выравнивания

профиль выдерживания�

6

без взмывания�

6  +- 2  I

не большое взмывание с грамотным исправлением �

6 + - 2

взмывание на два основных колеса  с быстрым оп. Или излишне поднятым передним колесом (с козлом) до высоты диаметра колес��Направление на пробеге, град

�без отклонений�+ - 5�+ - 10��ПИЛОТАЖ В ЗОНЕ��Вираж

скорость, км/час

координация�

заданная

правильная�

+ - 5 

отклонение шарика на 0,5 диаметра в сторону виража�

+ - 10

отклонение шарика на 1 диаметр в сторону виража или на 0,5 диаметра во внешнюю сторону��Крен, град

направление вывода, град�заданный, постоянный

точное в направлении�+ - 5

+ - 5�+ - 10

+ - 10��Высота�+ - 25�+ -50 �+ - 75��Боевой разворот

скорость вывода, км/час

скорость ввода

направление вывода, град�

заданная

заданная

точное, на 180(�

+ - 5

+ - 5 + - 10

+ - 10�

+ - 20 + - 10

- 10 +20

+ - 20 ��Переворот

скорость ввода, км/час

направление вывода, град

скорость вывода, км/час�

заданная

+ - 5

заданная�

+ - 5

+ - 10

+ -10�

+ - 10

+ - 20

+ - 20��Петля Нестерова

скорость, км/час

скорость вывода, км/час

положение в верхн. точке петли

направление вывода, град�

заданная

заданная

без крена

точно по направлению�

+ - 5

+ - 10

крен до 5(

отклонение до 10(�

+ - 10

 + - 20

до 10(

до 20(��Полупетля

скорость ввода, км/час

скорость вывода, км/час

направление вывода�

заданная

заданная

отклонение до 5(�

+ - 5

+ - 5

отклонение до 10(�

+ - 10

+ - 10

отклонение до 20(��Бочка

скорость ввода, км/час

�

заданная�

+ - 5�

+ - 10��Темп вращения и сохранения высоты



наличие крена на выводе, град�равномерное без потери высоты





без крена�неравномерное, более энергичное   к концу вывода с потерей высоты до 50 м

крен до 5(�неравномерное, с зарыванием на выводе с потерей высоты до 100 м

крен до 10(��Пикирование

скорость вывода, км/час

скорость ввода, град

угол пикирования, град�

заданная

заданная

заданная�

+ - 5

+ - 5

+ - 5�

+ - 10

+ - 10

+ - 10��Горка

скорость вывода, км/час

скорость ввода, град

угол горки, град�

заданная

заданная

заданная�

+ - 5

+ - 5

+ - 5�

+ - 10

+ - 10

+ - 10��Повороты на горке

скорость ввода, км/час

угол горки, град

скорость начала разворота в верхней точке, км/час

угол пикирования, град

направление вывода, град

скорость вывода, км/час�

заданная

заданная

заданная



равен углу горки

без отклонений

заданная�

+ - 5

+ - 5

+ - 5



+ - 5

+ - 10

+ - 10�

+ - 10

+ - 10

+ - 10



+ - 15

+ - 20

+ - 20��Спираль

скорость, км/час

координация�

заданная

правильная�

+ - 5

отклонение шарика на 0,5 диаметра в сторону спирали�

+ - 10 отклонение шарика на 1 диаметр в сторону спирали или 0,5 во внешнюю сторону��Угловая скорость

крен, град

вертикальная скорость, м/с�постоянная

заданный

заданная�постоянная

+ - 5

+ - 3�без значит. колебаний

+ - 10

 + - 5��Скольжение

скорость, км/час

сохранение крена, град

направление вывода, град.�

Заданная

заданный

без отклонений�

+ - 5

+ - 5

+ - 3�

+ - 10

+ - 10

+ - 10��Штопор

скорость ввода

техника ввода и вывода

направление вывода, град

скорость вывода, км/час�

заданная

точно по инструкции

заданное

заданная�

+ - 5

точно по инструкции

+ - 45 от заданного 

+ - 10�

+ - 10

точно по инструкции

+ - 90 от заданного

+ - 20��ГРУППОВАЯ СЛЕТАННОСТЬ��Сбор пары�на прямой между 1 и 2 разворотами�на траверзе посадочного Т�на прямой в районе 3-го разворота��Сохранение места в строю и перестроение�выдержаны заданные параметры строя�увеличение одного или всех параметров до 50% от заданной�увеличение одного или всех параметров до  100% от заданных��САМОЛЕТОВОЖДЕНИЕ��Подготовка карты, прокладка маршрута и заполнение таблицы расчета полета�без ошибок�одна ошибка�две ошибки��Расчет курса следования по шаропилотным данным�без ошибок�2(�4(��Выход из пункта маршрута�без отклонений�отклонение 1 км + - 1,5�отклонение 2 км��Определение поправки в курсе по БУ глазомерно �ошибка до 4(�до 6(�до 8(��определение МО визуально и с помощью РТС�3М + 2 0,3 Н�4 км + - 0,6Н�5 км + - Н��Выдерживание заданного курса полета по компасу с отклонением не более, град. �+ - 5�+ - 10�+ - 15��Выдерживание заданной скорости с отклонением не более, км/час�+ - 5�+ - 10�+ - 15��Выдерживание заданной высоты с отклонением не более, м�заданная� + - 30�+ - 50��Визуальная ориентировка�летчик свободно ориентируется в процессе всего полета, опознает без ошибок все характерные ориентиры�ориентируется правильно, опознает без ошибок крупные и средние ориентиры, мелкие с отдельными ошибками�ориентироваться умеет, в счислении пути допускает неточности, крупные ориентиры без ошибок, а мелкие с отдельными ошибками��НОРМАТИВЫ ОЦЕНОК ПО ВРЕМЕНИ ВЫХОДА НА ППМ / КПМ��Отклонение, мин, сек�оценка����+ - 1,30�отлично����+ - 2,00�хорошо����+ - 3,00

�удовлетворительно����Выдерживание заданного курса полета по компасу с отклонением не более, град�+ - 5�+ - 10�+ - 15��Выдерживание заданной скорости с отклонением не более, км/час�+ - 5�+ - 10 �+ - 15��Выдерживание заданной высоты с отклонением не более, м�заданная�+ - 30�+ - 50��

�PAGE  �12�










