ИНЦИДЕНТЫ С ВЕРТОЛЕТАМИ ROBINSON R-44 В РФ

| Дата инцидента | Борт № | Результаты расследования МАК |
| --- | --- | --- |
| 11.05.12 | RA-04142 | Расследуется |
| 11.05.12 | RA-04281 | Причиной авиационного происшествия с вертолётом R-44 RA-04281 явилось отсутствие у лица, осуществлявшего управление вертолетом, подготовки и опыта, необходимых для выполнения полетов на вертолете R-44, что привело, при перемещении на высоте 10-15см, к зарыванию левой лыжи в неоднородный по своему составу грунт, динамическому вращению и опрокидыванию на левый борт. |
| 09.06.11 | RA-04331 | Авиационное происшествие с вертолётом R-44 Raven I RA-04331 произошло в горной местности на абсолютной высоте 3300м в результате вынужденной посадки на заснеженную поверхность ледника с последующим опрокидыванием вертолета на левый борт. Вынужденная посадка, наиболее вероятно, была вызвана потерей приборной скорости с последующим самопроизвольным снижением вертолета. Потеря приборной скорости, наиболее вероятно, явилась следствием сочетания следующих факторов: - отсутствием у КВС опыта полётов на вертолетах в горной местности, на больших высотах и в группе, при небольшом общем налете на данном типе. - неудовлетворительным планированием полета группы из 5 вертолетов, при которой не были учтены отличия в располагаемой мощности и полетной массе вертолетов, что существенно ограничивало возможности пилотирования вертолета RA-04331. |
| 09.07.11 | RA-04304 | Причиной авиационного происшествия, наиболее вероятно, явилась потеря пилотом пространственной ориентировки ночью, в условиях приземного тумана, исключающего видимость естественного горизонта и наземных ориентиров, что привело к столкновению исправного вертолёта с поверхностью реки. |
| 15.10.11 | RA-04332 | Авиационное происшествие с вертолётом R-44 RA-04332 произошло в результате потери оборотов несущего винта ниже минимально-допустимых, при выполнении полета на малой высоте, что было вызвано ошибочными энергичными управляющими действиями пилота по увеличению общего шага НВ, для гашения поступательной скорости, с целью предотвращения столкновения с препятствиями по курсу полета. Потеря оборотов несущего винта привела к потере высоты и необходимости выполнения вынужденной посадки. Зарывание носка левой лыжи в неоднородный по своему составу грунт привело к динамическому вращению вертолета, опрокидыванию на левый борт и разрушению его конструкции. |
| 18.11.11 | RA-04348 | Авиационное происшествие с вертолётом R-44 Raven I RA-04348 произошло в результате потери пилотом пространственной ориентировки, при полете в условиях, не соответствующих ПВП, к которым КВС не был подготовлен. Потеря пространственной ориентировки, наиболее вероятно, явилась следствием сочетания следующих факторов: - фактические метеоусловия, не позволяющие сохранять пространственное положение ВС по линии естественного горизонта, земным ориентирам, а также относительно других материальных объектов и сооружений; - полет без соответствующей подготовки, ночью, над местностью без световых ориентиров; - отсутствие навыков и опыта полетов по приборам; - небольшой общий налет КВС. |
| 23.09.10 | RA-04228 | Авиационное происшествие с вертолётом R-44 Clipper II RA-04228 произошло в результате грубого приземления с большой вертикальной скоростью на каменистую неровную поверхность берега реки в горной местности при выполнении вынужденной посадки. Выполнение вынужденной посадки было вызвано возникновением вибрации вертолёта из-за столкновения лопастей рулевого винта с птицей. Грубое приземление вертолёта, наиболее вероятно, явилось следствием сочетания следующих факторов: − отсутствие навыков и допуска КВС к полётам с подбором площадки в горной местности. − вибрации вертолёта из-за столкновения лопасти РВ с птицей; − полётная масса и продольная центровка вертолёта, близкие к предельным значениям; − при выполнении посадки пилотом было допущено падение оборотов НВ ниже допустимых; − возможная орографическая турбулентность в горной местности. |
| 10.03.10 | RA-04163 | Причиной авиационного происшествия с вертолетом R-44 RA-04163 явилась потеря пилотом пространственной ориентировки при выполнении полета в сложных метеорологических условиях при отсутствии видимости наземных ориентиров, что привело к столкновению вертолета с покрытой льдом заснеженной поверхностью озера вследствие сочетания следующих неблагоприятных факторов: - неудовлетворительная профессиональная подготовка пилота; - непринятие решения о выполнении посадки на площадку, подобранную с воздуха, при встрече с фактическими метеоусловиями в полете ниже минимума пилота (нарушение Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в ГА РФ» п. 3.109). Комиссия установила, что пилот выполнял полет без получения соответствующего разрешения (нарушение Воздушного кодекса РФ ст. 16 и Федеральных правил использования воздушного пространства РФ п. п. 5, 12) с фальсифицированным свидетельством пилота-любителя. |
| 14.09.09 | RA-04289 | Авиационное происшествие с вертолетом R-44 RA-04289 произошло в результате запоздалых действий пилота при выполнении маневра по выводу вертолёта из снижения. Сопутствующими факторами, повлиявшими на развитие аварийной ситуации, могли быть: - выполнение маневров на предельно малой высоте пилотом, находившимся в негативном психоэмоциональном состоянии; - неосознанное, рефлекторное воздействие пассажира на органы управления вертолетом во время выполнения маневра. |