А105.4
Электронный преобразователь для питания авиагоризонта.
1.Общие сведения.
Преобразователь А105.4 обеспечивает работу гироскопических приборов, требующих для питания трехфазного напряжения 36 вольт, 400 герц. Имеет встроенный стабилизатор напряжения, обеспечивающий возможность питания от источников с различными напряжениями, в том числе от  автомобильных и авиационных аккумуляторных батарей или бортовой сети. Корпус прибора выполнен из алюминиевого сплава, некоторые детали и крепеж стальные.

[image: image1.png]



2.Технические параметры преобразователя:

Напряжение питания      

10…16В (установлено)или 22…30В 

Выходное напряжение     

36 В(линейное), 400 Гц, 3 фазы.

Макс. выходной ток 


на разгоне 2.5 А, длительно 1 А.

Макс. потребляемый ток

7 А

Ток холостого хода      

менее 100 мА 

Габариты (без разъема)  

35 х 93 х 119 мм.

Вес                     

360 грамм.

Нужный диапазон напряжения питания задается перемычкой, расположенной внутри прибора. Прибор имеет электронный ограничитель тока. Это приводит к тому, что при увеличении выходного тока (например, при одновременном разгоне двух авиагоризонтов) выходное напряжение понижается и поддерживается на соответствующем уровне с тем, чтобы потребляемый прибором ток не превышал 7А. В процессе разгона по мере уменьшения выходного тока выходное напряжение увеличивается до номинального уровня. При работе с распространенными авиагоризонтами LUN1202 графики разгона при напряжении питания 12 В выглядят следующим образом:


[image: image2.wmf]
Прибор оборудован электронной защитой, которая срабатывает в следующих случаях:

· при снижении входного напряжения ниже минимального,

· при коротком замыкании в выходных цепях,

· при плохом контакте в цепи питания («искрение»).

Прибор защищен от включения на напряжение обратной полярности.

3.Замечания по эксплуатации.

Температура окружающей среды 

-30 ( +40 (С

Высотность




10 км

Относительная влажность 


до 80% при 20(С

Постоянное свечение индикатора свидетельствует о правильном включении. Отсутствие свечения говорит либо о неправильном включении (обратная полярность), либо об отсутствии напряжения питания. При срабатывании защиты выходное напряжение отключается и индикатор начинает мигать. После устранения причины, вызвавшей срабатывание зашиты, прибор запускается самостоятельно и продолжает работать. Необходимо обеспечивать нормальные условия охлаждения прибора, не допуская его укутывания тканями и другими теплоизолирующими материалами. Превышение величины выходного тока 1 А допустимо только на время 2-3 минуты для разгона гироскопа. Длительная работа при токе больше 1 А может привести к перегреву прибора.

По всем вопросам обращаться к изготовителю:

Новосибирск,тел.(383) 3294667, +7 913 918 2847

Леонов Виктор

leonov@inp.nsk.su









_1160291701.dwg

